Глава 4

Провода

Технологическая карта № 4.2

(Переработанная и дополненная)

Монтаж вставки в контактный провод со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

# Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом па высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью не менее 1 часа.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ……………………………………………………..1

Зажим натяжной, шт. …………………………………………………………….4

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

Муфта натяжная, ручная лебедка или полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. …..1

Полиспаст на 5кН (500кгс) или блоки БР-300, компл. ………………………...1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………………2

Ножовка по металлу с запасными полотнами, шт. …………………………….1

Молоток свинцовый и правило, компл. ………………………………………...1

Продолжение технологической карты № 4.2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Наждачное полотно, лист ………………………………………………………..1

Ключ рихтовочный, шт. …………………………………………………………2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подготовить вставку контактного провода необходимой длины. Концы вставки тщательно выправить, зачистить наждачной бумагой, торцы обработать напильником, удалить заусенцы. Подобрать и проверить два стыковых зажима (КС-321). Прогнать резьбу на всех болтовых соединениях и нанести на нее смазку. Установить на концах вставки по натяжному зажиму на расстоянии

60 — 70 см от концов, обеспечив надежность крепления зажима и сохранность контактного провода.

4.4. Подготовленную вставку смотать в бухту диаметром 1,5 — 2 м, привязывая проволокой в 3 — 4 местах каждый последующий виток к предыдущим виткам. Кроме межвитковых креплений закрепить проволокой бухту в трех местах общей вязкой.

4.5. Подобрать инструмент, монтажные приспособления, защитные средства

Продолжение технологической карты № 4.2

и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности, погрузить их, а также бухту с проводом, подобранные детали и материалы на автомотрису и организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Раскатка и подстыковка вставки | Остановить автомотрису у начала вставки. Исполнителю и помощнику поднять на рабочую площадку инструмент, материалы и приспособления. Установить два натяжных зажима (3) на расстоянии 1,2 — 1,5 м друг от друга на рабочий контактный провод |

Продолжение технологической карты № 4.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | и закрепить между ними натяжную муфту (5) и струбцину (4). Места соединения муфты с зажимами и струбциной закрепить проволочной вязкой (рисунок 4.2.1.а). Контактный провод стянуть натяжной муфтой до ослабления тяжения. Разрезать провод ножовкой по металлу. Конец основного провода обработать наждачным полотном, с торца удалить заусенцы напильником. На рабочую площадку поднять вставку из нового контактного провода. Выполнить стыковку зажимом (6), вставки с контактным проводом (КС-321). Технологические правила и нормы стыкования изложены в п.5.2 Технологической карты № 4.1. После стыковки одного конца вставки по команде исполнителя автомотрису медленно переместить к месту стыковки второго конца вставки, разматывая бухту и подвязывая вставку к контактному проводу через 1,5 — 2м проволочной вязкой. В конце раскатки вставку вытянуть вручную и определить место установки натяжного зажима на рабочем проводе. Установить на нем натяжной зажим (3) и соединить его с натяжным зажимом на конце вставки (2) через струбцину (4) натяжным приспособлением (7), которым может быть: — при небольшой длине вставки — натяжная муфта; — при длине вставки в пределах одного мачтового пролета — ручная лебедка; — при длине вставки более одного пролета — полиспаст на 20 кН (2000 кгс). Провод стянуть до ослабления тяжения в заменяе- |

Продолжение технологической карты № 4.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | мом отрезке изношенного провода, передав нагрузку на раскатанную вставку. При наличии в месте вставки фиксатора с помощью полиспаста на 5 кН (500 кгс) или блока БР-300 переставить фиксирующий зажим (деталь 049) с изношенного провода на раскатанную вставку. При перестановке исполнители должны находиться по отношению к контактному проводу с внешней стороны зигзага. Проследить за правильностью установки фиксирующего зажима. При наличии в месте вставки электросоединителя переключить его с изношенного контактного провода на раскатанную вставку, предварительно зачистив контактные поверхности проводов и зажимов наждачным полотном. Запрессовать клин (при наличии) и на выходе из зажима разогнуть его концы. Разрезать в месте стыковки рабочий провод ножовкой по металлу. Обрезанный конец провода обработать наждачным полотном, удалить с торца заусенцы напильником. Выполнить стыковку зажимом (6) вставки рабочим проводом тем же порядком, что и в начале вставки (рисунок 4.2.1.б). Перевести нагрузку с натяжного устройства на вставку. Наружным осмотром проверить состояние стыковок. Не должно быть следов выскальзывания контактных проводов из зажимов (т.е. зазор между стыкуемыми проводами не должен увеличиваться). Рабочая поверхность контактного провода и вставки должна находиться |

Продолжение технологической карты № 4.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | в плоскости работы полоза токоприемника. Перевести струны с изношенного контактного провода на вставку. |
| 2 | Демонтаж изношенного отрезка контактного провода | Снять с одного конца вставки натяжное приспособление, струбцину и натяжные (крюковые) зажимы. Опустить их на рабочую площадку. Демонтируемый отрезок контактного провода смотать в бухту диаметром не более 1,5 м, медленно передвигая автомотрису по команде руководителя работ в сторону другого конца вставки. При сматывании провода в бухту надежно связывать проволокой витки между собой, снимая проволочные вязки, установленные при раскатке вставки. В конце сматывания установить в двух-трех местах общие на все витки проволочные вязки. Снять у другого конца вставки натяжное устройство, натяжные зажимы и струбцины. Опустить их на рабочую площадку опустить бухту с проводом на рабочую площадку, а затем – на платформу автомотрисы (рисунок 4.2.1.в). |
| 3 | Регулировка вставки | Установить вертикальные струны на стыковые зажимы. Отрегулировать их так, чтобы при проходе полоза токоприемника с установленной скоростью не создавалась жесткая точка на контактном проводе. При двух контактных проводах стыковые зажимы поднимаются на струне на 30 — 50 мм выше второго контактного провода. Угол наклона стыковых и других зажимов на кон- |

Продолжение технологической карты №4.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | тактном проводе не должен превышать 20°. При необходимости отрихтовать контактный провод рихтовочными ключами. При наличии местных изгибов провода вставки относительно его продольной оси выправить провод с помощью свинцового молотка и правила. |

Рисунок 4.2.1. Схема монтажа вставки большой длины в контактный провод:

а) после стыковки одного конца вставки  и раскатки;

б) после передачи выгрузки на вставку и стыковки второго конца;

в) после переключения струн на вставку и демонтажа изношенного отрезка контактного провода.

1 – изношенный отрезок контактного провода; 2 – монтируемая вставка;

3 - натяжной зажим; 4 – струбцина монтажная; 5 – натяжная муфта; 6 - стыковой зажим (деталь 059 или КС-321); 7 – натяжное приспособление на 20 кН (2000кгс); 8 – вертикальные струны; 9 – вертикальные струны, устанавливаемые на стыковые зажимы

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примы-

кания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией

Окончание технологической карты № 4.2

по движению поездов.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.3

(Переработанная и дополненная)

Подкатка второго контактного провода

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромеханик - 1

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 2

Электромонтер 4 разряда - 3

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По раскатке контактного провода.

2.1.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с раскаточной платформой и двух изолирующих съемных вышек; с использованием навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 2 ч.

2.1.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2. По вводу в работу подкатанного провода.

2.2.1. Под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемных вышек.

2.2.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

Продолжение технологической карты № 4.3

2.2.3. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса с раскаточной платформой, компл. …………………..……..1

Вышка изолирующая съемная, шт. …………….………..……………….....2

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………....3

Лестница приставная 7 м, шт. ……………………………………………....2

Зажим натяжной (крюковой), шт. ………………………………………….…...4

Натяжная муфта, шт. ………………………………………………………….…2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..4

Правило, шт. ………………………………………………………………….…..1

Молоток свинцовый и, шт. ……………………………………………………...1

Ключ рихтовочный, шт. …………………………………………………………4

Ножовка по металлу с запасными полотнами, шт. …………………………….2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Наждачное полотно, лист ………………………………………………………..2

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ………………….…1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Полиспаст на 5кН (500кгс) или блоки БР-300, шт. ……………………..……...4

Полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. ……………………………………………...1

Крючья монтажные для раскатки провода, шт. …………………………..80

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………2

Пояс предохранительный, шт. …………………..…….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..3

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...3

Продолжение технологической карты № 4.3

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….2

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. До начала работ на месте:

4.1.1. Уточнить длину анкерного участка, особенности его расположения, наличие кривых, искусственных сооружений и др. Особое внимание обратить на проверку натяжения несущего троса, т.к. оно может быть завышено при нормальной нагрузке одним контактным проводом. Проверку производят по стрелам провеса в середине и по концам анкерного участка. Стрелу провеса (С) определяют как разность высоты подвеса несущего троса от уровня головок рельса (рисунок 4.3.1) у опор (В1 и В2) и в середине пролета (Вс) по формуле:

С = (В1 + В2)/2-Вс

Сопоставляя, данные замеров стрел провеса с данными монтажных таблиц, определяют возможность при существующих стрелах провеса создавать дополнительную нагрузку на трос, подвешивая дополнительный провод.

4.1.2. Проверить надежность анкеровок и стыковок несущего троса, а также наличие слабых мест в армировке анкерной опоры, анкере или оттяжках.

4.1.3. Проверить надежность закрепления фиксаторных кронштейнов и выбор достаточного сечения основных стержней обратных фиксаторов в связи с увеличением на них нагрузки после подкатки контактного провода.

4.2. Накануне работ передать заявки энергодиспетчеру:

— на выполнение работ по раскатке контактного провода со снятием напряжения, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и съемных вышек; на предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

— на выполнение работ по вводу подкатанного провода под напряжением после «окна» (или на следующий день) с применением изолирующих съемных

вышек и выдачу предупреждений поездам о работе съемных вышек, с указанием

времени, места и характера работ.

Продолжение технологической карты № 4.3

4.3. Получить наряд на производство работ (комбинированную работу) и ин-

структаж от лица, выдавшего наряд.

Категория наряда со снятием напряжения выдается на производство работ по раскатке провода с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью 2 — 2,5 ч. Вторая категория наряда выдается на производство работ под напряжением по вводу в работу нового провода после «окна» (в этот же день или на следующий день) с применением двух изолирующих съемных вышек.

4.4. Погрузить барабан с контактным проводом на козлы раскаточной платформы, проверить исправность тормозного устройства и заземления провода на раму платформы.

4.5. Подобрать в соответствии с документацией для подкатываемого провода дополнительные фиксаторы, двойные штанги для грузов, грузы компенсатора, звеньевые струны, электрические соединители, зажимы. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления. На всех резьбовых соединениях прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент, сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также материалы, детали и устройства на автомотрису и соединить ее с раскаточной платформой.

4.7. Организовать переезд ремонтного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.8. При работах по наряду (со снятием напряжения, в «окно»):

4.8.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяй-

ственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

Продолжение технологической карты № 4.3

4.8.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8.4. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести направляющую стрелу с роликом в рабочее положение.

4.8.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.9. При работах по наряду (под напряжением):

4.9.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемных вышек. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.9.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.9.3. Определить порядок ограждения съемных вышек и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемных вышек, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышки на путь и опробовать их изоляцию рабочим напряжением.

4.9.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.9.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 4.3

5. Схема последовательного технологического процесса

| п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка к раскатке (до снятия напряжения) | Вывести из работы и закрепить компенсирующее устройство (рисунок 4.3.2) для чего: на анкерной опоре установить и закрепить выше компенсирующего устройства струбцину (1); установить на тросе компенсатора рядом с узлом соединения его со штангой для грузов (деталь 105) натяжной (крюковой) зажим (2); соединить их полиспастом (3) на 5 кН (500 кгс) и нагрузить его, исключая опускание грузов. Закрепить вертикальный отрезок троса грузового компенсатора в неподвижном блоке компенсатора (7) болтовым зажимом (6). Снять грузы (5) со штанги (4) и заменить ее на двойную (деталь 106). Установить необходимое количество грузов для обеспечения нормативного натяжения двух контактных проводов в зависимости от типа компенсирующего устройства и марки контактных проводов. Примечание к п.1. Работы по подготовке провода к раскатке выполняются двумя звеньями одновременно на анкерных опорах в начале и в конце анкерного участка. |
| 2 | Раскатка и анкеровка контактного провода (со снятием напряжения) | Установить в одном конце анкерного участка автомотрису, а в другом — съемную вышку и, используя их, или с помощью приставной лестницы 7 м врезать в обе анкеровки действующего контактного провода коромысла для двух контактных проводов (деталь 158). Врезка производится на изолирую- |

Продолжение технологической карты №4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | щих сопряжениях у врезных изоляторов отходящей ветви контактного провода на анкеровку у переходной опоры, а на неизолирующих сопряжениях — у анкерных изоляторов анкеруемой ветви контактного провода. Для врезки установить по обе стороны изоляторов натяжные (крюковые) зажимы, которые соединить натяжной муфтой через струбцину. После разгрузки узла соединения контактного провода с изолятором расшплинтовать валик концевого клинового зажима (деталь 035) и вынуть его из узла соединения. Присоединить к изолятору хвостик коромысла (деталь 158) и к одному из концов коромысла — концевой клиновой зажим рабочего контактного провода, предварительно перезаделать его, укоротив на длину коромысла (374 мм). Установить раскаточный поезд автомотрисой к месту подключения подкатываемого контактного провода к анкеровочной ветви рабочего провода (рисунок 4.3.3). С рабочей площадки автомотрисы соединить конец раскатываемого провода, заделанный на концевой клиновой зажим, со свободным ушком коромысла, установив и расшплинтовав валик в месте соединения. Начать раскатку контактного провода со скоростью не более 10 км/ч. Исполнителю и помощнику на рабочей площадке автомотрисы, укладывать раскатываемый провод в монтажные крючья, завешиваемые в петли сочленения вертикальных струн в про- |

Продолжение технологической карты №4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | цессе движения автомотрисы через 8 — 12 м в каждом пролете. На кривых участках пути (радиусом мене 1500 м) временно фиксировать раскатываемый провод усовиками на основных стержнях фиксаторов. В процессе раскатки следить за состоянием нового контактного провода. На раскаточной платформе отрегулировать тормозным устройством скорость вращения барабана. Не допускается ослабление витков провода на барабане. В случае, если контактный провод первого барабана закончился, состыковать его со вторым барабаном стыковым зажимом порядком, изложенным в п. 5.2 Технологической карты 4.1. Руководителю работ, находящемуся на раскаточной платформе, предупреждать работающих на рабочей площадке о приближении к фиксаторам, пересекающим провода и токоведущие части; поддерживать постоянную связь по радио с машинистом и электромонтерами. В конце анкерного участка затормозить барабан и с помощью автомотрисы с особой осторожностью, исключающей защемление раскатываемого провода, произвести его предварительную вытяжку. Присоединить полиспаст на 20 кН (2000кгс) через натяжной зажим, установленный на раскатываемом проводе, и через струбцину, закрепленную к коромыслу анкеровки. Нагрузить полиспаст, отрезать необходимой длины провод от барабана и произвести его окончательную вытяжку до равномерного рас- |

Продолжение технологической карты №4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пределения нагрузки между действующим и подкатанными контактными проводами. Дополнительно замерить длину раскатанного провода по отношению к свободному ушку коромысла, заделать провод в клиновой зажим и соединить зажим с коромыслом. Снять полиспаст, натяжной зажим и струбцину. Разгрузить на обеих анкерных опорах полиспасты, удерживающие грузы компенсаторных устройств от опускания, снять болтовые зажимы, закрепляющие тросы компенсаторов в неподвижных блоках компенсаторов. Снять струбцины, полиспасты и натяжные зажимы (рисунок 4.3.2). Работы выполняются одновременно двумя бригадами по команде, передаваемой по радиостанции руководителем работ. С автомотрисы и съемных вышек проверить положение и габарит подкатанного провода. Провод должен находиться выше заменяемого. Установить в 4 — 5 местах анкерного участка подпитывающие перемычки между новым проводом и поперечными электрическими соединителями контактной подвески. Освободить перегон от раскаточного поезда, снять заземляющие штанги, дать уведомление энергодиспетчеру и продолжить работу под напряжением (сразу после «окна» или на следующий день). |
| 3 | Ввод в работу подкатанного | Переместить обе съемные вышки к средней анкеровке. Присоединить подкатанный провод к тро- |

Продолжение технологической карты №4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | провода (под напряжением) | су средней анкеровки вторым зажимом средней анкеровки для контактного провода (деталь 051), установив его на расстоянии 450-500 мм от первого (на рабочем контактном проводе). Отрегулировать положение зажимов троса средней анкеровки на несущем тросе установить дополнительные зажимы. Перемещая съемные вышки в обе стороны от средней анкеровки, произвести установку струн на раскатанный провод, тщательно проверяя его положение и не допуская прокручивания фаски провода, предварительно установив по обе стороны средней анкеровки контрольные струны на новом проводе так, чтобы фаска контактного провода находилась в правильном положении. Одновременно с установкой струн снимать монтажные крючья. Установить дополнительные стержни фиксаторов, зафиксировать подкатанный провод и убрать временные усовики на кривых участках пути. При установке фиксирующих зажимов на контактном проводе должны быть затянуты болты и гайки. Установку фиксаторов на новый провод в кривых участках пути выполнять с помощью полиспаста на 5 кН (500 кгс) или блоков БР-300. Соединить действующие электрические соединители с подкатанным проводом отрезками провода той же марки и сечения. Контактные поверхности проводов и зажимов очистить от грязи до блеска. На питающих зажимах (деталь 053) после закрепления на контактном проводе запрессовать клин (при нали- |

Продолжение технологической карты №4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | чии) и развести его концы на выходе из зажима. Подкатанный провод должен располагаться параллельно рабочему и находиться на одной высоте с ним. При наличии местных изгибов выправить их с помощью свинцового молотка и правила. Отрегулировать сопряжения анкерных участков, произвести контрольный осмотр анкерного участка с новым контактным проводом, перемещая съемные вышки на встречу друг другу к средней анкеровке. |

Рисунок 4.3.1. Схема замера стрелы провеса несущего троса

Рисунок 4.3.2. Схема закрепления компенсирующего устройства:

1 – струбцина монтажная; 2 – натяжной (крюковой зажим); 3 – полиспаст на

5 кН (500кгс); 4 – грузовая штанга; 5 – грузы; 6 – болтовой зажим на тросе компенсатора; 7 – неподвижный блок компенсатора

Продолжение технологической карты №4.3

Рисунок 4.3.3. Схема подкатки контактного провода:

1 – автомотриса; 2 – раскаточная платформа; 3 – барабаны с контактным проводом; 4 – вертикальные струны; 5 – монтажные крючья; 6 – рабочий контактный провод; 7 – раскатываемый контактный провод; 8 – направляющая стрела с роликом

6. Окончание работ

6.1. По наряду со снятием напряжения:

6.1.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.1.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.1.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.1.4. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.1.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.1.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. По наряду под напряжением:

6.2.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую

перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих

штангах).

Окончание технологической карты № 4.3

6.2.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2.3. Убрать съемные вышки с пути, установить их с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.2.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.2.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.4

(Переработанная и дополненная)

Замена одиночного контактного провода

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромеханик - 1

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 4

Электромонтер 3 разряда - 4

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По подготовке анкерного участка к замене контактного провода.

2.1.1. Под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек с использованием навесных лестниц 3 м, с подъемом на высоту.

2.1.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемных вышек.

2.1.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.1.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

2.2. По раскатке и замене контактного провода.

2.2.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с раскаточной платформой; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных

Продолжение технологической карты № 4.4

путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с раскаточной платформой, шт. ………..………...1

Съемная изолирующая вышка, шт. …………………………………………2

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...3

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………....6

Натяжная муфта, шт. …………………………………………………….………2

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ……………………..……………….…….…...2

Полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. ……………………………………………..1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………..4

Правило, шт. ……………………………………………………………………..1

Молоток свинцовый и, шт. ……………………………………………………...1

Ключ рихтовочный, шт. …………………………………………………………4

Ножовка по металлу с запасными полотнами, шт. …………………………....2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………....2

Наждачное полотно, лист ……………………………………………………....2

Крючья монтажные для раскатки провода, шт. ………………………....80

Перемычка шунтирующая медная , шт. …………………………………...…..1

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ……………………...…………………….2

Пояс предохранительный, шт. ……………………......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…..(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. ………………………...………………..4

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...3

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….2

Продолжение технологической карты № 4.4

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявки энергодиспетчеру:

— на выполнение работ по подготовке анкерного участка к раскатке под напряжением с применением изолирующих съемных вышек и выдачу предупреждений поездам о работе съемных вышек, с указанием времени, места и характера работ;

— на выполнение работ по раскатке и замене контактного провода со снятием напряжения с контактной сети с применением автомотрисы (дрезины) с раскаточной платформой и съемных вышек, предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряды на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряды. Наряд выдается на работу под напряжением со съемных изолирующих вышек по подготовке анкерного участка к раскатке. Вторая часть наряда выдается на работу со снятием напряжения по раскатке и замене контактного провода с перерывом в движении поездов, в «окно».

4.3. Погрузить барабан с контактным проводом на козлы раскаточной платформы, сняв с него обшивку. При погрузке проверить, чтобы провод при раскатке шел сверху-вниз и находился рабочей поверхностью вниз. Проверить исправность барабана, тормозного устройства и заземления провода на раму платформы. Конец провода заделать в концевой клиновой зажим (деталь 035).

4.4. Подобрать в соответствии с документацией для раскатываемого провода стыковые зажимы, необходимые материалы и детали. Проверить их качество. Прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на автомотрису и соединить ее с раскаточной платформой.

Продолжение технологической карты № 4.4

4.6. Организовать переезд ремонтного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.7. При работе по наряду (под напряжением):

4.7.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемных вышек. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7.3. Определить порядок ограждения съемных вышек и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемных вышек, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышки на путь и опробовать их изоляцию рабочим напряжением.

4.7.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.7.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.8. При работе по наряду (со снятием напряжения в «окно»):

4.8.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяй-

Продолжение технологической карты № 4.4

ственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.8.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8.4. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести направляющую стрелу с роликом в рабочее положение.

4.8.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка анкерного участка к замене контактного провода | С двух изолирующих съемных вышек под напряжением проверить состояние струн, струновых зажимов, фиксирующих и питающих зажимов, установленных на контактном проводе. Все неисправные элементы заменить новыми. На всех зажимах ослабить контргайки и проверить болты. Проверить электрические соединители и фиксаторы. Неисправные заменить на новые. Завесить монтажные крючья в петли сочленения вертикальных струн в каждом пролете через 8 —12м. Установить на кривых участках пути (радиусом менее 1500 м) временные усовики на ос- |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | новном стержне фиксаторов для крепления (фиксации) к ним раскатываемого провода. В начале анкерного участка установить съемную вышку под местом подстыковки нового контактного провода к анкеровочной ветви действующего контактного провода. На неизолирующем сопряжении анкерных участков оно должно находиться на расстоянии 5 — 7 м от переходной опоры в сторону анкеровки. На изолирующем сопряжении подстыковка производится к врезному изолятору отходящей на анкеровку ветви заменяемого провода. По обе стороны от места подстыковки установить натяжные (крюковые) зажимы и соединить их между собой струбциной и натяжной муфтой. Стянуть их до появления слабины в контактном проводе. На неизолирующем сопряжении анкерных участков разгрузить контактный провод, заделать его конец со стороны анкеровки в концевой клиновой зажим (деталь 035).На изолирующем сопряжении анкерных участков отсоединить конец заменяемого провода от изолятора, освобождая место для подстыковки к изолятору раскатываемого провода. Аналогичные операции по подготовке места для подстыковки нового провода выполнить в конце анкерного участка. |
| 2 | Раскатка и анкеровка контактного провода | После снятия напряжения и заземления контактной подвески автодрезину с раскаточной |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | платформой (вагоном вперед) остановить в пролете между анкерной и переходной опорой в месте подстыковки нового контактного провода к анкеровочной ветви заменяемого провода. Во время раскатки раскаточная платформа должна находиться впереди автомотрисы (рисунок 4.3.3). Конец нового контактного провода, заделанный в концевом клиновом зажиме, поднять на рабочую площадку и подстыковать через соединительную планку (деталь 082) с концевым зажимом на конце анкеровочной ветви и присоединить к врезному изолятору отходящей на анкеровку ветви контактного провода изолирующего сопряжения. На стыковом соединении через соединительную планку установить электрический шунт из медного провода сечением 95 мм2. Поместить раскатываемый контактный провод в ролик стрелы и начать раскатку. Раскатку вести со скоростью не более 10 км/ч. Раскатываемый провод укладывать в монтажные крючья, а на кривых участках пути (радиусом менее 1500 м) зафиксировать временными усовиками, закрепленными на фиксаторах. В процессе раскатки следить за состоянием и правильным расположением контактного провода. На раскаточной платформе тормозным устройством отрегулировать скорость вращения барабана. Ослабление витков провода на барабане |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | не допускается. В случае если контактный провод первого барабана закончился, состыковать его со вторым барабаном стыковым зажимом порядком, изложенным в п. 5.2 Технологической карты № 4.1. Руководителю работ, находящемуся на раскаточной платформе, предупреждать исполнителей на рабочей площадке о приближении к фиксаторам, пересекающим проводам и токоведущим частям; поддерживать постоянную связь по радио с машинистом и электромонтерами. Остановить автомотрису с раскаточной платформой в конце анкерного участка между анкерной и переходной опорой. Затормозить барабан и с помощью автомотрисы произвести предварительную вытяжку нового раскатанного провода. Установить натяжные зажимы на новый контактный провод и анкеровочную ветвь заменяемого контактного провода с таким расчетом, чтобы можно было их состыковать в подготовленном для этой операции месте. Присоединить полиспаст на 20 кН (2000 кгс) к натяжным зажимам и нагрузить его до начала подъема компенсаторных грузов на анкерной опоре. Отрезать новый контактный провод от барабана и произвести окончательную вытяжку. При этом компенсаторные грузы, должны находиться выше их нормального положения (на |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40 — 50 см), учитывая вытяжку контактного провода после монтажа. Примерить конец нового провода к узлу стыковки, заделать его на концевой зажим (деталь 035) и присоединить к анкеровочной ветви заменяемого провода. На стыковом соединении через соединительную планку установить электрический шунт из медного провода сечением 95 мм2. Снять полиспаст и натяжные зажимы. Опустить их на рабочую площадку автомотрисы. С автомотрисы и со съемных вышек проверить положение и габарит нового раскатанного провода. Он должен находиться выше заменяемого. При вводе в работу нового провода под напряжением сразу после «окна» или на следующий день, установить подпитывающие перемычки между новым проводом и поперечными электрическими соединителями в 4 — 5 местах анкерного участка. Если ввод в работу и демонтаж изношенного провода будет продолжаться в это же «окно», установка подпитывающих перемычек не требуется. |
| 3 | Ввод в работу нового контактного провода и демонтаж старого провода | Переместить обе съемные вышки к средней анкеровке. Переставить зажим средней анкеровки (де- таль 051) с заменяемого контактного провода на новый. |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прежде чем приступить к переводу струн со старого провода на новый установить контрольные струны по обе стороны средней анкеровки таким образом, чтобы фаска контактного провода находилась в правильном положении, и в дальнейшем не допускать ее разворота вокруг продольной оси провода. Перемещая съемные вышки в обе стороны, произвести перестановку со старого провода на новый струн, электрических соединителей и фиксаторов, опуская по мере освобождения на землю старый провод. Перестановку фиксирующих зажимов на кривых участках пути выполнять с помощью полиспаста на 5,0 кН (500 кгс) или блоков БР-300. При перестановке фиксирующих зажимов (деталь 049) следить, чтобы старотипные зажимы были заменены на новые. При перестановке питающих зажимов (де- таль 053) тщательно зачищать контактные поверхности провода и зажимов наждачным полотном. После закрепления зажима на проводе запрессовать клин (при наличии) и развести его концы на выходе из зажима. Во избежание переплетения старого и нового проводов освобождаемый старый провод располагать со стороны опоры. В начале и конце анкерных участков в местах подстыковок нового провода к анкеровоч- |

Продолжение технологической карты № 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ным ветвям старого провода снять натяжные муфты, натяжные (крюковые) зажимы и струбцины, а концы изношенного провода сбросить на землю. Отрегулировать сопряжения анкерных участков и произвести контрольный осмотр анкерного участка с новым контактным проводом, перемещая съемные вышки на встречу друг другу к средней анкеровке. Освобожденный старый провод разрезать на куски, смотать в бухты и погрузить на раскаточную платформу. При наличии специально оборудованной платформы с барабаном для намотки демонтированного провода, конец провода закрепить на барабане и по мере продвижения автомотрисы с платформой намотать провод на барабан. |

6. Окончание работ

6.1. По категории наряда под напряжением:

6.1.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

6.1.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.1.3. Убрать съемные вышки с пути, установить их с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.1.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе

Окончание технологической карты № 4.4

на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.1.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. По наряду в «окно» со снятием напряжения:

6.2.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.2.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.2.4. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.2.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.2.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.5

(Переработанная и дополненная)

Замена одного контактного провода в цепной подвеске с

двумя контактными проводами

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромеханик - 1

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 4

Электромонтер 3 разряда - 4

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По подготовке анкерного участка к замене провода:

2.1.1. Под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек; с использованием навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. Без перерыва в движении поездов, с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемных вышек.

2.1.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.1.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

2.2. По раскатке нового и демонтажу изношенного контактного провода:

2.2.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с раскаточной платформой и двух изолирующих съемных вышек; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1,5 ч.

Продолжение технологической карты № 4.5

2.2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.3. По вводу в действие нового провода — под напряжением, в соответствии с п. 2.1.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с раскаточной платформой, компл. ………….....1

Вышка изолирующая съемная, шт. …………….………..………………...2

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...3

Лестница приставная 7 м, шт. ……………………………………………...2

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………..4

Натяжная муфта, шт. …………………………………………………………...2

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………….4

Полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. …………………………………………....2

Блоки БР-300, шт. ……………………………………………………………....2

Правило, шт. …………………………………………………………………….1

Молоток свинцовый и, шт. ……………………………………………………..1

Ключ рихтовочный, шт. ……………………………………………………..…4

Ножовка по металлу с запасными полотнами, шт. …………………………..2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………...2

Наждачное полотно, лист ………………………………………………………2

Крючья монтажные для раскатки провода, шт. ………………………….80

Перемычка шунтирующая медная , шт. ………………………………….…....1

Штанга заземляющая, шт. …………..….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….………...2

Пояс предохранительный, шт. ..……………………....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ……………………….................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….......... (по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 4.5

Радиостанция переносная, компл. …………………………………..……..3

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………..3

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………...2

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. До начала работ на месте уточнить длину анкерного участка, особенности его расположения (наличие кривых, искусственных сооружений, разъединителей и др.) Проверить состояние струн, струновых зажимов, фиксирующих и питающих зажимов, электрических соединителей и фиксаторов, тросов компенсаторов анкеровок, компенсаторных устройств и др. элементов, при необходимости, заменить на новые. Указанные работы выполняются по соответствующим технологическим картам.

4.2. Накануне работ передать заявки энергодиспетчеру:

— на выполнение работ по подготовке анкерного участка к раскатке до «окна» и вводу в работу раскатанного провода после «окна» под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек и выдачу предупреждений поездам о работе съемных вышек, с указанием времени, места и характера работ;

— на выполнение работ по раскатке нового и демонтажу старого контактного провода со снятием напряжения с контактной сети с применением автомотрисы с раскаточной платформой и двух изолирующих съемных вышек, предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.3. Получить наряды на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряды. Один наряд выдается на работу под напряжением со съемных изолирующих вышек по подготовке анкерного участка к раскатке до «окна» и по вводу в действие и регулировке нового провода после «окна». Второй наряд выдается на работу со снятием напряжения по раскатке нового и демонтажу старого контактных проводов в «окно» продолжительностью 1,5 ч.

4.4. Погрузить барабан с контактным проводом на козлы раскаточной платформы, сняв с него обшивку. При погрузке проверить, чтобы провод при раскатке

Продолжение технологической карты № 4.5

шел сверху — вниз в сторону автомотрисы и находился рабочей поверхностью вниз. Проверить исправность барабана, тормозного устройства и заземления провода на раму платформы. Конец провода заделать в концевой клиновой зажим

(деталь 035).

4.5. Подобрать в соответствии с документацией стыковые и концевые зажимы, а также другие необходимые материалы и детали. Проверить их качество. Прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на автомотрису и соединить ее с раскаточной платформой.

Организовать переезд ремонтного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.7. При работе по первому наряду (под напряжением):

4.7.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемных вышек. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7.3. Определить порядок ограждения съемных вышек и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемных вышек, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышки на путь и опробовать их изоляцию рабочим напряжением.

4.7.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель.

Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на

Продолжение технологической карты № 4.5

весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.7.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.8. При работе по второму наряду (со снятием напряжения в «окно»):

4.8.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.8.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8.4. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести направляющую стрелу с роликом в рабочее положение.

4.8.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка анкерного участка к замене кон- | С двух изолирующих съемных вышек одновременно соединить контактные провода в |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | тактного провода | пролетах между переходной и анкерной опорами (в конце и в начале анкерного участка) на расстоянии 5 — 7 м от переходной опоры тремя соединительными - зажимами (деталь 055). На изолирующем сопряжении анкерных участков соединение выполнить на расстоянии 1 м от врезного изолятора в анкеровочной ветви. Вывести из работы заменяемый контактный провод и уложить его выше рабочего контактного провода в монтажные крючья, завешиваемые в петли сочленения вертикальных струн через 8 — 12 м в каждом пролете. Отсоединить от заменяемого провода струны, электрические соединители, среднюю анкеровку и фиксирующие зажимы. Для беспрепятственного прохода токоприемника все отсоединенные детали должны располагаться выше оставшегося в работе контактного провода. При необходимости временно подвязать их проволокой. На кривых участках пути (радиусом менее 1500 м) зафиксировать провод временными усовиками, прикрепленными к основным стержням фиксаторов. На анкерной опоре установить и закрепить выше компенсирующего устройства струбцину, присоединить к ней неподвижный блок полиспаста на 5,0 кН (500 кгс), а подвиж- |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ный — к грузовой штанге (деталь 106). Нагрузить полиспаст, приподнять компенсаторные грузы и подвязать ведущую ветвь полиспаста к опоре. Аналогичную операцию выполнить на анкерной опоре на втором конце анкерного участка. |
| 2 | Раскатка нового и демонтаж старого контактного провода | После снятия напряжения и заземления контактной подвески автодрезину с раскаточной платформой остановить в переходном пролете в месте подстыковки (см. п. 5.1.) у начала раскатки таким образом, чтобы в процессе раскатки провода раскаточная платформа находилась впереди автомотрисы (рису- нок 4.3.3). С помощью полиспаста на 20 кН (2000 кгс) и двух натяжных (крюковых) зажимов стянуть заменяемый контактный провод и разрезать его в пролете между переходной и анкерной опорами на расстоянии 5-7 м от переходной опоры в сторону анкеровки. На стыковом соединении через соединительную планку установить электрический шунт из медного провода сечением 95 мм2. На изолирующем сопряжении провод не разрезается, а отсоединяется от коромысла у врезного изолятора отходящей на анкеровку ветви контактных проводов, освобождая место для подстыковки нового провода. |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разгрузить полиспаст, снять его и натяжные (крюковые) зажимы. Со съемной изолирующей вышки при движении ее впереди раскаточной платформы снимать с монтажных крючьев, отвязывать от временных усовиков на фиксаторах в кривых участках пути и опускать изношенный контактный провод на бровку земляного полотна. С рабочей площадки автомотрисы конец анкеровочной ветви в месте разреза изношенного провода заделать на клиновой концевой зажим (деталь 035) и через соединительную планку (деталь 082) соединить с концевым зажимом, заделанным на конце раскатываемого нового провода. На изолирующем сопряжении анкерных участков новый провод присоединить к коромыслу у врезного изолятора анкеровочной ветви. Поместить раскатываемый провод в ролик направляющей стрелы. Раскатку вести вслед за изолирующей съемной вышкой со скоростью не более 10 км/ч, закладывая новый провод в монтажные крючья, а на кривых участках пути фиксировать новый провод временными усовиками, освобождающимися от старого контактного провода. Остановить автомотрису в конце анкерного участка, затормозить барабан и с помощью автомотрисы произвести предваритель- |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ную вытяжку нового раскатываемого провода, с соблюдением мер, исключающих защемление провода. Установить натяжные (крюковые) зажимы на новый контактный провод и анкеровочную ветвь заменяемого контактного провода так, чтобы можно было их состыковать в подготовленном для этой операции месте. Присоединить полиспаст на 20 кН (2000 кгс) к натяжным зажимам и нагрузить его до начала подъема компенсаторных грузов на анкерной опоре. Разрезать старый контактный провод в пролете между переходной и анкерной опорой на расстоянии 5-7 м от переходной опоры в сторону анкеровки и заделать его в концевой клиновой зажим (деталь 035). На изолирующем сопряжении провод не разрезается, а отсоединяется от коромысла у врезного изолятора отходящей на анкеровку ветви контактных проводов. Отрезать новый контактный провод от барабана, произвести окончательную вытяжку, так чтобы оставшийся в работе и новые провода были нагружены одинаково. Примерить конец нового провода к узлу стыковки, заделать его на концевой клиновой зажим (деталь 035) и присоединить к анкеровочной ветви заменяемого контактного провода через со- |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | единительную планку (деталь 082) или к коромыслу у врезного изолятора анкеровочной ветви изолирующего сопряжения. На стыковом соединении через соединительную планку установить электрический шунт из медного провода сечением 95 мм2. Снять полиспаст на 20 кН и его натяжные зажимы, опустить на рабочую площадку автомотрисы. Снять соединительные зажимы (деталь 055) с контактных проводов в пролетах между переходной и анкерной опорами в начале и в конце анкерных участков, сбросить концы заменяемого провода на землю. На анкерных опорах освободить грузы компенсаторов от крепления на опорах, сняв полиспасты на 5,0 кН (500 кгс) и струбцины. С автомотрисы и съемных вышек проверить положение и габарит нового раскатанного провода. Он должен находиться выше заменяемого, обеспечивая беспрепятственный проход токоприемников. Установить в 4-5 местах перемычки между новым проводов и поперечными электрическими соединителями. Привести рабочую площадку в транспортное положение. Освобожденный старый провод разрезать на куски, смотать в бухты и погрузить на раскаточную платформу. При наличии специально оборудованной платформы |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с барабаном для намотки демонтированного провода, закрепить конец провода на барабане и по мере продвижения автомотрисы с платформой намотать провод на барабан. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги, погрузить ненужные для продолжения работ под напряжением приспособления, материалы, защитные средства и пр. на автомотрису, освободить перегон для движения поездов и дать уведомление об окончании «окна» и работ со снятием напряжения. Работу продолжить под напряжением. Примечание к п. 5.2. 1. В процессе раскатки следить за состоянием и правильным расположением контактного провода. На раскаточной платформе отрегулировать с помощью тормозного устройства скорость вращения барабана, не допуская ослабления витков на барабане. 2. В случае, если контактный провод закончился на барабане, состыковать его со вторым барабаном стыковым зажимом порядком, изложенным в п. 5.2 Технологической карты № 4.1. 3. Руководителю работ, находящемуся на раскаточной платформе, предупреждать исполнителей на рабочей площадке о приближении к фиксаторам, пересекающим проводам, токоведущим частям, поддерживать постоянную связь по радио с машинистом и электромонтерами. |
| 3 | Ввод в работу нового провода | Переместить обе съемные вышки к средней анкеровке. Установить зажим средней анкеровки (деталь 051) на новый контактный провод. По обе стороны средней анкеровки установить контрольные струны так, чтобы фаска контактного провода находилась в правильном положении и в дальнейшем не допускать |

Продолжение технологической карты № 4.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ее разворота вокруг продольной оси провода. Перемещая съемные вышки в обе стороны от средней анкеровки, произвести установку на новый провод струн, электрических соединителей и фиксаторов. Установку фиксаторов в кривых участках пути выполнять с помощью полиспастов на 5,0 кН (500 кгс) или блоков БР-300, убирая временные усовики. При установке фиксирующих зажимов (деталь 049) на контактном проводе болты и гайки должны быть затянуты тарировочным ключом. При установке питающих зажимов (деталь 053) тщательно зачистить контактные поверхности провода и зажимов наждачным полотном, а после закрепления зажима на проводе запрессовать клин и развести его концы на выходе из зажима (при наличии). По мере ввода в работу нового провода снимать монтажные крючья. Отрегулировать сопряжения анкерных участков, произвести контрольный осмотр анкерного участка. Выявленные недостатки по регулировке и монтажу устранить. |

6. Окончание работ

6.1. По первому наряду:

6.1.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

Окончание технологической карты № 4.5

6.1.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.1.3. Убрать съемные вышки с пути, установить их с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.1.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.1.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. По второму наряду (в «окно» со снятием напряжения):

6.2.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2 2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.2.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.2.4. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.2.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.2.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.7

(Переработанная и дополненная)

Монтаж вставки в несущий трос

со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

# Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с раскаточной платформой, компл. ………….....1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………...4

Муфта натяжная, шт. ……………………………………………………………1

Муфта натяжная, ручная лебедка или полиспаст

на 20 кН (2000кгс), в зависимости от длины вставки, шт. …………..………..1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………..2

Крюк монтажный, шт. …………………………………………………………..2

Ножовка по металлу или тросорез, шт. ………………………………..………1

Продолжение технологической карты № 4.7

Полотно наждачное, лист ………………………………………………………1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………...1

Пресс для обжатия трубчатых соединителей (при вставке из

медного троса), компл. ……………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………..(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….………..2

Пояс предохранительный, шт. …………………….....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………..........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………..……...1

Радиостанция переносная, компл. ……………………………………………..1

Аптечка, компл. ………………….………………………………………….…..1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и представление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить вставку из троса необходимой длины к марки. На концах вставки наложить бандажи из мягкой проволоки и установить на расстоянии

1 — 1,5 м от конца натяжные (крюковые) зажимы.

4.4. Подобрать необходимые детали для стыковки вставки с несущим тросом в зависимости от его марки и сечения (рисунок 4.6.2). У деталей с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку. У овальных (трубчатых) соединителей очистить внутреннюю полость от смазки и грязи и зачистить до блеска металлическим ершом или наждачным полотном.

4.5. Подготовленную вставку смотать в бухту диаметром не более 1 м. Для

Продолжение технологической карты № 4.7

предупреждения разматывания бухты каждый последующий виток при свертыва-

нии надежно привязывать к предыдущим проволокой в 3 — 4 местах. Кроме того, закрепить трос в бухте в трех местах общей вязкой

4.6. Подобрать инструмент, монтажные приспособления, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также бухту с проводом, подобранные детали и материалы на автомотрису и организовать ее доставку вместе с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.7. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.8. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.9. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.10. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 4.7

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Раскатка и под- стыковка вставки | Остановить автомотрису у начала вставки. Испол- нителю и помощнику поднять на рабочую площадку бухту с проводом, инструмент, детали, навесную лестницу 3 м. С навесной лестницы установить на несущем тросе, на расстоянии 1,2 — 1,5 м между ними два натяжных (крюковых) зажима, закрепить между ними струбцину с натяжной муфтой. Места соединений закрепить проволокой для предупреждения расцепления. Стянуть несущий трос натяжной муфтой до ослабления тяжения. Разрезать несущий трос ножовкой по металлу или тросорезом, предварительно установив по обе стороны от места разреза бандажи из гибкой проволоки. Подстыковать вставку к несущему тросу. Стык выполняется зажимами (рисунок 4.6.2) с соблюдением требований, изложенных в п. 5.2 технологической карты № 4.6 в зависимости от марки стыкуемого провода. Перемещая по команде исполнителя автомотрису к концу вставки, размотать бухту, подвязывая вставку к несущему тросу проволокой через 1,5 — 2 м. В конце раскатки вытянуть провод вставки вручную и определить место установки натяжного зажима на несущем тросе. Установить на несущем тросе натяжной зажим и |

Продолжение технологической карты № 4.7

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | соединить его натяжным устройством с натяжным зажимом, установленным на конце вставки. При небольшой длине вставки в качестве натяжного устройства используют натяжную муфту, при длине вставки в пределах одного пролета — ручную лебедку, а свыше одного пролета — полиспаст на 20 кН (2000 кгс). Стянуть натяжным приспособлением провода до появления слабины в заменяемом отрезке несущего троса. Разрезать несущий трос и произвести под-стыковку к нему конца вставки аналогично, как и в начале вставки (см. п. 5.1 настоящей технологической карты). После стыковки вставки с несущим тросом снять нагрузку с натяжного устройства, включив в работу вставку. Снять натяжное устройство и натяжные зажимы. Примечание к п. 5.1. При наличии на вставке точки подвеса несущего троса при раскатке уложить провод вставки в монтажный крюк, завешенный на несущий трос рядом с.седлом. При наличии на вставке электрического соединения переключить соединение с заменяемого отрезка несущего троса на раскатанную вставку, зачистив контактные поверхности провода и соединительного зажима наждачным полотном. Указанные операции выполнить до того, как разрезать в конце вставки несущий трос. |
| 2 | Демонтаж заменяемого отрезка несущего троса | Переставить струны с заменяемого отрезка несущего троса на вставку. При наличии в месте вставки точки подвеса с помощью полиспаста на 5 кН (500 кгс) поднять и выложить из седла заменяемый отрезок несущего троса и на его место уложить трос вставки и закрепить плашкой. Снять в начале вставки натяжные зажимы, струбцину и натяжную муфту. |

Окончание технологической карты № 4.7

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить положение контактного провода по высоте в месте вставки и, при необходимости, произвести регулировку. Смотать в бухту вырезанный отрезок дефектного несущего троса, передвигая автомотрису по команде исполнителя. При сматывании снимать проволочные вязки со вставки, а витки троса связывать между собой проволокой. В конце сматывания установить в 2 — 3 местах общие на все витки проволочные вязки. Опустить на платформу автомотрисы бухту с проводом, инструмент, материалы, приспособления и принадлежности. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.8

(Переработанная и дополненная)

Замена несущего троса полукомпенсированной

контактной подвески

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромеханик - 1

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 4

Электромонтер 3 разряда - 4

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По переводу заменяемого несущего троса на временные анкеровки, по раскатке, вытяжке, анкеровке и перекладке в седла нового троса, по демонтажу дефектного несущего троса:

2.1.1. Со снятием напряжения с контактной сети; с использованием двух автомотрис (дрезин), раскаточной платформы и навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту;

2.1.2. С перерывом в движении поездов в одно, два или три «окна» общей продолжительностью 4 — 4,5 ч;

2.1.3. По наряду и приказу энергодиспетчера;

2.1.4. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2. По переключению подвески контактных проводов на новый трос и регулировке контактной подвески:

2.2.1. Под напряжением с применением двух съемных вышек и навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту;

2.2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами; с выдачей предупреждений поездам о работе съемных вышек;

Продолжение технологической карты № 4.8

2.2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

2.2.4. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2.5. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………………………………………………….2

Раскаточная платформа, шт. ………..………………………………...……...1

Съемная изолирующая вышка, шт. …………………………………………2

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...4

Лестница приставная (для анкерных железобетонных

конических опор), шт. …………………………………………………………...2

Полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. ……………………………………………..1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ……………………..…………………….…...3

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………...4

Натяжная муфта, шт. ……………………………………………………………2

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………..6

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………………4

Тросорез, ножовка по металлу , шт. …………………………………………....2

Приспособление для замены изоляторов, шт. …………………………………4

Молоток слесарный, шт. …………………………….………………………......2

Пресс для обжатия овальных соединителей, компл. …………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Ролик монтажный, шт. ………по числу точек подвеса на заменяемом участке

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 4.8

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..3

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...4

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….2

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. До начала работ на месте уточнить специфические особенности расположения анкерного участка: наличие искусственных сооружений, кривых участков пути, наличие фиксирующих тросов, типы поддерживающих конструкций, имеет ли несущий трос на сопряжениях анкерных участков контактного провода разанкеровки или подкатан вспомогательный трос («усы») для поддержания нерабочих ветвей контактных проводов и т.д.

4.2. Определить объемы работ, составить план раскатки, уточнить направление раскатки и количество мест прошивки раскатываемого троса, Установить этапы работ, расстановку механизмов и исполнителей.

4.3. Накануне работ передать заявки энергодиспетчеру:

4.3.1, На выполнение работ по раскатке и монтажу нового несущего троса и демонтажу изношенного (дефектного) троса со снятием напряжения; предоставление одного, двух или трех «окон» в движении поездов; с применением двух автомотрис (дрезин) с раскаточной платформой, с указанием времени, места и характера работ.

4.3.2. На выполнение работ по переключению подвески проводов на новый несущий трос под напряжением, с использованием двух изолирующих съемных вышек; с ограждением места работ сигналистами и выдачу предупреждений поездам о работе съемных вышек.

4.4. Получить два наряда на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряды. Один наряд выдается на производство работ со снятием напряжения с предоставлением «окон» в движении поездов с применением двух авто-

Продолжение технологической карты № 4.8

мотрис (дрезин) и раскаточной платформы. Второй наряд выдается на производство работ под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек.

4.5. Погрузить барабан с проводом необходимой длины и марки на козлы барабана, сняв с него обшивку. При погрузке проверить, чтобы провод при раскатке находился сверху барабана в сторону автомотрисы, ведущей раскатку. Проверить исправность барабана и тормозного устройства, а также целостность заземления провода барабана на раму платформы.

4.6. Подобрать в соответствии с ведомостью зажимы для стыковки, временной анкеровки, временных соединений, струн, струновых зажимов и т.п. Проверить их качество. У изделий с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.7. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на платформу.

4.8. Организовать переезд ремонтного поезда (автомотрисы располагаются по обе стороны раскаточной платформы) с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.9. При работе со снятием напряжения в «окно»:

4.9.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотрисы отправляются на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.9.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда и всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 4.8

4.9.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии

с нарядом.

4.9.4. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.9.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.10. При работе под напряжением:

4.10.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.10.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.10.3. Определить порядок ограждения съемных вышек и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемных вышек, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышки на путь и опробовать их изоляцию рабочим напряжением.

4.10.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.10.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 4.8

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка ан- керного участка к раскатке несущего троса (Работы выполняются в первое «окно») | Расцепить автомотрисы и установить их рядом с анкерными опорами в начале и конце анкерного участка. Развернуть рабочую площадку в сторону анкеровки несущего троса и поднять их на максимально возможную высоту. С использованием навесной лестницы 3 м установить натяжной (крюковой) зажим (6) за изоляторами анкеровки (рисунок 4.8.1), монтажную струбцину (3) на опоре (1), на расстоянии не далее 250 мм от места присоединения анкеровочной штанги (2) и соединить их между собой натяжной муфтой (5) через гирлянду изоляторов (4). Для подъема на железобетонную коническую опору используется приставная лестница 9 м. Нагрузить временную анкеровку с помощью натяжной муфты до появления слабины в постоянной анкеровке несущего троса. Разъединить гирлянду изоляторов (9) от концевого зажима (7) анкеруемой ветви несущего троса. Проверить и, при необходимости, заменить штангу (8) и гирлянду изоляторов (9) постоянной анкеровки, подготовив их для стыковки с новым несущим тросом. При анкеровке несущего троса в местах сопряжения анкерных участков контактных проводов од- |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | новременно установить такую же временную анкеровку в конце анкерного участка несущего троса. При наличии в зоне замены несущего троса вспомогательных тросов («усов»), поддерживающих нерабочие ветви контактных проводов на неизолирующих сопряжениях анкерных участков, в неудовлетворительном состоянии, произвести их замену. Замена выполняется тем же порядком, что и замена троса средней анкеровки несущего троса компенсированной подвески (смотри технологическую карту № 3.8). Дополнительно переставить вертикальные струны с изношенных вспомогательных тросов на новые, произвести регулировку сопряжения анкерных участков и положение отходящих на анкеровку ветвей контактных проводов. |
| 2 | Раскатка нового троса | Установить раскаточную платформу у анкерной опоры, на которой должен анкероваться раскатываемый трос. Затормозить платформу путем установки тормозных башмаков под обе колесные пары с разных сторон платформы. Отцепить автомотрису от раскаточной платформы, двум исполнителям подняться на рабочую площадку автомотрисы. Присоединить к автосцепке конец раскатываемого троса и раскатать один пролет, проезжая опору на 10 — 15 м. После остановки возвратить автомотрису к опоре. Отсоединить трос от автосцепки, «удочкой» поднять его на рабочую пло- |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | щадку автомотрисы. С навесной лестницы 3 м завесить на ушко седла раскаточный ролик. Поднять «удочкой» трос и уложить в желоб раскаточного ролика. Выбрать слабину троса, конец его опустить вниз и закрепить за автосцепку. При этом необходимо следить, чтобы трос не перекрутился. Перечисленные выше операции повторять до конца анкерного участка (раскатки). Раскатку вести со скоростью около 5 км/ч, не допуская защемления и повреждение провода. Во время раскатки между руководителем работ, находящимся на автомотрисе, и электромонтерами на раскаточной платформе должна поддерживаться постоянная радиосвязь с использованием переносных радиостанций. Электромонтеры на раскаточной платформе наблюдают за вращением барабана, регулируют скорость его вращения, не допуская ослабления витков, следят за состоянием троса. При необходимости, уменьшают скорость вращения барабана, а также подают сигнал об остановке барабана. Перед началом движения автомотрисы необходимо раскрутить барабан во избежание рывка в момент натяжения троса. При окончании троса на барабане передать сигнал об остановке автомотрисы, ведущей раскатку (работы по раскатке возобновить после подстыковки троса, как указано в п. 5.5). В конце анкерного участка автомотрису остано- |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вить, не доходя до места анкеровки троса. Трос отсоединить от автосцепки и прошить его между несущим тросом и контактным проводом следующего анкерного участка. На этом раскатка заканчивается, о чем руководитель работ извещает электромонтеров, находящихся на раскаточной платформе. Раскатка может быть приостановлена по сигналу с раскаточной платформы об окончании троса на барабане. |
| 3 | Анкеровка троса в начале анкерного участка | Получив сигнал от руководителя работ, что раскатка остановлена, электромонтерам на раскаточной платформе отрезать провод от барабана, установив бандажи из мягкой проволоки по обе стороны разреза. Заделать конец в концевом зажиме: у медного провода через вилочный коуш (деталь 006) и трубчатой соединитель; у биметаллического сталемедного провода — через концевой клиновой зажим (де- таль 035); у биметаллического сталеалюминиевого провода — через клиноболтовой зажим. Изъять тормозные башмаки из-под раскаточной платформы. Платформа должна находиться в сцепе со второй автомотрисой. Двум исполнителям подняться на рабочую площадку автомотрисы. Конец троса прошить между несущим тросом и контактным проводом сопряжения анкерных участков. Переместить автомотрису с тросом к месту анкеровки, развернуть рабочую площадку поперек пу- |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ти, поднять ее на максимально возможную высоту и, используя навесную лестницу 3 м, присоединить конец троса к подготовленной заранее постоянной анкеровке (рисунок 4.8.1). Развернуть и опустить вышку в транспортное положение, доложить руководителю работ о готовности постоянной анкеровки. |
| 4 | Вытяжка раскатанного троса и анкеровка в конце раскатки | В конце анкерного участка присоединить раскатанный трос к автосцепке автомотрисы и начать вытяжку троса, медленно перемещая автомотрису, пока стрелы провеса нового троса не станут равными стрелам провеса старого троса (даже несколько меньшими). В процессе вытяжки особое внимание обращать на то, чтобы трос свободно перемещался в каждом монтажном ролике и не задевал за детали контактной подвески. С этой целью с началом вытяжки автомотриса с раскаточной платформой перемещается к автомотрисе, ведущей вытяжку. На раскатанном тросе у автомотрисы установить натяжной (крюковой) зажим. Поднявшись к месту крепления анкеровки на опоре (используя автомотрису или приставную лестницу 9 м), закрепить на опоре струбцину на расстоянии не более 250 мм от анкерного кронштейна, присоединить полиспаст на 20 кН (2000 кгс) к струбцине и натяжному зажиму. Постепенно осаживая автомотрису назад, передать нагрузку на полиспаст и отсоединить трос от автосцепки. |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | С помощью полиспаста произвести окончательную вытяжку раскатанного троса, примерить конец к подготовленному заранее узлу постоянной анкеровки (рисунок 4.8.1), отрезать лишний конец троса, оконцевать его, согласно марки провода, концевым зажимом (см. п. 5.3 настоящей Технологической карты), соединить с изоляторами постоянной анкеровки. После передачи нагрузки на новый трос снять полиспаст, струбцину и натяжной зажим. Исполнителям спуститься вниз. С обеих автомотрис проверить положение раскатанного троса, соединить его со старым тросом в 5 — 6 местах соединительными зажимами для предупреждения перемещения нового троса вдоль анкерного участка при постепенном переводе на него нагрузки от контактных проводов. |
| 5 | Подстыковка раскатываемого троса при недостаточной его длине на барабане | По команде руководителя работ после остановки раскатки присоединить раскатываемый трос к постоянной анкеровке в начале раскатки (см. п. 5.3 настоящей Технологической карты). Произвести вытяжку нового троса автомотрисой, ведущей раскатку, как указано в п. 5.4 настоящей Технологической карты. Конец раскатанного троса закрепить на действующем несущем тросе шестью соединительными зажимами (деталь 055) на расстоянии не менее 2 м от точки подвеса несущего троса. Осадить автомотрису назад, отсоединить трос от автосцепки, поднять его наверх и присоединить к |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | действующему несущему тросу в 2 — 3 местах соединительными зажимами (деталь 055). При истечении времени «окна» работы прекратить и продолжить раскатку в следующее «окно». Для продолжения раскатки со второго барабана переместить автомотрису с раскаточной платформой и установить ее под концом раскатанного нового несущего троса. Затормозить платформу башмаками и продолжить раскатку тем же порядком (см. п. 5.2 настоящей Технологической карты). Если несущий трос не разанкеровывается на сопряжениях анкерных участков, то после окончания троса на втором барабане, стыкуется конец троса первого барабана с началом троса второго барабана, производится его вытяжка и соединение шестью соединительными зажимами с действующим тросом. Автомотриса с раскаточной платформой перемещается к месту окончания раскатки. Раскатка продолжается тем же порядком со следующего барабана. По окончании раскатки отрезка несущего троса со второго барабана по команде руководителя работ отрезать провод от барабана, поднять его «удочкой» на рабочую площадку и состыковать с концом троса, раскатанного с первого барабана. Стыковку произвести в зависимости от марки провода порядком, изложенным в п. 5.2.Технологической карты № 4.6 (рисунок 4.6.2). Об окончании стыковки сообщить руководителю работ по радиосвязи. |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аналогично, как и при раскатке провода с первого барабана произвести вытяжку и анкеровку раскатанного со второго барабана провода (см. п. 5.4) или подстыковку его к действующему несущему тросу (см. п. 5.5). |
| 6 | Перекладка нового троса из монтажных роликов в седла | С навесной лестницы 3 м, завешенной на несущий трос, с использованием полиспаста (1) на 5 кН (500кгс) и приспособления для замены изоляторов (2) поднять новый трос и выложить его из монтажного ролика (5). Затем с помощью крюка (6), навешенного на новый трос поднять заменяемый трос вместе с новым и вынуть его из седла (4), предварительно сняв в седле плашку (рисунок 4.8.2). При опускании блока полиспаста вниз уложить заменяемый трос в монтажный ролик, а новый – в седло. Закрепить его в седле плашкой. После перекладки несущих тросов во всех точках, проверить положение фиксатора и отходящих ветвей на сопряжениях анкерных участков с тем, чтобы после подачи напряжения обеспечивается беспрепятственный проход токоприемников. Примечания к п. 5.6.: 1. Работа выполняется с автомотрис и съемных вышек одновременно 2— 3 бригадами. 2. При раскатке провода со второго барабана эти работы могут выполняться одновременно на участке, где раскатан и вытянут провод с первого барабана. |
| 7 | Перевод подвески на новый несущий трос | Переставить зажимы крепления средней анкеровки со старого на новый несущий трос. Переставить вертикальные струны, эластичные струны, поддерживающие страхующие, наклонные (косые) стру- |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ны фиксаторов, жесткие распорки. При перестановке дефектные зажимы или изношенные струны и распорки заменить на новые. Одновременно с перестановкой проводить регулировку контактного провода по высоте и регулировку положения основных стержней фиксаторов. Переставить поперечные и продольные электрические соединители, обводы на сопряжениях анкерных участков. При перестановке очистить контактные поверхности соединяемых проводов и соединительных зажимов от смазки и грязи, а затем зачистить до блеска наждачным полотном (или металлической щеткой). У проводов и зажимов из алюминия перед зачисткой нанести на поверхность тонкий слой смазки ЗЭС или технического вазелина и, не снимая его, зачистить поверхности и установить зажимы. Примечание к п. 5.7. Работа выполняется под напряжением с 2-х съемных изолирующих вышек и навесных лестниц 3м, начиная со средней анкеровки. |
| 8 | Демонтаж старого несущего троса | Работы по демонтажу старого несущего троса выполняются после переключения и регулировки подвески при снятии напряжения и закрытии движения поездов, в «окно». Отключить и снять временные соединения, установленные после раскатки и вытяжки, между новым и старым тросами. В середине анкерного участка стянуть при по- мощи полиспаста и натяжных зажимов старый трос и разрезать его. Не допускается разрезать натянутый |

Продолжение технологической карты № 4.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | трос, так как это может привести к травматизму персонала и повреждению контактной сети. Разрезанные концы опустить до свободного провисания, снять полиспаст и натяжные зажимы. Используя навесные лестницы 3 м сбросить трос с монтажных роликов, ролики снять. При необходимости опускать трос на землю с прошивкой, убрать трос с пути, смотать отрезки в бухты и погрузить на автомотрисы. Демонтаж троса вести двумя автомотрисами на обеих половинах анкерного участка, перемещаясь в сторону анкеровок. Снять на анкерных опорах временные анкеровки несущего троса (рисунок 4.8.1). По окончании демонтажа проверить состояние анкерного участка в зоне замены несущего троса, обращая особое внимание на положение отходящих на анкеровку ветвей контактных проводов на сопряжениях, на положение фиксаторов. |

Рисунок 4.8.1. Временная анкеровка несущего троса:

1 – опора; 2 – узел присоединения анкеровочной штанги; 3 – струбцина монтажная; 4 – гирлянда изоляторов временной анкеровки; 5 – натяжная муфта;

6 – натяжной (крюковой) зажим; 7 – концевой зажим анкеровки; 8 - анкеровочная штанга; 9 – гирлянда изоляторов постоянной анкеровки

Продолжение технологической карты № 4.8

Рисунок 4.8.2. Схема перекладки тросом:

1 – полиспаст на 5,0кН (500кгс); 2 – приспособление для замены изоляторов на консолях; 3 – консоль; 4 – седло; 5 – монтажный ролик; 6 – крюк

6. Окончание работ

6.1. При работах со снятием напряжения в «окно».

6.1.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрисы.

6.1.2. Привести рабочие площадки автомотрис в транспортное положение.

6.1.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.1.4. При работе с автомотрис на перегоне возвратить их на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.1.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.1.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. При работах под напряжением:

6.2.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

6.2.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

Окончание технологической карты № 4.8

6.2.3. Убрать съемные вышки с пути, установить их с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.2.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.2.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.9

(Переработанная и дополненная)

Замена несущего троса компенсированной

контактной подвески*

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромеханик - 1

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 4

Электромонтер 3 разряда - 4

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По раскатке, вытяжке троса, монтажу и демонтажу анкеровок и демонтажу заменяемого троса:

2.1.1. Со снятием напряжения с контактной сети, с применением двух автомотрис с раскаточной платформой и двух изолирующих съемных вышек, с использованием навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. С перерывом в движении поездов в одно, два или три «окна» общей продолжительностью

3 — 4 ч.

2.1.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2. По переключению подвески контактных проводов на новый трос и регулировке контактной подвески:

2.2.1. Под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек, с использованием навесных лестниц 3 м, с подъемом на высоту.

2.2.2. Без перерыва в движении поездов, с ограждением места работ сигнали-

стами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемных вышек.

Продолжение технологической карты № 4.9

2.2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

* Технологической картой не предусмотрена замена троса средней анкеровки несущего троса. При необходимости, работу выполнять по технологической карте № 3.8

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………………………………………………….2

Раскаточная платформа, шт. ………..………………………………...……...1

Съемная изолирующая вышка, шт. …………………………………………2

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...4

Лестница приставная 9 м (для анкерных железобетонных

конических опор), шт. …………………………………………………………...2

Полиспаст на 20 кН (2000кгс), шт. ……………………………………………..1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ……………………..……………………..…...3

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………….……...4

Ролик монтажный, шт. ………………………….….…..по числу точек подвеса

Пресс для обжатия овальных соединителей, компл. ………………………….1

Тросорез, ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………...…....2

Молоток слесарный, шт. ……………………………………………………......2

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………..6

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………....1

Натяжная муфта, шт. ……………………………………………………………2

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………....3

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………….…..3

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Продолжение технологической карты № 4.9

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...3

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. До начала работ на месте уточнить специфические особенности расположения анкерного участка: наличие искусственных сооружений, кривых участков пути, наличие фиксирующих тросов, типа поддерживающих конструкций.

4.2. Определить объемы работ, составить план раскатки, уточнить направление раскатки и количество мест прошивки раскатываемого троса. Установить этапы работ, расстановку механизмов и исполнителей.

4.3. Накануне работ передать заявки энергодиспетчеру:

4.3.1. На выполнение работ по раскатке и монтажу нового несущего троса и демонтажу изношенного троса со снятием напряжения; предоставление одного, двух или трех «окон» в движении поездов; с применением двух автомотрис (дрезин) с раскаточной платформой, с указанием времени, места и характера работ.

4.3.2. На выполнение работ по переключению подвески проводов на новый несущий трос под напряжением, с использованием двух изолирующих съемных вышек; с ограждением места работы сигналистами и выдачу предупреждений поездам о работе съемных вышек.

4.4. Получить два наряда на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряды. Один наряд выдается на производство работ со снятием напряжения с предоставлением «окон» в движении поездов с применением двух автомотрис (дрезин) и раскаточной платформы. Второй наряд выдается на производство работ под напряжением с применением двух изолирующих съемных вышек.

4.5. Погрузить барабан с проводом необходимой длины и марки на козлы ба-

рабана, сняв с него обшивку. При погрузке проверить, чтобы провод при раскат-

Продолжение технологической карты № 4.9

ке находился сверху барабана в сторону автомотрисы, ведущей раскатку. Проверить исправность барабана и тормозного устройства, а также целостность заземления провода барабана на раму платформы.

4.6. Подобрать в соответствии с ведомостью зажимы для стыковки, временной анкеровки, временных соединений, струн, струновых зажимов и т.п. Проверить их качество. У изделий с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.7. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на платформу.

4.8. Организовать переезд ремонтного поезда (автомотрисы располагаются по обе стороны раскаточной платформы) с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где будет производиться работа.

4.9. При работе со снятием напряжения в «окно»:

4.9.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон ремонтный поезд отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.9.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.9.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии

с нарядом.

4.9.4. Подняться на рабочие площадки автомотрис, поднять и закрепить пе-

Продолжение технологической карты № 4.9

рила ограждения, привести площадки в рабочее положение.

4.9.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.10. При работе под напряжением:

4.10.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемных вышек. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.10.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.10.3. Определить порядок ограждения съемных вышек и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемных вышек, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышки на путь и опробовать их изоляцию рабочим напряжением.

4.10.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный
разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении необходимо снять предохранители в цепях управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.10.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Подготовка анкерного участ- | Вывести из работы и закрепить компенсирующее устройство несущего троса. Для чего на анкерной опоре |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ка к раскатке и замене несущего троса | установить выше неподвижного блока компенсатора струбцину и полиспастом на 5 кН (500 кгс) соединить ее с грузовой штангой. Нагрузить полиспаст, исключая опускание грузов. Закрепить вертикальный отрезок троса компенсатора болтовым зажимом в неподвижном блоке компенсатора, что исключит подъем грузов (рисунок 4.3.2). Аналогичную операцию выполнить на втором конце анкерного участка заменяемого несущего троса. Указанные работы выполняются без снятия напряжения до начала «окна» с использованием для подъема на железобетонные конические опоры приставной лестницы 9 м или съемной вышки и навесной лестницы 3 м. |
| 2 | Раскатка нового троса | Произвести раскатку троса, порядком, изложенным в п.5.2 Технологической карты № 4.8. |
| 3 | Анкеровка нового троса в начале раскатки | Электромонтерам-исполнителям на раскаточной платформе, получив сообщение от руководителя работ о прекращении раскатки, отрезать провод от барабана, установив бандажи из мягкой проволоки по обе стороны разреза. Заделать конец троса: в вилочный коуш и трубчатый соединитель (при медном тросе), в клиновой зажим (при биметаллическом сталемедном или стальном тросе) или в клиноболтовой зажим (при биметаллическом сталеалюминиевом тросе). Закрепить натяжной зажим на расстоянии 1,2 — 1,5 м от конца троса. Изъять тормозные башмаки из-под раскаточной платформы. Платформа должна находиться в сцепе со второй автомотрисой. |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Двум исполнителям подняться на рабочую площадку автомотрисы. Конец троса с помощью веревочной «удочки» поднять на рабочую площадку автомотрисы и прошить между несущим тросом и контактным проводом смежного анкерного участка. Переместить автомотрису с тросом, выбирая слабину, к месту анкеровки, развернуть рабочую площадку поперек пути и поднять ее на максимально возможную высоту. Используя навесную лестницу 3 м временно закрепить конец раскатываемого троса на действующем несущем тросе шестью соединительными зажимами (рисунок 4.9.1). Сообщить по радиосвязи руководителю работ о временной подстыковке раскатываемого троса к действующему. Установить на анкерной штанге (1) натяжной (крюковой) зажим и соединить его полиспастом на 20 кН (2000 кгс) с натяжным (крюковым) зажимом (4), нагрузить полиспаст до появления слабины в месте соединения действующего несущего троса (3) с гирляндой изоляторов (2), расцепить их и присоединить в этом же месте конец раскатываемого несущего троса (5). Перевести нагрузку с полиспаста на анкеровку, снять полиспаст и натяжные зажимы, опустить их «удочкой» вниз. На изолирующем сопряжении анкерных участков, если не требуется замена анкеровочной ветви несущего троса между гирляндой изоляторов анкеровки и врезной |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | гирляндой изоляторов в несущем тросе возле переходной опоры, раскатка начинается от переходной опоры (от места врезки гирлянды изоляторов). Анкеровка нового раскатываемого троса в этом случае производится к врезной гирлянде изоляторов. При необходимости замены анкерной ветви между врезной и анкеровочной гирляндами изоляторов, после заделки конца троса в концевом зажиме, выполнить врезку гирлянды изоляторов в раскатываемый трос так, чтобы она располагалась на расстоянии 2,5 — 3 м от консоли анкеровочной ветви в переходном пролете. Заделка концов троса для подключения с обеих сторон к врезной гирлянде выполняется в зависимости от марки провода, как указано в п. 5.3 настоящей Технологической карты. |
| 4 | Вытяжка раскатанного троса и анкеровка его в конце раскатки | В конце анкерного участка присоединить раскатанный трос к автосцепке автомотрисы и, медленно перемещая ее, начать вытяжку троса пока стрелы провеса нового провода не станут равными стрелам провеса старого троса (даже несколько меньшими). В процессе вытяжки особое внимание обращать на то, чтобы трос свободно перемещался в каждом монтажном ролике и не задевал за детали контактной подвески. Для наблюдения за вытяжкой либо расставляются электромонтеры по всему анкерному участку, либо, одновременно с вытяжкой, автомотриса с раскаточной платформой перемешается к автомотрисе, ведущей вытяжку. На конце раскатанного троса установить натяжной (крюковой) зажим. Использую автомотрису или при- |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ставную лестницу 9 м, закрепить на анкерной штанге второй натяжной зажим и соединить их полиспастом на 20 кН (2000 кгс). Постепенно осаживая автомотрису назад, передать нагрузку на полиспаст и отсоединить трос от автосцепки. Полиспастом произвести окончательную вытяжку троса, примерить его к месту присоединения (к анкерной или врезной гирлянде изоляторов), отрезать лишний конец троса и оконцевать его зажимом, согласно марке провода (см. п. 5.3 настоящей Технологической карты). Соединить с действующим несущим тросом шестью соединительными зажимами, а затем нагрузить полиспаст до появления слабины в месте соединения действующего несущего троса с гирляндой изоляторов, после чего расцепить их и в этом же месте присоединить конец нового раскатанного троса. Перевести нагрузку с полиспаста на анкеровку, снять полиспаст и натяжные зажимы, опустить их удочкой» вниз. Проверить положение раскатанного нового троса, соединить его с действующим в 5 — 6 местах анкерного участка соединительными зажимами (деталь 055), что предупредит перемещение нового троса вдоль анкерного участка при постепенном переводе на него нагрузки от контактных проводов. |
| 5 | Подстыковка раскатываемого | После остановки раскатки подстыковать анкеровочную ветвь раскатываемого троса в начале анкерного |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  | провода при недостаточной его длине на одном барабане | участка к гирлянде изоляторов, произвести вытяжку раскатываемого троса (см. п.п. 5.3 и 5.4 настоящей Технологической карты). Конец раскатываемого троса закрепить на действующем несущем тросе шестью соединительными зажимами (деталь 055) на расстоянии не менее 2 м от точки подвеса несущего троса. Осадить автомотрису назад, отсоединить трос от автосцепки, поднять его «удочкой» наверх, вытянуть вручную и присоединить к действующему несущему тросу в 2 — 3-х местах соединительными зажимами (деталь 055). Переместить раскаточную платформу с автомотрисой и установить ее под местом присоединения конца раскатанного нового троса с действующим. Затормозить платформу тормозными башмаками и продолжить раскатку троса со второго барабана тем же порядком что и с первого (см. п. 5.2 настоящей Технологической карты). В конце анкерного участка раскатку остановить по команде руководителя работ. На раскатанной платформе отрезать трос от барабана и состыковать его с концом троса от первого барабана. Стыковка выполняется в зависимости от марки провода (рисунок 4.6.2) с соблюдением технологических требований, изложенных в п. 5.2 Технологической карты № 4.6. Снять установленные на конце раскатанного троса в 2 — 3-х местах одиночные соединительные зажимы. В конце анкерного участка автомотрисой произве-сти вытяжку, а затем анкеровку конца раскатанного от- |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | резка троса со второго барабана (см. п. 5.4 настоящей Технологической карты). |
| 6 | Перекладка нового троса из монтажных роликов в седла | Полиспастом на 5,0 кН (500 кгс) поднять новый трос и выложить из монтажного ролика. Затем с помощью крюка, навешенного на новый трос поднять заменяемый трос вместе с новым, вынуть из седла, предварительно сняв в седле плашку (рисунок 4.8.2). При опускании блока полиспаста вниз уложить заменяемый трос в монтажный ролик, а новый трос в седло и закрепить его плашкой. После перекладки тросов во всех точках подвеса проверить положение фиксаторов и отходящих ветвей на сопряжениях анкерных участков с тем, что бы обеспечивался беспрепятственный проход токоприемников. Снять временные анкеровки на компенсирующих устройствах в начале и в конце анкерного участка, установленные до начала раскатки. Примечание к п. 5.6. Работа выполняется с использованием автомотрис, съемных вышек и навесных лестниц 3 м, одновременно 3— 4 бригадами. |
| 7 | Перевод подвески на новый несущий трос | Переставить зажимы крепления тросов средней анкеровки контактного провода с изношенного несущего троса на новый. Дальнейшие работы по переводу подвески выполняются под напряжением с 2-х съемных изолирующих вышек с использованием навесных лестниц 3 м в обе стороны от средней анкеровки. Переставить вертикальные струны, эластичные струны, поддерживающие страхующие наклонные (ко-сые) струны или жесткие распорки фиксаторов. При перестановке дефектные зажимы или изношенные струны |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | и распорки заменить на новые. Одновременно с перестановкой проводить регулировку контактного провода по высоте и регулировку положения фиксаторов. Переставить ветви средней анкеровки контактного провода, поперечные и продольные электрические соединители, а также электрические обводы на сопряжениях анкерных участков. При перестановке очищать контактные поверхности соединяемых проводов и соединительных зажимов от смазки и грязи, а затем зачищать до блеска наждачным полотном (или металлической щеткой). У проводов и зажимов из алюминия перед зачисткой нанести на поверхность тонкий слой смазки ЗЭС или технического вазелина и, не снимая его, зачистить поверхности и установить зажимы. |
| 8 | Демонтаж старого несущего троса | Отключить и снять временные соединения, установленные после раскатки и вытяжки между новым и старым несущими тросами. Не снимать установленные на анкеровочных ветвях в начале и в конце анкерного участка временные подстыковки из шести соединительных зажимов (рисунок 4.9.1 позиция 6). В середине анкерного участка стянуть при помощи полиспаста и натяжных (крюковых) зажимов старый трос и разрезать его. Не допускается разрезать натянутый трос, т.к. это может привести к травматизму персонала и повреждению контактной сети. Разрезанные концы опустить до свободного провисания, снять полиспаст и натяжные зажимы. Перемещая две автомотрисы от середины анкерно- |

Продолжение технологической карты № 4.9

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | го участка к анкеровкам с использованием навесных лестниц 3 м сбрасывать трос с монтажных роликов и снимать ролики. При необходимости, трос опускать на землю с прошивкой. Убрать трос с пути, отрезки троса смотать в бухты, связав витки в 3 — 4 местах проволочной вязкой, и погрузить на автомотрисы. На анкеровочных ветвях снять временные подстыковки между новым и старым несущими тросами из шести соединительных зажимов. Произвести контрольный осмотр состояния анкерного участка и правильность его регулировки. Примечание к п. 5.8. Работы выполняются двумя автомотрисами при снятии напряжения и закрытии движения поездов в «окно». |

Рисунок 4.9.1. Схема временной анкеровки несущего троса М-120:

1 – анкерная штанга; 2 – гирлянда изоляторов; 3 – действующий несущий трос; 4 – натяжной (крюковой) зажим; 5 – раскатываемый новый несущий трос; 6 – соединительные зажимы (деталь 055) – 6 шт.

Окончание технологической карты № 4.9

6. Окончание работ

6.1. При работах со снятием напряжения, в «окно»:

6.1.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрисы.

6.1.2. Привести рабочие площадки автомотрис в транспортное положение.

6.1.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.1.4. При работе с автомотрис на перегоне возвратить их на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.1.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.1.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. При работах под напряжением:

6.2.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

6.2.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2.3. Убрать съемные вышки с пути, установить их с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.2.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.2.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.