# АВТОМАТИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ХОЛОДИЛЬНИКОМ  ТЕПЛОВОЗА  2ТЭ116

При температуре 79º С

срабатывает 1В

При температуре 83º С

срабатывает 2В

При температуре 75º С

срабатывает ОВ

Включается

ВП5

Включается

ВП2

Вкл.

2МВ

Включается

ВП1

Вкл.

1МВ

При температуре

67º С

срабатывает 1М

При температуре

72º С

срабатывает 2М

При температуре

62º С

срабатывает ОМ

Включается

ВП6

Включается

ВП3

Вкл.

3МВ

Включается

ВП4

Вкл.

4МВ

## В О Д   А

Открываются правые боковые жалюзи

### Включается

# К2

Открываются

жалюзи над

2МВ

### Включается

# К1

Открываются

жалюзи над

1МВ

## М А С Л О

Открываются левые боковые жалюзи

### Включается

# К3

Открываются

жалюзи над

3МВ

### Включается

# К4

Открываются

жалюзи над

4МВ