МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 апреля 1996 г. N Г-304у

УКАЗАНИЕ

О ВВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЙ ПЕРЕВОДА

СТРЕЛОК И КРЕСТОВИН

В целях повышения качества содержания и надежности работы стрелочных переводов и сердечников крестовин с непрерывной поверхностью катания, улучшения работы стрелочных электроприводов Министерство путей сообщения приказывает:

1. Ввести с 01.07.96 проверку переводных усилий электропривода на остряки стрелки и сердечник крестовины с непрерывной поверхностью катания при работе электродвигателей на фрикцию. Работа по проверке переводных усилий выполняется совместно электромехаником СЦБ и дорожным мастером один раз в квартал с помощью специального устройства УКРУП (устройства контроля и регулировки усилия перевода) в соответствии с паспортом предприятия изготовителя и настоящим указанием.

Максимальные усилия при работе электропривода на фрикцию не должны превышать показателей, приведенных в нижеследующей таблице.

В случае превышения переводных усилий от установленных норм данные измерений оформляются в журнале ДУ-46 за совместными подписями дорожного мастера и электромеханика СЦБ с последующим принятием мер по устранению причин в течение трех дней следующим порядком: электромехаником СЦБ уменьшается фрикционное сцепление до минимального значения указанного в таблице усилия перевода при работе электродвигателя на фрикцию. После этого, совместно с дорожным мастером производится проверка перевода стрелочных остряков или подвижного сердечника крестовины и плотности прилегания остряков к рамным рельсам (сердечника к усовикам). Если после проведенной проверки не обеспечивается нормальный перевод остряков стрелки (сердечника крестовины), работниками дистанции пути выполняются работы по их регулировке: очистка и смазка подушек, устранение пружинности остряков или сердечника, устранение их угона, ремонт вкладыше-накладочного крепления и другие работы по устранению избыточных сил, препятствующих нормальному переводу остряков стрелки (сердечника крестовины). После выполнения регулировочных работ производится повторная проверка переводных усилий. В случае нормального перевода остряков стрелки (сердечника крестовины) при минимальном значении переводных усилий электропривода при работе электродвигателя на фрикцию, электромеханик устанавливает фрикционное сцепление на среднюю величину усилия, указанного в таблице.

2. Установить следующие нормативные значения переводных усилий электропривода на остряки стрелки и сердечник крестовины с непрерывной поверхностью катания при работе электродвигателя на фрикцию:

ПЕРЕВОДНЫЕ УСИЛИЯ, КГС

Таблица

┌───┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │  Тип стрелки, крестовины с НПК  │    Значения переводных   │

│п/п│                                 │усилий электропривода при │

│   │                                 │ работе электродвигателя  │

│   │                                 │        на фрикцию        │

│   │                                 ├─────────────┬────────────┤

│   │                                 │   минимум   │  максимум  │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 1 │                2                │      3      │     4      │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 1.│Стрелка P65 марок 1/9 и 1/11     │             │            │

│   │с остряками 8,3 м                │     270     │    320     │

│   │                                 │             │            │

│ 2.│Стрелка P50 марок 1/9 и 1/11     │     210     │    260     │

│   │                                 │             │            │

│ 3.│Стрелка P65 марок 1/9 и 1/11     │             │            │

│   │с гибкими остряками              │     360     │    400     │

│   │                                 │             │            │

│ 4.│Крестовина P65 марки 1/11 с      │             │            │

│   │гибким подвижным сердечником     │             │            │

│   │(скоростная)                     │     420     │    450     │

│   │                                 │             │            │

│ 5.│Крестовина P65 марки 1/11 с      │             │            │

│   │поворотным сердечником           │     260     │    320     │

│   │                                 │             │            │

│ 6.│Крестовина P65 марки 1/11 с      │             │            │

│   │усиленным поворотным сердечником │     340     │    400     │

│   │                                 │             │            │

│ 7.│Стрелка P65 марки 1/18 с гибкими │             │            │

│   │остряками                        │     400     │    450     │

│   │                                 │             │            │

│ 8.│Крестовина P65 марки 1/18 с      │             │            │

│   │поворотным сердечником           │     350     │    400     │

│   │                                 │             │            │

│ 9.│Симметричный стрелочный перевод  │             │            │

│   │P65 марки 1/6                    │     270     │    320     │

│   │                                 │             │            │

│10.│Симметричный стрелочный перевод  │             │            │

│   │P50 марки 1/6                    │     210     │    260     │

└───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

3. Начальникам железных дорог и отделений дорог принять меры для оснащения в 1996 году дистанций сигнализации и связи приборами для измерения усилий перевода. Изготовитель: АОЗТ "Измерон". Адрес: 193144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 13, тел. 271-85-96.

4. Начальникам управлений МПС, начальникам железных дорог и отделений железных дорог, начальникам дистанций пути и начальникам дистанций сигнализации и связи обеспечить выполнение настоящего указания.

Заместитель Министра

путей сообщения России