1

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагаю(ем) 
Изменение конструкции контрольных тяг для регулировки Т образной риске.

 При регулировки Т образной риски затрачивается много времени, связанное с разщплентовки валика, раскручивание конт. гайки, выбивания валика. При внесение изменения в конструкцию контрольных тяг, регулировка будет затрачивать времени в 2 раза, а также возможность того что ухо линейки сможет сломаться сводится к 0.
В контрольной тяге болгаркой вырезается  часть тяги размером 4 см. Нарезается мелкая резьба правая и левая резьба соответственно длиной 3 см. Устанавливается контргайки для фиксаций устройства. Устройство делается из трубы, в нем делается отверстие диаметром 4 см, для вставки малого ломика. На токарном станке  нарезается мелкая резьба в нутре устройства. 
Регулировка осуществляется следующим образом: откручиваются контргайки, малый ломик вставляется в отверстие и начинаем крутить по часовой или против часовой стрелки, для уменьшения и увеличения длинны контрольной тяги.


[image: image1.emf]М

е

с

т

о

 

в

ы

р

е

з

а

М

е

с

т

о

 

в

ы

р

е

з

а

4

с

м

4

с

м

3

с

м

3

с

м

Р

е

з

ь

б

а

 

л

е

в

а

я

Р

е

з

ь

б

а

 

п

р

а

в

а

я

3

с

м

3

с

м

Р

е

з

ь

б

а

 

л

е

в

а

я

Р

е

з

ь

б

а

 

п

р

а

в

а

я

Т

р

у

б

а

 

с

 

в

н

у

т

р

е

н

н

е

й

 

р

е

з

ь

б

о

й

 

н

а

 

М

2

0

Р

е

з

ь

б

а

 

м

е

л

к

а

Р

е

з

ь

б

а

 

м

е

л

к

а

К

о

н

т

р

о

г

а

й

к

а

К

о

н

т

р

о

г

а

й

к

а


_1398425565.vsd
Место выреза


Место выреза


4 см


4 см


Резьба левая


Резьба правая


3 см


3 см


Резьба левая


Резьба правая


3 см


3 см


Труба с внутренней резьбой на М20


Резьба мелка


Резьба мелка



