Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

76

КПА 027.00.00

7 Технічне обслуговування

Перевірку внутрішнього стану електропривода з переведенням стрілки, рухомого (поворотного) осердя хрестовин з безперервною поверхнею кочення (БПК), електромеханік виконує разом з електромонтером за згодою чергового по станції без запису в Журналі огляду форми ДУ-46 при вимкнутому курбельному контакті електропривода. При необхідності стрілку, рухоме осердя хрестовини з БПК переводить з пульта керування черговий по станції за заявкою електромеханіка (електромонтера), який на цей час вмикає курбельний контакт. При  перевірці стану і кріплення внутрішніх частин електропривода візуально перевіряють цілість деталей і вузлів, відсутність зламів, сколів та інших дефектів. За допомогою торцевих ключів 17 мм і 22 мм перевіряють кріплення електродвигуна, редуктора, блока автоперемикача. Також перевіряється кріплення стопорного гвинта гайки фрикційного зчеплення, ножів і контактних колодок автоперемикача. Електродвигун в електроприводі повинний бути закріплений так, щоб у муфті, що з’єднує редуктор з електродвигуном, забезпечувався зазор від 0,5 мм до 1,2 мм і співвісність їх осей (тобто не повинно бути перекосу). Під час  перевірки стану монтажу і його кріплення візуально перевіряють цілість монтажних проводів, наявність гайок і контргайок на клемах контактних колодок та їх затягнення за допомогою торцевих ключів, а також надійність кріплення кінців монтажних проводів. Монтажний джгут повинний бути закріплений у тримачах з укладенням в них додаткової ізоляції (ізоляційна трубка, кіперна стрічка, просочена ізоляційним лаком тощо). Між електроприводом і трансформаторним ящиком (ТЯ) або універсальною муфтою (УПМ) в місцях входу і виходу зі шлангу проводів монтажного джгута, останній підмотують ізоляційною полівінилхлоридною стрічкою чи прогумованою стрічкою. Для виключення утворення інею на контактах автоперемикача в стрілочних електроприводах у зимовий період електромеханік повинний перевірити

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

77

КПА 027.00.00

справність пристроїв електрообігрівання (при наявності), включити курбельний контакт і переконатися в нагріванні резисторів обігріву.

При переведенні стрілки перевіряють запирання шибера електропривода за западанням головок перемикаючих важелів у виріз головного вала, контроль положення стрілки за западанням зубів важелів у вирізи контрольних лінійок.

За допомогою Т-образної планки і рисок, нанесених на контрольні лінійки, перевірити регулювання контрольних тяг. Між нанесеними рисками на контрольних лінійках і Т-образній планці повинна бути відстань від 1 мм до 3 мм. Правильність регулювання контрольних лінійок перевіряють в обох положеннях стрілки (для кожної лінійки, з’єднаної у даний час з притиснутим вістряком). Крім цього, необхідно перевірити, щоб наявні люфти контрольної лінійки і тяги відповідали встановленим нормам. Для цього, лінійку, що контролює притиснутий вістряк, необхідно перемістити за ходом в обидва боки в межах наявного люфта й при цьому перевірити зазор від 1 мм до 3 мм. Люфти в з’єднаннях контрольних лінійок з контрольними тягами і контрольних тяг із сережками вістряків повинні бути не більше ніж 0,5 мм.

Чистити і змащувати електропривод необхідно в мінусовому і плюсовому положеннях стрілки, рухомого осердя хрестовин із БПК – при вимкнутому положенні курбельного контакту (заслінки). Поверхні електропривода, що змащуються, очистити від забруднень обтиральним матеріалом, змоченим гасом чи соляркою. Змащенню в електроприводі підлягають: зубчасте колесо головного вала; зуби відкритого вала-шестерні редуктора; ролики перемикаючих і контрольних важелів; осі роликів, перемикаючих і контрольних важелів; шибер і контрольні лінійки (відкриті поверхні); вінці зубчастих передач; сальники шибера і контрольних лінійок; замок і шарнір кришки електропривода; пальці у вузлах з’єднання шибера і контрольних лінійок.

Заповнити масляну ванну шибера. Для редуктора, масляної ванни шибера, зубчастих передач, осей роликів перемикаючих і контрольних важелів, шибера, контрольних лінійок, повстяних сальників застосовують рідкі мінеральні масла з урахуванням місцевих температур. Для зубчатих передач електроприводів СПТ і

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

78

КПА 027.00.00

відкритих передач електроприводів СП незалежно від температури навколишнього повітря необхідно застосовувати мастило ЦИАТИМ-201 або ЦИАТИМ-202.

Наявність і стан ущільнення електропривода перевіряють візуальним оглядом. Ущільнення електропривода повинне надійно уберігати електропривод від потрапляння всередину вологи, снігу і пилу. Отвір для курбельної рукоятки і ключа повинен бути надійно ущільненим гумовими шайбами, прикріпленими до заслінки; наявність зазору не допускається. Ущільнення на місці виходу шибера і контрольних лінійок забезпечується повстяними сальниками.

Вмикаючи і вимикаючи курбельний контакт електропривода, перевірити дію блокувальної заслінки, яка повинна працювати легко, без заїдань. При підніманні (вимиканні) блокувальної заслінки контактний ніж повинен цілком розмикати пари контактів, а при опусканні (вмиканні) заслінки контакти не повинні замикатися без примусового відводу „собачки”. Необхідно, щоб замок електропривода не допускав відкриття кришки електропривода без ключа. Виявлені при цьому недоліки повинні бути усунуті.

Електромеханік, закінчивши внутрішню перевірку електропривода, повинен включити курбельний контакт, закрутити гвинт курбельної заслінки та звернутися до чергового по станції, щоб той перевів стрілку кілька разів. Під час переводення стрілки (поворотного, рухомого осердя хрестовин із БПК) електромеханік спостерігає за взаємодією частин електропривода і роботою автоперемикача, контролюючи при цьому дотримання наступних вимог: електропривод повинен працювати легко і вільно, без поштовхів і ударів; не повинно бути зсуву деталей електропривода відносно одна одної в місцях кріплення; автоперемикач повинен працювати чітко, іскріння між щіткою і колектором електродвигуна постійного струму допускається не вище другого ступеня (див. ТК 24); рух шибера і контрольних лінійок повинен бути без перекосів; швидкості переводу стрілки (поворотного, рухомого осердя хрестовин з безперервною поверхнею кочення) у плюсове і мінусове положення повинні бути приблизно однакові.

Про виконану роботу оформити запис у Журналі форми ШУ-2.