Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

79

КПА 027.00.00

8 Охорона праці

Роботи на стрілочних переводах при ремонті пристроїв СЦБ допускається виконувати з дозволу ДСП після оформлення запису в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі форма ДУ-46 (далі-Журнал огляду форми ДУ-46).

Обов'язково має бути запис в Журналі форми ДУ-46 про необхідність оголошення ДСП по гучномовному зв'язку (або по іншому засобу зв’язку) про всі пересування рухомого складу по стрілочних переводах, ділянках рейкових кіл, на яких виконуються роботи.

Перед початком будь-яких робіт усередині електропривода, необхідно виключити можливість випадкового переводу стрілочних вістряків з поста централізації. Для цього слід виключити курбельний контакт електропривода і довести це до відома ДСП, а на дільницях з ДЦ – ДНЦ.

Під час зняття та встановлення фундаментних кутників для електроприводів, електрозамків, приводозамикачів, а також кришок електроприводів необхідно стежити за тим, щоб деталі і конструкції знаходилися за межами габаритів суміжної колії.

Під час перевірки стрілок на неможливість замикання вістряків при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою шаблону необхідно користуватися закладкою-шаблоном з подовженою рукояткою.

Під час будь-яких робіт на централізованих стрілках, а також при виконанні всіх робіт на польових пристроях СЦБ необхідно додержуватися усіх вимог і заходів безпеки при перебуванні на залізничних коліях.

Під час виконання робіт усередині електропривода необхідно розташовуватися збоку від нього, на міжколії, обличчям убік колії. Перед проходженням поїзда або маневрового складу по стрілці необхідно закрити електропривод і відійти на безпечну відстань.

Роботи на централізованих стрілках у місцях з поганою видимістю та

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

80

КПА 027.00.00

інтенсивною маневровою роботою, а також в заметілі, снігопади та тумани мають виконуватися двома особами, одна з яких повинна стежити за прямуванням рухомих одиниць; при усуненні несправностей другою особою може бути призначений працівник іншої служби. Порядок виділення другої особи встановлюється начальником дирекції залізничних перевезень – заступником начальника залізниці (далі - ДН) і має бути відображений в місцевій інструкції з охорони праці підприємства.

При роботах на стрілочних переводах необхідно вставляти дерев'яну закладку між рамною рейкою і віджатим вістряком, а на стрілках з рухомим осердям хрестовини між рухомим осердям і вусовиком. Після закінчення робіт закладка повинна бути знята.

Начальники виробничих дільниць і старші електромеханіки зобов'язані розробити службові маршрути проходу по станційних коліях, узгодити зі службою охорони праці дистанції сигналізації та звязку, затвердити їх у керівництва дистанції сигналізації та звязку і довести до відома всіх причетних працівників.

На дистанції сигналізації та звязку мають бути розроблені та затверджені керівництвом цієї дистанції:

– порядок виділення другої особи при усуненні несправностей на рейкових колах і централізованих стрілках;

– порядок взаємодії між черговим інженером (диспетчером) дистанції і працівниками, яких викликають для усунення несправностей пристроїв СЦБ та звязку;

– інструкція з охорони праці при виконанні робіт з очищення централізованих стрілочних переводів від снігу;

– інші інструкції, що містять обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією.