Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

КПА 027.00.00

1 Структурна схема електричної централізації

З ціллю підвищення пропускної спроможності та підвищення безпеки руху поїздів залізничні станції обладнують пристроями електричної централізації. Електрична централізація являє собою автоматизовану систему керування рухом поїздів на залізничних станціях, в якій передбачується маршрутизація поїзних і маневрових пересувань із світлофорною сигналізацією. Базова архітектура електричної централізації приведена на рисунку 1.1.

Базова архітектура – це багаторівневість, розподіленість з технічною та функціональною інтеграцією по вертикалі та районів управління по горизонталі. Така архітектура сприяє раціональному використанню різного роду ресурсів (матеріальних, енергетичних, трудових та часових), що сприяє підвищенню ефективності функціонування та експлуатації системи електричної сигналізації.

На кожному рівні система управління виконує функції, які відносяться тільки до даного рівня.

На рівні виконавця відбувається приймання інформації від різних джерел: аудіоінформація, відеоінформація, візуальна інформація; відбувається аналіз, обробка інформації, синтез рішень та прийняття оптимального варіанта рішення.

На рівні забезпечення відбувається фіксація дій оператора на його робочому місці, візуалізація технологічного процесу, вивід аудіоінформації.

В системі управління рухом поїздів визначається напрям та категорія маршруту, визначається коректність дій людини оператора, визначаються межі маршруту, формування команд на перевід гостряків стрілок, забезпечується функціонування системи управління в допоміжному режимі.

На рівні планування відбувається вибір відповідного модуля (модулів) апаратного та програмного забезпечення. Алгоритм вибору цих модулів закладається при проектуванні системи управління, тобто розробник закладає в проектні рішення відповідні модулі для реалізації відповідних маршрутів. На

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

КПА 027.00.00

цьому ж рівні відбувається перевірка відповідності між сформованими командами на перевід стрілок та результатів виконання.

На рівні управління відбувається перевірка умов безпеки, замикання маршруту, автоматичне розмикання, штучне розмикання, перевірка умов безпечної відміни маршруту; формування інформації для візуалізації ходу виконання (динаміки) технологічного процесу.

На рівні спряження відбувається перетворення енергетичних та часових параметрів до таких, у відповідності з якими функціонують елементи виводу до об’єктів управління та елементів вводу інформації в систему управління.

Рух інформації в системі відбувається циклічно. Такі цикли отримали назву циклів керування. Рівняння циклу керування має наступний вигляд:

Тц=Тзб+Тспр+Тобр+Тпер,

де     Тзб – час збору інформації про стан об’єктів керування та контролю;

Тспр – час сприйняття інформації;

Тобр – час обробки інформації;

Тпер – час передачі інформації.

Цикли управління дають кількісну характеристику якості управління. Використання мікропроцесорної техніки дає змогу зменшити час циклу, так як швидкодія електронної техніки значно більше ніж у релейної.

Таким чином, проаналізувавши структури систем можна зробити висновок, що  система ММН з ВГ БМРЦ перевершує систему  БМРЦ за кількістю функцій, економічними показниками та якістю управління.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

КПА 027.00.00

Рисунок 1.1 – Базова архітектура системи електричної централізації