Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

КПА 027.00.00

2 Розроблення плану станції та вибір типу рейкових кіл

2.1 Розроблення однониткового плану станції

Схема однониткового плану станції  наведена в додатку А.

На однонитковому плані зображують розміщення та нумерацію стрілок та світлофорів, спеціалізацію колій, розміщення ізолюючих стиків із умов габаритних меж кожної колії та максимально корисних довжин приймально-відправних колій, ординати стрілок і світлофорів від поста ЕЦ до об’єктів управління.

Станція розбита на ізольовані ділянки за допомогою ізолюючих стиків. При умові паралельного руху по стрілках вони розділяються негабаритним стиком. На однонитковому плані станції зображують пост електричної централізації (пост ЕЦ), який розташовується на вісі станції, спеціалізацію колій: знеособлені колії, які призначені як для прийому, так і для відправлення, а також спеціалізовані колії - тільки для прийому або тільки для відправлення в горловині станції.

Зображуються в плюсовому (нормальному) положенні всі стрілки, що централізуються, і їх нумерація. В непарній горловині нумерація робиться непарними порядковими цифрами (1/3, 5/7, 9/11 та ін.), а в парній - парними порядковими, які зростають у напрямку до вісі станції (2/4, 6/8, 10/12 та ін.).

На однонитковому плані зображені світлофори та їх нумерація. Станційні поїзні та маневрові світлофори позначають буквами або буквами та арабськими цифровими індексами. Повне позначення (літер) поїзного світлофора залежить від напрямку та спеціалізації приймально-відправних колій. Вхідні світлофори парного (непарного) напрямку позначені Ч, ЧД (Н, НД); вихідні з колій Iп, 3п, 5п, 7п, 9п, IIп, 4п, 6п – НІ, Н3, Н5, Н7, Н9, Н6 (Ч7, Ч9, Ч2, Ч4, Ч6). Вихідні світлофори з головних колій та з бокових колій, які призначені для крізного пропуску, застосовують щоглові, а з інших колій карликові. Позначення

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

КПА 027.00.00

маневрових світлофорів робиться по аналогу із стрілками, тобто в парній горловині встановлюються світлофори з літерою М та відповідними порядковими парними цифрами (М2, М4, М6 та ін.), які зростають у напрямку до вісі станції, а в непарній – з непарними порядковими цифрами (М1, М3, М5 та ін.). Усі маневрові світлофори карликові, крім тих, що встановлені з тупика, вони щоглові.

Зверху однониткового плану станції в таблиці показані ординати стрілок і сигналів від вісі поста ЕЦ. Ординати стрілок і сигналів розраховано з використанням установчих таблиць та врахуванням того, що мінімальна довжина приймально-відправної колії на станції становить 1050м. Таким чином, ордината світлофора Н7 становить 525 м.

Ординати стрілок парної горловини розраховано наступним чином:

Орд.36=525+4=529м;

Орд.34=529+89=618м;

Орд.28= 618+40=658м;

Орд.30= 658-89=569м;

Орд.40= 569-19=550м;

Орд.22= 569+89=658м;

Орд.24= 658-76=582м;

Орд.32= 529+76=605м;

Орд.26= 605+66=671м;

Орд.38= 671-66=605м;

Орд.20= 671+22=693м;

Орд.18= 693+89=782м;

Орд.14= 782+40=822м;

Орд.16= 822–89=733м;

Орд.12= 822+19=841м;

Орд.10= 841+89=930м;

Орд.8= 841+40=881м;

Орд.6= 881+76=957м;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

КПА 027.00.00

Орд.4= 930+19=949м;

Орд.2= 949+76=1025м.

Ординати світлофорів парної горловини розраховано наступним чином:

Орд.Н3= 525м;

Орд.Н1= 618-69=549м;

Орд.Н5= 605-58=547м;

Орд.Н7= 605-58=547м;

Орд.Н9= 605-58=547м;

Орд.Н6= 583-58=525м;

Орд.М26= 550-25=525м;

Орд.М28= 550-25=525м;

Орд.М24= 658+3=661м;

Орд.М22= 582+58=640м;

Орд.М20= 693+58=751м;

Орд.М18= 733+61=794м;

Орд.М16= 822+3=825м;

Орд.М14= Орд.М16=825м;

Орд.М12= 957-58=899м;

Орд.М10= 1025-58=967м;

Орд.М8= 881+61=942м;

Орд.М6= 957+4=961м;

Орд.М4= 949+61=1010м;

Орд.М2= 1025+4=1029м;

Орд.Ч, ЧД= 1010-3.5+300=1306м.

Ординати стрілок та світлофорів непарної горловини розраховано аналогічним чином.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

КПА 027.00.00

2.2 Розроблення двониткового плану станції та схеми каналізації зворотного тягового струму

На основі однониткового плану станції складають двонитковий план станції (додаток Б).

Побудова даного плану полягає в послідовному нанесенні на колійний  план станції, накреслений в двонитковому зображенні, проектованих пристроїв СЦБ.

На стрілочні переводи встановлюються електроприводи. На кресленні вказуються найменування стрілок. Як правило, СЕП розташовують із приколійної сторони або з боку широкого міжколійя, виходячи з міркувань габариту, зручності монтажу, обслуговування, підведення кабелів і пневмообдувки.

На двонитковий план з однониткового переносяться ізолюючі стики, що забезпечують розподіл станційних колій на ізольовані секції, що оснащуються рейковими колами.

У цей час при новому проектуванні, як правило, використовуються тональні рейкові кола (ТРК).

У розгалужених  РК  для виключення короткого замикання сигнального струму через хрестовини стрілок встановлюються додаткові (стрілочні) ізолюючі стики. Для обтікання сигнальним струмом відгалужень на стрілках встановлюються стрілочні з'єднувачі.

Для контролю відгалужень РК на них установлюються колійні приймачі. Їх  найменування утворюється  з назви РК із додаванням літер «А», «Б», «В», причому «А» привласнюється релейному кінцю, до якого ведуть нормальні (плюсові) положення вхідних в ізольовану секцію стрілок.

Живильні й релейні кінці, а також додаткові ізолюючі стики й стрілочні з'єднувачі розгалужених РК розташовуються з урахуванням необхідності обтікання сигнальним струмом: рамних рейок всіх вхідних в ізольовану секцію стрілок; стрілочних з'єднувачів; всіх відгалужень РК. Допускається не встановлювати апаратуру релейних кінців на відгалуженнях з'їздів, а також на

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

КПА 027.00.00

відгалуженнях довжиною менше  40 м при застосуванні ТРК, якщо вони не входять у маршрути прийому, передачі й відправлення поїздів.

Поряд з перегінними станційні колії обладнуються пристроями посилки в рейки кодів АЛС. На станціях кодуються приймально-відправні колії, по яких передбачається наскрізний пропуск поїздів, прийом, передача й відправлення пасажирських поїздів, відправлення поїздів в неправильному напрямку двоколійної дільниці, обладнаної АБ, а також стрілочні й безстрелочні секції, що є продовженням головних колій.

Для створення оптимальних умов прийому кодів АЛС додаткові ІС у стрілочних переводах встановлюють на некодованих відгалуженнях.

Щоб підвищити надійність фіксації заняття ізольованих ділянок, що не обтікаються сигнальним струмом відгалуження РК обладнаються подвійними стиковими з'єднувачами. Ними також обладнуються приймально-відправні шляхи, безстрілочні й стрілочні секції (включаючи всі відгалуження РК ), по яких передбачається наскрізний пропуск поїздів.

При проектуванні РК намагаються по можливості розташовувати з обох сторін ізолюючого стику однойменні кінці РК, що дозволяє істотно знизити витрати на прокладання  кабельної мережі.

РК повинні бути захищені від взаємного впливу при замиканні ІС між ними. У ТРЦ захист від взаємного впливу при замиканні ІС забезпечується чергуванням у суміжних РК несучих і модулюючих частот. ТРК, що працюють на одній несучій і одній частоті, що модулює, по можливості розділяють не менш чим трьома парами ІС. Однак у крайніх випадках допускаються й інші варіанти підключення апаратури ТРК.

Захист ТРК паралельних колій від взаємного впливу досягається застосуванням різних несучих або частот, що модулюють.

Оскільки з ростом частоти загасання сигналу зростає, при складанні двониткового плану прагнуть у більш довгих ТРК застосовувати менші несучі частоти. При необхідності створення рейкового кола великої довжини, наприклад

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

КПА 027.00.00

на приймально-відправних коліях, у середині ТРК встановлюється колійний генератор, а по краях колії колійні приймачі.

Головні й всі колії, що кодуються,  стрілочні й безстрілочні секції, що є продовженням головних колій, а також стрілочні секції, що мають більше одного колійного приймача, повинні проектуватися двонитковими.

У горловинах станцій і між приймально-відправними коліями можуть утворюватися замкнуті контури із РК. Для ТРК довжина контуру повинна бути не менше чотириразової максимальної довжини РК, що входить у контур. Для забезпечення цих вимог у необхідних випадках застосовуються РК із одним ДТ (однодросельні РК). Проте при електричній тязі кожне РК повинне мати не менше двох виходів зворотного тягового струму, що реалізується в такий спосіб. В однодросельних РК за два виходи зворотного тягового струму приймається підключення середнього виводу ДТ:

- до середнього виводу ДТ суміжного РК;

- до середнього виводу найближчого ДТ сусідньої РК двома електротяговими з'єднувачами, прокладеними в різних шпальних ящиках;

- до середніх виводів двох різних ДТ двома роздільними електротяговими з'єднувачами, прокладеними в різних шпальних ящиках.

Для правильної каналізації зворотного тягового струму на станції складається окрема схема, на яку умовними позначками наносять всі РК, ДТ і електротягові з'єднувачі. Місця, де на стиках суміжних РК пропуск тягового струму відсутній, зображуються розривами.

Для правильної каналізації зворотнього тягового струму, для станції що проектується було складено схему каналізації зворотнього тягового струму, яку наведено у Додатку Б. На дану схему було нанесено всі РК, дросель-трансформатори та електротягові з’єднувачі. Електротяговими з’єднувачами було сполучено тупикові колії в обох горловинах з ДТ рейкових кіл 1-7СП та 2-8СП. Таким чином, всі РК станції мають не менше двох виходів для зворотнього тягового струму. Також було сполучено ДТ рейкових кіл НАП та НДП для поліпшення умов протікання зворотнього тягового струму.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

КПА 027.00.00

2.3 Вибір типу рейкових кіл

Вибір типу рейкових кіл було виконано за допомогою [6]. Для обладнання станції рейковими колами, було використано ТРК 420-980 ГЦ з накладанням кодових сигналів АЛС частотою 50 Гц.

Схему нерозгалуженого рейкового кола ЧП наведено на рисунку 2.1.

Схему нерозгалуженого рейкового кола 5П наведено на рисунку 2.2.

Схему розгалуженого рейкового кола 30-40СП наведено на рисунку 2.3.

Дані схема складається з наступних елементів:

ГП3 – колійний генератор – формує та посилює амплітудно-модульовані сигнали із 100%-ю модуляцією і синусоїдальною формою несучої частоти. На станції, що проектується було використано генератори ГП-8,9,11 та ГП-11,14,15.

ФПМ – колійний фільтр – захищає вихідні кола колійного генератора від впливу струмів АЛСН, тягового струму, перенапрг, що з’являються в рейковій лінії, забезпечує необхідний зворотній вхідний опір живлячого кінця РК, гальванічне розв’язаня вихідного кола генератора від кабелю. . На станції, що проектується було використано фільтри ФПМ-8,9,11 та ФПМ-11,14,15.

ПП – колійний приймач – призначений для прийому та дешифрації амплітудно-модульованих сигналів й керування колійним реле у відповідності до рівня сигналу.

П – Колійне реле – чутливий елемент РК.

ДТ – Дросель-трансформатор ДТ1-150 – призначений для пропуску зворотнього тягового струму в обхід ізостика , для перетворення рівнів сигналів, погодження опору, підключеного до обмоток та гальванічної розв’язки.

ПТ – Колійний трансформатор ПОБС-2А – узгоджує опір рейкової лінії та з’єднувального кабелю.

FV – розрядник РВНШ-250 – призначений для захисту апаратури та обслуговуючого персоналу від перенапруг.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

КПА 027.00.00

QF – автоматичний вимикач АВМ-2  15А – призначений для захисту апаратури від струмів перевантаження та короткого замикання.

Rз  - резистор РМР-1, (1,1Ом) – забезпечує захист апаратури при асиметрії тягового струму, а також необхідні вхідні опори по кінцях рейкової лінії.

Rк  - Резистор 400 Ом. Виконує роль баластного опору та забезпечує необхідний вхідний опір по кінцях рейкової лінії.

Ск – конденсатор 4мкФ – є елементом фільтру передавальних пристроїв АЛСН.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

КПА 027.00.00

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

КПА 027.00.00