Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

КПА 027.00.00

3 Розроблення системи електричної централізації

3.1 Передумови розробки систем електричної централізації

Апаратура БМРЦ складається з набірної  (маршрутний набір) та виконавчої (схеми установки й розмикання маршрутів) груп і схеми управління й контролю напільними об’єктами. Схеми набірної групи БМРЦ призначені для реалізації маршрутного способу управління стрілками й світлофорами.  Реле, які перебувають у блоках набірної групи, фіксують дії чергового по станції на пульті управління  й автоматизують перевід стрілок по трасі маршруту й відкриття світлофорів.

У системі  БМРЦ  використовують маршрутне управління стрілками й сигналами, при якому основний маршрут будь-якої складності встановлюється послідовним натисканням кнопок початку й кінця маршруту, після чого  автоматично переводяться ходові й охоронні стрілки, а потім відкривається світлофор. Маршрут називається основним, якщо він дозволяє виконати поїзні або маневрові пересування від початку до кінця маршруту по найкоротшій відстані, з найбільшою швидкістю й найменшою кількістю ворожих маршрутів. Варіантні маршрути мають однакові з основним початок і кінець, однак їхня траса відрізняється від основного маршруту положенням стрілок. Варіантні маршрути задаються при натисканні трьох і більше кнопок.

Усі реле набірної групи розміщають у закритих блоках, які по типових схемах монтують і перевіряють на заводі. Набірна  група дозволяє замість роздільного застосувати маршрутне управління стрілками. При маршрутному управлінні, яке використовується в системі БМРЦ стрілки, які входять у маршрут, переводять натисканням послідовно двох  кнопок, що значно скорочує час на готування маршрутів і підвищує швидкодію централізації.

Основними реле набірної групи, які здійснюють всі перераховані дії, є: КН (НК.Н) — кнопкове, фіксуюче натискання маршрутних кнопок; АКН —

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

КПА 027.00.00

автоматичне кнопкове, визначаюче основний варіант маршруту й дозволяє  набирати складні маршрути натисканням тільки двох кнопок — початку й кінця маршруту, а також набирати маневрові маршрути по світлофорі натисканням тільки двох кнопок; П — прийому, ОП — відправлення; ПМ — маневрового по прийому; ОМ — маневрового по відправленню (реле напрямків для визначення категорії й напрямку маршруту).

Релейно-процесорна централізація (РПЦ) відноситься до класу гібридних систем електричної централізації (ЕЦ) і являє собою комплекс пристроїв центрального поста й напільного технологічного устаткування для дистанційного й централізованого управління стрілками й світлофорами, а також контролю їхнього положення й станів колійних ділянок станції. При цьому функції маршрутного набору ЭЦ виконуються апаратно-програмними засобами з використанням мікро-ЭВМ і програмувальних контролерів (ММН з ВГ БМРЦ). Крім того, технічні засоби ММН дозволяють реалізувати функції лінійного пункту диспетчерської централізації без додаткових витрат. Практика експлуатації показала ефективність РПЦ як при новому будівництві, так і при реконструкції пристроїв з можливістю розміщення апаратури в існуючих будинках постів ЕЦ.	В порівнянні з релейними системами, система ММН з ВГ БМРЦ забезпечує наступні додаткові функції:

–  автоматичне протоколювання дій персоналу, роботи систем і пристроїв;

–  оперативне надання нормативно-довідкової інформації даних ТРА станції;

– реалізацію  функцій лінійного пункту ДЦ для кодового керування станцією без додаткових капітальних витрат;

–     автоматизацію управління шляхом формування маршрутних завдань на майбутній період без обмеження ємності буфера;

–  нагромадження маршрутів, як за принципом черги, так і за принципом виконання (без обмеження ємності буфера) для виконавчих схем, що допускають таку можливість;

– зберігання, перегляд і статистичну обробку відмов пристроїв ЕЦ;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

КПА 027.00.00

–  підтримку оперативного персоналу в позаштатних ситуаціях (виключення некоректних дій користувача, режим підказки);

У такий спосіб на даному етапі розвитку систем електричної централізації  найбільш ефективно розробляти системи ММН з ВГ БМРЦ, тому що ця система має не тільки основні й додаткові функції попередніх систем, але й ряд сервісних. Це дозволяє зменшити число помилок  обслуговуючого персоналу. При використанні нової елементної бази зменшуються витрати на проектування.

В додатку В представлені структурні схеми систем БМРЦ, ММН з ВГ БМРЦ.

3.2 Розроблення структури системи ММН з ВГ БМРЦ

Система ММН з ВГ БМРЦ відноситься до класу гібридних систем електричної централізації (ЕЦ) і являє собою комплекс пристроїв центрального поста й напільного технологічного устаткування для дистанційного й централізованого управління стрілками й світлофорами, а також контролю їхнього положення й стану колійних дільниць станції. При цьому функції маршрутного набору ЕЦ виконуються апаратно-програмними засобами з використанням мікро-ЕВМ і програмувальних контролерів . Крім того, технічні засоби системи дозволяють реалізувати функції лінійного пункту диспетчерської централізації без додаткових витрат. Практика експлуатації показала ефективність РПЦ як при новому будівництві, так і при реконструкції пристроїв з можливістю розміщення апаратури в існуючих будинках постів ЕЦ.

У ЕЦ-МПК рівень забезпечення реалізований за допомогою АРМ ДСП  персональних комп'ютерах промислового виконання. Видача команд можлива тільки з одного комплекту – активного, другий комп'ютер перебуває в «гарячому» (навантаженому) резерві й може бути використаний тільки як засіб візуалізації для відображення загального плану станції або нормативно-довідкової інформації.

АРМ ДСП забезпечує формування команд:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

КПА 027.00.00

– задання й скасування поїзних і маневрових маршрутів;

– індивідуального переводу стрілок;

– зміни напрямку на перегоні при автоблокуванні;

– штучного розмикання секцій;

– дистанційного огородження составів;

– реалізації відповідальних команд.

АРМ ШН дозволяє здійснити:

– контроль поточної поїзної обстановки на станції;

– контроль працездатності пристроїв ММН з ВГ БМРЦ;

– контроль і інформування при відмові (мовні повідомлення) і порушеннях функціонування постових пристроїв релейних ЕЦ;

– перегляд протоколів роботи пристроїв і оперативного персоналу станції.

Комп'ютери АРМ ДСП і АРМ ШН об'єднані в локальну обчислювальну мережу (ЛВС), у яку при необхідності можуть бути включені інші користувачі інформації про пересування поїздів. Використання ЛВС дозволяє територіально розосередити АРМ на станції в найбільш раціональних, з погляду контролю технологічного процесу, місцях розміщення оперативного й обслуговуючого персоналу.

У рівень управління й контролю входять:

–  плати сполучення для контролю стану об'єктів – пристроїв матричного введення УМВ-64/8-S;

–  модулі виводу по керуванню – пристрій дискретних закінчень УДО-48R і УДО-24R;

– релейні плати виводу ТВ-24R або DB-24R;

– модулі аналогового вводу RIO-7017 і ДАІ-32.

Пристрій матричного вводу УМВ-64/8-S забезпечує знімання інформації про стан 56 двопозиційних об'єктів ЕЦ і підключається до них через  сполучення із кросом-платою. Крос-Плата являє собою монтажний вузол для переходу від жил кабелю до друкованого монтажу. Основна й резервна плати УМВ-64/8-S,

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

КПА 027.00.00

встановлені в рознімання сполучення, підключені паралельно й працюють незалежно один від одного.

Комплекс пристроїв КТС КК встановлюється в одному приміщенні з релейними стативами виконавчої групи ЕЦ. Устаткування КТС КК розміщається в електротехнічних шафах вогнезахищеного і вологозахищеного виконання із двостороннім обслуговуванням.

Засоби КТС КК із виконавчою групою ЕЦ погоджуються з урахуванням наступних положень:

– УСО до виконавчих схем установки, замикання, контролю й розмикання маршрутів підключаються до тих клемам, на які виводилися виходи складальної групи;

– оскільки до схем маршрутного набору ЕЦ не пред'являються вимоги по забезпеченню безпеки, додаткові заходи щодо виключення небезпечних ситуацій у КТС КК не передбачається;

– ув'язування УСО й виконавчих схем ЕЦ виконуються в точках підключення кнопок, не пов'язаних з реалізацією допоміжних режимів керування.

Одноплатні комп'ютери КТС КК через концентратор об'єднані в технологічну ЛВС із АРМ ДСП і АРМ ШН. Довжина кожного кабелю ЛВС від КТС КК, де встановлений концентратор, до відповідного АРМ не повинна перевищувати 100 м.

У процесі роботи системи на обох комплектах АРМ ДСП автоматично протоколюється двійковий файл поїзної обстановки й текстовий протокол дій ДСП і результатів діагностики. Ці дані недоступні для коректування, зберігаються протягом одного місяця й можуть бути перенесені на магнітні або інші носії. Кожний файл записується протягом години, після чого створюється новий файл із іншим ім'ям по моменті створення. Дані заходи дозволяють відмовитися від традиційного використання пломбованих кнопок у допоміжному режимі.

Програмне забезпечення контролера КТС КК складається з модуля, що виконується, і баз даних:

–  об'єктів ТС (адреса розташування в ТЗК, адреса підключення до УСО, вид контрольованого сигналу);

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

КПА 027.00.00

–  об'єктів ТУ (адреса розташування в ТЗК, адреса підключення до УСО, вид керуючого сигналу);

–  маршрутів (категорія маршруту – поїзної або маневровий,  початкок і кінець маршрутів, необхідне положення стрілок по трасі маршруту, що включаються реле виконавчої групи ЭЦ).

Основними функціями ПО контролера КТС КК є:

–  одержання інформації про стан контрольованих об'єктів з УСО;

–  обробка отриманої інформації й формування повідомлень для передачі по ЛВС в АРМ;

–  підтримка інтерфейсу із ЛВС;

–  прийом і дешифрація команд керування від АРМ;

– формування й реалізація УК відповідно до прийнятої команди;

–  прийом і реалізація відповідальних команд керування;

–  одержання величин вимірів аналогових сигналів;

– обробка інформації про виміри й формування повідомлень для передачі по ЛВС в АРМ;

–  діагностика працездатності парного комплекту КТС КК.

Для задання маршруту від АРМ ДСП у КТС КК повинні надійти дві команди: перша – початок маршруту, друга – його кінець. Ці команди пов'язані з ідентифікаторами світлофорів, по яких задається маршрут. Відповідно до прийнятих команд ідентифікуються маршрут і його тип - поїзної або маневровий. Ідентифікатор маршруту заноситься в список маршрутів, прийнятих до реалізації.

Перед початком реалізації завдання визначаються стрілки, положення яких не відповідає необхідному маршруту, і видається команда на їхній перевід. Після закінчення часу, відведеного на перевід стрілок, перевіряється відповідність положення стрілок заданому маршруту (програмний аналог схеми відповідності). Якщо положення стрілок відповідає виданій команді, то реалізація завдання триває. У противному випадку маршрут не встановлюється, а його ідентифікатор видаляється з буфера. Для скасування маршруту з АРМ ДСП у КТС КК надходить дві команди: перша – ідентифікатор процедури скасування, друга – код початку

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

КПА 027.00.00

маршруту. Потім ідентифікується маршрут у списку прийнятих на реалізацію. Якщо такий не знайдений, то пошук виконується по буфері даних всіх маршрутів. Далі маршрут заноситься в список прийнятих на реалізацію, команди у ланцюзі самоблокування сигнального реле скидається, і контролюється закриття світлофора.

Рівень керування й контролю  взаємодіє з рівнем сполучення й об'єктами централізації, виконуючи при цьому наступні функції:

– перевіряє вільність маршрутних секцій і негабаритних ділянок, прийомо-відправних колій і дільниць віддалення;

– контролює положення ходових і охоронних стрілок;

– замикає секції маршруту, крім переводу стрілок;

– вибирає відповідне сигнальне показання й відкриває світлофор;

– визначає момент закриття світлофора;

– автоматично розмикає кожну секцію маршруту за умови їхнього послідовного звільнення в процесі руху поїзда або маневрового состава;

– здійснює скасування невикористаного маршруту з автоматичним вибором витримки часу;

– виконує штучну розробку маршруту або окремих його секцій;

– розмикає невикористані секції маневрового маршруту при кутовому заїзді.

Відповідно до загального алгоритму функціонування ЕЦ у рівні сполучення розрізняють наступні схеми:

– замикання, контролю й розмикання маршрутів;

– групові (загальні) комплекти приладів витримки часу;

– включення приколійних пристроїв.

Структурна схема  системи ММН з ВГ БМРЦ представлена в додатку В.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

КПА 027.00.00

3.3 Розроблення функціональної схеми

3.3.1 Розроблення дерева функцій та функціональної структури системи

Об'єктний контролер (ОК) призначений для формування команд об'єктам, контролює їхній стан, а також для перетворення (сполучення) енергетичних і тимчасових параметрів, крім того ОК забезпечує гальванічну розв'язку. Безпека й безвідмовність систем ММН повинні бути вище чим у релейних. Цього досягають за рахунок застосування безпечних принципів побудови апаратних засобів і програмного забезпечення. Забезпечення безпеки здійснюється на реалізації дотримання концепцій безпеки. Концепція безпеки говорить, що одиночні дефекти апаратних і програмних засобів не повинні привести до небезпечних відмов і належні бути виявлені при робочих або тестових впливах не пізніше, ніж у системі виникне другий дефект.

Структури ММН класифікуються по різних ознаках. Найбільше значення мають питання місця дії залежностей, живлення і забезпечення безпеки.

По кількості каналів розрізняють одно- і багатоканальні системи централізації.

Одноканальні можуть функціонувати  з однієї чи декількома програмами.

Багатоканальні системи класифікуються по способу резервування на:

- системи з ненавантаженим резервом;

- системи з навантаженим резервом.

По ступеню залежності апаратних і програмних засобів каналів розрізняють:

- системи зі слабкими зв'язками;

- системи з середніми зв'язками;

- системи з сильними зв'язками

По кількості програм у каналах:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

КПА 027.00.00

однопрограмні;

- багатопрограмні.

По ступеню відмінності технічних засобів і програмного забезпечення каналів:

- з однаковими каналами;

- основним і перевірочним каналом;

- диверситетними каналами.

По способу порівняння вихідних сигналів:

- збіг результатів;

- мажоритування.

Згідно з завданням будемо використовувати контролери типу «Modicon». Структура повинна бути одноканальна з двома незалежними та різними програмами.

Функціональну схема системи, що проектується, зображено на рисунку 3.2. Вона являє собою розширення структурної схеми із вказівкою на цій схемі важливих функцій кожної підсистеми.

Дерево функцій системи ММН зображено на рисунку 3.1. Воно містить наступні функції:

– : Цільова функція – здійснення поїзної та маневрової роботи;

– : Сприйняття керуючого впливу від ДСП;

– : Відображення контрольної інформації оператору;

– : Сервісні функції

–: Здійснення мікропроцесорного маршрутного набору поїзних маршрутів;

– : Здійснення мікропроцесорного маршрутного набору маневрових маршрутів;

– : Забезпечення роздільного керування стрілками й сигналами;

– : Перевірка умов безпеки на програмному рівні;

– : сбір, обробка та передача  інформації про стан стрілок;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

КПА 027.00.00

– : сбір, обробка та передача  інформації про стан світлофорів;

– : сбір, обробка та передача  інформації про стан рейкових кіл;

– : Зберігання інформації про поведінку системи;

– : Самодіагностика КТС УК;

– : Блокування напільних об’єктів;

– : Відміна маршрутів;

– : Замикання поїзних маршрутів;

– : Розмикання поїзних маршрутів;

– : Замикання маневрових маршрутів;

– : Розмикання маневрових маршрутів;

– : Роздільне керування стрілками;

– : Роздільне керування світлофорами;

– : Перевірка умов безпеки на апаратному рівні;

– : Перетворення і передача інформації про стан стрілок;

– : Перетворення і передача інформації про стан світлофорів;

– : Перетворення і передача інформації про стан рейкових кіл;

– : Блокування стрілок;

– : Блокування світлофорів;

– : Блокування рейкових кіл;

– : відміна поїзних маршрутів;

– : відміна маневрових маршрутів.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

КПА 027.00.00

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

КПА 027.00.00

Рисунок 3.2 – Функціональна структура системи ММН з ВГ БМРЦ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

КПА 027.00.00

3.3.2 Розрахунок потрібної кількості виходів

До пристроїв  управління відносяться об'єкти, перелік яких приведений таблиці 3.1. Кількість виходів на один об'єкт береться виходячи з діючих схем сигналізації, централізації і блокування.

На даному етапі не важливо, який контролер і які блоки використовуватимуться, а необхідно лише знати кількість вихідних кіл і їх параметри

Таблиця 3.1 – Перелік об'єктів управління

| № п/п | Тип об'єкту управління | Загальна кількість об'єктів, шт. | Найменування об'єктів управління даного типу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стрілки | 24 | 2/4, 6/8, 10/12, 14/16, 18/20, 22/24, 26, 28/30, 32, 34/36, 38, 40, 1/3, 5/7, 9/11, 13/15, 17/19, 21/23, 25, 27/29, 31, 33/35, 37, 39 |
| 2 | Вхідні світлофори | 4 | Ч,ЧД,Н,НД |
| 3 | Вихідні світлофори | 11 | НI, Н3, Н5, Н6, Н7, Н9, ЧІІ, Ч4, Ч6, Ч7, Ч9 |
| 4 | Маневрові світлофори | 29 | М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М17, М18, М19, М20, М21, М22, М23, М24, М25, М26, М27, М28, М29 |
| 5 | Дозвіл відправлення | 2 | РОН, РОЧ |
| 6 | Зміна напряму руху напряму руху напряму руху¦ | 2 | СН-П,СН-Н |
| 7 | Відміна | 1 | ОГ |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.1 – Перелік об'єктів управління

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Допоміжний прийом і відправлення | 6 | ППВ, ПОВ, НПВ, НОВ, ПОВ-НПВ, НОВ-ППВ |

У таблиці 3.2 приведена необхідна кількість виходів для станції.

Таблиця 3.2. – Визначення необхідної кількості виходів

| Керований об'єкт | Примітка¦тлумачення¦ | Полярність | Кількість виходів | Кількість об'єктів | Загальне число вихід.(+) | Загальне число вихід.(-) | Разом: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вихідні світлофори | КС | + | 1 | 11 | 11 | 0 |  |
|  | Н | - | 2 | 11 | 0 | 22 |  |
|  | ОТ | + | 2 | 11 | 22 | 0 |  |
|  | С | - | 2 | 11 | 0 | 22 |  |
|  | МС | + | 2 | 11 | 22 | 0 |  |
| Вхідні світлофори | КС | + | 1 | 4 | 4 | 0 |  |
|  | Н | - | 1 | 4 | 0 | 4 |  |
|  | ОТ | + | 1 | 4 | 4 | 0 |  |
|  | С | + | 2 | 4 | 8 | 0 |  |
| Маневрові світлофори | КС | + | 1 | 29 | 29 | 0 |  |
|  | Н | - | 1 | 29 | 0 | 29 |  |
|  | ОТ | + | 2 | 29 | 58 | 0 |  |
|  | МС | + | 2 | 29 | 58 | 0 |  |
|  | КМ | - | 1 | 29 | 0 | 29 |  |
| Стрілки | У плюс | + | 1 | 24 | 24 | 0 |  |
|  | У мінус | + | 1 | 24 | 24 | 0 |  |
| Відміна |  | + | 2 | 1 | 2 | 0 |  |
| Зміна напряму |  | + | 1 | 2 | 2 | 0 |  |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.2 – Визначення необхідної кількості виходів

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допоміжний прийом і відправлення |  | + | 1 | 6 | 6 | 0 |  |
| Дозвіл відправлення |  | + | 1 | 2 | 2 | 0 |  |
| Разом: |  |  |  |  | 276 | 106 | 382 |

У якості модуля виводу використовуємо модуль 140 DDO 353 10 – блок виводу з 32 двійковими стійкими до перевантаження напівпровідниковими виходами на 24В/0.33 А з ізоляцією потенціалу.

Необхідне число модулів виведення визначається з виразу:

NBИB=n0б/nH,

де  n0б – число виходів;

nH – кількість точок на вході одного модуля.

Тоді число модулів складе:

NBИB =    382 /32 = 11,9375 ≈ 12  шт.

3.3.3 Розрахунок потрібної кількості входів

У даній системі не використовуються 7 і 8 кола виконавчої групи БМРЦ (кола індикації), оскільки відсутній основний пульт. Ці кола використовуватимуться для підключення входів, причому в них подаватиметься 24 В постійного струму, оскільки напруга  -24 В, звичайно використовуване в колах індикації, є  нестандартним для ПЛК. Кількість входів на один об'єкт

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

КПА 027.00.00

береться виходячи з діючих схем сигналізації, централізації і блокування. На даному етапі не важливо, які блоки введення використовуватимуться, а необхідно лише знати кількість вхідних кіл.

Таблиця 3.3 – Визначення необхідної кількості входів

| № п/п | Тип об'єкту контролю | Кількість, шт. | Найменування об'єктів контролю даного типа | Кількість входів на один об'єкт контролю, шт. | Загальна¦спільна¦ кількість входів, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стрілки | 24 | 2/4, 6/8, 10/12, 14/16, 18/20, 22/24, 26, 28/30, 32, 34/36, 38, 40, 1/3, 5/7, 9/11, 13/15, 17/19, 21/23, 25, 27/29, 31, 33/35, 37, 39 | 2 | 48 |
| 2 | Без стрілочні ділянки колії | 8 | ЧП, ЧДП, НП, НДП, 6/20П, 2/24П, 5/19П, 1/23П | 2 | 16 |
| 3 | Стрілочні ділянки коліїколії | 24 | 6СП, 20-32СП, 36СП, 38СП, 8-12СП, 14-18СП, 28-34СП, 4-10СП, 16-22СП, 30-40СП, 2СП, 24СП, 5СП, 19-31СП, 35СП, 37СП, 7-11СП, 13-17СП, 27-33СП, 3-9СП, 15-21СП, 29-39СП, 1СП, 23СП | 2 | 48 |
| 4 | Приймально-відправні колії | 8 | IК, IIК, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 9К | 2 | 16 |
| 5 | Ділянки віддаленнянаближення | 8 | Ч1П, Ч2П, Ч1У, Ч2У, Н1У, Н2У, Н1П, Н2П | 1 | 8 |
| 6 | Вхідні світлофори | 4 | Ч, ЧД, Н, НД | 4 | 16 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.3 – Визначення необхідної кількості входів

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Вихідні і маршрутні світлофори | 11 | НI, Н3, Н5, Н6, Н7, Н9, ЧІІ, Ч4, Ч6, Ч7, Ч9 | 2 | 22 |
| 8 | Маневрові світлофори | 29 | М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М17, М18, М19, М20, М21, М22, М23, М24, М25, М26, М27, М28, М29 | 1 | 29 |
| 9 | Відміна | 4 | ОГ,,ОС,ОП,ОМ | 1 | 4 |
| 10 | Штучне розмикання | 1 | ИР | 1 | 1 |
| 11 | Установка маршруту | 4 | Н, Ч, НМ, ЧМ | 1 | 4 |
| 12 | Фідера | 2 | 1Ф, 2Ф | 1 | 2 |
| 13 | Контроль зайнятості перегону | 2 | НКП, ПКП | 2 | 4 |
| 14 | Напрям руху на перегоні | 4 | ЧП, ЧО, НП, НО | 1 | 4 |
| 15 | Подвійне зниження напруги | 1 | ДСН | 1 | 1 |
| 16 | Контроль перегорання запобіжників | 1 | КПА | 1 | 1 |
| 17 | Макет стрілки | 1 | МАКЕТ | 3 | 3 |
| 18 | Режим сигналів “День-Ніч” | 2 | ДН, НН | 1 | 2 |
| 19 | Режим сигналів “Автомат.-Ручн.” | 2 | АР, РР | 1 | 2 |
| 20 | Контроль ДГА | 1 | Т-К | 1 | 1 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.3 – Визначення необхідної кількості входів

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Контроль батареї | 1 | Б | 1 | 1 |
| 22 | «Земля» | 1 | З | 1 | 1 |
| 23 | Дозвіл відправлення | 2 | РОП, РОЧ | 1 | 2 |
| Разом |  |  |  |  | 236 |

У якості модуля вводу використовуємо модуль 140 DDI 353 00– блок з 32 двійковимими входами з ізоляцією потенциала, на 24В постіного струму.

Необхідне число модулів  визначається з  виразу:

NBB=no6/nH,

де n0б – загальна кількість входів;

nH – кількістьточок входів одного модуля.

Тоді число модулів складе:

NBB=236/32=7,375 ≈ 8 шт.

3.3.4 Вибір конфігурації програмованого логічного контролера

Згідно з завданням необхідно виконати модернізації релейної електричної централізації на базі контролера Quantum. Глибина модуля, включаючи польову розводку, становить лише 104 мм (4 "), тому платформа автоматизації Quantum набагато менш вимоглива до габаритів шаф. Вона встановлюється у стандартних електротехнічних шафах 156 мм (6м), що дозволяє економити до 50% від вартості стандартних шаф управління . Вона легко монтується на шасі стандартних промислових шаф або в стійку 500 мм (19м). Незважаючи на свою компактність,

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

КПА 027.00.00

модулі Quantum відповідають найвищим стандартам продуктивності і надійності виробів фірми Schneider. Нижче перераховані особливості платформи автоматизації Quantum:

– висока пропускна здатність системи завдяки надзвичайно високій частоті сканування процесорів на основі кристалів 486 і 586;

– значний ступінь інтеграції технологій автоматизації, включаючи управління переміщенням, підтримку кодів ASCII, зв'язку та управління технологічним процесом;

– найвища надійність систем для відповідальних застосувань за рахунок резервування джерел живлення, додаткових варіантів розводки вводу-виводу і ефективній системі гарячого резерву;

– велика передбачуваність роботи у відповідальних випадках за рахунок конфігурується аварійного режиму модулів виводу;

– надійна ізоляція, що забезпечує захист від перешкод в зашумлених умовах;

– високоточні аналогові входи і виходи, що гарантують більш точний контроль і керування процесом;

– висока продуктивність системи завдяки високошвидкісним ланцюгах комутації та обробці переривань;

– гаряча заміна (можливість демонтажу та встановлення модулів вводу-виводу під напругою без відключення інших функціональних елементів) полегшує технічне обслуговування і підвищує надійність системи.

Загальна кількість модулів введення-виведення складає:

Nвв-вив. = 12+8 = 20 шт.

ПЛК1 та ПЛК2 розробляємо на основі обраного ПЛК TSX Quantum типу «Modicon Compact».

Для ПЛК1 будемо використовувати каркас компонований типу          140 XBP 016 00, розрахований на 16 місць для встановлення модулів вводу-виводу.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

КПА 027.00.00

Модуль процесорний обираємо типу 140 CPU 424 02, тому що він по характеристиках найкращий та найбільш швидкодіючий.

Для живлення ПЛК1 використовуємо модуль живлення 140 CPS 224 00. Його напруга складає 24В,   струм споживання дорівнює 8А, максимальний час перериву живлення 1 мс.

Модулі вводу, як зазначалось раніше, беремо типу 140 DDI 353 00 (їх 8 шт.).

Модулі зв’язку беремо типу 140 NOE 21100 – Ethernet TCP/IP на "витій парі " - TCP/IP, Modbus, Ethernet, швидкість передачі даних 10 Мб/сек.

Таким чином отримуємо конфігурацію програмованого логічного контролера ПЛК1 (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Конфігурація ПЛК1

ПЛК2 буде складатися з одного блока. Живлення цього ПЛК буде здійснювати такий же модуль, що і для ПЛК1, типу 140 CPS 224 00, процесорний модуль, як і для ПЛК1, типу 140 CPU 424 02, модуль зв’язку беремо типу 140 NOE 21100, як і для ПЛК.

Модулів виводу в нас 12.

Всі ці модулі будуть компонуватися з одного блока (каркаса) на 16 місць типу 140 XBP 016 00. При цьому в нас залишається одне вільне місце, яке в подальшому може бути використане.

Конфігурацію ПЛК2 зображено на рисунку 3.4.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

КПА 027.00.00

Рисунок 3.4 – Конфігурація ПЛК2

3.3.5 Характеристика схеми сполучення вихідних кіл контролера

Проблемою при побудові ММН є організація взаємодії мікропроцесорного маршрутного набору з релейною виконавчою. Схемні рішення даного питання не повинні мати небезпечних відмов, тобто з визначеною імовірністю повинні виключати помилкове включення виконавчих об'єктів на виході пристроїв узгодження при відмовленні їх елементів. В системах ММН узгодження керуючого обчислювального комплекту з канальними об'єктами (стрілки, світлофори, рейкові кола й інші) виконується через релейні схеми сполучення. Перевагами такого рішення є те, що реле мають високу стійкість до електромагнітних перешкод і перенапруг, і є ідеальними елементами гальванічної розв'язки. Недоліки складаються в обмеженому ресурсі реле, потребі в профілактичному обслуговуванні і специфічності виробництва релейних приладів.

В даній курсовій роботі запропонована конденсаторна схема сполучення вихідних кіл контролера.

Під час, коли транзистор VT1 закритий, заряджається конденсатор С1 через діод VD1. Під час імпульсу конденсатор С1 розряджається через відкритий транзистор VT1, конденсатор С2 і працюючу обмотку реле ІР. Під час наступної

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

КПА 027.00.00

паузи конденсатор С2 розряджається на обмотку ІР. Пошкодження всіх схем приводить до виключення реле ІР.

Рисунок 3.5 – Конденсаторна схема сполучення вихідних кіл   контролера

3.3.6 Розроблення функціональної схеми розміщення блоків

Функціональна схема розміщення блоків будується за схематичним планом станції. На ній вказані розташовані в певній послідовності блоки набірної та виконавчої груп.

Функціональна схема розміщення блоків представлена у додатку  Г.

Блоки маршрутного набору і виконавчої групи розміщуються спільно на одних і тих самих штативах, що скорочує витрати монтажного проводу й постового кабелю, підвищує ремонтопридатність діючих пристроїв. Схеми набірної групи БМРЦ призначені для реалізації маршрутного способу керування стрілками і світлофорами. Умовно на схемі блоки показані заштрихованим позначенням.  Реле, що знаходяться в блоках наборної групи, фіксують дії чергового по станції на пульті керування й автоматизують переведення стрілок по трасі маршруту і відкриття світлофорів.

У набірній групі для даної курсової роботи використовуються наступні типові блоки:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

КПА 027.00.00

НПМ-69 – встановлюється на вхідний та маневровий (за вхідним) світлофори, а також на вихідні світлофори та маневровий з приймально-відправної колії (св. Ч, ЧД, М4, М8, НІ, Н3, Н5, Н7, Н9, Н6);

НСС – встановлюється на спарену стрілку (2/4, 6/8, 10/12) по одному на з'їзд;

НМIIП – встановлюється на маневровий світлофор з тупика (М2, М6),  на один з маневрових світлофорів в горловині станції, дільницею наближення якого є без стрілочна секція (М20, М22);

НМIIАП – встановлюється на один з маневрових світлофорів у створі (М16) та на один з маневрових світлофорів у горловині станції, дільницею наближення якого є без стрілочна секція, блок встановлюється убік осі поста ЕЦ, буква А вказує на наявність в блоці реле АКН;

НМI – встановлюється на одинокий маневровий світлофор, ділянкою якого є стрілочна секція (М6), а також на варіантну кнопку;

НМIД – встановлюється один на шість блоків НМI, знаходиться окремо, в блоці знаходяться шість кнопкових реле;

НН – блок напряму, який визначає категорію маршруту, встановлюється такий блок один на горловину станції.

Схеми виконавчої групи БМРЦ призначені для установки, замикання, розмикання і штучної розділки маршрутів з перевіркою умов безпеки руху поїздів.

У виконавчій групі даної курсової роботи використовуються наступні блоки:

ВI, ВІI – встановлюються на вихідні світлофори з чотирма (Н3, Н5, Н7, Н9, Н6)  та з п’ятьма (НI) сигнальними показаннями відповідно;

ВД-62 – встановлюють сумісно з блоками ВI та ВІI, а також на вхідний світлофор (Ч, ЧД);

СП69 – встановлюють на стрілочно-колійні ділянки (6СП, 4-10СП та ін.), необхідно встановлювати так, щоб цей блок приймав участь у всіх маршрутах;

УП65 – встановлюють на без стрілочні ділянки в горловині станції (6/20П);

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

КПА 027.00.00

С – встановлюється на кожну стрілку (2, 4, 6 та ін.);

МІІІ – встановлюється на маневрові світлофори в горловині станції, ділянкою наближення якого є без стрілочна секція (М20, М12 та ін.), на маневрові світлофори за вхідним та додатковим вхідним світлофорами (М2, М4), на маневровий світлофор з приймально-відправної колії;

МII – встановлюється на маневровий світлофор з тупіка (М2,М6) та на маневрові світлофори у створі (М14, М16);

МI – встановлюється на одиночний маневровий світлофор (М18, та ін.), ділянкою наближення якого є стрілочна секція, а також на варіантну кнопку.

3.4 Розроблення монтажної схеми розміщення блоків

При розробці проектів схеми установки і розмикання маршрутів виконують з’єднанням блоків без внутрішньо-блочних принципових схем. Монтажні схеми з’єднання блоків набірної та виконавчої груп приведені для маршруту від світлофора НА за світлофор Ч5 у додатку Д. Схеми блоків світлофора Ч6, стрілок та стрілочних ділянок показані у вигляді аплікації із вказанням типу блоків приналежності по світлофору, стрілки, стрілочній дільниці. Внутрішні кола кожного блока виведено на дві контактні колодки для штепсельного включення блока в схему міжблочних з’єднань. Набір чисел номеру кожного виходу блока складаються із номеру колодки і номеру контакту на ній. Контакти першої колодки зазначені 11, 12, 111, 112, 113 і т.д., другої колодки  21, 22, 211, 212, 213 і т.д. Блоки набірної групи з’єднують чотирма колами з нумерацією 11, 12, 13, 14 з однієї сторони і 21, 22, 23, 24 з другої.

Блоки виконавчої групи для створення повної схеми установки та розмикання маршрутів з’єднують за допомогою восьми кіл з нумерацією виводів 11-18 з однієї сторони, 21-28 з другої. На кожному блоці вказаний об’єкт управління та тип блоку набірної або виконавчої групи.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

КПА 027.00.00

Крім цього, блоки виконавчої групи мають додаткові виводи для включення схеми відповідності та кіл, що з’єднуються з блоками набірної групи.

При складанні монтажної схеми по розташуванню стрілок та світлофорів визначено, з якою сторони блока розміщені вхідні та вихідні виводи і вказана їх нумерація.

3.5 Розроблення принципових схем виконавчої групи

Принципова схема виконавчої групи ММН представлена у додатку Е.

Схеми виконавчої групи отримують шляхом з’єднування блоків. В додатку  наведена схема виконавчої групи для маршруту від світлофора Н5 за ЧД. Блоки виконавчої групи представлені в розкритому вигляді, тобто наведені принципові схеми.

Виконавча група повинна забезпечувати наступне:

– перевірку логічних умов безпеки, а за результатами перевірки забезпечити замикання секцій маршруту;

–  відкриття світлофора з виконанням умов безпеки і того, що замкнутий маршрут;

– автоматичне розмикання секцій в маршруті по мірі реалізації маршруту;

–  штучне розмикання секцій при наявності позаштатних ситуацій;

–  відміну маршруту;

– індикацію встановлюваного, встановленого та реалізованого маршруту, тобто відображення динаміки як процесів встановлення маршруту, так і процесів розмикання маршруту.

Для реалізації цих функцій у виконавчій групи використовують вісім електричних кіл.  Їх нумерація   виконується числами у блоках 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ,1-8 з однієї сторони блока (вхідні виводи) та 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 з іншої сторони (вихідні виводи). Інші виводи забезпечують підключення

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

КПА 027.00.00

ламп індикації та підключення виконавчих блоків маршрутного набору.

Алгоритм роботи набірної групи представлений на рисунку 3.6.

Рисунок 3.6 – Алгоритм набору маршруту

Після спрацьовування реле НКН, ПП, ОП, в блоці ВД, вихідного світлофора Н5, в блоці ВД світлофора ЧД і ВК, замикається перша струна виконавчої групи - струна контрольно-секційних реле КС, по якій перевіряється правильність приготування маршруту: вільність секцій  ЧДП, 8-12СП, 14-18СП, 20-32СП,

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

КПА 027.00.00

наявність контролю стрілок 32, 26, 18/20, 14/16, 10/12, 6/8, відсутність розмикання маршруту, відсутність встановлених ворожих маршрутів.

Реле КС спрацьовують у блоках СП ізольованих дільниць  ЧДП, 8-12СП, 14-18СП, 20-32СП. Після цього, виключаються реле 1М і 2М розташовані в блоці СП дільниць ЧДП, 8-12СП, 14-18СП, 20-32СП.  Контактами 1М і 2М обривається коло живлення замикаючих реле З.

На пульті ДСП через тилові контакти маршрутних реле вмикаються білі лампочки в комірках секцій, що беруть участь у маршруті.

Алгоритм    роботи    контрольно-секційних   реле   представлений   на рисунку 3.7.

Після цього, замикається друга струна - струна сигнальних реле, у колі живлення яких перевіряється правильність готування маршруту, дійсне замикання маршруту, відсутність штучного розмикання. Сигнальне реле стане під струм в блоці ВД світлофора Н5 і ЧД на даному світлофорі  включається дозволяюче показання. Алгоритм роботи сигнальних реле представлений на рисунку 3.8.

Існує три способа розмикання маршруту: автоматичне розмикання маршруту, скасування маршруту, штучного розмикання.

Автоматичне розмикання маршруту.

Автоматичне розмикання маршруту проводиться з перевіркою послідовного зайняття і звільнення секцій по ходу поїзда.

При вступі рухомого складу за світлофор Н5 на стрілочну секцію 20-32СП виключається повторювач колійного реле цієї секції. Відпускаючи якір, повторювач колійного реле секції НП обриває коло живлення контрольно-секційних реле, розташованих у блоках СП ізольованих дільниць ЧДП, 8-12СП, 14-18СП, 20-32СП.

Після чого, створюється коло живлення маршрутного реле 1М, секції 20-32СП. При подальшому прямуванні  рухомого складу - зайнятті наступної по ходу секції 14-18СП і звільненні 20-32СП, у блоці секції  20-32СП спрацьовує друге маршрутне реле 2М і ця секція розмикається. А в блоці СП, другій по ходу, секції 14-18СП створюється коло спрацьовування реле 1М, у якому перевіряється, що

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

КПА 027.00.00

попередня секція вже розімкнута, а 14-18СП зайнята рухомим складом. При подальшому прямуванні рухомого складу процес повторюється. Так відбувається посекційне розмикання маршруту за хвостом  поїзда, що рухається. Алгоритм розмикання маршруту представлений на рисунку 3.9.

Рисунок 3.7 – Алгоритм роботи контрольно-секційних реле

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

КПА 027.00.00

Рисунок 3.8 – Алгоритм роботи сигнальних реле

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

КПА 027.00.00

Рисунок 3.9 – Алгоритм розмикання маршруту

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

КПА 027.00.00

Скасування маршруту.

Скасування маршруту проводиться, якщо секції, які входять у маршрут вільні від рухомого складу.

При скасуванні маршруту застосовуються три витримки часу: 5 сек. – при вільній секції наближення; 1 хв. – при зайнятій секції наближення і скасуванню маневрового маршруту; 5хв. – при зайнятій секції наближення і скасуванню поїзного маршруту.

Для скасування маршруту від світлофора Н5 за світлофор ЧД, необхідно спочатку натиснути групову кнопку скасування маршруту ОГК, а потім кнопку того сигналу, від якого починається маршрут, що відміняється – Н5.

У результаті цих дій, виключається сигнальне реле С світлофора Н5 і включається відповідний стабілітронний блок витримки часу. Після відліку необхідного часу в 6 коло розмикання Р, подається шина живлення й усі реле Р, розташовані в блоці СП секцій ЧДП, 8-12СП, 14-18СП, 20-32СП  по трасі маршруту одночасно стають під струм, і у своїх блоках ставлять під струм реле 1М і 2М, тим самим виконуючи одночасне розмикання всіх секцій, які входять в маршрут. Алгоритм відміни маршруту представлений на рисунку 3.10.

Штучне розмикання.

Штучне розмикання застосовується у випадку порушення нормальної роботи пристроїв (секція, яка входить в маршрут, показує помилкову зайнятість або по якійсь причині не відбулося розмикання секцій).

Витримка часу при штучному розмиканні - 3 хв.

Для того, щоб штучно розімкнути секції, ДСП натискає на кнопки ИРК тих секцій, що необхідно розімкнути, а потім на групову кнопку ГИР. У результаті цього включається стабілітронний блок витримки часу

Після закінчення витримки часу відбувається посекційне розмикання ізольованих секцій. Алгоритм штучного розмикання секції 20-32СП представлено на рисунку 3.11.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

КПА 027.00.00

Рисунок 3.10 – Алгоритм відміни маршруту

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

52

КПА 027.00.00

Рисунок 3.11 – Алгоритм штучного розмикання секції 20-32СП

При розробленні принципової схеми нумерацію контролерів здійснено за таким принципом: перша цифра – номер корзини; друга – номер модуля. Специфікацію входів та виходів модулів наведено в таблиці 3.4.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

53

КПА 027.00.00

Таблиця 3.4 – Призначення входів та виходів модулів

| Мод. та № мод. | № вивода | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| Блок ВД вхідного допоміжного світлофора ЧД |  |  |
| (О) 14-1 | 29 | Подача сигналу на відкриття вхідного світлофора без перевірки спрацювання реле НРУ, НС |
| (О) 14-2 | 29 | Подача сигналу на відкриття вхідного світлофора |
| (О) 14-7 | 111 | Вибір КС по маршруту (контактом ПП в набірній групі БМРЦ) |
| (О) 14-5 | 113 | Подача живлення з струни відповідності на спрацювання початкового реле |
| (О) 14-3 | 115 | Подача сигналу на відміну маршруту |
| (О) 14-6 | 19 | Подача живлення з струни відповідності на спрацювання НМ |
| (О) 14-8 | 212 | Контроль спрацювання загального початкового реле |
| (О) 14-4 | 117 | Подача сигналу на спрацювання реле ОТ |
| (І) 14-1 | (О)14-1 | Контроль спрацювання реле НС |
| Блок УП-65 секції ЧДП |  |  |
| (О) 14-10 | 19 | Подача живлення на реле РИ |
| (О) 14-11 | 221 | Подача живлення на реле 2КМ |
| (О) 14-9 | 219 | Подача живлення на реле 1КМ |
| (І) 14-2 | 119 | Контроль спрацювання реле РИ |
| (І) 14-3 | 121 | Контроль стану секції |
| Блок МІІІ світлофора М8 |  |  |
| (О) 14-13 | 111 | Вибір КС по маршруту (контактом ПП в набірній групі БМРЦ) |
| (О) 14-16 | 113 | Подача сигналу на спрацювання реле С |
| (О) 14-15 | 115 | Подача сигналу в коло самоблокування реле С |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.4

| (О) 14-17 | 221 | Подача сигналу на спрацювання початкового реле Н |
| --- | --- | --- |
| (О) 14-14 | 27 | Подача сигналу в коло самоблокування реле ОТ |
| (О) 14-12 | 117 | Подача сигналу на спрацювання реле ОТ |
| (І) 14-4 | 119 | Отримання інформації про стан реле С та О |
| Блок С стрілки 8 |  |  |
| (І) 14-6 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-5 | 216 | Контроль МК |
| Блок С стрілки 12 |  |  |
| (І) 14-8 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-7 | 216 | Контроль МК |
| Блок СП-69 секції 8-12сп |  |  |
| (О) 14-18 | 19 | Подача сигналу на ввімкнення реле ИР |
| (І) 14-10 | 219 | Контроль фронтового положення реле З |
| (І) 14-9 | 217 | Контроль тилового положення реле З |
| Блок МІІ світлофора М16 |  |  |
| (О) 14-19 | 221 | Подача сигналу на спрацювання початкового реле Н |
| (О) 14-20 | 111 | Вибір КС по маршруту (контактом ПП в набірній групі БМРЦ) |
| (О) 14-21 | 115 | Подача сигналу в коло самоблокування реле С |
| (О) 14-22 | 113 | Подача сигналу на спрацювання реле С |
| (О) 14-23 | 217 | Подача сигналу на спрацювання кінцево-маневрового реле КМ |
| (О) 14-24 | 117 | Подача сигналу на спрацювання реле ОТ |
| (О) 14-25 | 27 | Подача сигналу в коло самоблокування реле ОТ |
| (І) 14-11 | 119 | Отримання інформації про стан реле С та О |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.4

| Блок МІІ світлофора М14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (О) 14-32 | 221 | Подача сигналу на спрацювання початкового реле Н |
| (О) 14-26 | 111 | Вибір КС по маршруту (контактом ПП в набірній групі БМРЦ) |
| (О) 14-27 | 115 | Подача сигналу в коло самоблокування реле С |
| (О) 14-28 | 113 | Подача сигналу на спрацювання реле С |
| (О) 14-29 | 217 | Подача сигналу на спрацювання кінцево-маневрового реле КМ |
| (О) 14-30 | 117 | Подача сигналу на спрацювання реле ОТ |
| (О) 14-31 | 27 | Подача сигналу в коло самоблокування реле ОТ |
| (І) 14-12 | 119 | Отримання інформації про стан реле С та О |
| Блок СП-69 секції 14-18сп |  |  |
| (О) 15-1 | 19 | Подача сигналу на ввімкнення реле ИР |
| (І) 14-14 | 219 | Контроль фронтового положення реле З |
| (І) 14-13 | 217 | Контроль тилового положення реле З |
| Блок С стрілки 14 |  |  |
| (І) 14-15 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-16 | 216 | Контроль МК |
| Блок С стрілки 18 |  |  |
| (І) 14-17 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-18 | 216 | Контроль МК |
| Блок С стрілки 18 |  |  |
| (І) 14-19 | 216 | Контроль МК |
| Блок СП-69 секції 120-32сп |  |  |
| (О) 15-2 | 19 | Подача сигналу на ввімкнення реле ИР |
| (І) 14-21 | 219 | Контроль фронтового положення реле З |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 3.4

| (І) 14-20 | 217 | Контроль тилового положення реле З |
| --- | --- | --- |
| Блок С стрілки 26 |  |  |
| (І) 14-22 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-23 | 216 | Контроль МК |
| Блок С стрілки 32 |  |  |
| (І) 14-24 | 215 | Контроль ПК |
| (І) 14-25 | 216 | Контроль МК |
| Блок ВД-62 вихідного світлофора Н5 |  |  |
| (О) 15-3 | 111 | Вибір КС по маршруту (контактом ПП в набірній групі БМРЦ) |
| (О) 15-4 | 19 | Ввімкнення початкового реле маневрових маршрутів |
| (О) 15-5 | 113 | Ввімкнення початкового реле поїзних маршрутів |
| (О) 15-6 | 117 | Подача сигналу на відміну маневрового маршруту |
| (О) 15-7 | 115 | Подача сигналу на відміну поїзного маршруту |
| (О) 15-8 | 212 | Контроль спрацювання загального початкового реле |
| Блок ВІ вихідного світлофора Н5 |  |  |
| (О) 15-9 | 117 | Подача живлення в коло самоблокування реле С |
| (О) 15-10 | 111 | Подача живлення на спрацювання реле С |
| (О) 15-11 | 115 | Подача живлення в коло самоблокування реле МС |
| (О) 15-12 | 113 | Подача живлення на спрацювання реле МС |
| (І) 14-26 | 121 | Контроль спрацювання реле С |
| (І) 14-27 | 119 | Контроль спрацювання реле МС та О |
| Блок П-62 колії 5к |  |  |
| (О) 15-13 | 219 | Подача живлення на спрацювання НКМ |
| (О) 15-14 | 221 | Подача живлення на спрацювання ЧКМ |
| (І) 14-28 | 117 | Контроль колійного реле |
| (І) 14-29 | 119 | Контроль колійного реле при штучному розмиканні |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

КПА 027.00.00

3.6 Розроблення схем керування поодинокою та спареною стрілкою

У проектованій системі застосовуються стрілки з електроприводами змінного струму, управління якими здійснюється по п’ятипровідній схемі з використанням пускового стрілочного блока ПС-220 і виконавчого блока С. У блоці ПС-220 розміщені наступні реле:

- НПС (НПМ-0.2/220) - нейтральне пускове стрілочне реле забезпечує комутацію робочого і контрольного кіл, підключає до лінійних проводів живлення змінної трифазної напруги C1Ф, С2Ф, С3Ф 230В;

- ППС (ПМП-150/150) - поляризоване пускове стрілочне реле, що змінює напрямок струму в лінійних проводах робочого кола;

- ОК (КМ-3000) - загальне контрольне реле для контролю трьох положень стрілочного приводу (плюсове, мінусове та положення взрізу).

Реле блока С п’ятипровідної схеми управління:

– ПК, МК (НМ1-1800) - плюсове і мінусове контрольні реле для контролю положень стрілочного приводу;

– ВЗ (НМ4-3000) - реле контролю крайніх положень стрілочного приводу (контроль відсутності взріза стрілки), використовується в схемах встановки і розмикання маршрутів для перевірки положення охоронних стрілок і негабаритних стиків.

У колі реле ВЗ, якщо поряд зі стрілкою є негабаритний стик, перевіряються наступні умови: положення даної стрілки (МК, ПК); у колі, яке проходить крізь контакт контролю мінусового положення (МК) перевіряється незайнятість суміжної ізольованої ділянки і охоронне положення стрілок. Якщо негабаритний стик поряд зі стрілочним переводом, то приведені вище умови перевіряються лише для тої стрілки, що знаходиться поруч з ним. У разі відсутності негабаритного стику, у колі реле ВЗ перевіряється лише положення даної стрілки (ПК, МК).

Для реалізації схеми також використовуються контакти:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

58

КПА 027.00.00

- З - замикаючого реле для відключення пускових реле при встановленій даній стрілки в маршруті;

- СП - стрілочно-колійного реле для винятку можливості переводу стрілки при наявності на стосовній секції рухомого составу.

П’ятипровідна схема управління стрілкою розрахована на управління як поодинокими так і спареними стрілками. Для управління спареними стрілками 6 та 8 з метою економії схема припускає послідовний перевід, при якому ті самі проводи використовуються для обох стрілок. У зв’язку з цим першою переводиться ближня до поста ЕЦ стрілка – це стрілка 8, а по закінченні переводу через контрольні контакти автоперемикача замикається коло електродвигуна 6 стрілки.

При переводі спарених стрілок у колі реле НПС пускового блока контролюється вільний стан двох стрілочних ділянок, у які входять стрілки, а також контактами реле З цих ділянок контролюється відсутність замикання в маршруті.

Контроль положення спарених стрілок здійснюється шляхом послідовного підключення одноіменних контрольних контактів автоперемикача і вентильного елементу (діода). Таким чином у колі контролюється одноіменність положень стрілок. Контрольні реле ПК, МК блоку С другої стрілки включаються через відповідні контакти першої стрілки, контактами другої стрілки вибирається візуальна інформація про стан з’їзду.

Для винятку порушень у роботі контактів автоперемикача, при зниженій температурі, передбачається обігрів за допомогою спеціального кола. На станції в цілому проектуеться коло обдувки стрілочних переводів в умовах холодного періоду з випаданням атмосферних осадків (сніги). Схеми управління поодинокою та спареною стрілкою приведені в додатку Ж. Алгоритм роботи схеми при переведенні з «+» в «-» зображений на рисунку 3.12. Часова діаграма роботи схеми при переведенні з «+» в «-» зображений на рисунку 3.13.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

КПА 027.00.00

Рисунок  3.12 – Алгоритм роботи схеми при переведенні з «+» в «-»

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

КПА 027.00.00

Рисунок 3.13 – Часова діаграма роботи схеми при переведенні з «+» в «-»

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

61

КПА 027.00.00

3.7 Розроблення схеми передачі стрілок маневрового району на місцеве  керування

Передача стрілок на місцеве керування (далі – МК) передбачається при великих обсягах маневрової роботи на станції. На станції, що проектується необхідно передбачити передачу стрілок 26, 32 та 38 на МК. Схема передачі цих стрілок на МК наведена на додатку И.  При цьому проводиться маневрова робота на коліях 3к, 5к, 7к та 9к.

Кола передачі стрілки на МК включають наступні реле:

–  РМ – дозволу маневрів – призначене для сприйняття команди переходу на МК,  перевірки положення стрілок, що передаються на МК та незамкнутості в маршрутах секцій, до яких належать ці стрілки;

–   МИ – виключення маршрутів – для виключення встановлення маршрутів, ворожих МК, та перемикання з центрального керування на місцеве;

–  РВ – сприйняття дозволу маневрів;

–  СМУ – стрілочне реле МК;

–  МУС – маневрове керуюче сигнальне;

–  Д – децентралізуюче;

–  ГВ – включення гудка.

Для здійсненя переходу на МК стрілки повнні знаходитись в одному з крайніх положень (в данному випадку – плюсовому). Стрілочні секції, до яких належать стрілки, що передаються на МК повинні бути не замкнутими в маршрутах.

При переході з МК на центральне керування, стрілки повинні знаходитись в тому-ж положенні, що й до переходу, а секції повинні бути вільними від рухомого складу.

Алгоритми передачі стрілок з центрального на МК та з МК на центральне керування наведено на рисунку  3.14.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

62

КПА 027.00.00

3.8 Розроблення схем включення вогнів вхідних, вихідних та маневрових світлофорів

Схеми включення вхідного, вихідного та маневрового світлофорів приведені на додатку К.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

63

КПА 027.00.00

Схеми включення ламп світлофорів відноситься до відповідальних кіл. Вони повинні контролювати умови безпеки, комутувати кола ламп, контролювати цілісність їхніх ниток і в разі потреби змінити сигнальні показання світлофора. Сигнальні реле – це окрема група реле, що збуджуються в залежності від установленого маршруту і сигнального показання наступного світлофора. Контактами цих реле забезпечуються включення на світлофорі відповідного показання. Окремим вузлом здійснюються контроль фактичного горіння кожної лампи. Це необхідно для того, щоб переконатися, що він дійсно горить. За допомогою кола зворотного зв'язку здійснюється принцип протиповторної роботи світлофора. Після закриття сигналу порушується дія зворотного зв'язку.

Схема керування вогнями вхідного світлофора побудована з центральним живленням ламп. Для керування вогнями вхідного світлофора в релейній шафі встановлюють сигнальні понижуючі трансформатори типу СТ-5 по числу вогнів. У вторинні обмотки трансформаторів послідовно зі світлофорними лампами включені вогневі реле типу АОШ-180/0,45.

На посту ЕЦ включають повторювачі вогневих реле ЧКО, ЧЖЗО, Ч2ЖБО. Нитки червоного вогню мають контрольні реле для основної нитки РО, резервної РКО. Для контролю живлення з посту по змінному струму для живлення червоної лампи  служить реле СА. Для контролю живлення полюсів РПХ, РОХ – реле БА, а для контролю живлення з перегону ЛПХ, ЛОХ. Реле ДСН – подвійного зниження напруги. СОЖ – включає резервну нитку жовтих вогнів, є повторювачем реле НСОЖ. Уся ця апаратура знаходиться в РШ у вхідного світлофора. На посту ЭЦ знаходяться реле комплекту мигання ЧКПС, ЧКМР, МТ, КМГ, ЧКМГ.

Крім основного сигнального реле НС, ввімкненого через блок ЧБ (ВД), включені додаткові реле:

– ЧЗС – зеленого вогню;

– КМГС - включення мигаючих вогнів;

– ЧСО - включає жовтий вогонь, якщо перегорить лампа зеленого вогню, чи

пропаде мигання;

– ЧРУ – дозволяюче вказівне;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

64

КПА 027.00.00

– ЧВКП – вимикання неправильного показання;

– ЧГМ, ЧГМ1 – маршрутні по головній колії;

– ЧПС – запрошувальне сигнальне;

– ЧСО – відповідності, переключає вогні вхідного світлофора при ушкодженні ламп.

Для управління вогнями вихідного світлофора Н5 використовуються блок ВII, у якому встановлені сигнальні реле С, МС, 2ЗС і ЛС. Поза блоком включені повторювальні реле Н5О –вогневе, Н5С і Н5ЛС – сигнальні, і крім того, додаткові реле Н5СОЖ – для переключення ниток ламп світлофора, Н5ЖМС – для вмикання комплекту мигання реле МГ, КМГ. З блоками ВД і ВII світлофора Н5 також ув'язується реле Н5ГМ, для контролю встановлення маршруту по плюсовому положенню усіх стрілок. Живлення ламп світлофора здійснюється через трансформатори, що понижають, СТ - 4. Горіння ламп контролюють вогневі реле ОМ2 - 40, включенні в кола первинних обмоток сигнальних трансформаторів.

Схема управління вихідними дозволяючими вогнями будується за принципом двополюсного вмикання при загальному оберненому проводі. Вибір дозволяючого показання здійснюється за допомогою сигнальних реле С – поїзного, МС – маневрового. Жовтий і зелений вогонь вибирається реле ЛС, а вибір двох жовтих – реле С.

Схема вмикання запрошувального вогню будується з умовою того, що черговому дається можливість включити тільки один запрошувальний сигнал. У зв'язку з цим реле ПС вихідних світлофорів включаються за схемою, що припускає перебування під током тільки одного реле. Живлення запрошувальних вогнів здійснюється від окремих запобіжників.

Для включення білого вогню маневрового світлофора припускається схема з однополюсним вмиканням, контактом реле С блоків МIII. При такому вмиканні комутуються тільки прямі проводи вогнів (первинних обмоток сигнального трансформатора), зворотній провід загальний. Контроль горіння ламп світлофора на табло здійснюється одною білою лампочкою  на табло ДСП.