Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

65

КПА 027.00.00

4 Проектування кабельних мереж

Кабельні мережі призначені для з’єднання з постом ЕЦ об’єктів управління і контролю. Самостійними кабельними мережами обладнуються всі світлофори, електроприводи стрілок, рейкові кола (живлячі й релейні кінці).

Траса кабельних мереж прокладається по обочині крайньої колії.

Найменування розгалужувальних муфт складаються з першої букви найменування кабелю і номера один за іншим. У кожного світлофора встановлюється кінцева УКМ, чи проміжна муфта УПМ, для одиночної чи ближньої до поста  та другої зі спарених стрілок встановлюється кінцева муфта. Від цих муфт індивідуальними кабелями подаються об'єктні жили в групову – розгалужувальну муфту РМ, від неї на пост ЕЦ.

Передбачено, щоб кабелі, що містять до 10 жил мали не менш однієї запасної жили, від 10 до 20 – не менш 2, а більше 20 - 3 запасних жили.

4.1 Проектування та розрахунок кабельної мережі стрілок

Кабельну мережу стрілок наведено в додатку Л.

Розрахунок кабельної мережі стрілок складається у визначенні кількості жил кіл управління й контролю стрілок з урахуванням подвійного керування стрілками. Довжина кабелю від поста ЕЦ до муфти РМ визначається по формулі:

Lк  = (L + Lв  + 1.5 +6·n+ 1)·1.03  м,

де: Lк – довжина, яку потрібно знайти, [м];

1,03 – коефіцієнт, що враховує збільшення на  3%  довжини кабелю на вигини в траншеї та осідання ґрунту;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

66

КПА 027.00.00

L –    відстань від поста ЕЦ до РМ [м];

Lв –  довжина кабелю на введення в пост ЕЦ, 25 [м];

1.5 –  підйом кабелю з дна траншеї й оброблення [м];

1 –    запас на перероблення [м].

n –    кількість переходів під коліями

Наприклад, відстань від поста ЕЦ до першої розгалужувальної стрілочної муфти СТ6 знаходиться:

Lк  = (529+25+1,5+1) ·1.03 = 560 м

Довжина кабелю від розгалужувальної муфти до об'єкта обчислюється за такою формулою:

L к =  (L + 6·n + 2 · (1.5 + 1)) · 1.03   [м],

де:  L – відстань від розгалужувальної муфти до об’єкта;

n – кількість колій, що перетинаються.

Подальші розрахунки проводяться аналогічно.

Якщо довжина кабелю між об’єктами перевищує 300 м, то необхідно передбачити з’єднувальну муфту та додатково 5 м кабелю на кожну таку муфту.

Кабельна мережа стрілок складається з кіл керування та контролю положення стрілок, електрообігріву стрілочних приводів, керування автоматичним очищенням стрілок від снігу та схеми місцевого керування.

На станції, що проектується застосовується п’ятипровідна схема керування стрілками. При цьому до поодинокої або першої зі спарених стрілок необхідно п’ять жил, між спареними – також п’ять жил. Дублювання жил було визначено за довідковими таблицями.

Для електрообігріву стрілок з поста ЕЦ підводиться  змінна напруга 220В з подальшим зниженням на трансформаторах ПОБС-5.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

67

КПА 027.00.00

Для забезпечення місцевого керування стрілками було передбачено прокладання кабелю в трьох напрямках: до стрілочних електроприводів, до маневрової колонки і на пост ЕЦ за типовою схемою включення стрілки у даному випадку.

Розрахунок довжин та ємність кабелів  кабельної мережі стрілок наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Розрахунок довжини та жильності кабелів стрілок

| Об’єкт | Ордината | Довжина кабелю, м | Жількість кабелю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муфта (СТ1) | 841 | 160 | 27 ×2(6) |
| 2 | 1025 | 90 | 12(3) |
| 4 | 949 | 120 | 12(3) |
| 6 | 957 | 90 | 12(3) |
| 8 | 881 | 60 | 12(3) |
| 10 | 930 | 110 | 12(3) |
| 12 | 841 | 20 | 12(3) |
| Муфта (СТ3) | 693 | 760 | 30 ×2(6), 19 ×2(6), |
| 14 | 822 | 110 | 12(3) |
| 16 | 733 | 50 | 12(3) |
| 18 | 782 | 105 | 12(3) |
| 20 | 693 | 25 | 12(3) |
| Муфта (СТ5) | 529 | 565 | 30×2(2), 3×2(4) |
| 34 | 618 | 105 | 12(3) |
| 36 | 529 | 35 | 12(3) |
| 28 | 658 | 110 | 12(3) |
| 30 | 569 | 55 | 12(3) |
| 40 | 550 | 35 | 12(3) |
| 22 | 658 | 90 | 12(3) |
| 24 | 582 | 60 | 12(3) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муфта (СТ7) | 605 | 670 | 30×2(4), 10×2(4) |
| 26 | 671 | 80 | 16(0) |
| 32 | 605 | 15 | 16(0) |
| 38 | 605 | 15 | 16(0) |
| МК | 671 | 75 | 16(1) |

4.2 Проектування та розрахунок кабельної мережі сигналів

Кабельну мережу світлофорів наведено в додатку Л.

Кабельна мережа світлофорів поєднує в собі ланцюги вихідних маневрових світлофорів, релейних шаф вхідних світлофорів.

Дальність керування вогнями світлофорів з центральним живленням і лампами потужністю 15 Вт, напругою 12 В, що включаються у вторинну обмотку трансформатора СТ-4, складає 3 км без дублювання, тому число дротів до світлофорів знаходиться  по схемах їхнього включення. Якщо на світлофорі можуть одночасно  горіти дві лампи вогнів, що дозволяють, то дальність знижується до 2.3 км.

Світлофори мають три режими центрального живлення: денний (напруга 220 В), нічний (напруга 180 В) і режим ДСН  (напруга 127 В).

У релейну шафу вхідного світлофорів Ч входять ланцюги керування і контролю вогнями цього світлофора; кабель з'єднуючий світлофор ЧД; кабель живлення з кабельним ящиком і кабель зв'язку з високовольтною лінією автоблокування; ув'язування пристроїв електричної централізації із системами інтервального регулювання рухом поїздів; кабель зв'язку.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

69

КПА 027.00.00

Кожен такий кабель має довжину, число робочих і запасних жил, найменування кожної жили відповідно до схеми включення.

Для включення вихідних і маневрових світлофорів використовується п’ять розгалужувальних муфт: С1, С3, С5, С7, С9 кожна з них має ординату установки. Кожен кабель має довжину, ємність, число запасних жил.

Розрахунок довжин кабелів для світлофорів проводиться аналогічно які і для стрілок.

Для керування маневровим світлофором передбачено три жили, вихідним – сім жил.

Розрахунок довжин та ємність кабелів  кабельної мережі світлофорів наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Розрахунок довжини та жильності кабелю світлофорів

| Об’єкт | Ордината | Довжина кабелю, м | Жильність кабелю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муфта (С1) | 942 | 160 | 16(4) |
| М2 | 1029 | 35 | 4(1) |
| М4 | 1010 | 75 | 8(2) |
| М10 | 967 | 35 | 4(1) |
| М8 | 942 | 15 | 4(1) |
| Муфта (С3) | 794 | 290 | 10×2(5) |
| М18 | 794 | 10 | 4(1) |
| Муфта (С5) | 525 | 570 | 24×2(18) |
| М22 | 640 | 125 | 4(1) |
| Н6 | 525 | 15 | 4×2(2) |
| М26 | 525 | 15 | 4(1) |
| М28 | 525 | 20 | 8(2) |
| Муфта (С7) | 525 | 615 | 30×2(12), 3×2(2), |
| Н9 | 547 | 15 | 4×2(2) |
| Н7 | 547 | 35 | 16(2) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

70

КПА 027.00.00

Продовження таблиці 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| М24 | 661 | 160 | 4(1) |
| Н5 | 547 | 30 | 4×2(2) |
| Н1 | 549 | 40 | 4×2(1) |
| Н3 | 525 | 15 | 16(2) |
| Муфта (С9) | 751 | 245 | 10×2(5) |
| М6 | 961 | 75 | 4(1) |
| М12 | 899 | 160 | 8(2) |
| М20 | 751 | 15 | 4(1) |
| М14 | 825 | 15 | 4(1) |
| М16 | 825 | 90 | 8(2) |
| РШ вх.св. “Ч” | 1400 | 1145 | 19×2(7) |

4.3 Проектування та розрахунок кабельних мереж живлячих та релейних трансформаторів

Кабельну мережу релейних та живильних трансформаторів наведено в додатку Л.

Кабельна мережа живильних і релейних трансформаторів рейкових кіл визначається обраними рейковими колами і місцем розташування зазначених кінців. На станції, що проектується, застосовуються тональні рейкові кола.

При проектуванні кабельної мережі релейних трансформаторів, від поста ЕЦ до кожного релейного кінця було запроектовано дві жили. Максимальна довжина кабелю без дублювання жил складає 3000м.

При проектуванні кабельної мережі живильних трансформаторів, до кожного живильного трансформатора було запроектовано дві жили.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

71

КПА 027.00.00

Розрахунок кабельних мереж живильних і релейних кінців рейкових кіл аналогічний розрахунку кабельних мереж стрілок і світлофорів.

Розрахунок довжин та ємність кабелів  кабельної мережі релейних та живлячих кінців наведено у таблиці 4.3 та 4.4 відповідно.

Таблиця 4.3 – Розрахунок довжини та жильності релейних кінців

| Об’єкт | Ордината | Довжина кабелю, м | Жильність кабелю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муфта (Р1) | 525 | 570 | 19×2(14) |
| 24сп, 6пА | 525 | 10 | 3×2(2) |
| 2сп, 2/24п | 967 | 465 | 3×2(2) |
| 4-10сп | 1010 | 230 | 3(1) |
| 16-22сп | 794 | 190 | 3×2(2) |
| 30-40спА | 614 | 100 | 4×2(2) |
| 2пА | 525 | 15 | 12(4) |
| 30-40спБ, 4пА | 525 | 15 | 16(4) |
| РШН Ч | 1306 | 820 | 3×2(2) |
| Муфта (Р3) | 525 | 610 | 24×2(14) |
| ЧДП | 942 | 130 | 3(1) |
| 8-12сп | 825 | 175 | 3×2(2) |
| 14-18сп | 661 | 125 | 4×2(2) |
| 28-34сп, 1пА | 549 | 45 | 7×2(4) |
| 6/20п, 6сп | 899 | 400 | 3×2(2) |
| 20-32спА | 627 | 85 | 3(1) |
| 20-32спВ | 567 | 55 | 3×2(2) |
| 36сп, 3пА | 525 | 15 | 12(4) |
| 38спБ, 9пА | 547 | 15 | 3×2(2) |
| 38спА, 7пА | 547 | 15 | 12(4) |
| 20-32спБ, 5пА | 547 | 30 | 16(4) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

72

КПА 027.00.00

Таблиця 4.4– Розрахунок довжини та жильності живлячих кінців

| Об’єкт | Ордината | Довжина кабелю, м | Жильність кабелю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IIк | 0 | 15 | 3(1) |
| 4к | 0 | 15 | 3×2(2) |
| 6к | 0 | 30 | 4×2(2) |
| Iк | 0 | 55 | 7×2(4) |
| 3к | 0 | 15 | 12(4) |
| 5к | 0 | 15 | 4×2(2) |
| 7к | 0 | 15 | 3×2(2) |
| 9к | 0 | 15 | 3(1) |
| Муфта (П1) | 525 | 570 | 12×2(8) |
| 24сп, 2/24п | 640 | 130 | 4(0) |
| 2сп | 1029 | 525 | 3(1) |
| 2чп | 1306 | 820 | 3(1) |
| чп | 1010 | 230 | 3(1) |
| 4-10сп | 794 | 190 | 3×2(2) |
| 16-22сп | 614 | 100 | 4×2(2) |
| 30-40сп | 525 | 20 | 12(4) |
| Муфта (П3) | 567 | 635 | 14×2(10) |
| чдп | 1306 | 755 | 3(1) |
| 8-12сп | 942 | 130 | 3(1) |
| 14-18сп | 825 | 175 | 3×2(2) |
| 28-34сп | 661 | 115 | 4×2(2) |
| 6сп | 961 | 225 | 3(1) |
| 20-32сп, 6/20п | 751 | 125 | 4×2(2) |
| 38сп | 627 | 85 | 12(4) |
| 36сп | 567 | 10 | 7×2(4) |