Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

73

КПА 027.00.00

5 Характеристика структури модуля обробки даних

В даній курсовій роботі запропонована тройована мажоритарна система, яка зображена на рисунку 5.1.

Тройована мажоритарна система має три незалежні канали обробки інформації. Робота каналів синхронізована і порівнюється за допомогою безпечного мажоритарного елементу БМЕ. Дана структура, так само як і дубльована, використовується найбільш часто. Безпека її порівнюється з безпекою дубльованої системи, але відмово стійкість вище.

Рисунок 5.1 – Структурна схема тройованої мажоритарної системи

Тройована мажоритарна система часто використовується разом з іншими системами, доповнюючи одна-одну. Вона разом з дубльованою звичайно є базовою.

Триканальна структура безпечної мікропроцесорної системи будується по схемі потрійного резервування з включенням в інформаційні канали трьох мікропроцесорів CPU мажоритарних блоків. Невідповідність в роботі мікропроцесорів коректується по мажоритарному принципу, але не усунення відмови може призвести до подвійного пошкодження. Для виключення наслідків таких пошкоджень сигнали на виходах у всіх каналах порівнюються за допомогою швидкодіючого безпечного компаратора.