Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

КРА.18.00.00 ПЗ

1 Класичні рейкові кола

1.1 Вибір і характеристика

Згідно завданню на ділянці використовується електротяга постійного струму, сигнальний струм 50Гц, колійний приймач - ФЧП. Довжина нерозгалуженого рейкового кола - 950м. Таким чином було вибране двониткове рейкове коло частотою 50Гц з реле типу ДСШ-12.  Двониткові нерозгалужені РК  частотою 50 Гц  з накладенням числового кодування і колійним реле  типу ДСШ-12 застосовують на станціях, обладнаних електротягою постійного струму і кодових числових систем АБ і АЛСН. Головні шляхи цих станцій обладнають РК із двома ДТ типів ДТ-0,2. і ДТ-0,6 для пропуску на підстанцію зворотного тягового струму по обох нитках. Зворотний фідер тягових підстанцій чи інші пристрої, що заземлюють, підключають до головних колій, при двонитковому РК — до середніх виводів ДТ, але не частіше чим через два дросельних стики на третій, чи через три РК по головній колій. У випадках коли місце приєднання зворотного фідера знаходиться на відстані більш 1100 м від ДТ живильного чи релейного кінця РК, для її підключення встановлюють додатковий (третій) ДТ. На станціях раніше електрифікованих ліній зазначена відстань може бути скорочена до 250 м. Поєднувати середні точки  ДТ можна не частіше, ніж через три послідовно розташовані РК  по головній колії, і не частіше, ніж через дві блоки-ділянки на перегонах двоколійних і багатоколійних ліній.

Дросель-трансформатори живильного і релейного кінців, до яких підключають зворотні фідери, повинні бути типу ДТ-0,2-1000.

Первинні обмотки ПТ і КТ, а також МЭ шляхових реле типу ДСШ-12 усіх РК станції повинні бути підключені до однієї фази джерела змінного струму частотою 50 Гц. Кут між лінійними напругами джерел трифазного

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

КРА.18.00.00 ПЗ

струму, призначених для живлення РК станцій і прилягаючих перегонів, повинний бути не більш 10—15°.Коротке замикання ізолюючих стиків  контролюється  чергуванням на них миттєвих полярностей напруги за допомогою переключення проводів на виводах Н-К  вторинних обмоток ПТ і КТ. При накладенні кодових сигналів АЛСН із релейного кінця миттєва полярність кодового струму в рейках повинна співпадати з полярністю струму свого ПТ. Живильні і релейні кінці суміжних РК можна розташовувати будь-яким чином: Т-Т, Р-Р, Т-Р. Перегінна кодова РК першої ділянки наближення живиться від станційного джерела живлення  з  дотриманням  чергування  миттєвих   полярностей   напруги   на ізолюючих стиках зі станційним РК. При довжині РК першої ділянки наближення не більш 1000 м допускається її живлення від свого перегінного джерела струму, при цьому на стиках РК вхідної ділянки станції встановлюють ПТ.

Кодові сигнали АЛСН накладаються на РК головних колій, а також на РК приймально-відправних  колій,  по яких здійснюється беззупинне пропускання потягів зі швидкістю більш 50 км/ч. Кодові сигнали АЛСН накладаються як з живильного, так і з релейного кінця з моменту заняття РК. При накладенні АЛСН із живильного кінця РК застосовують попереднє включення трансмітерних реле, при цьому фронтовий контакт, що кодує, у ланцюзі живильного кінця РК повинен бути зашунтований фронтовим контактом основного колійного реле. Якщо кодові сигнали АЛСН накладають з обох кінців РК приймально-відправних колій, то на релейному і  живильних   кінцях   використовують трансмітери різних типів (КПТШ-515 і КПТШ-715). Мінімальний струм АЛСН на вхідному кінці РК повинний бути 2А.

Мінімальний струм АЛСН 2А на вхідному кінці РК при кодуванні її з живильного кінця забезпечується встановленням необхідної напруги на вторинній обмотці ПТ. При кодуванні РК з релейного кінця струм АЛСН регулюють зміною напруги на вторинній обмотці КТ. Для того щоб колійне реле не спрацювало від свого КТ, останній повинний бути включений через тиловий контакт повторювача

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

КРА.18.00.00 ПЗ

колійного реле. Якщо релейний кінець РК віддалений від посту ЕЦ на відстань до 650 м застосовують схеми РК без розділу релейних та кодуючих проводів, а понад 650 м — схему РК з поділом релейних та кодуючих1.

Рисунок 1.1.1 – Схема рейкового кола

Схема двониткового РК з неперервним живленням, дозволяє виконувати кодування з живильного та релейного кінців. Посилка кодових сигналів АЛСН з живильного кінця забезпечується з моменту розмикання фронтовими контактами колійного реле, так як трансмітерне реле починає працювати у кодовому режимі при занятті попередньої секції маршруту. При цьому ввімкнення кодування прискорюється на час переходу сектору колійного реле до нижнього ролику. Цей час може становити 0,3-0,6 с. За рахунок швидкого виключення неперервного живлення, прийомними пристроями числової АЛСН, імпульси перешкод від джерела живлення не сприймаються. При кодуванні з релейного кінця джерело живлення РК шунтується колісними парами локомотива та практично не впливає на роботу АЛСН.

Особливістю двониткового РК є те, що в них використовується колійні реле типу ДСШ-12, спрацювання яких залежить не тільки від величини, а і від фази

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

КРА.18.00.00 ПЗ

сигналу. Це обумовлено тим, що у колійного реле є дві магнітні системи: місцева та колійна. Місцева обмотка отримує живлення безпосередньо від джерела змінного струму, а колійна від РК. Спрацьовує реле за рахунок взаємодії змінних вихрових струмів, що індуктуються у секторі однією магнітною системою з змінним магнітним потоком другої магнітної системи.

За рахунок включення на живильному кінці ємкісного обмежувача забезпечується частинна компенсація індуктивності дросель-трансформатору та рейкової лінії, тому потужність, яка використовується в РК, зменшується. При знаходженні рухомої одиниці на живлячому кінці обмотки дросель-трансформатора шунтуються, у послідовному ланцюзі, який складається із ємності та індуктивності дросель трансформатора, індуктивність шунтується. Це приводить до збільшення еквівалентного опору кола та зменшення струму, та як наслідок потужність РК у режимі КЗ менше ніж у нормальному. Пробій конденсатора у нормальному режимі контролюється, так як він призводить до зміни фазових співвідношень у колійному реле. Збільшення струму на живильному кінці у шунтовому режимі при пробитому конденсаторі обмежується опором, мінімальне значення якого становить 50 Ом. Ємність на релейному кінці служить для компенсації індуктивності, настройки колійної обмотки у резонанс струму, але повна компенсація не виконується, щоб забезпечити стабільність характеристик кола при допустимих відхиленнях параметрів елементів від номінальних значень та зміни частоти.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

КРА.18.00.00 ПЗ

Коефіцієнт трансформації дросель- трансформаторів береться максимально можливим (40) для зменшення ємності конденсаторів, ввімкнених по обом кінцям рейкового кола, а також для зменшення втрат у зєднувальних проводах2.

Перелік використаних у РК елементів наведений у таблиці 1.1.

Rи Си – іскрогасивний контур;

Rд – додатковий резистор, що підвищує струм АЛСН при накладанні кодових сигналів з живлячого кінця;

RU – оксидно-цинковий випрямляч, що здійснює захист апаратури від комутаційних перенапруг, що виникають при короткому замиканні у контактній мережі або при ударі блискавки у неї;

Ск  - поліпшує енергетичні характеристики тракту кодування;

Rк – виключає коротке замикання кодуючого трансформатора при пробої конденсатора Ск ;

С0 – настроєний у резонанс з обмоткою ДТ живлячого кінця та навантаженням на нього РЛ, він компенсує індуктивну складову вхідного опору, також він забезпечує необхідні фазові співвідношення;

Cр1 та Ср2 – узгоджують рівні струму АЛСН з рівнем сигнала на колійному елементі приймача, створює необхідні фазові співвідношенння та необхідний вхідний опір релейного кінця. У випадку тимчасової втрати напруги на ДТ вони шляхом розряда забезпечують необхідну напругу на реле.

Таблиця 1.1 – Перелік використаних у РК елементів

| Позначення | Тип | Кількість | Номінали |
| --- | --- | --- | --- |
| П | ДСШ-12 | 1 |  |
| ДТр, ДТп | ДТ-0,2-500 | 2 | N=40 |
| ПТ | ПОБС-3А | 1 |  |
| КТ | ПОБС-3А | 1 |  |
| Ср1 | КБ4 × 1 | 1 | 4 мкФ |
| Ср2 | КБ4 × 1 | 1 | 5мкФ |
|  | Набір конденсаторів КБГ-МН 1000 В | 1 | По 1 мкФ |
| Ск | КБ4 × 4 | 1 | 15 мкФ |
|  | Набір конденсаторів КБГ-МН | 1 | По 1 мкФ |
| С0 | КБ4 × 4 | 1 | 10 мкФ |
|  | Набір конденсаторів КБГ-МН |  | По 1 мкФ |
| Си | КБ4 × 1 | 1 |  |
| Rд | ПЭВ 25 | 1 | 50 Ом |
| R0 | ПЭВ 25 | 4* | 25 Ом |
| Rк | ПЭВ 25 | 2* | 25 Ом |
| Rи | ПЭВ 25 | 1 | 45 Ом |
| RU | ВОЦ-220 | 2 |  |

*  Резистори повинні бути з'єднані послідовно

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

КРА.18.00.00 ПЗ

ДТ – призначений для пропуску тягового струму в обхід ізолюючих стиків, а також для узгодження низького хвильового опору РК з високоомним опором апаратури на живлячому та релейному кінцях. Розрахований на пропуск номінального тягового струму 500 А через кожну секцію основної обмотки, середній вивід розрахований на 1000 А, допустимий струм 1800 А, опір обмотки постійному струму 0,5∙10-3 Ом;

ПТ – призначений для отримання необхідної напруги живлення РК. Завдяки двом секціонованим вторинним обмоткам є можливість отримувати різні напруги, цей діапазон необхідний для регулювання РК при експлуатації, а також

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

КРА.18.00.00 ПЗ

для встановлення найближчої більшої напруги відносно розрахункової. КТ призначений для регулювання напруги в режимі АЛСН при накладанні кодових сигналів з релейного кінця;

R0 – обмежує струм в режимі короткого замикання та забезпечує потрібний струм у режимі АЛСН;

Т та Т1 – контакти трансмітерних реле, що забезпечують кодування РК. В даному випадку застосовуются КПТШ-515 і КПТШ- 715;

П та П1 – контакти колійного реле, шунтують контакти трансмітерного реле при відсутності рухомої одиниці на ділянці, що контролюється;

ДСШ–12 має такі параметри: місцевий елемент –  напруга 220 В, струм не більш 72 мА, потужність 5 Вт; колійний елемент – прямий підйом не більш 10 В і 16,5 мА,  повний  підйом  не  більш  14 В  і 23  мА,  відпускання  не  меньш  6,3 В і 10,5 мА.