Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

КРА.18.00.00

1.2 Складання схеми заміщення та розробка алгоритмів розрахунку режимів

Розрахункові схеми заміщення для будь-яких типів нерозгалужених рейкових кіл з однократним використанням тракту передачі використовують каскадну схему, яка складається з трьох чотириполюсників: початку (П), яка включає в себе проміжну та захисну апаратуру живлячого кінця (дросель-трансформатори, погоджуючі трансформатори, компенсуючі конденсатори, захисні резистори та фільтри, обмежувачі та ін.); рейкової лінії (РЛ); кінця (К), в який входить проміжна та захисна апаратура релейного кінця. У схему заміщення не включаються ті елементи і прилади які не приймають участі у передачі енергії від джерела живлення до приймача. Схема заміщення для рейкового кола 50Гц з реле ДСШ-12 приведена на рисунку 1.2.1, коли рейкове  коло вільне від потягу та всі його елементи знаходяться в справному стані. Чотириполюсники елементів включаються у схему заміщення згідно передачі енергії по тракту. Приймач та джерело живлення у схему заміщення не включаються. При  розрахунку всіх режимів рейкового кола, ЧП початку та кінця залишаються незмінними. У загальному випадку вони повинні вважатися несиметричними. Коефіцієнти чотириполюсника рейкової лінії залежать від довжини та первинних параметрів рейкової лінії, а також від режимів її роботи. Чотириполюсник рейкової лінії у нормальному режимі симетричний, а у шунтовому та контрольному може бути і не симетричним, це визначається місцем накладення шунта або місцем ушкодження рейки. У розрахунках нормального, шунтового та контрольного режимів використовуються схеми заміщення зображенні відповідно на рисунках 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, при цьому коефіцієнти чотириполюсника рейкової лінії розраховуються для кожного з цих режимів при відповідних критичних параметрах рейкового кола з урахуванням схеми заміщення її для режиму що розраховується1.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

КРА.18.00.00

Рисунок 1.2.1 - Схема заміщення РК у нормальному режимі

Рисунок 1.2.2 - Схема заміщення РК у шунтовому режимі

Рисунок 1.2.3 - Схема заміщення РК у контрольному режимі

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

КРА.18.00.00

Для режиму АЛС розглядається загальна схема заміщення при відсутності чотириполюсника кінця та підключенні нормативного шунту до чотириполюсника рейкової лінії, при цьому параметри чотириполюсника рейкової лінії змінюються залежно від місця знаходження шунта. Схема заміщення рейкового кола при режимі АЛС зображена на рисунку 1.2.4.

Рисунок 1.2.4 - Схема заміщення РК у режимі АЛС

При складанні схеми заміщення для режиму короткого замикання не враховуються чотириполюсники кінця та рейкової лінії при цьому опір R=0 підєднується до чотириполюсника початку1. Схема заміщення рейкового кола при режимі КЗ зображена на рисунку 1.2.5.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

КРА.18.00.00

Рисунок 1.2.5 - Схема заміщення РК у режимі КЗ

Значення основних критеріїв значною мірою залежить від параметрів чотириполюсника Н та вхідного опору РЛ, тому струм та потужність при КЗ можуть у декілька разів перевищувати відповідні значення у нормальному режимі, або навпаки, бути меншими завдяки застосуванню ємнісних обмежувачів.

У розрахунку спочатку знаходиться вхідний опір коротко замкнутого чотириполюсника Н, та обчислюється струм Iкз, що споживається від ПТ. Далі знаходиться уявна потужність Sкз у вторинній обмотці ПТ, активна Ркз та реактивна  Qкз потужності, активна потужність, що споживає ПТ. Також необхідно привести у графічному вигляді залежності струму та потужності у режимі КЗ від заданого змінного параметра Сo.

Алгоритм розрахунку режиму короткого замикання роботи рейкового кола представлений на рисунку 1.2.6.

Рисунок 1.2.6 – Алгоритм розрахунку режиму короткого замикання

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

КРА.18.00.00

На рисунку 1.2.7 наведений алгоритм розрахунку нормального режиму роботи рейкового кола.

Рисунок 1.2.7 – Алгоритм розрахунку нормального режиму роботи

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

КРА.18.00.00

Алгоритм розрахунку контрольного режиму роботи рейкового кола представлений на рисунку 1.2.8.

Рисунок 1.2.8 – Алгоритм розрахунку контрольного режиму роботи

На рисунку 1.2.9 представлений алгоритм розрахунку режиму АЛС

Рисунок 1.2.9 - Алгоритм розрахунку в режимі АЛС

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

КРА.18.00.00

На рисунку 1.2.10 зображений алгоритм розрахунку шунтового режиму роботи.

Рисунок 1.2.10 - Алгоритм розрахунку в шунтовому режимі