4 Розрахунок економічної ефективності впровадження релейно-процесорної централізації «Діалог – Ц»

4.1 Характеристика запропонованого заходу

Із створенням і придбанням нової техніки завжди пов’язані ті чи інші капітальні витрати, але є деякі відмінності у визначенні ефективності капітальних вкладень від ефективності витрат, пов’язаних зі створенням і впровадженням нової техніки. Виходячи із цих відмінностей застосовуються і різні методики.

Очевидно, що заміняти стару техніку новою економічно доцільно, як правило, лише тоді, коли вона значно ефективніше старої, тому що процес створення нової техніки і заміна нею старої звичайно пов’язаний з істотними витратами. У поняття „нова техніка” входить техніка,  що  підвищує ефективність виробництва і продуктивність праці, що відповідає по своїх техніко – економічних показниках світовому рівню, а також прогресивна технологія і передові методи організації виробництва, що забезпечують підвищення його ефективності. При цьому розрізняють нову техніку, удосконалену на основі уже використовуваних принципів і новітню, засновану на останніх досягненнях науки і принципово нових технологіях. До ефективності нової техніки справедливо пред’являються більш високі вимоги, ніж до ефективності звичайних капітальних вкладень. Наприклад, коефіцієнт ефективності для звичайних капітальних вкладень 0,1 – 0,2, а для нової техніки – 0,15 (тому що для звичайних капітальних вкладень гранично припустимий термін їхньої окупності встановлений 10 років, а для нової техніки – 6 – 7 років). Ця міра стимулює науково-технічний прогрес.

До нової техніки на залізничному транспорті відносяться: нові й удосконалені конструкції локомотивів, вагонів, елементів верхньої будови колії, контактної мережі, приладів і апаратури сигналізації, централізації, блокування і зв’язку, тягових підстанцій, машин і механізмів для вантажно– розвантажувальних робіт, ремонт рухомого складу, колій та інших технічних засобів; механізація й автоматизація робіт і виробничих процесів, техніка, що забезпечує охорону здоров’я і безпеку праці, охорону навколишнього середовища, нові і більш удосконалені технологічні процеси, предмети праці та інше.

Доцільність створення і впровадження нової техніки в умовах самооплатності і самофінансування галузей, об’єднань і підприємств, що її застосовують, залежить від ціни нової техніки. Тому методи визначення  її ефективності повинні відповідати методиці оцінки корисного ефекту нової техніки в споживанні. Відповідно до цієї методики корисний ефект нової техніки в споживанні включає вартісну оцінку споживчих властивостей нової техніки, що впливають на її продуктивність, надійність, тривалість, економічність (витрати робочої сили, електроенергії, палива, сировини, матеріалів, виробничих площ та інших ресурсів), якість роботи та соціальні й економічні показники.

Для своєчасного і якісного виконання робіт з формування пасажирських складів у ранжирних парках станції, а також своєчасні подачі їх на приймально-відправні колії станції необхідно технічну станцію оснащувати сучасними технічними засобами, використання яких дозволяє підвищувати якість робіт, збільшувати продуктивність праці, покращувати умови праці технічного й експлуатаційного штату станції.

4.2 Методика розрахунку економічного ефекту

Впровадження нової техніки вимагає великих капітальних вкладень. Тому необхідно здійснювати модернізацію існуючої техніки так, щоб система, яка впроваджується, давала постійний економічний і соціальний ефект. Економічний ефект полягає в підвищенні продуктивності праці, економії капітальних вкладень, експлуатаційних витрат і приведених витрат і т. д. Розрахунок економічної ефективності полягає в порівнянні витрат з результатами від їхнього впровадження.

Основними показниками оцінки загальної економічної ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті виступають чистий дисконтний дохід і термін окупності інвестицій [17].

Чистий дисконтний дохід (ЧДД) або інтегральний ефект визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведених до початкового року, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Розмір ЧДД визначається за формулою [18]:

ЧДД=t=0T(Rt−Зt)1(1−E)t−t=0TKt(1+E)t	,		(4.1)

де   	Rt– результати, що досягаються на 1-му році розрахунку(дохід);

Зt – витрати   (поточні   та   інвестиції   у   нові   пристрої), здійснювані в тому ж році;

Kt – супутні і сполучені інвестиції (вкладення в інші об'єкти, будівництво або реконструкція яких необхідні для нормального функціонування основного об'єкта, вкладення у суміжні галузі народного господарства, що забезпечують основними й оборотними коштами наступну експлуатацію об'єкта);

Т – тривалість життєвого циклу нових пристроїв.

Незалежно від характеру і цілей інноваційного проекту при визначенні витрат необхідно керуватися такими основними принципами [18]:

– при визначенні інтегрального ефекту в сумарні витрати на проведення інноваційного проекту включаються витрати як на розробку і виробництво, так і на використання нової техніки в усіх    сферах    народного    господарства,    тобто    витрати    всіх учасників реалізації заходу;

– до складу витрат входять усі види поточних і одноразових витрат як у виробничій, так і в невиробничій сфері;

– при визначенні сукупних витрат на проект, що охоплює розробку,     виробництво     і     використання     нової     техніки, неприпустиме повторне урахування витрат;

– у розрахунках витрат необхідно враховувати динаміку за всіма роками розрахункового періоду.

При розрахунку інтегрального економічного ефекту сукупні витрати на реалізацію інноваційного проекту за розрахунковий період включають витрати у сфері розробки і виробництва нової техніки, а також витрати у сфері її використання.

ЗТ=ЗТВ+ЗТИ,						(4.2)

де 	ЗТ – сукупні витрати на реалізацію проекту за розрахунковий період;

ЗТВ – витрати на розробку і виробництво нової продукції за розрахунковий період;

ЗТИ – витрати при використанні нової продукції за розрахунковий період.

Витрати на розробку і виробництво нової продукції, а також витрати при її використанні враховуються однаково підсумовуванням поточних та одноразових витрат з урахуванням зміни вартості грошей протягом розрахункового періоду за формулою:

ЗТВ(И)=t=tнt=tкЗtВ(И)⋅αt=t=tнt=tк(Et+Kt−Лt)⋅αt,		(4.3)

де 	ЗTВ(И) – величина  витрат у сфері виробництва або використання нової продукції за розрахунковий період;

ЗtВ(И) – величина витрат у сфері виробництва або використання нової продукції у році t;

Et – поточні витрати при виробництві або використанні нових пристроїв    без урахування амортизаційних відрахувань на реновацію у році t

Kt – одноразові витрати (витрати на НДР і ГЖР, капітальні вкладення в основні фонди і т.п.) при виробництві чи використанні нової техніки в році t;

Лt – залишкова вартість (ліквідаційне сальдо) основних фондів, що вибувають у році t.

4.3 Порівняльний розрахунок капітальних витрат на релейний і мікропроцесорний маршрутний набір

Для порівняльного розрахунку витрат на релейний і мікропроцесорний маршрутний набір складаємо таблиці цін на комплектуючі обладнання – релейної блокової (таблиця 4.1) та мікропроцесорної набірної групи (таблиця 4.2).

Таблиця 4.1 – Капітальні  вкладення в існуючі схеми

| Позначення | Найменування | Кількість, штук | Ціна за од., грн. | Сума. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НСО *2 – М | блок маршрутного набору | 6 | 3482,35 | 20894,1 |
| НСС – М | те ж саме | 4 | 3189,8 | 12759,2 |
| НМ2П – М | те ж саме | 2 | 3499,5 | 6999 |
| НМ2АП– М | те ж саме | 2 | 3468,24 | 6936,5 |

Продовження таблиці 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПМ – 69М | те ж саме | 10 | 3154,2 | 31542 |
| НМІ – М | те ж саме | 2 | 2987,5 | 5975 |
| Всього: |  |  |  | 85105,78 |

Таблиця 4.2 – Капітальні  вкладення для нової техніки

| Позначення | Найменування |  | Кількість, штук | Ціна за од., грн. | Сума.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |
| КВ 32 In | модуль вводу |  | 11 | 12469,321 | 60162,53 |
| КВ 32 Output | те ж саме |  | 9 | 9789,47 | 43105,23 |
| SLOT | Конструктив на 32 модуля |  | 2 | 9462,25 | 4924,50 |
| те ж саме | промисловий комп’ютер |  | 1 | 39785,25 | 39785,25 |
| те ж саме | блок живлення |  | 3 | 5683,138 | 17049,41 |
| те ж саме | РС - картка |  | 2 | 1450 | 2900,0 |
| те ж саме | програмне забезпечення |  | 1 | 9000 | 9000 |
| те ж саме | АРМ – ДСП |  | 1 | 4800 | 4800 |
| те ж саме | АРМ - ШН | 1 |  | 3900 | 3900 |
| Всього : |  |  |  |  | 321626,93 |

По отриманим результатам можна зробити висновок, що капітальні  вкладе-ння на обладнання мікропроцесорного маршрутного набору значною мірою відрізняється від капітальних  вкладень релейної набірної групи; і складає 312626,93 гривень, в той час як кошторис базової набірної групи дорівнює   85105,78 гривень.

4.4 Визначення експлуатаційних витрат від впровадження релейно- процесорної централізації «Діалог – Ц»

У стадії експлуатації МП систем економія експлуатаційних витрат та капітальних вкладень визначається так [18]:

Pe=Pe1+Pe2+Pe3+Pe4+Pe5+Pe7+Pe8                        (4.4)

де 	Ре1 - економія площі службово-технічних приміщень поста ЕЦ, Ре1 враховується аналогічно розрахунку Ре2.

Ре2 – економія капітальних вкладень у будівництво нових споруд.

Pe2=S1м2⋅Ц1м2,	(4.5)

Де     Ц1М2 – вартість утримання 1 м2 будівель, прийняти 1500 – 1700 грн;

S1М2 – прийняти 100 – 150 м2;

Pe2=100⋅1500=150000грн

Ре3 – економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні потреби у зв'язку із скороченням персоналу постового обладнання

Pe3=ΔЧ⋅εз⋅К1⋅12(грн),	(4.6)

де      ΔЧ – економія чисельності, чол.;

εЗ – середня місячна заробітна плата персоналу постового обладнання 2095 грн.;

К1 – коефіцієнт, який враховує відрахування на соціальні потреби складає (39,5%) від основної заробітної плати.

К2 – Додаткова заробітна плата складає (15%) від основної заробітної плати.

К3 – Премія складає 15,5% від основної заробітної плати.

Ре4 – економія експлуатаційних витрат за рахунок підвищення рівня безпеки руху (зниження втрат від браків у поїзній та маневровій роботі, аварій і катастроф) за рахунок скорочення помилок оперативно-диспетчерського персоналу.

Ця економія визначається таким чином:

Pe4=Сбр⋅ψ⋅σ,	(4.7)

де 	Сбр – розмір втрат в експлуатаційній роботі від браків, аварій, катастроф за рік.;

ψ – коефіцієнт, який враховує частку втрат від браків, які сталися через робітників господарства перевезень;

σ – коефіцієнт, який враховує частку втрат від браків, які сталися через оперативно-диспетчерський персонал господарства перевезень.

Pe4=80000⋅0,08⋅0,15=960грн

Економія від скорочення втрат у поїзній роботі за рахунок підвищення оперативності усунення відмов технічних засобів Ре5 визначається за формулою:

Pe5=еотк⋅αотк,	(4.8)

де 	     еотк – додаткові витрати залізниці у зв'язку з погіршенням показників використання рухомого складу через відмови технічних засобів за рік, грн..;

αотк – коефіцієнт зниження даного виду втрат за рахунок підвищення оперативності усунення відмов технічних засобів.

Pe5=17000⋅0,7=6800грн

Ре6 – економія від скорочення затримок (зупинок) поїздів перед сигналами. Враховується у системах інтервального регулювання руху поїздів (ІРРП) на  пере-

гонах та організації поїзної і маневрової роботи на станціях (МПЦ, АБ на базі МП ДЦ). Зниження даного виду втрат можна визначити за формулою:

,	(4.9)

де 	     ΣNHпр. – загальні  поїздо – години простою потягів перед сигналами в середньому за добу при відповідному виді тяги;

еотк – вартість   однієї   поїздо – години   при   тепловозній   або електричній тязі;

αотк – коефіцієнт скорочення затримок (простоїв) поїздів перед закритими сигналами

Ре7 – економія витрат на ремонтні вантажних вагонів

,	(4.10)

де 	Σnt – сумарне скорочення втрат у використанні вагонного парку за добу;

Цв – середня ціна вантажного вагона, прийняти 200000 грн;

Zрв – норма амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт вагона. Прийняти 0,125.

Ре8 – економія витрат на ремонт локомотивів

,	(4.11)

де 	ΣМt – сумарне скорочення втрат у використанні локомотивного парку за добу;

Цл – середня ціна поїзного вагона, прийняти 3500000 грн;

Zрл – норма амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт локомотива. Прийняти 0,043.

Після всіх підрахунків визначимо економію експлуатаційних витрат та капітальних вкладень.

Поточні витрати Еt в році t на утримання нових пристроїв складаються так:

,	(4.12)

де 	     Ем – витрати на матеріали і запасні частини (реле, запобіжники, монтажні проводи і.т.п) для ремонту та заміни елементів пристроїв 1368,7грн;

Еел – витрати на електроенергію;

Еін – інші витрати. Прийняти 7550 грн.

Витрати на електроенергію визначаються так:

,	(4.13)

де      Ω – потужність пристроїв, кВт год.

Т – час роботи пристроїв за рік. Прийняти 8760 год;

Λ – коефіцієнт завантаження пристроїв. Прийняти 0,25;

ЦкВтг – ціна 1 кВт год електроенергії, грн.

Сумарні одноразові витрати визначаються на основі об’єктна – орієнтованих проектів, діючими кошторисами, цінами, а також за аналогами раніше здійснюваних проектів і мають місце у будь яких системах на базі МПЦ. У даній дипломній роботі ці кошти складають 85000 грн.

Розрахунки кількісних значень показників результатів та витрат на обраний горизонт розрахунку (5 років) доцільно виконати в табличній формі (таблиця 4.3),

яка має наглядну форму і дає можливість за наростаючим підсумком простежити ефективність від впровадження та використання системи МПЦ, за обраний період експлуатації.

Поточні витрати, пов'язані з утриманням старої та нової техніки, наведені в таблиці 4.3. Вони розраховуються як:

Таблиця 4.3 – Розрахунок ефективності впровадження системи РПЦ

| - Показник | - Ппозн | - Роки розрахункового періоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
|  | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Економія експлуа-таційних витрат, грн | - Ре ×αt | – | 483586,6 | - 443594 | - 407276,7 | - 374247,7 |
| - Одноразові витрати, грн. | - Кt | - 321626,93 | - – | - – | - – | - – |
| - Поточні витрати, грн. | - Еt | - 15817,2 | - 15817,2 | - 15817,2 | - 15817,2 | - 15817,2 |
| - Усього витрат, грн | - Зtrt | - 422444,13 | - 15817,2 | - 15817,2 | - 15817,2 | - 15817,2 |
| - Коефіцієнт при-ведення результатів витрат різних років до розрахункового | - αt | 1,000 | - 0,9091 | - 0,8264 | - 0,7513 | - 0,6830 |
| - Усього витрат з урахувавнням фактору часу |  | - 422444,13 | - 14379,4 | - 13071,3 | - 11883,5 | - 10803,1 |
| - Економічний ефект, грн | - Єt | 422444,13 | 469207,2 | 430522,7 | 395393,2 | 363444,6 |

- Як випливає з розрахунку, вже на третій рік (2015 р.) економічний ефект має позитивне значення. По отриманим результатам можна зробити висновок що впровадження нової мікропроцесорної техніки на проміжних станціях залізничного транспорту, є економічно обґрунтованим, бо повернення капітальних вкладень в «Діалог – Ц» у впровадження данної системи є цілком доцільним.