Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-21

Сборник № 21

ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТОННЕЛЕЙ

Утверждены и введены в действие с 01 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 01 сентября 2003 года № 161

РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Метрогипротранс» (Р.В. Михайлова), ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01 сентября 2003 года постановлением Госстроя России от 01 сентября 2003 года №161.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей и машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей и составления смет (сметных расчетов) ресурсным методом.

ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных сметных нормативов, применяемых для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей и машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей и составления смет (сметных расчетов) ресурсным методом.

ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных сметных нормативов, применяемых для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей.

ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих метрополитенов и тоннелей.

4. В нормах учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

4.1. горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места монтажа на расстояние:

по поверхности - до 1000 м;

по подземным выработкам - 200 м (отдел 01), 100 м (отдел 02);

4.2. вертикальное перемещение - до проектных отметок, за исключением норм раздела 1 отдела 01, в которых учтены затраты на подъем или опускание оборудования до 10 м;

4.3. окраску оборудования, конструкций и испытание затворов по табл. 21-01-031;

4.4. прокладку и разделку кабелей по нормам отдела 02.

5. В нормах не учтены затраты на:

5.1. горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала, а также вертикальное перемещение оборудования сверх 10 м (раздел 1 отдела 01), определяемые по сборнику ГЭСНм № 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования»;

5.2. установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов по табл. 21-01-031:

5.3. монтаж электрической части по нормам раздела 1 отдела 01, определяемые по сборнику ГЭСНм № 8 «Электротехнические установки»;

5.4. индивидуальное испытание оборудования по отделу 02, относящиеся к пусконаладочным работам;

5.5. расход электроэнергии на испытание и обкатку оборудования по нормам отдела 01, приведенный в приложении 1;

5.6. материальные ресурсы, расход которых определяется по проектным данным (приложение 2).

ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛА ТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ

Вводные указания

1. В нормах настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

Работы подготовительные (нормы 21-01-001-02, 21-01-002-02, 21-01-003-02, 21-01-004-02):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- установка и разборка временных клеток из шпал и переноска шпал вручную;

- переноска грузов;

- монтаж и демонтаж металлоконструкций эстакады;

- установка прогонов на ж/б ленточные фундаменты;

- установка прогонов эскалаторов;

- очистка эскалаторов;

- установка и снятие блоков и полиспастов;

- наматывание и разматывание стального каната;

- установка и снятие труб для натяжения осевых струн;

- изготовление, установка и снятие колонн для натяжения струн;

- изготовление и установка реперов для струн в тоннеле;

- натяжение и снятие осевых продольных струн в тоннеле;

- натяжение и снятие поперечных осевых струн в проводной и натяжной станциях;

- установка опорных стоек для прогонов эскалатора;

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов.

Зона А (нормы 21-01-001-03, 21-01-002-03, 21-01-003-03, 21-01-004-03):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка поддонов;

- установка и выверка зон;

- изготовление и установка маркшейдерских столиков;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора,

Зона Б, Бн, И (нормы 21-01-001-04, 21-01-002-04, 21-01-003-04, 21-01-004-04):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, спуск зон эскалатора к месту установки, установка компенсационного стыка;

- установка и выверка зон;

- установка и снятие траппов;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора.

Зона В (нормы-21-01-001-05, 21-01-002-05, 21-01-003-05, 21-01-004-05):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, спуск зон эскалатора к месту установки, установка поддонов, установка и выверка зон, выверка теодолитом положения зон эскалатора, установка компенсационного стыка зон В и И, установка металлических опор под зону В.

Зона Е (нормы 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-06, 21-01-004-06):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка поддонов;

- установка и выверка зон;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора;

-регулировка рабочих тормозов;

- опробование привода перед навеской полотна;

Зона Д (нормы 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-07, 21-01-004-07):

- ручная электросварка металлоконструкций, спуск зон эскалатора к месту установки, установка и выверка зон, выверка теодолитом положения зон эскалатора.

Привод поручней (нормы 21-01-001-07, 21-01-002-07, 21-01-003-08, 21-01-004-08):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, установка привода поручня, установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня.

Направляющие поручней (нормы 21-01-001-08, 21-01-002-08, 21-01-003-09, 21-01-004-09):

- выверка поддерживающих роликов на холостой ветви, рихтовка латунных направляющих.

Лестничное полотно (нормы 21-01-001-09, 21-01-002-09, 21-01-003-10, 21-01-004-10):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов;

- очистка приводных и натяжных звездочек тяговых цепей, промывка и навеска плетей тяговых цепей, установка автоматов для смазки тяговых цепей;

- очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки; выверка направляющих ходового полотна;

- установка блокировочных устройств поручня, тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней;

- установка, стопорение ступеней и проверка их в работе; монтаж устройства для выверки ступеней;

- прокатка контрольной ступени по направляющим ходового полотна открывание проема в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием.

Плиты и входные площадки (нормы 21-01-001-10, 21-01-002-10, 21-01-003-11, 21-01-004-11):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- установка входных площадок;

- накрытие съемных плит рифленым железом.

Устройства защитные (нормы 21-01-001-11, 21-01-002-11, 21-01-003-12, 21-01-004-12):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, монтаж защитнопусковых устройств;

- установка блокировочного устройства "Стоп" в проходах эскалатора;

- регулировка блокировочных устройств подъема ступеней.

Поручни (нормы 21-01-001-12, 21-01-002-12, 21-01-003-13, 21-01-004-13):

- выверка опорных кронштейнов поручня, установка натяжного устройства поручня;

навеска поручней;

- стыкование и вулканизация поручня, установка скоб поручня.

Ограждения (нормы 21-01-001-13, 21-01-002-13, 21-01-003-14, 21-01-004-14):

- установка ограждения на зоны эскалатора (на все зоны);

- установка сетчатого ограждения на зоны А,В,Е эскалатора.

Пути подвесные демонтажные (нормы 21-01-001-14, 21-01-002-14, 21-01-003-15, 21-01-004-15):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов, монтаж подвесных путей, опускание грузов в машинное помещение через демонтажную шахту краном.

Площадки обслуживания (нормы 21-01-001-15, 21-01-002-15, 21-01-003-16, 21-01-004-16):

- установка откидных площадок обслуживания;

- установка площадок обслуживания.

Испытание грузоподъемных механизмов (нормы 21-01-001-16, 21-01-002-16, 21-01-003-17, 21-01-004-17):

- испытание подвесных путей.

Испытание эскалаторов (нормы 21-01-001-17, 21-01-002-17, 21-01-003-18, 21-01-004-18):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, окраска подвесных путей;

- окраска отдельных узлов конструкций эскалаторов, нанесение знаков масляной краской по трафарету, испытание эскалаторов.

Обкатка эскалаторов в течение 48 часов (нормы 21-01-001-18, 21-01-002-18, 21-01-003-19, 21-01-004-19):

- обкатка эскалаторов.

Дополнительные нормы на монтаж эскалаторов

(таблица 21-01-005):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка и выверка зон;

- снятие и установка ступеней;

- установка, стопорение ступеней и проверка их в работе;

- навеска поручней;

- очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки.

Балюстрада (нормы 21-01-006-01 и 02):

- установка карниза с подпоручневым профилем, зоны В, Е, А, Б, И

- установка тяг фартуков;

- установка кронштейнов горизонтальной балюстрады, примыкающей к тюбингам;

- установка вертикальных щитов балюстрады (кривой участок), зона А, В, Е;

- монтаж головок балюстрады (средней и боковых);

- установка, перемещение и снятие электролебедок (подземный способ работ);

- переноска груза;

- установка горизонтальных щитов балюстрады (примыкающих и средних), зона В, Е, Б, И;

- установка вертикальных щитов балюстрады (прямой участок).

2. В нормах не учтены следующие материальные ресурсы, расход которых определяется на основании проекта:

- болты анкерные для комплектных машин;

- листы металлические из нержавеющей стали, плинтусы, карнизы и крепеж для балюстрады;

- поручни для эскалаторов.

Таблица ГЭСНм 21-01-001 Эскалаторы высотой подъема 15 м

Измеритель: компл.

| 21-01-001-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м - всего |
| --- | --- |
|  | Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м - в том числе: |
| 21-01-001-02 | работы подготовительные |
| 21-01-001-03 | зона А |
| 21-01-001-04 | зоны Б, Бн, И |
| 21-01-001-05 | зона В |
| 21-01-001-06 | зоны Е, Д |
| 21-01-001-07 | привод поручней |
| 21-01-001-08 | направляющие поручней |
| 21-01-001-09 | полотно лестничное |
| 21-01-001-10 | плиты и входные площадки |
| 21-01-001-11 | устройства защитные |
| 21-01-001-12 | поручни |
| 21-01-001-13 | ограждения |
| 21-01-001-14 | пути подвесные демонтажные |
| 21-01-001-15 | площадки обслуживания |
| 21-01-001-16 | испытание грузоподъемных механизмов |
| 21-01-001-17 | Испытание эскалатора высотой подъема 15 м |
| 21-01-001-18 | Обкатка эскалатора высотой подъема 15 м в течение 48 часов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-001-01 | 21-01-001-02 | 21-01-001-03 | 21-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2768 | 699 | 89,4 | 130 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,52 | 29,56 | 3,46 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 11,83 | 11,83 | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 30,32 | — | 3,05 | 5,12 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 22,69 | 17,73 | 3,46 | 0,59 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 67,01 | 11,34 | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 172,13 | 50,11 | 6,91 | 8,14 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 113,95 | 54,61 | 6,18 | 5,08 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 70,41 | 21,01 | 1,15 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | — | — | — |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,113 | 0,008 | 0,011 | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0002 | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,05 | 0,004 | 0,005 | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2 | — | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,24 | 0,135 | 0,105 | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 3,307 | 0,338 | 0,411 | 0,718 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,0 мм | т | 0,00002 | — | — | 0,00002 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 4 | — | — | — |
| 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 225 | 225 | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 0,5 | — | — | — |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 0,072 | 0,072 | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 1,163 | 1,148 | — | — |
| 101-1783 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 1,696 | 1,696 | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,003 | — | — | — |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 15 | 15 | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,107 | 0,05 | 0,001 | 0,01 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,24 | 0,135 | 0,105 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 33,89 | 1,2 | 3,17 | 4,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-001-05 | 21-01-001-06 | 21-01-001-07 | 21-01-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 190 | 350 | 90,9 | 26,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,47 | — | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 3,2 | 12,86 | — | — |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,47 | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 16,3 | 51,7 | — | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 6,67 | 35,32 | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 9,05 | — | 8,46 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 | 0,012 | 0,035 | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,006 | 0,004 | 0,015 | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,7 | 0,684 | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | — | 0,009 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,47 | 8,61 | 0,92 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-001-09 | 21-01-001-10 | 21-01-001-11 | 21-01-001-12 | 21-01-001-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 821 | 90,5 | 35,9 | 115 | 47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 42,87 | 3,94 | — | — | 8,86 |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 14,27 | 15,64 | — | 8,99 | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 6,97 | 5,73 | 6,59 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т | т | 0,08 | 0,075 | — | 0,086 | 0,085 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,008 | 0,009 | 0,007 | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | — | 0,013 | — | 0,012 | 0,004 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | — | 0,006 | — | 0,006 | 0,002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | — | — | 0,003 | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | — | — | — | 0,0002 | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | — | — | — | 2 | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | — | — | — | 4 | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | — | — | — | 0,003 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,24 | 0,6 | 0,1 | 0,32 | 0,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-001-14 | 21-01-001-15 | 21-01-001-16 | 21-01-001-17 | 21-01-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,5 | 19,2 | 20,5 | 212 | 93,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 6,09 | — | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | — | — | — | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 6,09 | — | — | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 3,04 | — | — | 3,9 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 | — | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,002 | — | — | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,08 | 0,05 | — | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 0,5 | — | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,003 | — | — | 0,005 | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | — | 0,015 | — | — | — |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | — | — | — | 0,09558 | — |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | — | — | — | 37,339 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,5 | 0,5 | — | — | — |

Таблица ГЭСНм 21-01-002 Эскалаторы высотой подъема 30 м

Измеритель: компл.

| 21-01-002-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м - всего |
| --- | --- |
|  | Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м - в том числе: |
| 21-01-002-02 | работы подготовительные |
| 21-01-002-03 | зона А |
| 21-01-002-04 | зоны Б, Бн, И |
| 21-01-002-05 | зона В |
| 21-01-002-06 | зоны Е, Д |
| 21-01-002-07 | привод поручней |
| 21-01-002-08 | направляющие поручней |
| 21-01-002-09 | полотно лестничное |
| 21-01-002-10 | плиты и входные площадки |
| 21-01-002-11 | устройства защитные |
| 21-01-002-12 | поручни |
| 21-01-002-13 | ограждения |
| 21-01-002-14 | пути подвесные демонтажные |
| 21-01-002-15 | площадки обслуживания |
| 21-01-002-16 | испытание грузоподъемных механизмов |
| 21-01-002-17 | Испытание эскалатора высотой подъема 30 м |
| 21-01-002-18 | Обкатка эскалатора высотой подъема 30 м в течение 48 часов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-002-01 | 21-01-002-02 | 21-01-002-03 | 21-01-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4107 | 1063 | 89,9 | 281 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,28 | 45,49 | 3,51 | 9,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 18,62 | 18,62 | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 54,48 | — | 3,7 | 15,82 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 35,59 | 22,27 | 3,51 | 9,35 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,07 | 4,6 | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 130,85 | 11,21 | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 241,48 | 77,95 | 10,36 | 25,14 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 180,02 | 80,1 | 9,62 | 23,1 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 83,04 | 23,37 | 1,15 | 14,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | — | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,151 | 0,024 | 0,011 | — |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0002 | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0655 | 0,012 | 0,005 | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2 | — | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 5,662 | 0,546 | 0,441 | 2,606 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,0 мм | т | 0,00006 | — | — | 0,00006 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 4 | — | — | — |
| 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 225 | 225 | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 1 | — | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 1,523 | 1,508 | — | — |
| 101-1783 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 2,416 | 2,416 | — | — |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 0,06 | 0,06 | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,003 | — | — | — |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 15 | 15 | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,12 | 0,052 | 0,001 | 0,016 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 53,38 | 1,3 | 2,95 | 7,65 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-002-05 | 21-01-002-06 | 21-01-002-07 | 21-01-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 189 | 353 | 72,5 | 49,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,47 | — | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 3,79 | 19,77 | — | — |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,46 | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 19,62 | 66,58 | — | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 9,92 | 45,88 | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 9,05 | — | 2,27 | — |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | — | 0,47 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 | 0,026 | 0,035 | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,006 | 0,01 | 0,015 | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,7 | 0,804 | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | — | 0,003 | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т | т | — | 0,055 | — | — |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | — | 0,055 | — | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,96 | 13,53 | 1,2 | 0,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-002-09 | 21-01-002-10 | 21-01-002-11 | 21-01-002-12 | 21-01-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1493 | 96,8 | 35 | 166 | 71,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 106,84 | 3,94 | — | — | 8,86 |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 14,27 | 15,64 | — | 11,75 | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 7,42 | 7,82 | 7,3 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,13 | 0,075 | — | 0,105 | 0,125 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,008 | 0,011 | 0,008 | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | — | 0,013 | — | 0,018 | 0,004 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | — | 0,006 | — | 0,0075 | 0,002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | — | — | 0,003 | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | — | — | — | 0,0002 | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | — | — | — | 2 | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | — | — | — | 4 | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | — | — | — | 0,003 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 18,93 | 1,1 | 0,1 | 0,58 | 0,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-002-14 | 21-01-002-15 | 21-01-002-16 | 21-01-002-17 | 21-01-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 92,3 | 33,7 | 20,5 | 285 | 188 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 11,4 | — | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,17 | — | — | — | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 11,4 | — | — | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 9,85 | — | — | 3,46 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 | — | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,002 | — | — | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,08 | 0,05 | — | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 1 | — | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,011 | — | — | 0,003 | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | — | 0,015 | — | — | — |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | — | — | — | 0,15526 | — |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | — | — | — | 60,235 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 0,7 | — | — | — |

Таблица ГЭСНм 21-01-003 Эскалаторы высотой подъема 45 м

Измеритель: компл.

| 21-01-003-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м - всего |
| --- | --- |
|  | Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м - в том числе: |
| 21-01-003-02 | работы подготовительные |
| 21-01-003-03 | зона А |
| 21-01-003-04 | зоны Б, Бн, И |
| 21-01-003-05 | зона В |
| 21-01-003-06 | зона Е |
| 21-01-003-07 | зоны Д |
| 21-01-003-08 | привод поручней |
| 21-01-003-09 | направляющие поручней |
| 21-01-003-10 | полотно лестничное |
| 21-01-003-11 | плиты и входные площадки |
| 21-01-003-12 | устройства защитные |
| 21-01-003-13 | поручни |
| 21-01-003-14 | ограждения |
| 21-01-003-15 | пути подвесные демонтажные |
| 21-01-003-16 | площадки обслуживания |
| 21-01-003-17 | испытание грузоподъемных механизмов |
| 21-01-003-18 | Испытание эскалатора высотой подъема 45 м |
| 21-01-003-19 | Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-003-01 | 21-01-003-02 | 21-01-003-03 | 21-01-003-04 | 21-01-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5429 | 1473 | 94,7 | 356 | 195 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,24 | 73,37 | 0,78 | 2,14 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 34,45 | 34,45 | — | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 58,68 | — | 3,86 | 20,14 | 3,71 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 42,32 | 38,92 | 0,78 | 2,14 | 0,48 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,47 | — | — | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 209,12 | 11,21 | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 292,57 | 105,79 | 14,34 | 41,09 | 19,5 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 246,79 | 140,94 | 10,18 | 29,39 | 9,67 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 111,11 | 35,01 | 1,15 | 23,28 | 10,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | — | — | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,153 | 0,024 | 0,011 | — | 0,014 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0002 | — | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,065 | 0,012 | 0,005 | — | 0,006 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2 | — | — | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 5,232 | 0,546 | 0,446 | 2,124 | 0,7 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,0 мм | т | 0,00007 | — | — | 0,00007 | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 4 | — | — | — | — |
| 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 225 | 225 | — | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 1 | — | — | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 1,523 | 1,508 |  |  |  |
| 101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 2,416 | 2,416 | — | — | — |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 0,06 | 0,06 | — | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,003 | — | — | — | — |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 15 | 15 | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,1482 | 0,0649 | 0,0013 | 0,0255 | 0,0119 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — | — |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | — | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 98,77 | 2,12 | 4,68 | 18,2 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-003-06 | 21-01-003-07 | 21-01-003-08 | 21-01-003-09 | 21-01-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 284 | 68 | 72,5 | 58,1 | 2217 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | — | — | — | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 14,37 | 5,2 | — | — | — |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,47 | — | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 50,23 | 15,74 | — | — | 14,27 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 45,21 | — | — | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | — | 2,24 | 2,27 | — | 7,86 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | — | 185,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,026 | — | 0,035 | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,01 | — | 0,015 | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,055 | — | — | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,478 | 0,334 | — | — | 0,154 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,055 | — | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | — | 0,0024 | 0,0025 | — | 0,0086 |
| 5 | Масса оборудования | т | 23,41 | 2,11 | 1,2 | 1,2 | 31,54 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-003-11 | 21-01-003-12 | 21-01-003-13 | 21-01-003-14 | 21-01-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 96,8 | 42,4 | 228 | 94,1 | 95,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) | маш.-ч | 3,94 | — | — | 8,86 | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 15,64 | — | 15,76 | — | 0,21 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 7,84 | 5,41 | — | 4,28 | 10,9 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | — | — | — | — | 11,4 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | — | — | — | — | 11,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,013 | — | 0,02 | 0,004 | 0,006 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,005 | — | 0,008 | 0,002 | 0,002 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т | т | 0,06 | — | 0,12 | 0,14 | 0,08 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0086 | 0,0059 | — | 0,0047 | 0,0119 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | — | 0,003 | — | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | — | — | 0,0002 | — | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | — | — | 2 | — | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | — | — | 4 | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | — | — | 0,003 | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | — | — | — | — | 1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,4 | 0,15 | 0,84 | 3,3 | 2,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-003-16 | 21-01-003-17 | 21-01-003-18 | 21-01-003-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,7 | 20,5 | 403 | 188 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | — | — | 4,03 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,05 | — | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,015 | — | — | — |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | — | — | 0,2777 | — |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | — | — | 106,941 | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | — | — | 0,0044 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,9 | — | — | — |

Таблица ГЭСНм 21-01-004 Эскалаторы высотой подъема 65 м

Измеритель: компл.

| 21-01-004-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м - всего |
| --- | --- |
|  | Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м - в том числе: |
| 21-01-004-02 | работы подготовительные |
| 21-01-004-03 | зона А |
| 21-01-004-04 | зоны Б, Бн, И |
| 21-01-004-05 | зона В |
| 21-01-004-06 | зона Е |
| 21-01-004-07 | зона Д |
| 21-01-004-08 | привод поручней |
| 21-01-004-09 | направляющие поручней |
| 21-01-004-10 | полотно лестничное |
| 21-01-004-11 | плиты и входные площадки |
| 21-01-004-12 | устройства защитные |
| 21-01-004-13 | поручни |
| 21-01-004-14 | ограждения |
| 21-01-004-15 | пути подвесные демонтажные |
| 21-01-004-16 | площадки обслуживания |
| 21-01-004-17 | испытание грузоподъемных механизмов |
| 21-01-004-18 | Испытание эскалатора высотой подъема 65 м |
| 21-01-004-19 | Обкатка эскалатора высотой подъема 65 м в течение 48 часов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-004-01 | 21-01-004-02 | 21-01-004-03 | 21-01-004-04 | 21-01-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6919 | 1857 | 138 | 469 | 198 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 108,52 | 103 | 0,72 | 3,66 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 42,42 | 42,42 | — | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 51,87 | — | 3,94 | 24,85 | 3,75 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 52,21 | 47,35 | 0,72 | 3,66 | 0,48 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 13,23 | 13,23 | — | — | — |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,66 | — | — | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 283,25 | 11,21 | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 273,2 | 78,6 | 14,27 | 45,31 | 19,66 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 271,28 | 168,97 | 10,44 | 26,31 | 9,79 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 159,37 | 50,1 | 14,65 | 36,93 | 11,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | — | — | — | — |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,146 | 0,024 | 0,011 | — | 0,014 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0002 | — | — | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,065 | 0,012 | 0,005 | — | 0,006 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2 | — | — | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 7,448 | 0,966 | 0,466 | 3,181 | 0,703 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,0 мм | т | 0,00011 | — | — | 0,00011 | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 4 | — | — | — | — |
| 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 225 | 225 | —- | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, № 26-40 | т | 1 | — | — | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 2,363 | 2,348 | — | — | — |
| 101-1783 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 4,096 | 4,096 | — | — | — |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 0,06 | 0,06 | — | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,003 | — | — | — | — |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 15 | 15 | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,206 | 0,082 | 0,0161 | 0,04 | 0,013 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,75 | 0,75 | — | — | — |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | — | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 121,64 | 3,16 | 4,68 | 26,7 | 4,82 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-004-06 | 21-01-004-07 | 21-01-004-08 | 21-01-004-09 | 21-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 294 | 68 | 72,5 | 77,9 | 3029 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | — | — | — | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 14,13 | 5,2 | — | — | — |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,66 | — | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 51,42 | 15,74 | — | — | 14,27 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 44,37 | — | — | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | — | 2,24 | 2,27 | — | 8,32 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | — | 259,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 | — | 0,035 | — | — |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,006 | — | 0,015 | — | — |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,055 | — | — | — | — |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,378 | 0,334 | — | — | 0,21 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,055 | — | — | — | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | — | 0,0024 | 0,0025 | — | 0,009 |
| 5 | Масса оборудования | т | 23,16 | 2,11 | 1,2 | 1,7 | 43,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-004-11 | 21-01-004-12 | 21-01-004-13 | 21-01-004-14 | 21-01-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 96,9 | 42,4 | 297 | 130 | 95,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,94 | — | — | 8,86 | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 15,64 | — | 18,08 | — | 0,21 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 7,86 | 5,41 | — | 8,86 | 10,9 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | — | — | — | — | 11,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,013 | — | 0,025 | 0,004 | 0,006 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,006 | — | 0,011 | 0,002 | 0,002 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,75 | — | 0,155 | 0,175 | 0,08 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,011 | 0,009 | — | 0,01 | 0,011 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | — | 0,003 | — | — |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | — | — | 0,0002 | — | — |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | — | — | 2 | — | — |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | — | — | 4 | — | — |
| 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | — | — | 0,003 | — | — |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные | т | — | — | — | — | 1 |
|  | "Ш", сталь спокойная, № 26-40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,5 | 0,15 | 1,18 | 3,64 | 2,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-004-16 | 21-01-004-17 | 21-01-004-18 | 21-01-004-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,7 | 20,5 | 474 | 188 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | — | — | 4,57 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,05 | — | — | — |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,015 | — | — | — |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | — | — | 0,35343 | — |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | — | — | 136,09 | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | — | — | 0,005 | — |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,86 | — | — | — |

Таблица ГЭСНм 21-01-005 Изменение норм на монтаж эскалаторов

Измеритель: м высоты

| 21-01-005-01 | На каждый метр уменьшения высоты эскалаторов вычитать из норм 21-01-001-01, 21-01-002-01, 21-01-003-01, 21-01-004-01 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,14 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,12 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,17 |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,88 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,71 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,045 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0008 |

Таблица ГЭСНм 21-01-006 Балюстрады

Измеритель: компл. (норма 01); 1 м высоты (норма 02)

|  | Балюстрады: |
| --- | --- |
| 21-01-006-01 | постоянная часть |
| 21-01-006-02 | переменная часть |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-006-01 | 21-01-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 458 | 27,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,03 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,71 | 0,05 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 10,02 | 0,81 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,83 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,063 | 0,003 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0123 | 0,00313 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,023 | 0,0008 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,128 | 0,013 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 | — |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,003 | 0,0002 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,05 | — |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 5,6 | 0,44 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой марки А | кг | 77 | 4,523 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,44 | 0,11 |

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

Таблица ГЭСНм 21-01-030 Клапаны вентиляционные

Измеритель: шт. (нормы 1, 2, 9-11); компл. (нормы 3-8)

|  | Клапан вентиляционный дроссельный запорный без привода, диаметр/периметр: |
| --- | --- |
| 21-01-030-01 | до 500/1800 мм |
| 21-01-030-02 | до 900/3600 мм |
|  | Клапан вентиляционный дроссельный с электрическим приводом, диаметр/периметр: |
| 21-01-030-03 | до 500/1800 мм |
| 21-01-030-04 | до 900/3600 мм |
|  | Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: |
| 21-01-030-05 | до 200 мм |
| 21-01-030-06 | до 400 мм |
| 21-01-030-07 | до 800 мм |
| 21-01-030-08 | до 1200 мм |
|  | Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр: |
| 21-01-030-09 | до 200 мм |
| 21-01-030-10 | до 400 мм |
| 21-01-030-11 | до 600 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-030-01 | 21-01-030-02 | 21-01-030-03 | 21-01-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,38 | 6,85 | 10,4 | 12,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,51 | 0,39 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-030-05 | 21-01-030-06 | 21-01-030-07 | 21-01-030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,9 | 28,9 | 73,7 | 117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,18 | 0,52 | 1,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,26 | 0,69 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,26 | 0,69 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,2 | 0,6 | 1,55 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,6 | 1,22 | 2,41 | 3,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,013 | 0,024 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,0038 | 0,0072 |
| 201-9288 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески) | т | 0,003 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| 111-0065 | Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0007 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0041 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,06 | 0,17 | 0,53 | 1,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-030-09 | 21-01-030-10 | 21-01-030-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,9 | 25,1 | 39,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,2 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 0,12 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 0,12 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,22 | 0,27 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,60 | 1,22 | 1,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 201-9288 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески) | т | 0,003 | 0,004 | 0,007 |
| 111-0065 | Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0007 | 0,0014 | 0,002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,03 | 0,19 | 0,23 |

Таблица ГЭСНм 21-01-031 Затворы и двери герметические

Измеритель: т (нормы 1-8); компл. (нормы 9-13)

|  | Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: |
| --- | --- |
| 21-01-031-01 | до 1 т |
| 21-01-031-02 | до 1,5 т |
| 21-01-031-03 | до 3 т |
| 21-01-031-04 | до 5 т |
| 21-01-031-05 | до 10 т |
| 21-01-031-06 | до 20 т |
|  | Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, открытый способ работ, масса: |
| 21-01-031-07 | до 10 т |
| 21-01-031-08 | до 20 т |
|  | Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса: |
| 21-01-031-09 | до 1 т |
| 21-01-031-10 | до 2 т |
| 21-01-031-11 | до 5 т |
|  | Механическая часть к затворам или дверям герметическим, массой 10 т, способ работ: |
| 21-01-031-12 | открытый |
| 21-01-031-13 | подземный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-031-01 | 21-01-031-02 | 21-01-031-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 202 | 165 | 121 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 10,85 | 9,86 | 9,07 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,32 | 0,23 | 0,14 |
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 1,14 | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | 0,73 | 0,73 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 5,52 | 8,06 | 8,56 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 32,77 | 26,52 | 19,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00067 | 0,00058 | 0,00102 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,019 | 0,013 | 0,01 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,008 | 0,007 | 0,004 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,072 | 0,062 | 0,074 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,08 | 0,07 | 0,075 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,27 | 0,27 | 0,274 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 62 | 55 | 70 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,3 | 2,58 | 1,62 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 1,789 | 1,556 | 2,97 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,006 | 0,009 | 0,009 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,072 | 0,062 | 0,074 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,17 | 0,12 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-031-04 | 21-01-031-05 | 21-01-031-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 85,1 | 63,5 | 49,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 0,71 | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 8,82 | 9,07 | 8,56 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,17 | — |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,59 | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 7,45 | 5,35 | 4,07 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 14,74 | 12,3 | 11 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | — | 0,27 | 0,27 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | — | 0,27 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00112 | 0,00151 | 0,00282 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,007 | 0,004 | 0,005 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,082 | 0,05 | 0,03 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,04 | 0,023 | 0,02 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,058 | 0,027 | 0,029 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 77,6 | 7 | 6 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,04 | 0,6 | 0,34 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 3,267 | 0,4 | 0,2 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,007 | 0,005 | 0,004 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,082 | 0,05 | 0,03 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,04 | 0,023 | 0,02 |
| 101-1871 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 | т | — | 0,003 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-031-07 | 21-01-031-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,9 | 48,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,59 | 3,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,23 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,15 | 2,51 |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 5,35 | 4,07 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 2,58 | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00151 | 0,00282 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,001 | 0,0006 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,002 | 0,002 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,05 | 0,03 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,02 | 0,01 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,025 | 0,029 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,274 | 0,274 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,4 | 1,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 7 | 6 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,6 | 0,34 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,002 | 0,003 |
| 101-1871 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 | т | 0,003 | 0,002 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,02 | 0,02 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,4 | 0,2 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,005 | 0,004 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,05 | 0,03 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,02 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-01-031-09 | 21-01-031-10 | 21-01-031-11 | 21-01-031-12 | 21-01-031-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 147 | 226 | 603 | 619 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 2,15 | 4,23 | 14,18 | 5,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,92 | 1,72 | — | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | — | — | 5,22 | — | 5,22 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,5 | 1,23 | 2,51 | 10,14 | 1,29 |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,3! |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН(т) | маш.-ч | 0,85 | — | — | — | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 2,51 | 2,51 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 21,46 | 25,91 | 36,15 | 21,60 | 36,22 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | 1,33 | — | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | — | 2,67 | — | 8,61 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | — | — | — | 2,02 | 2,02 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | — | — | — | 2,02 | 2,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,0035 | 0,005 | 0,0115 | 0,013 | 0,013 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,005 | 0,006 | 0,02 | 0,0471 | 0,0471 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,0189 | 0,0189 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,088 | 0,1 | 0,146 | 0,431 | 0,431 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 7,5 | 9 | 22 | 23,5 | 23,5 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 2,7 | 2,9 | 5,8 | 9,52 | 9,52 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00248 | 0,00248 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9160 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | — | — | — | 4 | 4 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 440 мм | т | — | — | — | 0,003 | 0,003 |

ОТДЕЛ 02.

ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Таблица ГЭСНм 21-02-001 Автостопы

Измеритель: шт.

| 21-02-001-01 | Автостоп электромеханический типа ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле |
| --- | --- |
| 21-02-001-02 | Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-001-01 | 21-02-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,7 | 21,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,015 | 0,03 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,006 | 0,012 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 1,5 | 1,5 |
| 105-1353 | Шурупы путевые размером 24170 мм, исполнение 1 | т | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0066 | 0,0066 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,003 | 0,003 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,22 | 0,195 |

Таблица ГЭСНм 21-02-002 Аппараты курбельные

Измеритель: шт.

|  | Аппарат курбельный: |
| --- | --- |
| 21-02-002-01 | в тоннеле |
| 21-02-002-02 | на поверхности |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-002-01 | 21-02-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,3 | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,05 | 0,018 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00002 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 0,5 | 0,5 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,0096 | 0,0096 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,004 | 0,004 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,005 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,17 | 0,17 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 21-02-003 Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6

Измеритель: шт.

|  | Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6: |
| --- | --- |
| 21-02-003-01 | в тоннеле |
| 21-02-003-02 | на поверхности |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-003-01 | 21-02-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,4 | 37,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,35 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00021 | 0,00031 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00007 | 0,00007 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 2 | 2 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00024 | 0,00024 |
| 105-1353 | Шурупы путевые размером 24170 мм, исполнение 1 | т | 0,0015 | 0,0015 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 | 40 |
| 522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40 | т | 0,00009 | 0,00009 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 1,34 | 1,34 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,003 | 0,003 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,008 | 0,008 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,65 | 0,65 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0066 | 0,0066 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,175 | 0,175 |

Таблица ГЭСНм 21-02-004 Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0,17

Измеритель: шт.

|  | Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0,17: |
| --- | --- |
| 21-02-004-01 | в тоннеле |
| 21-02-004-02 | на поверхности |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-004-01 | 21-02-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,2 | 36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,6 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 7,15 | 6,55 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001 | 0,001 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 |
| 105-1353 | Шурупы путевые размером 24170 мм, исполнение 1 | т | 0,00011 | 0,00011 |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | 0,1 | 0,1 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0393 | Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40 | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,004 | 0,004 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,003 | 0,003 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,196 | 0,196 |

Таблица ГЭСНм 21-02-005 Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании

Измеритель: шт.

|  | Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании: |
| --- | --- |
| 21-02-005-01 | в тоннеле |
| 21-02-005-02 | на поверхности |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-005-01 | 21-02-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,9 | 49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,2 | 1,2 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 9,3 | 9,3 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001 | 0,001 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,02 | 0,02 |
| 105-1353 | Шурупы путевые размером 24170 мм, исполнение 1 | т | 0,00016 | 0,00016 |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | 0,15 | 0,15 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,012 | 0,024 |
| 101-0393 | Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40 | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,008 | 0,008 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,0072 | 0,0072 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,006 | 0,006 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,66 | 0,66 |

Таблица ГЭСНм 21-02-006 Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа "Метро" в тоннеле

Измеритель: шт.

| 21-02-006-01 | Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа "Метро" в тоннеле |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,24 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 2,55 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,02 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 2,07 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00013 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 0,2 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,002 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00001 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,003 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,62 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00006 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,033 |

Таблица ГЭСНм 21-02-007 Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле

Измеритель: шт.

21-02-007-01 Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,24 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 2,55 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 2,07 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,007 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00013 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 0,2 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 0,002 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00001 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,003 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,62 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00006 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,033 |

Таблица ГЭСНм 21-02-008 Сигналы пригласительные

Измеритель: шт.

21-02-008-01 Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа "Метро" в тоннеле

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0005 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00013 |
| 102-0202 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,001 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 0,02 |
| 101-0098 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0008 |
| 101-0130 | Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0,0004 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,36 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00004 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,025 |

Таблица ГЭСНм 21-02-009 Головки светофорные

Измеритель: шт.

21-02-009-01 Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0005 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 1,25 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00013 |
| 102-0202 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,001 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 0,02 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00001 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,003 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,4 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00004 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,26 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,033 |

Таблица ГЭСНм 21-02-010 Коробки групповые

Измеритель: 10 шт.

21-02-010-01 Коробка групповая 20-клеммная в тоннеле

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 4,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0016 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 3 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00003 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,12 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,1 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,13 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00022 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 2,2 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0002 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00004 |

Таблица ГЭСНм 21-02-011 Шкафы релейные или силовые

Измеритель: шт.

| 21-02-011-01 | Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,35 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,004 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 2,8 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00002 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,004 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,024 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,0032 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00104 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,22 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00016 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,17 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,28 |

Таблица ГЭСНм 21-02-012 Выключатели блокировочные

Измеритель: шт.

21-02-012-01 Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 0,022 |
| 101-9941 | Шплинты | кг | 0,04 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0002 |
| 101-2042 | Шайбы оцинкованные диаметр 8 мм | кг | 0,05 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0003 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный, диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,024 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,0032 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00104 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,17 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,03 |

Таблица ГЭСНм 21-02-013 Приборы фотоэлектрического контроля скорости

Измеритель: шт.

21-02-013-01 Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-013-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,24 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 0,8 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00017 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,034 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,006 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,02 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,0011 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,22 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,0032 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 404 мм | т | 0,001 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,44 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00004 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,03 |

Таблица ГЭСНм 21-02-014 Ящики трансформаторные

Измеритель: шт.

21-02-014-01 Ящик трансформаторный с металлическим основанием в тоннеле

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 21-02-014-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,004 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 1,4 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,024 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,0032 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 0,00023 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 32 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,023 |
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,520 мм | т | 0,00004 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные БМ пластмассовые | 100 шт. | 0,01 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 0,17 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00006 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,011 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,06 |

Приложение 1

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ИСПЫТАНИЕ И ОБКАТКУ ОБОРУДОВАНИЯ

(к отделу 01)

| Шифр нормы | Расход электроэнергии, кВт·ч |  | Шифр нормы | Расход электроэнергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-001-01 | 2284 |  | 21-01-003-18 | 1429 |
| 21-01-001-06 | 881 |  | 21-01-003-19 | 5854 |
| 21-01-001-09 | 1403 |  | 21-01-004-01 | 9534 |
| 21-01-001-17 | 428 |  | 21-01-004-06 | 4530 |
| 21-01-001-18 | 1711 |  | 21-01-004-10 | 5004 |
| 21-01-002-01 | 4462 |  | 21-01-004-18 | 1774 |
| 21-01-002-06 | 2002 |  | 21-01-004-19 | 8870 |
| 21-01-002-09 | 2460 |  | 21-01-005-01 | 55 |
| 21-01-002-17 | 974 |  | 21-01-031-09 | 71 |
| 21-01-002-18 | 3897 |  | 21-01-031-10 | 71 |
| 21-01-003-01 | 7295 |  | 21-01-031-11 | 71 |
| 21-01-003-06 | 3563 |  | 21-01-031-12 | 71 |
| 21-01-003-10 | 3732 |  | 21-01-031-13 | 71 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,

НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

| По отделу 01 |  | По отделу 02 |
| --- | --- | --- |
| 1. Болты анкерные |  | 5. Кожухи защитные к стрелочным замкам и блокировочным выключателям |
| 2. Дроссель-клапаны |  |  |
| 3. Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм |  | 6. Кронштейны курбельных аппаратов, сигнальных коробок и светофорные типа «Метро» |
| 4. Листы деревянные полированные, плинтусы алюминиевые, карнизы, каннелюры, штапики и крепеж для балюстрады |  | 7. Лампочки осветительные и сигнальные |
|  |  | 8. Мачты металлические светофорные типа «Метро» |
|  |  | 9. Муфты и стойки кабельные |
| 5. Полотна и обрамление герметических затворов |  | 10. Основания бетонные под муфты, ящики трансформаторные, дроссель-трансформаторы, релейные и батарейные шкафы |
| 6. Поручни для эскалаторов |  |  |
| 7. Фланцы |  |  |
|  |  | 11. Основания металлические под дроссели, светофоры и блокировочные выключатели |
| По отделу 02 |  | 12. Перчатки дроссельные |
| 1. Знаки номерные и литерные |  | 13. Предохранители для напряжения до 1кВ или на ток до 400А |
| 2. Изоляторы штыревые низковольтные |  |  |
| 3. Кабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых относится к стоимости оборудования |  | 14. Пульки к штепселям рельсовым |
|  |  | 15. Решетки предохранительные |
|  |  | 16. Рубильники и переключатели на ток до 400А |
|  |  | 17. Трос медный |
|  |  | 18. Шины и прокат из цветных металлов |
| 4. Клеммы всех типов |  | 19. Коробки |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛАТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 21-01-001 Эскалаторы высотой подъема 15 м

Таблица ГЭСНм 21-01-002 Эскалаторы высотой подъема 30 м

Таблица ГЭСНм 21-01-003 Эскалаторы высотой подъема 45 м

Таблица ГЭСНм 21-01-004 Эскалаторы высотой подъема 65 м

Таблица ГЭСНм 21-01-005 Изменение норм на монтаж эскалаторов

Таблица ГЭСНм 21-01-006 Балюстрады

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

Таблица ГЭСНм 21-01-030 Клапаны вентиляционные

Таблица ГЭСНм 21-01-031 Затворы и двери герметические

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Таблица ГЭСНм 21-02-001 Автостопы

Таблица ГЭСНм 21-02-002 Аппараты курбельные

Таблица ГЭСНм 21-02-003 Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6

Таблица ГЭСНм 21-02-004 Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0,17

Таблица ГЭСНм 21-02-005 Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании

Таблица ГЭСНм 21-02-006 Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа "Метро" в тоннеле

Таблица ГЭСНм 21-02-008 Сигналы пригласительные

Таблица ГЭСНм 21-02-009 Головки светофорные

Таблица ГЭСНм 21-02-010 Коробки групповые

Таблица ГЭСНм 21-02-011 Шкафы релейные или силовые

Таблица ГЭСНм 21-02-012 Выключатели блокировочные

Таблица ГЭСНм 21-02-013 Приборы фотоэлектрического контроля скорости

Таблица ГЭСНм 21-02-014 Ящики трансформаторные

Приложение 1 Расход электроэнергии на испытание и обкатку оборудования

Приложение 2 Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования