Технологические карты по обслуживанию устройства 

заграждения железнодорожного переезда (УЗП)
	ЦШ ОАО «РЖД»
	Технологическая карта № 1

	
	УЗП

	Наименование работы
	Периодичность
	Исполнитель

	Внешняя и внутренняя проверка состояния электропривода устройства заграждения переезда (УЗП) 
	Один раз в 4 недели
	Электромеханик, электромонтер СЦБ


И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы,  и н с т р у м е н т,  м а т е р и а л ы:  молоток 0,5 кг, ключи от электропривода, торцовые ключи с изолированными рукоятками 8x140 и 12х140 мм, торцовые ключи 17 и 22 мм, двусторонние гаечные ключи 17х22, 30х32, 32х36 мм, отвертка 0,8x5,5x200 и 1,2х8,0х200 мм, технический лоскут, ветошь, солидол Ж ГОСТ 1033-79 или смазка ЦИАТИМ-202 по ГОСТ 11110-75, индустриальные масла, шаблоны для измерения расстояний между контактными пружинами автопереключателя РГА-1, набор щупов, компенсационные шайбы, линейка измерительная, кисть-флейц, бензин, керосин, шлифовальное полотно, маслоуказатель. 
Работа выполняется с согласия дежурного по переезду, с записью в Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде (ПУ-67). 
1 Проверка внешнего состояния

Визуально проверить отсутствие трещин и вмятин на корпусе электропривода, а также следов ударов по шиберу.
Проверить чистоту пространства в месте соединения шибера и соединительного звена, а так же наличие водоотвода от электропривода УЗП, при необходимости очистить от загрязнения электропривод, шибер. 
Осмотреть и проверить состояния всех болтовых соединений, а также крепление электропривода к основанию УЗП, простукивая молотком узлы крепления. Все болтовые соединения должны быть плотно затянуты гайками и контргайками. В случае слабого крепления гайки или контргайки закрутить гаечными ключами в следующем порядке: ослабить контргайку, затянуть гайку, после чего затянуть контргайку.

Проверить надежность соединения шибера электропривода с механизмом противовеса. Зазор в шарнирных соединениях, должен быть не более 0,5 мм. При необходимости шарнирные соединения смазать солидолом или смазкой ЦИАТИМ-202, а в труднодоступных местах осевым маслом марки З или С.
2. Проверка состояния и крепления внутренних частей электропривода

Проверка внутреннего состояния электропривода УЗП выполняется при выключенном курбельном контакте электропривода. 

Визуально проверить целость деталей и узлов, отсутствие изломов, сколов и других дефектов. 
При помощи торцовых ключей 17 мм и 22 мм проверить надежность крепления электродвигателя, редуктора, блока автопереключателя. Надежность крепления стопорного винта гайки фрикционного сцепления и контактных колодок автопереключателя проверить с помощью отвертки. Торцовым ключом 12х140 мм проверить надежность крепления ножей автопереключателя. Все болты и винты должны быть снабжены элементами предохраняющими их от самопроизвольного отвинчивания, затянуты равномерно и не должны вызывать перекоса деталей. 

В соединительной муфте проверить зазор между втулкой кулачковой, соединенной шпонкой с валом электродвигателя, и вкладышем.

Зазор между деталями соединительной муфты должен быть (0,5÷1,2) мм. Зазор проверяют щупами. При зазоре более 1,2 мм следует установить компенсационную шайбу между втулкой кулачковой и переходным сечением вала электродвигателя. 

Проверить отсутствие подтеков масла из корпуса редуктора. 
3. Проверка состояние монтажа и его крепление
Визуально проверить целость монтажных проводов, наличие гаек и контргаек на контактах. При помощи торцового ключа 8x140 мм проверить надежность крепления монтажных проводов на колодках автопереключателя. Прочность крепления монтажных проводов определяют по отсутствию смещения наконечника под гайкой при попытке повернуть провод. Монтажный жгут должен быть закреплен в держателях с укладкой в них дополнительной изоляции (изоляционная трубка, лакоткань и т. п.), причем изоляция должна выступать за края металлических скоб не менее чем на (5÷7) мм. В местах ввода в электропривод монтажный жгут должен быть снабжен дополнительной изоляцией. 

4. Проверка уровня масла в редукторе электропривода

Для проверки уровня масла в редукторе отвернуть верхнюю пробку корпуса редуктора и маслоуказателем проверить наличие масла в нем. Уровень масла определить по риске маслоуказателя. При необходимости масло долить.

5. Чистка и смазывание электропривода

Смазыванию в электроприводе подлежат: зубчатое колесо главного вала; зубья открытого вала-шестерни редуктора; ролики рубильников и упорных рычагов; оси роликов рубильников и упорных рычагов; шибер, венцы зубчатых передач; войлочные сальники и палец шибера; замок и шарнир крышки электропривода. 

Смазываемые поверхности электропривода перед смазыванием следует очистить от загрязнений технической тканью, смоченной керосином. 
Для редуктора, масляной ванны шибера, зубчатых передач, роликов и пальцев рабочих рычагов, шибера, войлочных сальников применяют жидкие минеральные масла с учетом местных температур: индустриальные И-12А, И-20А, И-ЗОА, И-40А, И-50А или осевые 3 (зимнее) и С (северное).
Дня шарикоподшипников электропривода, следует применять смазку ЦИАТИМ-201. 
Чистить и смазывать электропривод следует в обоих положениях автопереключателя.
6. Чистка и регулировка автопереключателя
Визуально проверить отсутствие трещин и выбоин а также нагара, грязи и металлической пыли на контактных колодках и ножах автопереключателя. При необходимости почистить контактные ножи и пружины тканью, смоченной в бензине.

Контактные ножи должны быть расположены симметрично относительно контактных пружин 1 (рис. 1), ось ножа должна быть расположена перпендикулярно к основанию контактной колодки 3, ножи должны врубаться между контактными пружинами на глубину не менее 7 мм, расстояния между контактными пружинами 1 колодки должны быть 6 мм и 12 мм, упорные (рессорные) пружины 2 должны плотно прилегать к контактным пружинам 1.


[image: image1.emf]12

6 6

1 2

3


Рисунок 1 ‑ Контактная колодка
1 ‑ контактная пружина; 2 ‑ упорная пружина; 3 – основание контактной колодки.

Проверку выполнять в поднятом и опущенном положениях крышек УЗП при выключенном положении курбельного контакта (заслонки).

Каждая пара контактных пружин при врубании контактного ножа должна отжиматься на одинаковое расстояние, а упорная (рессорная) пружина — на (0,7÷1,0) мм. 
При врубании контактные ножи не должны ударять об основание колодки. Зазор между концом переключающего рычага и шайбой главного вала должен быть (1,5÷3,0) мм, а между контактным ножом и выступом основания контактной колодки — не менее 1,5 мм (рис. 2).

[image: image2.emf]7

1,5

1

2

4

3


Рисунок 2 ‑ Схема расположения ножа относительно контактной колодки: 1 — колодка с ножами; 2 — контактная пружина; 3 — контактная колодка; 4—основание переключателя.

Для определения минимального и максимального расстояния между контактными пружинами для контрольных и рабочих контактов автопереключателя необходимо пользоваться шаблонами (рис. 3) из изолирующего материала.


[image: image3.emf]ПР-11,6

НЕ-12,5

12,5 11,6 20

ПР-5,7

НЕ-6,4

6,4 5,7

20

120

15

4


Рисунок 3 ‑ Шаблоны для проверки расстояния между контактными пружинами («ПР» - проходит, «НЕ» - не проходит)
Проверка расстояния между контактными пружинами осуществляется в следующей последовательности:

1) Ввести шаблоны размерами 5,7 мм и 11,6 мм между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя соответственно. Шаблоны должны свободно проходить между ними.

2) Ввести шаблоны размерами 6,4 мм и 12,5 мм между контактными пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя соответственно. Шаблоны должны проходить между ними с усилием и незначительно раздвинуть пружины контактов.

Если в результате проведенной проверки необходима регулировка пружин контактных колодок ее следует производить специальным приспособлением, изготовленным из стального стержня с насаженной на него изолирующей ручкой (рис. 4).


[image: image4.emf]15

2

5

7

Рукоятка из

изоляционного 

материала


Рисунок 4 ‑ Приспособление для регулировки контактных пружин 
При принудительном закрывании крышки УЗП рычаги с колодками контактных ножей в электроприводе должны разомкнуть контакты и занять среднее положение, при этом зазор с каждой стороны между ножами и контактными пружинами должен быть не менее 2,5 мм.

7. Проверка уплотнения электропривода

Визуально проверить наличие и состояние уплотнения электропривода. Уплотнение электропривода должно надежно предохранять электропривод от попадания внутрь влаги, снега и пыли. Отверстие для курбельной рукоятки и ключа должно быть уплотнено резиновыми шайбами, прикрепленными к заслонке; наличие зазора не допускается. Уплотнение на месте выхода шибера обеспечивается войлочными сальниками.

8. Проверка блокировочной заслонки и действия замка
Включая и выключая курбельный контакт электропривода, проверить действие блокировочной заслонки, которая должна работать легко, без заеданий.
При опускании блокировочной заслонки контактный нож должен полностью размыкать блокировочные контакты, а при подъеме заслонки — не должен замыкать контакты без отвода специальной блокировочной скобы («собачки»), при врубании курбельного контакта отжатие контактных пружин должно быть равномерным.

Действие замка проверяют ключом от электропривода вставленным в отверстие корпуса. Поворачивая ключ на 90о убедиться, что защелки работают легко без перекосов и заеданий, полностью освобождают чеку крышки и дают возможность поднять крышку рукой, а при вытаскивании ключа, под действием пружины, надежно захватывают чеку крышки. Замок электропривода должен обеспечивать плотное прилегание крышки к корпусу электропривода и не должен допускать самопроизвольного открытия крышки. Обнаруженные недостатки при этом устранить.

9. Проверка работы электропривода

Закончив внутреннюю проверку электропривода, необходимо включить курбельный контакт и запросить дежурного по железнодорожному переезду о подъеме и опускании крышек УЗП несколько раз. Электропривод должен работать без толчков и ударов; не должно быть смещения деталей электропривода относительно друг друга в местах крепления. Автопереключатель должен работать четко, не должно быть ударов ножей об изоляционные колодки, искрения на контактах, движение шибера должно быть без перекосов. 
В зимний период проверить исправность устройств электрообогрева, для исключения индевения контактов автопереключателя в электроприводе.
О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2.

	ЦШ ОАО «РЖД»
	Технологическая карта № 2 

	
	УЗП

	Наименование работы
	Периодичность
	Исполнитель

	Внешний осмотр механической конструкции контроля занятости крышек (КЗК), чистка локатора датчика обнаружения транспортного средства 
	Один раз в четыре недели
	Электромеханик,

 электромонтер СЦБ 


И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы,  и н с т р у м е н т, м а т е р и а л ы: гаечные ключи двусторонние 10х12, 12х13, 14х17, 19х22 мм, отвертка 0,8х5,5х200 мм, рулетка, кисточка с мягкой щетиной, ветошь.

Работа выполняется с согласия дежурного по переезду, с записью в Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде (ПУ-67). 

Чистку локатора датчика обнаружения транспортного средства следует начинать с внешнего осмотра механической конструкции датчика контроля занятости крышек (КЗК).

Проверить надежность крепления стойки датчика к фундаментному блоку, отсутствие механических повреждений и деформирования стойки, кожуха и рупора локатора. Произвести затяжку резьбовых соединений деталей ориентации датчиков, затяжку гаек, соединяющих датчик со стойкой.

В случае ослабления крепежных деталей, их необходимо подтянуть.

Локатор внутри кожуха, а кожух на площадке стойки должен быть надежно закреплены. Верхняя часть стойки, вместе с кожухом не должна поворачиваться вокруг своей оси. Высота установки локатора должна быть от 1,46 мм до 1,61 м от уровня поверхности фундамента, а рупор направлен в пространство над крышкой УЗП. 

Ветошью очистить кожух внутри и снаружи от пыли, грязи, снега и т.д. 

В рупоре локатора не должно быть посторонних предметов. Локатор следует очищать кистью с мягкой щетиной. Внутри рупора очистку его поверхность от грязи, снега, пыли и т.д. следует производить круговыми движениями кисточки. 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	

	3.Технологические карты ……………………………………………………….
	1

	№ 1
	Внешняя и внутренняя проверка состояния электропривода устройства заграждения переезда (УЗП)  …………………………
	1

	№ 2
	Внешний осмотр механической конструкции контроля занятости крышек (КЗК), чистка локатора датчика обнаружения транспортного средства ……………………………………………
	7


PAGE  
8

_1302332775.vsd
12


6


6


1


2


3



_1302418040.vsd

_1302427297.vsd
15


2


5


7


Рукоятка из 
изоляционного материала



_1302326344.vsd

