1.1. Назначение прибора КТСМ-01

Прибор КТСМ-01 предназначен для автоматизации контроля исправности буксовых узлов вагонов и локомотивов в поездах, с целью предотвращения изломов шеек осей колёсных пар, слежением нагрева буксового узла на ранней стадии, отцепок вагонов на участке безостановочного движения, а также при  правильных действий, лиц получающих информацию, для повышения безопасности движения поездов и увеличения пропускной способности на этом участке.

Комплекс технических средств предназначен для модернизации находящейся в эксплуатации аппаратуры обнаружения перегретых букс ПОНАБ-3 путем замены части перегонного оборудования ПОНАБ-3 на технические средства КТСМ-01 и полной замены станционного оборудования на средства автоматизированной системы контроля подвижного состава (концентратор информации КИ-6М, автоматизированное рабочее место оператора линейного поста контроля АРМ ЛПК).

1.2. Технические данные

В нормальных условиях КТСМ-01 обладает следующими основными характеристиками:

1) выявление перегретых букс с температурой шеек осей выше 70 С, не менее – 96%;

2) выявление перегретых букс с температурой шеек осей выше 140 С, не менее – 99%.

В нормальных условиях эксплуатации КТСМ-01 обеспечивает выполнение следующих основных функций:

1) определение наличия поезда на участке контроля по величине напряжения на выходе электронной педали ЭП-1 и формирование сигнала управления заслонками напольных камер;

2) счет порядковых номеров осей и подвижных единиц в контролируемом поезде по сигналам датчиков прохода колесных пар;

3) преобразование уровней электрического сигнала на выходе предварительных усилителей тепловых сигналов (капсул напольных камер) в 8-ми разрядный двоичный код;

4) сравнение величины тепловых уровней с заданными значениями (уставками);

5) передачу в АРМ ЛПК информации о вагонах, в которых тепловые уровни букс превысили заданные значения (порядковый номер вагона, количество осей в вагоне, тепловые уровни на все оси вагона);

6) передачу в АРМ ЛПК информации о проконтролированных поездах (общее количество вагонов в поезде, время начала и окончания контроля. минимальная скорость движения поезда в течение времени контроля).

Дополнительно к основным функциям КТСМ-01 обеспечивает автоматическую по команде оператора поста контроля диагностику основных узлов комплекса с передачей результатов диагностики на пост контроля.

Комплекс КТСМ-01 формирует и передает следующие виды данных:

1. При заходе поезда на участок контроля по сигналу рельсовой цепи наложения:

- порядковый номер контролируемого поезда (от 1 до 200);

- время захода поезда на участок контроля (часы, минуты);

- диагностическая информация.

2. В течение времени прохода поезда по участку контроля при превышении уровня теплового сигнала буксы заданного значения:

- порядковый номер контролируемого поезда (от 1 до 200);

- порядковый номер вагона в поезде (от 1 до 200);

- общее количество осей в вагоне (от 1 до 32);

- величина теплового уровня на каждую буксу вагона (от 0 до 70) с указанием стороны по ходу поезда (правая, левая).

3. Непосредственно после освобождения поездом участка контроля (по сигналу рельсовой цепи наложения):

- порядковый номер проконтролированного поезда (от 1 до 200);

- общее количество вагонов в поезде (от 1 до 200);

- количество вагонов с нагретыми буксами в поезде (от 1 до 200);

- количество локомотивов в поезде (от 1 до 200);

- значение минимальной скорости движения поезда в течение времени контроля (от 5 до 200 км/ч);

- средний тепловой уровень на поезд по каждой стороне (от 0 до 70);

- время окончания контроля поезда (часы, минуты);

- количество осей в поезде, определенное по каждому датчику прохода осей (от 0 до 999).

1.3. Комплектность оборудования приборов поста диагностики

(ППД) КТСМ-01

Аппаратура каждого поста диагностики состоит из перегонного и станционного оборудования, соединённых кабельными коммуникациями.

Перегонное оборудование состоит из:

- двух напольных камер

- трех датчиков счёта осей

- путевой коробки двух соединительных муфт

- двух ограждений напольных камер.

В помещении, находящимся рядом с напольными устройствами постовое оборудования состоит из:

- силового щита ПОНАБ-3

- БСУ-П  (блока сопряжения устройств ПОНАБ)

- ПТ-02 ( пульта технологического эл. механика)

- Контроллера ПК-02 (микропроцессорного устройства КТСМ-01)

- ДТНВ (датчик температуры наружного воздуха  снаружи)

Станционное оборудование установлено рядом с пользователем. В его состав входит:

- КИ-6  (концентратор информации 6 каналов)

- IBM-PC (компьютер с полной конфигурацией)

- ПО АРМ ЦПК (программное обеспечение комплектацией страховых копий АРМа ЦПК)

- Печатающее  устройство (принтер матричный)

Структурная схема комплекса КТСМ-01.

1.4. Назначение и состав основных частей

Основным устройством комплекса КТСМ-01, выполняющим все «интеллектуальные» функции по обработке сигналов, является периферийный контролер ПК-02, представляющий собой устройство с микропроцессорным управлением.

Блок БСУ предназначен для электрического согласования сигналов между напольным и силовым оборудованием ПОНАБ-3 с одной стороны и периферийным контролером ПК-02 с другой. Блок БСУ также обеспечивает защиту входных цепей ПК-02 от опасных перенапряжений в цепях напольного оборудования. Блок содержит источники напряжения 30 В и 6 В для питания предварительных усилителей приемных капсул, а также источник напряжения 12В для питания электронной педали ЭП-1.

Структурная схема блока БСУ-П содержит следующие функциональные узлы:

- регулятор левого канала теплового сигнала (РУЛ);

- регулятор правого канала теплового сигнала (РУП);

- источник стабилизированного напряжения 30В (ИП30);

- источник стабилизированного напряжения 6В (ИП6);

- понижающий трансформатор (ТР1);

- источник стабилизированного напряжения 12В (ИП12);

- регулируемый источник постоянного тока (РИП);

- понижающий трансформатор (ТР2);

- схема контроля питания рельсовой цепи наложения (КПРЦ);

- схема управления порогом срабатывания (УПС);

- пороговое устройство (ПУ);

- схема контроля состояния рельсовой цепи наложения (КРЦ);

- фильтр первого датчика прохода осей  (ФД 1);

- фильтр второго датчика прохода осей  (ФД 2);

- фильтр третьего  датчика прохода осей  (ФД 3);

- схема контроля открытия заслонки левой напольной камеры (КЗЛ);

- схема контроля открытия заслонки правой напольной камеры (КЗП);

- управляющий ключ реле заслонок (УКРЗ);

- управляющий ключ левой контрольной лампы (УКЛЛ);

- управляющий ключ правой контрольной лампы (УКЛП);

- управляющий ключ ориентирного устройства (УКО).

Источники стабилизированного напряжения ИП30, ИП6 и трансформатор ТР1 предназначены для питания предварительных усилителей, установленных в напольных камерах.

источник стабилизированного напряжения ИП12 предназначен для питания электронной педали ЭП-1 (рельсовая цепь наложения РЦН).

Регулируемый источник РИП, питание которого осуществляется от трансформатора ТР2, предназначен для питания порогового устройства рельсовой цепи наложения.

Схема контроля питания рельсовой цепи наложения КПРЦ формирует сигнал дистанционного контроля и осуществляет гальваническую развязку.

Схема дистанционного управления порогом срабатывания УПС уменьшает напряжение срабатывания порогового устройства в 1,5 раза от установленного.

Пороговое устройство ПУ совместно с КПРЦ формируют сигнал состояния РЦН (занята или свободна).

Фильтры датчиков прохода осей ФД1, ФД2, ФД3 предназначены для подавления высокочастотных помех в сигнале.

Схемы контроля открытия заслонок КЗЛ левой камеры и КЗП правой камеры предназначены для контроля положения заслонок.

Управляющий ключ реле заслонок УКРЗ предназначен для включения реле заслонок Р6 расположенного в силовом щите аппаратуры ПОНАБ-3.

Управляющие ключи УКЛЛ и УКЛП предназначены для включения контрольных ламп в напольных камерах.

Управляющий ключ ориентирного устройства (УКО) предназначен для вывода на ориентирное устройство управляющих сигналов.

Напольные камеры (левая – НКЛ и правая – НКП), установленные на участке контроля по обе стороны колеи под углом 13 к оси пути, содержат приемные капсулы с установленными в них приемниками инфракрасного (ИК) излучения (болометрами) с узконаправленной оптической системой и предварительными усилителями сигналов. Оптическая система напольных камер ориентирована на задние по ходу движения поезда стенки корпусов букс. При открытых заслонках напольных камер приемные капсулы вырабатывают электрические сигналы величиной, пропорциональной перепадам уровня теплового излучения от корпусов букс и других элементов подвижного состава, попадающих в поле зрения болометра. Тепловые сигналы левой и правой приемных капсул (ТСЛ и ТСП соответственно) поступают через регуляторы уровня, расположенные в блоке БСУ, в модуль обработки тепловых сигналов МОТС периферийного контролера ПК-02.

Рельсовая цепь наложения (электронная педаль ЭП-1) устанавливает сигнал РЦ при приближении поезда к зоне контроля и снимает сигнал при удалении поезда от зоны контроля. Сигнал РЦ через формирователь Ф блока БСУ-П поступает в модуль обработки сигналов путевых датчиков МОПД периферийного контролера ПК-02. Приняв сигнал РЦ периферийный контролер вырабатывает сигнал открытия заслонок напольных камер УЗ, который через ключ К блока БСУ поступает в силовой щит и  включает реле Р.

Датчики прохода осей Д1, Д2, Д3 вырабатывают сигналы прохода колесных пар в определенных точках участка контроля. По сигналам от датчиков осуществляется счет осей и подвижных единиц в поезде, а также управление работой приемоусилительных трактов.

Во время прохода вагонных тележек контролируемого поезда через поле зрения приемников ИК-излучения тепловые сигналы ТСЛ и ТСП многократно преобразуются в восьмиразрядный двоичный код модулем МОТС и запоминаются в оперативной памяти периферийного контролера. После прохода каждой тележки центральный процессор периферийного контролера, расположенный в модуле ММК, производит обработку результатов преобразования по специальному алгоритму и принимает решение о степени аварийности проконтролированных букс с учетом показаний датчика температуры наружного воздуха.

Модуль МОПД периферийного контролера по сигналам датчиков прохода осей осуществляет отсчет порядковых номеров осей и вагонов, а также определяет моменты начала и окончания прохода в поле зрения приемников ИК-излучения колесных пар, тележек, вагонов и поезда. Полученную информацию модуль МОПД передает центральному процессору в модуль ММК.

Если центральный процессор периферийного контролера принял решение о необходимости выдачи сообщения о степени аварийности буксы, то он начинает передачу через модуль УПСЧ в линию связи информации о вагоне, в котором обнаружена дефектная букса.

После выхода поезда из зоны действия рельсовой цепи наложения по сбросу сигнала РЦ периферийный контролер передает в линию связи информацию о проконтролированном поезде.

Информация по линии связи поступает в концентратор информации системы СПД, а затем в АРМ ЛПК для последующей обработки, накопления, отображения и регистрации. Из АРМ ЛПК в ПК-02 по линии связи периодически передаются пороговые значения тепловых уровней (уставки). Центральный процессор ПК-02 производит сравнение тепловых сигналов от букс контролируемого поезда с последними принятыми от АРМа ЛПК значениями уставок и производит передачу информации о проконтролированном вагоне только в случае превышения значений этих уставок.

Автоматизированное рабочее место оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) предназначено для функционирования в составе автоматизированной системы контроля подвижного состава АСК ПС применяемой для централизованного контроля перегретых букс по показаниям аппаратуры типа ДИСК-Б, ПОНАБ-3 и КТСМ-01, установленной на станциях контролируемого участка.

Технические и программные средства АРМа ЛПК обеспечивают:

1)автоматический прием из системы передачи данных на базе концентраторов информации КИ-6М (СПД) сообщений, формируемых аппаратурой ДИСК-Б, ПОНАБ-3 и КТСМ-01;

2) отображение на экране видеомонитора АРМа ЛПК поступающей информации, сравнение принятых значений тепловых уровней с заданными пороговыми значениями «ТРЕВОГА-1» и «ТРЕВОГА-2», автоматическое вычисление относительного нагрева буксы и сравнение с заданными пороговыми значениями «ОТНОШЕНИЕ», включение соответствующей световой и звуковой сигнализации при превышении этих значений;

3) отображение на экране видеомонитора информации, поступающей от подсистемы обнаружения нижнего негабарита подвижного состава, включение соответствующей световой и звуковой сигнализации;

4)формирование голосового (речевого) сообщения о пункте контроля, номере вагона, стороне и степени нагрева букс в случаях превышения порогов «ТРЕВОГА-1» и «ТРЕВОГА-2»;

5)формирование голосового (речевого) сообщения о пункте контроля, номере вагона в случае срабатывания датчиков подсистемы обнаружения нижнего негабарита;

6) включение радиостанции в режим передачи и генерацию одного или двух вызывных тонов;

7) включение внешнего речевого информатора или системы оповещения;

8)ручной ввод графикового номера проконтролированного поезда;

9) накопление поступающей в АРМ ЛПК информации на магнитном носителе, просмотр оператором ЛПК информации о проконтролированных поездах за текущие, предшествующие сутки, а также архивных данных, распечатку информации о проконтролированном поезде по выбору оператора ЛПК;

10)	автоматический контроль технических средств и каналов связи СПД с выводом на экран видеомонитора АРМа ЛПК сообщений об отказах.

Концентратор информации КИ-6М предназначен для организации распределенных систем передачи данных по физическим линиям связи и выделенным каналам тональной частоты, а также для использования в качестве периферийного контролера в составе автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления при комплектовании дополнительными модулями связи с объектом (УСО).

Принцип работы концентратора информации основан на програмном управлении потоками двоичных данных с целью обеспечения взаимодействия концентратора с другими устройствами оборудования данных по последовательным линиям и каналам связи.

Концентратор информации представляет собой микропроцессорную систему, в которой модуль микроконтролера ММК осуществляет управление модулями устройств преобразования сигналов (УПС) через системную шину.

Каждое УПС подключается к отдельному каналу или линии связи. В зависимости от требуемого метода передачи (вида канала) применяется одно из двух типов УПС: УПСТ или УПСЧ.

Питание всех модулей конценоратора обеспечивается встроенным источником вторичного электропитания (ВИП).

Модуль ВИП предназначен для преобразования напряжения сети 220 В в ряд вторичных стабилизированных напряжений, необходимых для питания модулей концентратора.

Модуль микропроцессорного контролера ММК является центральным устройством программного управления концентратором информации и представляет собой микропроцессорную систему.

В некоторых реализациях программного обеспечения концентратора информации возникает необходимость установки потребителем определенных параметров работы устройства в процессе эксплуатации (режимы работы, адреса и т.д.). Для этих целей могут быть использованы восемь программно-опрашиваемых переключателей, конкретное назначение которых устанавливается разработчиком программного обеспечения.

Для сохранения некоторых важных параметров в случае кратковременных выключений или «провалов» в сети электропитания, а также для запоминания настроек предназначена энергонезависимая память CMOS. Содержимое микросхемы CMOS может записываться в ходе выполнения программы и затем сохраняться при отсутствии питания в течение нескольких лет.

Системная шина предназначена для электрического сопряжения модуля ММК с устройствами ввода/вывода, расположенными на внешних модулях.

Модуль УПСТ предназначен для обеспечения информационного обмена между модулем ММК и последовательной физической линией связи или телеграфным каналом. Связь модуля УПСТ с модулем ММК осуществляется сигналами системной шины концентратора. Модуль содержит приемопередатчик последовательного кода и узлы преобразования сигналов для сопряжения методом «токовая петля».

Приемопередатчик предназначен для преобразования параллельного кода шины данных, получаемого от центрального процессора, в последовательный поток символов со служебными битами и выдачи этого потока через устройство преобразования сигналов в последовательный канал связи с различной скоростью. А также для обратного преобразования последовательного потока символов в параллельное 8-ми разрядное слово. Передаваемая и принимаемая информация при необходимости может контролироваться на четность (нечетность).

В состав модуля УПСТ входят 7 программно-опрашиваемых переключателей, которые могут использоваться для установки потребителем в процессе эксплуатации различных режимов работы приемопередатчика, таких как скорость передачи, наличие и вид контроля на четность, количество стоп-бит и т.п.

Узел преобразования сигналов «токовая петля» предназначен для сопряжения модуля УПСТ с телеграфным каналом связи и работы по физической линии протяженностью до 1 км. Узел обеспечивает прием и передачу двуполярных токовых посылок с номинальным линейным током 20 mA.

Модуль УПСЧ предназначен для обеспечения информационного обмена между модулем ММК и выделенным каналом тональной частоты. Связь модуля УПСЧ с модулем ММК осуществляется  сигналами системной шины концентратора. Модуль содержит приемопередатчик последовательного кода и устройство преобразования сигналов, обеспечивающее последовательную передачу данных.

Приемопередатчик предназначен для преобразования параллельного кода шины данных, получаемого от центрального процессора, в последовательный поток символов со служебными битами и вывода этого потока через устройство преобразования сигналов в последовательный канал связи. . А также для обратного преобразования последовательного потока символов в параллельное 8-ми разрядное слово. Передаваемая и принимаемая информация при необходимости может контролироваться на четность (нечетность).

В состав модуля УПСЧ входят 4 программно-опрашиваемых переключателя, которые могут использоваться для установки потребителем в процессе эксплуатации различных режимов работы приемопередатчика.

Тракт приема модуля УПСЧ предназначен для усиления и согласования сигналов тональной частоты, поступающих из линии связи LINP.

Линейный трансформатор Т1 предназначен для гальванической развязки линии связи с цепями модуля.

Тракт передачи модуля УПСЧ предназначен для усиления частотно-модулированного сигнала, поступающего от модулятора, и его согласования с линией связи LOUT.

Линейный трансформатор Т2 обеспечивает гальваническую развязку цепей модуля и линии связи.

Работы по техническому обслуживанию КТСМ-01 и оборудования ПОНАБ-3 выполняются с использованием технологического пульта ПТ, позволяющего управлять режимами работы ПК-02, а также контролировать результаты работы ПК-02 при прохождении поезда по участку контроля и результаты работы ПК-02 в каждом режиме проверки КТСМ-01 и оборудования ПОНАБ-3.

В интервалах между поездами обслуживающий персонал может проводить проверку и регулировку оборудования с использованием технологического пульта ПТ. С помощью клавиатуры пульта ПТ подаются команды периферийному контролеру ПК-02 на выполнение операций по управлению заслонками (УЗ) и контрольными лампами напольных камер (КЛЛ, КЛП). Периферийный контролер в свою очередь выводит на индикатор технологического пульта контрольную информацию, а также результаты измерений параметров приемоусилительных трактов и данные о состоянии путевых датчиков.

2. Принцип действия аппаратуры КТСМ-01

Принцип действия аппаратуры КТСМ-01 основан на восприятии чувствительными элементами импульсов инфракрасного излучения от задних по ходу движения поезда стенок корпусов букс с последующим преобразованием этих импульсов в электрические сигналы, в КТСМ-01 применены более совершенные алгоритмы обработки тепловых сигналов букс, программное устранение  ошибок при счёте осей и вагонов, передача данных с перегона на станцию в цифровом виде, предусмотрена автоматическая  диагностика оборудования, возможностью использования в качестве регистратора стандартной ПЭВМ.

Включение аппаратуры КТСМ-01 осуществляется прямо в канал  без дополнительного оборудования в централизацию АСК-ПС.

Работы по техническому обслуживанию КТСМ-01 и оборудования ПОНАБ-3 выполняется с использованием пульта технологического ПТ, позволяющего управлять режимами работы ПК-02, а также контролировать результаты работы ПК-02 при прохождении поезда по участку контроля и результаты работы ПК-02 в каждом режиме проверки КТСМ-01 и оборудования ПОНАБ-3.

Контролер периферийный ПК-02 является базовым устройством комплекса КТСМ-01 и обеспечивает работу в следующих режимах:

- режим автодиагностики при отсутствии поезда на участке контроля;

- режим контроля поезда;

- регулировочные режимы, обеспечивающие непрерывное (циклическое) считывание и отображение на индикаторе ПТ состояние устройств комплекса при проведении регулировочных и проверочных работ в процессе технического обслуживания;

- проверочные режимы, предназначенные для отображения диагностической информации, и включаемые однократно вводом соответствующей команды с клавиатуры пульта;

- режимы имитации прохода поезда.

2.1.  Работа комплекса в режиме автодиагностики

После включения питания или при отсутствии информации для передачи от ПК в АРМ ЛПК, между ПК и КИ устанавливается обмен контрольными блоками данных. При наличии информации для передачи как со стороны АРМа ЛПК, так и со стороны ПК формируются информационные блоки, содержащие порядковый номер блока, приоритет информации, маршрут (адрес получателя), строку данных, а также служебные символы.

При нормальной работе ПК, средств СПД и АРМа ЛПК между ПК и АРМ ЛПК  через СПД устанавливается так называемое «виртуальное соединение», т.е. выполняются все условия для нормального информационного обмена между ними.

Для разрыва виртуального соединения (отключение АРМ ЛПК от ПК) АРМ ЛПК посылает в ПК команду выключения маршрута и прекращает передачу команд запроса состояния. ПК прекращает передачу информации (но продолжает ее накопление в памяти) до тех пор, пока не получит от АРМа ЛПК очередную команду запроса состояния.

При отсутствии поезда на участке контроля ПК производит автоматическое тестирование и диагностику основных узлов комплекса с периодом 15..20 с. По результатам тестирования и диагностики формируются данные состояния комплекса, которые затем передаются в АРМ ЛПК при получении команды запроса состояния.

Контроль установленного в ПК программного обеспечения со стороны АРМ ЛПК производится передачей ПК команды запроса номера версии программного обеспечения, в ответ на которую ПК передает блок данных с указанием номера версии и типа напольного оборудования.

2.2. Работа комплекса в режиме контроля поезда

Заход поезда на участок контроля

При заходе поезда на участок контроля блок БСУ формирует сигнал захода поезда, который по цепи «КРЦ» поступает на вход оптронной развязки модуля МОПД контролера ПК-02. Под воздействием сигнала «КРЦ» модуль МОПД передает модулю ММК команду «заход поезда» и переходит в режим отметки вагонов.

Открытие заслонок в напольных камерах при заходе поезда производится модулем МОПД по цепи «УЗ». МОПД поддерживает следующие режимы открытия заслонок:

- при срабатывании рельсовой цепи наложения;

- при проходе первой колесной пары поезда над датчиком прохода осей Д2.

Режим открытия заслонок устанавливается ведущим АРМом ЛПК в команде уставок.

После приема команды «Заход поезда» ПК блокирует ввод команд с клавиатуры пульта, сбрасывает включенные ранее с пульта режимы, отключает режим автокомпенсации постоянной составляющей приемно-усилительных трактов и переходит в режим контроля буксовых узлов подвижного состава.

При проходе первой колесной пары поезда над датчиком Д2 ПК формирует строку данных о заходе поезда на участок контроля для передачи в АРМ ЛПК и выводит на индикатор ПТ информацию о времени захода поезда.

Проследование поезда по участку контроля

При движении поезда в правильном направлении каждая колесная пара подвижного состава проходит поочередно над датчиками прохода осей Д1, Д2 и Д3. Сигналы по цепям «Д1», «Д2» и «Д3» в той же последовательности через блок БСУ поступают на входы формирователей модуля МОПД периферийного контролера. Приняв последовательность сигналов МОПД переходит в режим отметки осей и вагонов. Если последовательность сигналов отличается от приведенной выше (движение поезда в неправильном направлении), то отметка осей и вагонов модулем МОПД не производится. Отметка вагона производится модулем МОПД по сигналам от датчиков Д1 и Д3, сигнал от датчика Д2 используется для восстановления отметки вагона после сбоя.

По сигналам от датчиков Д1, Д2 и Д3 модуль МОПД производит подсчет количества осей в поезде. Результат подсчета количества осей, прошедших над каждым датчиком, по окончании контроля поезда передается в модуль ММК периферийного контролера.

По сигналам от датчиков Д2 и Д3 модуль МОПД передает ММК команды управления каналами тепловых сигналов модуля МОТС. При заходе первой колесной пары тележки в зону действия датчика Д2 модуль МОПД передает ММК команду «Начало строба», по которой ММК начинает производить считывание тепловых сигналов с периодом равным 1 мс, а также определение максимального значения сигналов от букс по каждой стороне.

При заходе колесной пары тележки в зону действия датчика Д3 (по сигналу «Д3») модуль МОПД передает ММК команду «Конец строба», по которой ММК записывает в память максимальные значения сигналов от букс и переходит в режим определения минимального значения тепловых сигналов от боковин тележки по каждой стороне до момента захода следующей колесной пары тележки в зону действия датчика Д2. По сигналу «Д3» от последней колесной пары тележки ММК прекращает считывание тепловых сигналов.

При заходе остальных колесных пар тележки в зону действия датчика Д2 (по сигналу «Д2») модуль МОПД передает ММК команду «Начало строба», по которой ММК записывает в память минимальные значения сигналов от боковин тележки, переходит в режим поиска максимального значения сигналов от букс по каждой стороне и продолжает считывание тепловых сигналов.

При заходе последней колесной пары вагона в зону действия датчика Д3 (по сигналу «Д3») модуль МОПД передает ММК команды «Конец строба» и «Отметка вагона». После приема команды «Отметка вагона» ММК производит обработку записанной в памяти информации и формирует блок данных о вагоне. В процессе обработки ММК сравнивает уровень теплового сигнала от каждой буксы с уровнем уставки, принятыми от АРМа ЛПК, если уровень теплового сигнала хотя бы одной буксы в вагоне превысит уровень уставки, то ПК передает блок данных о вагоне в АРМ ЛПК.

Освобождение поездом участка контроля

После освобождения поездом рельсовой цепи наложения модуль МОПД формирует контрольную программу, представляющую собой имитацию прохода одного четырехосного вагона с тепловыми сигналами. При установлении сигнала «КРЦ» МОПД запускает программный таймер на интервал времени 6-8 с (время переходного процесса в каналах тепловых трактов), затем МОПД выдает ММК команду «Начало строба», проверяет состояние сигналов контроля заслонок «КЗЛ» левой камеры и «КЗП» правой камеры, на 0,5 с устанавливает сигналы управления контрольными лампами «КЛЛ» левой напольной камеры и «КЛП» правой напольной камеры при условии. что заслонка в соответствующей камере закрыта, далее МОПД выдает ММК команду «Конец строба».

Приведенная выше последовательность команд повторяется модулем МОПД для остальных осей имитируемого вагона контрольной программы, причем во время имитации первых двух осей заслонки в напольных камерах удерживаются в открытом состоянии сигналом «УЗ», во время имитации последних двух осей сигнал «УЗ» снимается и заслонки закрываются.

2.3. Работа комплекса в регулировочных режимах

Включение регулировочных режимов производится обслуживающим персоналом при проведении регулировочных работ вводом соответствующих команд с клавиатуры пульта ПТ.

Если при включенном регулировочном режиме поступил сигнал от ЭП-1 (произошел заход поезда на участок контроля), то работа в регулировочном режиме автоматически прерывается и комплекс переходит в режим контроля подвижного состава.

Выключение регулировочного режима производится вводом с клавиатуры пульта ПТ команды выключения регулировочного режима или вводом другой команды.

2.4. Работа комплекса в проверочных режимах

Проверочные режимы предназначены для проверки работоспособности основных узлов комплекса и включаются по командам, вводимым с клавиатуры пульта ПТ.

К проверочным режимам относятся:

- проверка исправности органов управления и индикации;

- проверка исправности памяти данных и программ;

- проверка работы заслонок напольных камер;

- проверка работы путевых датчиков и электронной педали ЭП-1.

По результатам работы комплекса в проверочных режимах обслуживающим персоналом производится оценка его технического состояния и локализация обнаруженных неисправностей.

2.5. Работа комплекса в режимах имитации

Для проверки работы напольных камер и трактов тепловых сигналов применяются режимы имитации прохода поезда, включение которых возможно как дистанционно (с АРМа ЛПК), так и по командам, введенным с клавиатуры пульта ПТ с целью комплексной проверки работоспособности комплекса.

Комплекс обеспечивает работу в следующих режимах имитации прохода поезда:

- имитация прохода поезда с тепловыми сигналами;

- имитация прохода поезда без тепловых сигналов;

- имитация прохода поезда с контрольными сигналами.

Режим имитации поезда с тепловыми сигналами запускается командой, передаваемой из АРМа ЛПК или по команде, введенной с пульта ПТ. Приняв команду ПК переходит в режим контроля поезда, переводит модуль МОПД в режим имитации, выводит на индикатор ПТ время захода поезда, формирует и передает в АРМ ЛПК блок данных о заходе поезда признаком «имитация». Во всех режимах имитации прохода поезда ПК передает блоки данных поездной информации с признаком «имитация». Модуль МОПД имитирует проход поезда, состоящего из четырехосных вагонов, количество имитируемых вагонов задается при вводе команды. В данном режиме заслонки в напольных камерах закрыты. МОПД управляет расположенными в БСУ ключами включения контрольных ламп напольных камер устанавливая сигналы на цепях «КЛЛ» и «КЛП» и через модуль ММК управляет тепловыми трактами модуля МОТС. Инфракрасное излучение от контрольных ламп улавливается болометрами и преобразуется предварительными усилителями в электрические сигналы «ТСЛ» и «ТСП», которые через регуляторы уровня блока БСУ поступают на вход модуля МОТС, где преобразуются в цифровой код (тепловые уровни) и считываются ММК.

По окончании имитации прохода каждого вагона модуль МОПД передает в модуль ММК команду отметки вагона, по которой ПК выводит на индикатор ПТ информацию о вагоне, формирует блок данных о вагоне и передает его в АРМ ЛПК, если хотя бы один имитируемый тепловой уровень превысил уставку «контроль».

По окончании имитации прохода поезда ПК выводит на индикатор ПТ информацию о поезде, формирует и передает в АРМ ЛПК блок данных о поезде, количество осей и средние тепловые уровни в данных о поезде, при этом принимают нулевые значения.

Режим имитации прохода поезда без тепловых сигналов запускается соответствующей командой, принятой от АРМа ЛПК или введенной с пульта ПТ. Отличие от предыдущего режима заключается в том, что заслонки в напольных камерах при этом открываются.

Режим имитации прохода поезда с контрольными сигналами запускается соответствующей командой, принятой от АРМа ЛПК или введенной с пульта ПТ. В данном режиме заслонки открываются, а тепловые сигналы имитируются подачей контрольных сигналов на входы тепловых трактов модуля МОТС.