Министерство путей сообщения Российской Федерации

Научно – производственный центр "ИНФОТЭКС"

| ОКМ 318560 |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | Заместитель руководителя Департамента сигнализации, централизации и блокировки МПС России ______________________В.Н. Новиков “_____”________________ 2002 г. |

ПОДСИСТЕМА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

«КТСМ-02ДС»

Руководство по эксплуатации

ИН7.410.400 РЭ

| ___________________________ ___________________________ | Главный инженер НПЦ “ИНФОТЭКС” _____________________ Н.В.Степанов “_____”________________ 2003 г. |
| --- | --- |
| ___________________________ ___________________________ |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1 Описание и работа	4

1.1 Назначение	4

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Состав изделия	7

1.4 Устройство и работа	7

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	21

1.6 Упаковка	22

1.7 Описание и работа составных частей	22

2 Использование по назначению	29

2.1 Подготовка к использованию	29

2.2 Использование изделия	39

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	42

3.1 Общие указания	42

3.2 Меры безопасности	42

3.3 Порядок технического обслуживания	42

4 Хранение	43

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	44

6 УТИЛИЗАЦИЯ	45

Приложение А	46

Приложение Б	47

Приложение В	53

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы подсистемы дискретных сигналов (далее «КТСМ-02ДС», «подсистема»), содержит подробное функциональное описание основных узлов, а также сведения о техническом обслуживании и правила ввода в эксплуатацию.

Техническое обслуживание подсистемы должно производиться техническим персоналом комплекса КТСМ-02, в состав которого входит данная подсистема, изучившим настоящий документ и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

При изучении устройства и принципа работы КТСМ-02ДС необходимо пользоваться следующими документами:

- ИН7.410.000 РЭ - Комплекс технических средств многофункциональный КТСМ-02, руководство по эксплуатации;

- ИН7.358.750 СБ - Модуль МДС, сборочный чертеж;

- ИН7.358.750 Э3 - Модуль МДС, схема электрическая принципиальная;

- ИН7.353.030 СБ - Клеммный модуль, сборочный чертеж;

- ИН7.353.030 Э3 - Клеммный модуль, схема электрическая принципиальная.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию подсистемы, не ухудшающих ее технические характеристики и потребительские свойства.

# Описание и работа

## Назначение

Подсистема КТСМ-02ДС предназначена для применения в составе комплекса технических средств многофункционального КТСМ-02 (далее по тексту – «комплекс») совместно с техническими и программными средствами автоматизированной системы контроля подвижного состава АСК ПС (система передачи данных СПД, программно-аппаратный комплекс автоматизированного рабочего места оператора линейного поста контроля АРМ ЛПК).

В нормальном режиме работы комплекса и системы АСК ПС подсистема КТСМ-02ДС обеспечивает:

- ввод и передачу 14 дискретных сигналов от двухпозиционных датчиков (например, датчиков охранной и пожарной сигнализации, подсистемы волочения (нижнего негабарита));

- вывод 4 дискретных сигналов управления;

- выдачу нестабилизированного напряжения +12 В для питания датчиков, подключаемых к входным линиям КТСМ-02ДС.

К одному комплексу может быть подключено до двух подсистем КТСМ-02ДС, обеспечивая ввод до 28 дискретных сигналов и выдачу до 8 дискретных сигналов.

## Технические характеристики

### Основные параметры

#### Электропитание подсистемы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220−33+22 В частотой 501 Гц.

#### Потребляемая мощность – не более 4 ВА.

#### Количество гальванически изолированных групп входных и выходных линий – 4.

#### Количество входных линий для подключения датчиков – 14.

#### Количество выходных линий управления – 4.

#### Электрическая прочность изоляции входных и выходных линий – не менее 2,5 кВ переменного тока.

#### Электрическая прочность изоляции между группами входных и выходных сигналов – не менее 500 В переменного тока.

#### Характеристики входных линий:

- минимальный ток включения –3 мА;

- максимальный ток выключения – 0,5 мА;

- максимальный ток через входную линию – 20 мА;

- максимальное напряжение на клеммах входной линии – 12 В;

- минимальная длительность фиксируемого сигнала – 10 мс.

#### Характеристики выходных линий:

- максимальное значение коммутируемого постоянного тока – 3,5 мА;

- максимально-допустимое напряжение, прикладываемое к контактам – 30 В.

#### Характеристики источника питания +12 В:

- номинальное значение выходного напряжения +12 В;

- максимально-допустимый ток потребления – 100 мА;

- электрическая прочность изоляции между входом и выходом источника питания – не менее 2,5 кВ.

#### Информационное взаимодействие с комплексом осуществляется по протоколу CAN с физическим уровнем в соответствии с ISO 11898, скорость передачи данных – 500 Кбит/с.

### Информационные параметры

#### Подсистема принимает от комплекса следующие параметры:

- режим работы для каждой входной линии датчика («входа»);

- режим работы для каждой выходной линии управления («выхода»).

#### При возникновении неисправностей в работе подсистема передает комплексу информацию об узле и виде обнаруженной неисправности.

#### При работе комплекса в режиме контроля поезда подсистема принимает от комплекса следующие сообщения:

- о начале и окончании контроля поезда;

- о проходе осей контролируемых подвижных единиц над датчиками осей;

- об отметке подвижных единиц, содержащие порядковые номера подвижных единиц в поезде, их тип (локомотив, пассажирский, грузовой) и скорость движения.

#### При обнаружении переключения датчика на входной линии подсистема передает комплексу следующую информацию:

- факт срабатывания и текущее состояние датчика;

- при срабатывании датчика в режиме контроля поезда – порядковый номер подвижной единицы от начала поезда, в момент прохода которой было зафиксировано срабатывание;

- признак имитации, если включен режим имитации.

Для входных линий, настроенных на привязку срабатывания датчика к номеру подвижной единицы (т.е. для контактов систем, отвечающих за контроль поезда), передается не более одного сообщения на подвижную единицу по каждому входу.

Для входных линий, не настроенных на привязку срабатывания датчика к номеру подвижной единицы (т.е. для контактов систем, не отвечающих за контроль поезда), передается не более 4 сообщений в минуту.

## Состав изделия

### В комплект поставки подсистемы КТСМ-02ДС входят:

- модуль МДС (ИН7.358.750) – 1 шт.;

- модуль клеммный (ИН7.353.030) – 1 шт.;

- кабель CAN (ИН7.358.982) – 1 шт.;

- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.410.400 ВЭ.

## Устройство и работа

### Конструктивно подсистема состоит из модуля дискретных сигналов (МДС), клеммного модуля (для подключения кабелей от датчиков) и кабеля для подключения подсистемы к сети CAN комплекса.

Модуль МДС устанавливается в блок ПК-05 на одно из резервных мест (МР-1 или МР-2).

Клеммный модуль представляет собой субблок, содержащий печатную плату размером 150х50 мм и кабель для подключения к блоку ПК-05 комплекса (через соединители «МР1» или «МР2 задней крышки блока ПК-05). На плате установлены винтовые клеммы, элементы индикации и выбора типа подключения входных линий. Клеммный модуль устанавливается в блок коммутации комплекса.

Внешний вид установленной подсистемы КТСМ-02ДС приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Внешний вид КТСМ-02ДС в составе комплекса

### Структурная схема КТСМ-02ДС приведена на рисунке 1.2.

### Рисунок 1.2 Структурная схема подсистемы КТСМ-02ДС

Модуль МДС осуществляет информационное взаимодействие с комплексом по протоколу CAN, обрабатывает дискретные сигналы от датчиков, производит управление выходными линиями, обеспечивает гальваническую развязку входных и выходных линий подсистемы.

Клеммный модуль предназначен для подключения цепей от датчиков дискретных сигналов и индикации текущего состояния датчиков.

Все входные и выходные линии разбиты на четыре группы №№ 1, 2, 3 и 4. Группы не имеют гальванической связи между собой, но входные и выходные линии внутри одной группы гальванически связаны. Группы №1 и №3 содержат по четыре входных линии и по одной выходной линии, группы №2 и №4 содержат по три входных линии и по одной выходной линии.

Для удобства вводятся следующие обозначения:

- каждая входная линия («вход») имеет обозначение вида Вх N, где N – номер линии;

- каждая выходная линия («выход») имеет обозначение вида Вых N, где N – номер выходного сигнала.

В таблице 1.1 представлено распределение сигналов по группам.

Группы сигналов. Таблица 1.1

| № группы | Входные линии | Выходные линии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вх 1, Вх 2, Вх 3, Вх 4 | Вых 1 |
| 2 | Вх 5, Вх 6, Вх 7 | Вых 2 |
| 3 | Вх 8, Вх 9, Вх 10, Вх 11 | Вых 3 |
| 4 | Вх 12, Вх 13, Вх 14 | Вых 4 |

### Датчик может представлять собой:

### пассивный контакт («сухой» контакт реле или его электронный аналог, геркон, переключатель). В этом случае для питания входной цепи (контакт и оптрон) используется гальванически развязанный источник питания контактов напряжением +12 В, имеющийся в подсистеме.

### активный сигнал (наличие или отсутствие тока или напряжения на выходе датчика).

### Для входных линий индивидуально производится программная настройка следующих параметров:

- режим работы, соответствующий положению контакта, при переключении в которое подсистема передает сообщение о срабатывании датчика, таблица 1.2;

- типа источника входного сигнала: пассивный контакт или активный сигнал (см. п.1.4.3);

- необходимость привязки к номеру подвижной единицы и номер датчика фиксации оси, за которым расположено устройство-формирователь дискретного сигнала;

- включение функции контроля исправности датчика входного сигнала.

Режимы работы входных линий. Таблица 1.2

| Режим | Название | Примечания |
| --- | --- | --- |
| «З» | Режим ожидания замыкания внешнего контакта | Передача сообщения производится при замыкании контакта (при выключении соответствующего светодиода клеммного модуля) |
| «Р» | Режим ожидания размыкания внешнего контакта | Передача сообщения производится при размыкании контакта (при включении светодиода) |
| «П» | Режим ожидания переключения внешнего контакта | Передача сообщения производится при переключении контакта (при изменении состояния светодиода) |
| «К» | Режим контроля напряжения питания | Только для Вх 1, Вх 5, Вх 8 и Вх 12. См. п.1.4.5 |

Если в качестве источника сигнала используется пассивный контакт, то при фиксации его срабатывания дополнительно производится проверка исправности источника питания +12 В. Если срабатывание было вызвано неисправностью источника питания +12 В (пропаданием или появлением напряжения на его выходе), то сообщение о срабатывании передается с признаком неисправности источника питания +12 В.

Если включена функция контроля исправности датчика, то подсистема постоянно контролирует замкнутое состояние контакта датчика. Если контакт датчика размыкается более чем на 1 минуту, то подсистема сигнализирует об этом в АРМы. Этот режим может быть использован для датчиков, нормальным состоянием которых является замкнутое состояние, а длительное размыкание свидетельствует о неисправности (например, датчик волочения разрушающегося типа).

### Срабатывание устройства тревожной сигнализации в некоторых случаях может происходить из-за отключения напряжения питания датчика. В этом случае для предотвращения формирования ложных сообщений о срабатывании тревожной сигнализации может использоваться «режим контроля напряжения питания датчика». В этом случае для подключения устройства тревожной сигнализации используется 2 входные линии. Одна линия используется для подключения датчика устройства тревожной сигнализации, а другая – для контроля напряжения питания этого устройства. При фиксации срабатывания датчика проверяется наличие напряжения питания на входе контроля напряжения в течение 1 секунды после срабатывания. Если на входе контроля напряжение отсутствует, то в АРМ передается сообщение о срабатывании датчика с признаком пропадания напряжения питания датчика.

Номера входных линий, имеющих возможность работать в режиме «К» (режиме контроля напряжения), приведены в таблице 1.3. Для этого выделены первые (по порядку) входные линии в каждой группе. К остальным входным линиям в группе подключаются датчики.

Линии контроля напряжения Таблица 1.3

| Группа | Линия контроля напряжения |
| --- | --- |
| 1 | Вх 1 |
| 2 | Вх 5 |
| 3 | Вх 8 |
| 4 | Вх 12 |

Входные линии Вх 1, Вх 5, Вх 8 и Вх 12 могут быть настроены и в другие режимы. В этом случае для остальных входов соответствующей группы возможность контроля напряжения питания датчиков отсутствует.

В случае пропадания или появления напряжения на входной линии при работе в режиме контроля напряжения производится передача соответствующего сообщения в АРМы.

### Для каждой выходной линии производится настройка следующих параметров работы:

- режим работы (таблица 1.4);

- при работе в режиме «Повторитель ДО» – дополнительно номер датчика фиксации оси.

Режимы работы выходных линий. Таблица 1.4

| Название режима | Сокращение | Описание режима |
| --- | --- | --- |
| «Повторитель РЦ» | «РЦ» | Выходной транзистор открывается при получении от комплекса сообщения о заходе поезда на участок контроля. При получении сообщения об освобождении участка контроля транзистор закрывается. |
| «Повторитель ДО» | «Д1»… «Д8» | При получении от комплекса сообщения о срабатывании заданного датчика оси в режиме контроля поезда выходной транзистор открывается на 10 мс. |
| «Включение на временной интервал» | «Инт» | При получении команды от АРМа ЛПК выходной транзистор открывается на заданное время. Минимальное время, на которое может включаться сигнал, составляет 100 мс, максимальное время – 20 мин. Шаг изменения настройки – 100 мс. |
| «Переключение по команде» | «Ком» | При получении команды от АРМа ЛПК выходной сигнал устанавливается в заданное состояние на неограниченное время. Изменение сигнала может быть произведено только другой командой. После установки сигнала его текущее состояние сохраняется в энергонезависимом ОЗУ модуля МДС и будет восстановлено в случае переключения питания. |

### После включения питания подсистемы и до получения настроек от комплекса входные линии настраиваются:

### режим «П»;

### тип источника входного сигнала - пассивный контакт;

### контроль исправности датчика отключен;

### контроль исправности источника питания датчика отключен;

### без привязки к номеру подвижной единицы.

Выходные линии настраиваются на режим «Переключение по команде».

### При получении настроек от комплекса производится их проверка. Если настройка не получена или принят неверный код режима для данной линии, производится настройка по умолчанию (п.1.4.7).

### В процессе работы контроллер подсистемы, находящийся в модуле МДС, автоматически и циклически тестирует составные части подсистемы, при этом контролируются:

- наличие информационного обмена с комплексом;

- исправность различных узлов модуля МДС;

- состояние датчиков дискретных сигналов.

### Для индикации неисправностей в работе подсистемы используются светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой панели модуля МДС. Индикаторы располагаются сверху вниз в следующем порядке «+5В», «Неиспр.», «Тест», «CAN».

Индикатор «+5В» включается при исправности источника питания модуля МДС.

Индикатор «Неиспр.» индицирует исправность составных частей подсистемы. Если подсистема работает нормально, то индикатор «Неиспр.» не светится. Если индикатор мигает с частотой приблизительно 1 раз в секунду, то это означает, что обнаружена неисправность в работе подсистемы.

Индикатор «CAN» включается в том случае, если между подсистемой и комплексом установился нормальный информационный обмен по локальной сети CAN.

### Для тестирования подсистемы используется технологический пульт, входящий в состав комплекса. Правила работы с пультом приведены в руководстве по эксплуатации на КТСМ-02.

При информационном обмене с комплексом подсистема может посылать текстовую информацию для вывода на дисплей пульта и получать от комплекса коды нажатых клавиш.

### В нормальных условиях эксплуатации подсистема может функционировать в одном из следующих режимов:

- «включение»;

- «ожидание»;

- «ввод команды»;

- «выполнение команды»;

- «контроль поезда»;

- «имитация».

#### Подсистема переходит в режим «включение»:

- при включении электропитания блока ПК-05;

- при приеме дистанционной команды «сброс» от комплекса.

В режиме «включение» подсистема последовательно осуществляет тестирование:

- памяти программ микроконтроллера;

- оперативной памяти;

- энергонезависимой памяти.

Режим «включение» не может быть прерван какими-либо командами, принимаемыми от комплекса. Данный режим может быть прерван только выключением электропитания блока ПК-05. По окончании выполнения режима «включение» подсистема автоматически переходит в режим «ожидание».

#### В режиме «ожидание» подсистема ожидает от комплекса приема одной из команд по изменению режима работы: «контроль поезда», «ввод команды», «имитация». При приеме команды подсистема переходит в соответствующий режим работы.

#### Перевод подсистемы в режим «ввод команды» может быть произведен комплексом при помощи технологического пульта. Для этого необходимо выбрать из списка подсистем, отображаемых на дисплее пульта, подсистему «КТСМ-02ДС1» или «КТСМ-02ДС2». Цифра за названием подсистемы определяет номер модуля расширения ПК-05 (МР1 или МР2), на месте которого установлен модуль МДС. Более подробно процесс выбора подсистемы описан в руководстве по эксплуатации на комплекс.

Выбор и ввод команд производится при помощи набора меню. Пункты меню выводятся на дисплей технологического пульта в виде экрана. Под экраном подразумевается набор из нескольких пунктов одного меню, отображаемых на дисплее одновременно. В пределах одного экрана каждый пункт меню имеет свой порядковый номер от «1» до «4». Для выбора нужного пункта меню необходимо ввести символ, соответствующий его порядковому номеру, после чего происходит переход во вложенное меню или исполняется выбранная команда.

Выбор команды для выполнения начинается с главного меню подсистемы, которое выводится на дисплей после перехода из режима «ожидание»:

Переход к главному меню подсистемы может быть также осуществлен в любой момент вводом «ESC».

Для наглядности организация меню с возможными переходами изображена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 Структура меню подсистемы КТСМ-02ДС

Каждое меню обозначено пунктирным прямоугольником. Стрелки показывают, в какое меню будет осуществлен переход при вводе цифры, соответствующей номеру пункта текущего меню. Те пункты меню, которые не имеют исходящих стрелок, являются исполняемыми командами. Например, для ввода команды «Просмотр неисправностей» необходимо, начиная с главного меню подсистемы, последовательно ввести «4», «2».

Режим «ввод команды» может быть прерван:

- режимом «включение» при приеме команды «сброс» от комплекса или при переключении электропитания блока ПК-05;

- режимом «контроль поезда» по команде комплекса;

- режимом «выполнение команды» при вводе с технологического пульта любой команды;

- режимом «ожидание» (с переводом технологического пульта в распоряжение комплекса) при вводе «F1», а также автоматически, если в течение 5 минут ни одна клавиша на клавиатуре технологического пульта не была нажата.

#### Переключение подсистемы в режим «выполнение команды» производится из режима «ввод команды».

В режиме выполнения команды выполняется введенная команда, а на дисплее технологического пульта отображаются результаты ее выполнения.

Режим «выполнение команды» может быть прерван:

- режимом «включение» при приеме команды «сброс» от комплекса или при переключении электропитания блока ПК-05;

- режимом «контроль поезда» по команде комплекса;

- режимом «ввод команды» при вводе «ESC» или автоматически, если в течение 20 минут не производится нажатий клавиш пульта.

#### Переключение подсистемы в режим «контроль поезда» производится по команде комплекса при условии что подсистема не находится в режиме включения.

В режиме «контроль поезда» подсистема производит привязку срабатываний датчиков дискретных сигналов к номеру подвижной единицы, если включена соответствующая настройка входной линии. При фиксации срабатывания подсистема формирует и передает соответствующее сообщение комплексу.

Режим «контроль поезда» может быть прерван:

1) режимом «включение» при переключении электропитания блока ПК-05;

2) по команде завершения контроля поезда от комплекса.

По окончании работы в режиме «контроль поезда» подсистема переключается в режим «ожидание».

#### Переключение подсистемы в режим имитации может быть произведено по команде из меню подсистемы «Имитация».

В этом режиме сообщения от подсистемы о срабатывании датчиков передаются с признаком режима имитации.

Режим «имитация» может быть прерван:

- режимом «включение» при переключении электропитания блока ПК-05;

- режимом «контроль поезда» по команде комплекса;

- вводом «ESC» с пульта.

## Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для обеспечения пуско-наладочных работ и работ, связанных с техническим обслуживанием подсистемы необходим прибор электроизмерительный комбинированный (далее прибор), с техническими характеристиками не хуже:

- измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,05 В до 1000 В с допустимой погрешностью ±2,5%;

- измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 0,3 В до 1000 В с допустимой погрешностью ±4%;

- измерение силы постоянного тока в диапазоне от 10 мА до 3000 мА с допустимой погрешностью ±2,5%;

- измерение силы переменного тока в диапазоне от 10 мА до 3000 мА с допустимой погрешностью ±4%;

- измерение сопротивления постоянному току до 1000,0 кОм с допустимой погрешностью ±2,5%.

## Упаковка

### КТСМ-02ДС может поставляться как отдельно, так и в составе комплекса КТСМ-02.

### При поставке в составе комплекса модуль МДС устанавливается на место МР1 блока ПК-05, а клеммный модуль устанавливается в блоке коммутационном стойки комплекса КСТМ-02.

### При поставке КТСМ-02ДС отдельно от комплекса:

### составные части подсистемы упаковываются в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм по ГОСТ 10354-82 и укладываются в коробку, изготовленную из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90.

### В свободное пространство между изделиями и стенками коробки устанавливаются прокладки из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 предотвращающие перемещение составных частей подсистемы внутри коробки при транспортировке.

### В коробку вкладывается упаковочный лист с указанием наименования изделия, количества, предприятия-изготовителя и даты упаковки. Упаковочный лист подписывается ответственным упаковщиком и представителем ОТК.

## Описание и работа составных частей

### Модуль МДС

#### Модуль представляет собой печатную плату размером 170х170 мм с лицевой панелью. С одной стороны печатной платы модуля установлены радиоэлектронные компоненты. Модуль содержит 84-контактный разъемный электрический соединитель для подключения к соединительной панели. Модуль МДС является центральным устройством программного управления подсистемы и включает в себя:

- субмодуль микроконтроллера и памяти (субмодуль МПП);

- узел интерфейса RS-232C;

- узел интерфейса CAN;

- два преобразователя напряжения (один – для питания узла CAN, другой, напряжением +12 В – для питания гальванически развязанных цепей дискретных сигналов);

- цепи гальванической развязки дискретных сигналов;

Структурная схема модуля МДС приведена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 Структурная схема модуля МДС

#### Субмодуль процессора и памяти (МПП) управляет всеми остальными узлами модуля МДС.

#### Узел интерфейса CAN предназначен для обеспечения связи подсистемы по протоколу CAN с физическим уровнем в соответствии с ISO 11898.

#### Узел интерфейса RS-232C предназначен для подключения терминала при проверке и наладке подсистемы в условиях предприятия-изготовителя или сервисного центра.

#### Цепи гальванической развязки (ГР) обеспечивают электрическую прочность изоляции не менее 5 кВ переменного тока. На структурной схеме в прямоугольниках, обозначенных штриховой линией, показаны гальванически изолированные узлы модуля МДС.

#### Преобразователи постоянного напряжения (ППН) предназначены для питания интерфейса CAN и гальванически развязанных цепей дискретных сигналов и обеспечивают гальваническую развязку между входным и выходным напряжением не менее 2,5 кВ переменного тока. Сигналы контроля выходного напряжения каждого ППН через цепи ГР поступают на субмодуль МПП в качестве обратной связи для контроля работы преобразователей.

#### В узел индикации (ИНД) входят четыре светодиода, выведенные на лицевую панель модуля. Светодиоды на лицевой панели модуля обозначены: «+5В», «Неиспр.», «Тест» и «CAN».

#### Наименования цепей разъемов модуля МДС приведены в приложении А.

#### Функцию элементов гальванической развязки выполняют транзисторные оптопары. Транзисторные оптопары VU1-VU18 обеспечивают гальваническую развязку дискретных сигналов от датчиков. В цепи оптронов включены токоограничивающие резисторы R43...R56, обеспечивающие допустимый ток через оптроны при приложении напряжения до +12 В.

#### Микросхема DD2 является драйвером физического уровня протокола CAN, обеспечивает преобразование цифровых сигналов протокола CAN в сигналы локальной сети (в соответствии с ISO11898) и наоборот. Высокоскоростные транзисторные оптопары VU21 и VU22 обеспечивают гальваническую развязку между цифровыми сигналами контроллера CAN (встроенного в микроконтроллер субмодуля МПП) и сигналами локальной сети.

#### Микросхема DD1 является драйвером интерфейса RS-232С, обеспечивает преобразование цифровых сигналов в сигналы RS-232С и наоборот.

#### Модуль МДС содержит два преобразователя постоянного напряжения (ППН) для питания узла интерфейса CAN и входных цепей.

Ключи на транзисторах VT1-VT4 служат для подачи напряжения на первичные обмотки трансформаторов T1 и T2, обеспечивающих гальваническую развязку между обмотками не менее 3 кВ переменного тока. Противофазные сигналы частотой 33 кГц для ключей формируются в субмодуле МПП таким образом, чтобы исключить протекание сквозных токов через обмотки трансформатора. На рисунке 1.5 показана осциллограмма напряжений на входах ключей.

Рисунок 1.5 – Осциллограмма напряжений на входах ключей ППН

Диоды VD4, VD5 производят выпрямление переменного напряжения с выходов трансформаторов.

Микросхема линейного стабилизатора DA1 формирует требуемое напряжение питания +5В для драйвера интерфейса CAN.Напряжение контролируется субмодулем МПП через оптрон VU19.

Для питания входных цепей при подключении пассивных контактов используется нестабилизированное напряжение +12 В. Этот источник питания имеет схему защиты по току на 125 мА, а также схему контроля снижения напряжения ниже +10 В. Схема защиты реализована на микросхеме DA2, а контроль напряжения питания – на микросхеме DA3, обеспечивающей выдачу сигнала на оптрон VU20 при снижении напряжения ниже +10 В.

#### Модуль A1 является импульсным источником питания и предназначен для формирования напряжения +5В для питания модуля МДС.

### Субмодуль МПП

Технические характеристики и описание работы субмодуля МПП приведены в руководстве по эксплуатации на ПК-05.

### Клеммный модуль

Клеммный модуль (КМ) обеспечивает коммутацию датчиков к подсистеме и индикацию состояния сигналов от датчиков и включает в себя:

- корпус;

- печатную плату с элементами;

- кабель для подключения к блоку ПК-05.

#### Резисторы R1…R14 предназначены для ограничения тока через светодиоды оптронов.

#### Светодиоды VD1…VD14 обеспечивают индикацию состояния входных сигналов.

#### Перемычки XP1…XP18 позволяют задавать в качестве источника питания входных цепей гальванически изолированный источник питания пассивных контактов, встроенный в подсистему, либо собственный источник питания подключаемого устройства.

#### Клеммные соединители предназначены для подключения входных и выходных сигналов.

#### Входная цепь сигнала изображена на рисунке 1.6 (на примере сигнала Вх 1). Катоды светодиодов оптронов соединены между собой в пределах одной группы, т.е. сигналы в пределах группы не имеют гальванической развязки между собой.

Рисунок 1.6 – Входная цепь

Перемычки XP1 и XP5 устанавливаются в том случае, если источник сигнала не имеет собственного источника питания (например, геркон, контакт реле или выходной транзистор оптопары).

#### Цепь выходного сигнала изображена на рисунке 1.7 (на примере выходной линии Вых 1).

Рисунок 1.7 – Выходная цепь

Наличие перемычки XP5 определяется на этапе подключения датчиков к входным линиям данной группы. В этом случае эмиттер транзистора оптрона выходного сигнала подключается к общему проводу источника питания датчиков.

# Использование по назначению

## Подготовка к использованию

### Подключение подсистемы должно производиться персоналом, изучившим настоящее руководство и прошедшим инструктаж по электробезопасности.

### При монтаже подсистемы КТСМ-02ДС необходимо пользоваться схемой электрической соединений ИН7.410.400 Э4. Монтаж КТСМ-02ДС производится в следующем порядке:

- выключить тумблер «СЕТЬ» блока ПК-05;

- установить модуль МДС в блок ПК-05 согласно рисунку 1.1 на место МР1 (или МР2, если место МР1 уже занято);

- установить клеммный модуль в блок коммутации согласно рисунку 1.1;

- подключить кабель клеммного модуля к соответствующему разъему на задней крышке ПК-05 («МР1» или «МР2»);

- подключить модуль МДС к сети CAN кабелем ИН7.358.982.

Подключение модуля МДС в локальную сеть CAN комплекса производится таким образом, чтобы все блоки и модули комплекса, имеющие разъемы для подключения CAN были подключены последовательно (в цепочку). При этом порядок подключения значения не имеет и должен определяться удобством монтажа и длиной поставляемых кабелей. На втором разъеме CAN блоков (или модулей), подключенных в конце цепи, должны быть установлены терминаторы (поставляются в составе блока ПК-05 комплекса КТСМ-02). Кабели CAN при необходимости укладываются в кабельные каналы стойки.

### Включение и опробование КТСМ-02ДС

#### Включить тумблер «СЕТЬ» блока ПК-05, убедиться в следующем состоянии индикаторов блока:

- индикатор «СЕТЬ» блока ПК-05 включен;

- индикатор напряжения питания модуля МДС «+5В» светится;

- индикатор неисправной работы узлов подсистемы «Неиспр.» модуля МДС не светится;

- индикатор наличия связи «CAN» модуля МДС светится (индикатор может включаться через 5-10 с после включения питания ПК-05).

#### Произвести проверку целостности и правильности подключения входных цепей от клеммного модуля до модуля МДС, для этого при отключенных от клеммного модуля датчиках:

- установить все перемычки XP1-XP18 на плате клеммного модуля (допускается производить при включенной подсистеме), см. рисунок 2.8;

- убедиться в свечении всех светодиодов на плате клеммного модуля.

Рисунок 2.8 – Вид платы клеммного модуля с установленными перемычками

Ввести «1» из главного меню подсистемы. На дисплей выводится информация в виде:

Для индикации состояния входных линий используются числа, соответствующие номерам входных линий. Если вместо какого-либо числа отображается знак « . » (точка), то это означает, что состояние соответствующей входной линии эквивалентно замкнутому состоянию внешнего датчика.

Убедиться в исправности входных линий по отсутствию знаков « . ». Снять перемычку XP1 (сымитировать замыкание внешнего датчика) и убедиться, что индикация состояния входной линии Вх 1 сменилась с цифры на символ « . ».

Установить перемычку на прежнее место.

Последовательно снять и установить перемычки XP2…XP4, XP6…XP8, XP10…XP13, XP15…XP17. При снятии каждой перемычки индикация состояния сигнала на дисплее должна смениться с соответствующей цифры на символ « . » (см. таблицу 2.5), а светодиод, расположенный рядом со снимаемой перемычкой, должен перестать светиться.

Таблица 2.5 Соответствие между входами и перемычками

| Входная линия | Перемычка | Входная линия | Перемычка |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх 1 | XP1 | Вх 8 | XP10 |
| Вх 2 | XP2 | Вх 9 | XP11 |
| Вх 3 | XP3 | Вх 10 | XP12 |
| Вх 4 | XP4 | Вх 11 | XP13 |
| Вх 5 | XP6 | Вх 12 | XP15 |
| Вх 6 | XP7 | Вх 13 | XP16 |
| Вх 7 | XP8 | Вх 14 | XP17 |

Прекращение выполнения команды производится вводом «ESC».

#### Произвести проверку целостности и правильности подключения выходных цепей от модуля МДС до клеммного модуля, для этого:

- установить 4 перемычки (использовать отрезки провода) между следующими клеммами на клеммном модуле: XT1.1 и XT1.9, XT2.1 и XT2.7, XT3.1 и XT3.9, XT4.1 и XT4.7 (наименования клемм приведены рисунке 2.8, стр. 30). Установку перемычек допускается производить при включенном блоке ПК-05;

- ввести «2» из главного меню подсистемы;

- убедиться в соответствии переключения светодиодов диаграмме, изображенной на рисунке 2.9.

- снять перемычки.

Рисунок 2.9 – Диаграмма переключения светодиодов

Прекращение выполнения команды производится вводом «ESC».

### Подключение входных и выходных цепей

#### Подключение входных и выходных цепей должно производиться строго в соответствии с настоящим руководством. Возможные варианты подключения приведены в приложении Б.

#### Любые подключения к подсистеме должны производиться при выключенном питании КТСМ-02ДС. Для выключения КТСМ-02ДС следует перевести тумблер «СЕТЬ» на блоке ПК-05 в положение «ВЫКЛ».

### Проверка технического состояния подсистемы производится на включенном комплексе с подключенными датчиками дискретных сигналов (например, охранной и пожарной сигнализации, волочения и т.д.) и включает в себя:

- проверку настроек подсистемы;

- проверку надежности подключения датчиков;

- проверку работы подсистемы с подключенными датчиками дискретных сигналов.

Для проведения проверок необходимо перевести подсистему в режим «ввод команды».

#### Проверка настроек подсистемы производится по группам. Для перехода в меню выбора группы нужно ввести «4» и «1» из главного меню подсистемы, после чего на дисплее будет выведен список групп сигналов:

После ввода цифры, соответствующей номеру группы, на дисплей выводятся настройки выбранной группы. Например (для группы 1):

где:

«1»…«4», «Вых 1» – номера входов и номер выхода. Отображение номера в мигающем режиме указывает на то, что для этой линии произведена настройка режима по умолчанию (см. п.1.4.8, стр.14).

«Р», «К», «П», «З», «РЦ» - сокращенные названия режимов работы соответствующих линий (см. табл.1.2, стр.11 и табл.1.4, стр.13).

Если первая в группе входная линия работает в режиме контроля напряжения («К»), то остальные входные линии в группе могут иметь настройку проверки напряжения питания датчика, что указывается символом «н». В примере входная линия 2 имеет эту настройку, а входные линии 3 и 4 ее не имеют.

Тип источника сигнала на входной линии (пассивный или активный, см. п.п.1.4.3 и 1.4.4, стр.10) отображается символами «п» или «а» под сокращенным названием режима. В данном примере датчики, подключенные к входным линиям 1, 2 и 3, имеют активный тип, а датчик, подключенный к входной линии 4 – пассивный тип.

Если для входной линии включена функция контроля исправности датчика, то справа от символа типа источника сигнала добавляется символ «к» («ак» в данном примере для входной линии 2).

Если входная линия настроена на привязку срабатывания датчика к номеру подвижной единицы в поезде, то дополнительно в нижней строке выводится надпись «Дn», где n – номер датчика оси, за которым расположено устройство-формирователь дискретного сигнала.

Прекращение выполнения команды вывода настроек группы производится вводом «ESC».

#### Проверка надежности подключения датчиков к клеммному модулю производится путем осмотра винтовых соединений (клемм) на клеммном модуле. При обнаружении ненадежных соединений затянуть винты.

#### Проверка работы подсистемы с подключенными датчиками дискретных сигналов осуществляется переводом КТСМ-02ДС в режим имитации. Для этого нужно ввести «3» из главного меню. На дисплей выводится сообщение «Имитация».

Для проверки работы необходимо произвести воздействие на датчик подключенного устройства, которое вызовет изменение состояния его выходного сигнала. Имитационное воздействие на устройство, формирующее сигнал, необходимо производить строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации на это устройство.

При срабатывании контакта выводится сообщение, например:

где

«01» – номер события с начала имитации;

«Вх1» – номер входной линии, на которой было зафиксировано срабатывание. В скобках указывается состояние, в которое переключился контакт – «замыкание» или «размыкание».

При количестве событий, превышающем три, производится скроллинг (перемещение строк экрана) вверх.

Прекращение режима производится вводом «ESC».

#### Для просмотра неисправностей подсистемы необходимо выполнить соответствующую команду последовательным вводом «4», «2» из главного меню. При наличии неисправности в узле подсистемы на дисплей выводится соответствующее сообщение в мигающем режиме:

Значения полей приведены в таблице 2.6.

Значения полей неисправностей. Таблица 2.6

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| +12 В | Неисправность источника питания контактов |
| CAN | Неисправность цепи контроля источника питания узла CAN модуля МДС |
| EE | Неисправность EEPROM (энергонезависимого ЗУ) субмодуля МПП |
| Наст | Настройка подсистемы не произведена или получены неверные настройки (см. пп.1.4.7, 1.4.8) |
| 1…14 | Неисправность входной линии 1…14, если включена функция контроля исправности датчика (см. п.1.4.4). |

Если неисправности не обнаружены, на дисплее выводится сообщение «Неисправности не найдены».

Прекращение выполнения команды производится вводом «ESC».

#### Для контроля времени непрерывной работы и просмотра версии программного обеспечения КТСМ-02ДС необходимо выполнить соответствующую команду последовательным вводом «4», «3» из главного меню. На дисплей выводится сообщение:

Прекращение выполнения команды производится вводом «ESC».

## Использование изделия

### Подсистема функционирует автоматически без присутствия обслуживающего персонала. Данные о срабатывании датчиков, а также результаты автоматической диагностики подсистемы через комплекс передаются в программно-аппаратные комплексы автоматизированных рабочих мест операторов станционных и центральных постов контроля для обработки, регистрации, накопления и отображения.

Действия операторов постов контроля регламентируются соответствующими руководствами на программные средства, применяемые в составе программно-аппаратных комплексов (АРМов).

Присутствие обслуживающего персонала на пункте контроля необходимо в случаях:

- проведения плановых работ по техническому обслуживанию подсистемы;

- проведения внеплановых работ и проверок по локализации и устранению неисправностей подсистемы, выявленных средствами дистанционной диагностики (программно-аппаратными средствами АРМов).

### При выявлении и устранении неисправностей, прежде всего, следует проверить наличие напряжения питания комплекса и подсистемы. В процессе устранения неисправностей необходимо строго придерживаться мер безопасности.

### Замена модуля МДС или клеммного модуля производится только при отключенном питании блока ПК-05. Модуль МДС должен устанавливаться только на предназначенные для него места на блоке ПК-05. Клеммный модуль должен устанавливаться только на предназначенные для него места на блоке коммутации. После замены любого модуля необходимо выполнить проверку по пп. 2.1.3 и 2.1.5.

Перечень наиболее вероятных неисправностей приведен в таблице 2.7.

|  |  | Таблица 2.7 |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1 После включения ПК-05 индикатор «СЕТЬ» выключен. | 1.1 Перегорел один или оба предохранителя блока. | 1.1.1 Заменить неисправные предохранители. |
|  | 1.2 Блок неисправен. | 1.2.1 Заменить ПК-05. |
| 2 После включения ПК-05 индикатор «СЕТЬ» включен, индикатор «+5В» модуля МДС выключен. | 2.1 Перегорел предохранитель в модуле МДС. | 2.1.1 Заменить предохранитель. |
|  | 2.2 Неисправен модуль МДС. | 2.2.1 Заменить модуль МДС |
| 3 При включенном индикаторе «+5В» модуля МДС индикатор «CAN» выключен. | 3.1 Отсутствуют терминаторы на концах линии связи CAN. | 3.1.1 Установить терминаторы. |
|  | 3.2 Отсутствует или неисправен один из кабелей, соединяющих подсистемы в сети CAN. | 3.2.1 Проверить наличие, надежность соединения и исправность всех кабелей, устранить неисправность. |
|  | 3.3 Неисправна одна из подсистем контроля, подключенная в сеть CAN. | 3.3.1 Путем коммутации кабелей последовательно отключить каждую из подсистем из сети CAN, определить неисправную подсистему и устранить неисправность. |
|  | 3.4 Неисправен модуль МДС. | 3.4.1 Заменить модуль МДС. |
| 4 При включенных индикаторах «+5В» и «CAN» модуля МДС при входе в меню подсистем комплекса КТСМ-02ДС нет. | 4.1 Неисправен модуль МДС. | 4.1.1 Заменить модуль МДС. |
| 5 При проверке по п. 2.1.3.2 при всех установленных перемычках (XP1..XP18) какой-либо светодиод на плате клеммного модуля не светится. | 5.1 Разрыв в цепи входной линии. | 5.1.1 Устранить неисправность. |
|  | 5.2 Неисправен светодиод на плате клеммного модуля. | 5.2.1 Заменить светодиод. |
|  | 5.3 Неисправен оптрон на модуле МДС. | 5.3.1 Заменить модуль МДС. |
| 6 При проверке целостности и правильности подключения входных цепей от клеммного модуля до модуля МДС по п. 2.1.3.2 при снятии перемычки символ « . » на дисплее заменяет номер входной линии, не соответствующий таблице 2.5. | 6.1 Замыкание в кабеле клеммного модуля. | 6.1.1 Устранить замыкание. |
|  | 6.2 Не установлены все перемычки. | 6.2.1 Установить все перемычки. |
|  | 6.3 Подключены датчики дискретных сигналов. | 6.3.1 Отсоединить все датчики от клеммного модуля. |
| 7 При проверке целостности и правильности подключения выходных цепей от модуля МДС до клеммного модуля по п. 2.1.3.3 диаграмма переключения светодиодов не выполняется, либо выполняется не в указанной последовательности. | 7.1 Замыкание в кабеле клеммного модуля. | 7.1.1 Устранить замыкание. |
|  | 7.2 Не установлены все перемычки. | 7.2.1 Установить все перемычки. |
|  | 7.3 Подключены датчики дискретных сигналов. | 7.3.1 Отсоединить все датчики от клеммного модуля. |
| 8 При проверке настроек подсистемы согласно п. 2.1.5.1 не указаны режимы работы входных линий или они не соответствуют заданным из АРМ. | 8.1 Не заданы настройки из АРМ. | 8.1.1 Задать настройки из АРМ. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие указания

### Вид технического обслуживания подсистемы - периодический.

### Техническое обслуживание подсистемы должно производиться техническим персоналом, изучившим настоящий документ и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

## Меры безопасности

### К техническому обслуживанию подсистемы допускаются лица, изучившие данное руководство и прошедшие инструктаж по электробезопасности.

Необходимо помнить, что питание подсистемы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

## Порядок технического обслуживания

### Перед началом и после окончания регламентных работ по техническому обслуживанию подсистемы необходимо выполнить действия, предусмотренные в руководстве по эксплуатации на комплекс КТСМ-02.

### Техническое обслуживание подсистемы производится в соответствии с графиком (табл. 3.8).

| Таблица 3.8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт РЭ | Наименование работ | Вид ТО | Примечание |
| 2.1.5.2 | Проверка надежности подключения датчиков. | 1 раз в 3 месяца |  |

# Хранение

Условия хранения изделий, входных в состав КТСМ-02ДС, в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «1 (Л)» по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения изделий подсистемы без переконсервации 12 месяцев.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования изделий, входных в состав КТСМ-02ДС, должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов – группе «С» по ГОСТ 23216-78;

- климатических факторов – группе «2 (С)» по ГОСТ 15150-69.

# УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия, входящие в состав КТСМ-02ДС, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, а также не содержат драгоценных материалов и цветных металлов.

Утилизация изделий, входящих в состав КТСМ-02ДС, производится в соответствии с инструкцией ЦФ/4670, утв. 1989-01-03.

Приложение А

СоединителИ модуля МДС

Рисунок A.1 – Разъемы «CAN» (вилка и розетка)

Приложение Б

подключение к КТСМ-02ДС

Б.1 Подключение датчиков к входным линиям

Подключение датчиков к входным линиям производить в соответствии с данными таблицы Б.9. В зависимости от типа выхода датчика выбрать одну из схем подключения, приведенную на рисунках Б.1, Б.2, Б.3а, Б.3б. Расположение клемм и перемычек на плате клеммного модуля приведено на рисунке 2.8, стр. 30.

Таблица Б.9 Подключение датчиков к входным линиям КТСМ-02ДС

| Вход | Клеммы входа |  | Тип выхода подключаемого датчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Сухой» контакт реле, геркон |  | Оптопара без источника питания |  | Оптопара с источником питания |  |
|  | + | – | Установить перемычки | Убрать перемычки | Установить перемычки | Убрать перемычки | Установить перемычки | Убрать перемычки |
| Вх 1 | XT1.1 | XT1.2 | XP1, XP5 | - | XP1, XP5 | - | - | XP1 |
| Вх 2 | XT1.3 | XT1.4 | XP2, XP5 | - | XP2, XP5 | - | - | XP2 |
| Вх 3 | XT1.5 | XT1.6 | XP3, XP5 | - | XP3, XP5 | - | - | XP3 |
| Вх 4 | XT1.7 | XT1.8 | XP4, XP5 | - | XP4, XP5 | - | - | XP4 |
| Вх 5 | XT2.1 | XT2.2 | XP6, XP9 | - | XP6, XP9 | - | - | XP6 |
| Вх 6 | XT2.3 | XT2.4 | XP7, XP9 | - | XP7, XP9 | - | - | XP7 |
| Вх 7 | XT2.5 | XT2.6 | XP8, XP9 | - | XP8, XP9 | - | - | XP8 |
| Вх 8 | XT3.1 | XT3.2 | XP10, XP14 | - | XP10, XP14 | - | - | XP10 |
| Вх 9 | XT3.3 | XT3.4 | XP11, XP14 | - | XP11, XP14 | - | - | XP11 |
| Вх 10 | XT3.5 | XT3.6 | XP12, XP14 | - | XP12, XP14 | - | - | XP12 |
| Вх 11 | XT3.7 | XT3.8 | XP13, XP14 | - | XP13, XP14 | - | - | XP13 |
| Вх 12 | XT4.1 | XT4.2 | XP15, XP18 | - | XP15, XP18 | - | - | XP15 |
| Вх 13 | XT4.3 | XT4.4 | XP16, XP18 | - | XP16, XP18 | - | - | XP16 |
| Вх 14 | XT4.5 | XT4.6 | XP17, XP18 | - | XP17, XP18 | - | - | XP17 |

Рисунок Б.10 – Подключение датчика с выходом типа «сухой» контакт (на примере дискретного входа 1)

Рисунок Б.11 – Подключение выхода транзисторной оптопары без источника питания (на примере дискретного входа 1)

а)

б)

Рисунок Б.12 – Подключение выхода транзисторной оптопары с источником питания (на примере дискретного входа 1)

Б.2 Неиспользуемые входы

Если к входу ничего не подключено (вход не используется), рекомендуется установить соответствующею ему перемычку (см. таблицу 2.5, стр. 32). Расположение перемычек на плате клеммного модуля приведено на рисунке 2.8, стр. 30.

Б.3 Подключение источников питания датчиков к входам контроля напряжения.

При подключении источника питания следует обеспечить ток входной линии 3,5 мА. Для этого может понадобиться токоограничивающий резистор, сопротивление которого рассчитывается по следующей формуле

R=U−3В3,5мА−390Ом,

где U – напряжение контролируемого источника питания.

Для типовых напряжений источника питания сопротивление резистора приведено в таблице Б.10

Таблица Б.10

Сопротивление токоограничивающего резистора

| Напряжение источника питания | Сопротивление резистора |
| --- | --- |
| +5 В | 180 Ом |
| +9 В | 1,2 кОм |
| +12 В | 2,2 кОм |
| +15 В | 2,7 кОм |
| +24 В | 5,6 кОм |

Контроль источников напряжения больше 12В не противоречит характеристике «максимальное напряжение на клеммах входной линии» (см. 1.2.1.8, стр. 5), потому что «излишек» напряжения падает на токоограничивающем резисторе.

Схема подключения (на примере входной линии 1) приведена на рисунке Б.13

Рисунок Б.13 – Подключение источника питания

Б.4 Подключение нагрузки к выходным линиям

Подключение нагрузки к выходным линиям КТСМ-02ДС производить, руководствуясь данными таблицы Б.11 и рисунком Б.14. Расположение клемм и перемычек на плате клеммного модуля приведено на рисунке 2.8, стр. 30.

Таблица Б.11

Подключение нагрузки к выходным линиям КТСМ-02ДС

| Выход | Клеммы выхода |  |
| --- | --- | --- |
|  | + | – |
| Вых 1 | XT1.9 | XT1.10 |
| Вых 2 | XT2.7 | XT2.8 |
| Вых 3 | XT3.9 | XT3.10 |
| Вых 4 | XT4.7 | XT4.8 |

Рисунок Б.14 – Выходная цепь

Если выходная линия не используется, никакие подключения не производятся.

Приложение В

Настройка подсистемы КТСМ-02ДС

В.1 Настройка входных линий

Перед настройкой входных линий обратитесь к пп. 1.4.3…1.4.5, стр. 10 для изучения принципов обработки сигналов на входных линиях. В конце раздела есть пример настройки входной линии.

Последовательно настроить поля для каждого входа.

В.1.1 Поле «Режим».

Учитывая схему подключения (см. Приложение Б) обратиться к таблице 1.2, стр. 11, и установить требуемый режим в поле «Режим».

В.1.2 Поле «Привязка».

Если сигнал на входной линии служит для контроля поезда (например, волочения) и требует привязки к номеру подвижной единицы, то установить в поле «Привязка» тот датчик оси, после которого (по ходу движения поезда) расположен источник сигнала (в нашем примере – датчик устройства обнаружения волочащихся деталей).

Если сигнал не служит для контроля подвижного состава (например, датчик охранной или пожарной сигнализации), то установить «–» в поле «Привязка».

В.1.3 Поле «Контроль тока».

Обратиться к п. 1.4.4, стр. 10 и установить, если требуется, «галочку» () в поле «Контроль тока».

В.1.4 Поле «Датчик».

Если при подключении датчика к входной линии использовался встроенный в подсистему источник питания +12 В, установить значение «Пассивный».

Если при подключении датчика к входной линии не использовался встроенный в подсистему источник питания +12 В, установить значение «Активный».

В.1.5 Поле «Контроль по Вх 1 (Вх 5, Вх 8, Вх 12)».

Это поле доступно для настройки только для входов Вх 2…4, Вх 6, Вх 7, Вх 9…11, Вх 13, Вх 14 (т.е. не могущих быть настроенными в режим «К») и если соответствующий вход (Вх 1, Вх 5, Вх 8 или Вх 12) уже был настроен в режим «К».

Обратиться к п. 1.4.5, стр. 11, и установить, если требуется, «галочку» () в поле «Контроль по Вх 1 (Вх 5, Вх 8, Вх 12)».

Пример – настройка датчика охранной сигнализации (герконового).

Допустим, мы подключили датчик к входу 1, как показано на рисунке Б.1 (Приложение Б). Настроим Вх 1.

Поле «Режим». Нам интересны оба положения датчика (замкнутое и разомкнутое), говорящие о положении двери (соответственно, закрытой и открытой), поэтому режим входа – «П» (переключение).

Поле «Привязка». Датчик не используется для контроля подвижного состава, поэтому в поле «Привязка» выбираем «–».

Поле «Контроль тока». Дверь может быть открыта и закрыта больше, чем на 1 минуту, поэтому контролировать исправность датчика не имеет смысла – «галочку» не ставим.

Поле «Датчик». При подключении датчика мы использовали встроенный в подсистему источник питания +12 В (см. рисунок Б.1), поэтому выбираем значение «Пассивный».

Так как для подключения датчика мы использовали Вх 1, то настройки контроля по какому-либо входу для него нет, и нам нечего больше настраивать.

Настройка входа для работы с датчиком охранной сигнализации закончена.

В.2 Настройка неиспользуемого входа

Если к настраиваемому входу ничего не подключено, вход следует настроить так:

«Режим» – «П»,

«Положение» – «–»,

«Контроль» – «галочка» снята,

«Источник» – «Пассивный»,

«Контроль по Вх 1 (Вх 5, Вх 8, Вх 12)» (если для данного входа опция доступна) – «галочка» снята.

В.3 Настройка выходных линий

Настройка выходной линии сводится к установке ее режима. Описание режимов работы выходных линий приведено в п.1.4.6, стр. 13.

Если выходная линия не используется (ни к чему не подключена), ее следует настроить в режим «Ком» (переключение по команде).

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов в документе | Номер документа | Вх. № сопроводит. документа и дата | Подп. | Дата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

Положение перемычки XP определяется при подключении датчиков к входным линиям подсистемы КТСМ-02ДС и соответствует перемычкам XP5, XP9, XP14 и XP18 для групп №№ 1, 2, 3 и 4 соответственно.