ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форматы информационных кадров

(обозначения символов в соответствии с кодовой таблицей ASCII)

1. В составе кадров применяются следующие управляющие символы:

SYN (16H) - «синхронизация», предназначен для определения принимающим устройством начала кадра.

ACK (06H) - «подтверждение». Устройство, принявшее данные, передает ответный кадр с символом ACK, если в принятом кадре не обнаружены искажения. Устройство, передавшее данные и получившее в ответ кадр с символом ACK, может передавать следующие данные.

NAK (15H) - «отрицание». Устройство, принявшее искаженные данные или не принявшее данные в течение времени Т, передает кадр с символом NAK. Устройство, передавшее данные и получившее в ответ кадр с символом NAK, повторяет передачу кадра.

SOH (01H) - «начало заголовка». Символы, следующие за символом SOH, представляют собой «заголовок» и предназначены для маршрутизации данных пользователя. Окончанием заголовка является прием символа STX.

STX (02H) - «начало текста». Символы, следующие за символом STX, представляют собой данные пользователя. Окончанием данных пользователя является прием знака ETX или ETB.

ETX (03H) - «конец текста». Данные пользователя заканчиваются символом ETX, если сообщение пользователя полностью содержится в данном кадре, или если эти данные являются последними в сообщении.

EOT (04H) - «конец передачи». Предназначен для определения принимающим устройством конца кадра.

DLE (10H) - спецсимвол для реализации кодонезависимости.

1. Форматы кадров информационного обмена между КИ и ПК-02:

Контрольный кадр, передается в ответ на принятый от концентратора информации кадр при отсутствии данных для передачи:

SYN, SYN, ACK/NAK, EOT

Информационный кадр, принимается от КИ или передается в КИ:

SYN, SYN, ACK/NAK, SOH, num, pr, маршрут, STX, данные, ETX, sum, EOT

где

num - символ порядкового номера кадра. Передающее устройство (КИ или ПК) циклически и последовательно изменяет значение этого символа от «0» до «9» с целью предотвращения эффекта «размножения» кадров. Принимающее устройство (ПК или КИ) производит сравнение символа num с запомненным предыдущим значением или с символом не входящим в диапазон «0»..«9» (например «+»), если принят первый блок после рестарта принимающего устройства. При совпадении значений данные, содержащиеся в принятом кадре, игнорируются, а в ответ передается кадр с подтверждением приема, принятый символ num запоминается для проверки следующего кадра. Для предотвращения потери данных кадра в случаях рестарта одного из устройств (или обоих одновременно) передающее устройство должно передать первый после рестарта кадр «D» со значением num не входящим в диапазон «0»..«9» (например «!»).

pr - символ приоритета данных. Устанавливается конфигурацией сервера СПД. Определяет очередность передачи данных узлами СПД при образовании очередей. Может принимать значение от «0» до «9», конкретное значение устанавливается администрацией СПД в зависимости от требований прикладных систем к приоритету передачи данных АСК ПС через СПД. Данные со значением pr="0" обладают наивысшим приоритетом при передаче через СПД (передаются в первую очередь), но могут уничтожаться узлами СПД в случае невозможности их передачи в канал после трех попыток передачи. Данные со значениями pr от "1" до "9" сохраняются в узлах СПД до восстановления работы соответствующего канала.

маршрут - строка символов длиной от 1 до 32 символов. Предназначена для маршрутизации данных при передаче через СПД. Символы, входящие в состав строки маршрут, для каждого ПК устанавливаются администрацией СПД в зависимости от топологии конкретной СПД и требований к информационным потокам в СПД.

данные - строка символов длиной от 1 до 80 символов. Содержит символьные данные с кодами от 20Н до 0FFH.

sum - символ продольной проверочной последовательности. Передающее устройство производит 8-ми разрядное суммирование без переноса кодов передаваемого кадра начиная с ACK/NAK и заканчивая ETX. Значение sum является дополнением к полученной сумме до значения 0H. Принимающее устройство производит 8-ми разрядное суммирование без переноса кодов принимаемого кадра начиная с ACK/NAK и заканчивая sum. Если полученное значение равно 0H, то принятый кадр считается принятым без искажений.

2. Форматы строки «данные» информационного кадра, принимаемых ПК-02 от АРМа ЦПК

2.1. Команда автодиагностики и уставок, передается АРМом ЦПК при получении от ПК строки общего состояния с установленным в 1 разрядом 0 байта состояния.

Формат:

«С», «E», pr, t, h, m, l, u, b

где

pr - символ приоритета в диапазоне от «1» до «9» для данных, передаваемых ПК-02, за исключением данных, передаваемых в ответ на запрос диагностики.

t - символ от «1» до «9», задает время сохранения принятой строки «маршрут» в минутах;

h - символ с кодом от 80H до 97H, текущее время (в часах).

m - символ с кодом от 80H до BBH, текущее время (в минутах).

l - символ с кодом от 80H до E3H, задает уровень вывода тепловых.

u - символ с кодом от 80H до C0H, задает количество первых осей поезда, исключаемых ПК-02 из контроля.

b - байт уставок модулю МОПД в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | формировать контрольную программу |
|  | 1 | не формировать контрольную программу |
| 1 | 0 | открывать заслонки по сигналу РЦН |
|  | 1 | открывать заслонки по сигналу Д2 |
| 2 | 0 | выключить коррекцию счета осей |
|  | 1 | включить коррекцию счета осей |
| 3, 4. 5, 6 | 0 | всегда = 0. |
| 7 | 1 | всегда = 1. |

2.2. Команда автодиагностики, циклически передается в ПК сервером СПД или локальным АРМом ЦПК для установления и поддержания виртуального соединения.

Формат:

«C», «E»

2.3. Команда запроса состояния, предается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «S»

2.4. Команда запроса версии, предается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «V»

2.5. Команда выключения маршрута, передается АРМом ЦПК по команде оператора для разрыва виртуального соединения.

Формат:

«C», «D»

2.6. Команда перезапуска программы ПК, Передается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «R»

2.7. Команда сброса порядкового номера поезда, передается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «0 (ноль)»

2.8. Команда включения режима имитации прохода поезда с тепловыми сигналами, передается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «2», n

где

n - символ от «0» до «9» (количество вагонов).

2.9. Команда включения режима имитации прохода поезда без тепловых сигналов, передается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «3», n

где

n - символ от «0» до «9» (количество вагонов).

2.10. Команда включения имитации прохода поезда с контрольными сигналами, передается АРМом ЦПК по команде оператора.

Формат:

«C», «4», n

где

n - символ от «0» до «9» (количество вагонов).

3. Форматы строки «данные» информационного кадра, передаваемые ПК-02 в АРМ ЦПК

3.1. Номер версии, передается в ответ на получение от АРМа ЦПК команды запроса версии.

Формат:

«V», ver, «P», «K», «-«, «0», «2»

где

ver - три символа номера версии.

3.2. Общее состояние ПК, передается в ответ на команду автодиагностики

Формат:

«S», s

где

s - байт состояния в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | параметры работы ПК установлены |
|  | 1 | был сброс, параметры не установлены |
| 1 | 0 | нормальная работа ПК |
|  | 1 | неисправности в работе ПК |
| 2 | 0 | отсутствие данных в информационном буфере |
|  | 1 | наличие данных в информационном буфере |
| 3 | 0 | информационный буфер ПК не заполнен |
|  | 1 | информационный буфер ПК заполнен |
| 4,5 | 00 01 10 11 | отсутствие виртуальных соединений (ВС) одно ВС два ВС три и более ВС |
| 6 | 0 | Всегда = 0 |
| 7 | 1 | Всегда = 1 |

3.3. Детальное состояние ПК, передается в ответ на запрос диагностики оператором ЦПК.

Формат:

«S», s, e, b, H, h, m, a, d, p

где

s - байт состояния в соответствии с таблицей п.3.2;

e - байт результатов тестирования памяти модуля ММК в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ОЗУ исправно |
|  | 1 | неисправность ОЗУ |
| 1 | 0 | ПЗУ исправно |
|  | 1 | неисправность ПЗУ |
| 2, 3, 4, | 0 | всегда = 0 |
| 5, 6 |  |  |
| 7 | 0 |  |
|  | 1 | всегда = 1 |

b - байт параметра заполнения буфера в % (двоичное значение от 80H до E3H;

H - символ с кодом от 80H до E3H, сотни часов непрерывной работы ПК.

h - символ с кодом от 80H до E3H, единицы часов непрерывной работы ПК.

m - символ с кодом от 80H до BBH минуты непрерывной работы ПК.

a - байт результатов тестирования модуля МОТС в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | уровень шумов предусилителя левого в норме |
|  | 1 | уровень шумов предусилителя левого выше нормы |
| 1 | 0 | уровень шумов предусилителя правого в норме |
|  | 1 | уровень шумов предусилителя правого выше нормы |
| 2 | 0 | балансировка левого теплового тракта в норме |
|  | 1 | нарушена балансировка левого теплового тракта |
| 3 | 0 | балансировка правого теплового тракта в норме |
|  | 1 | нарушена балансировка правого теплового тракта |
| 4 | 0 | смещение нуля АЦП в норме |
|  | 1 | смещение нуля АЦП выше нормы |
| 5 | 0 | напряжение питания «+5 В» АЦП в норме |
|  | 1 | напряжение питания «+5 В» АЦП |
| 6 | 0 | напряжение питания «-5 В» АЦП в норме |
|  | 1 | напряжение питания «-5 В» АЦП |
| 7 | 1 | всегда = 1 |

d - байт результатов тестирования модуля МОПД в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | формирователь сигнала датчика 1 исправен |
|  | 1 | формирователь сигнала датчика 1 неисправен |
| 1 | 0 | формирователь сигнала датчика 2 исправен |
|  | 1 | формирователь сигнала датчика 2 неисправен |
| 2 | 0 | формирователь сигнала датчика 3 исправен |
|  | 1 | формирователь сигнала датчика 3 неисправен |
| 3 | 0 | наличие напряжение питания РЦН |
|  | 1 | отсутствие напряжения питания РНЦ |
| 4 | 0 | ОЗУ модуля МОПД исправно |
|  | 1 | ОЗУ модуля МОПД неисправно |
| 5 | 0 | ПЗУ модуля МОПД исправно |
|  | 1 | ПЗУ модуля МОПД неисправно |
| 6 | 0 | всегда = 0 |
| 7 | 1 | всегда = 1 |

p - символ контроля подключения пульта, «А» - пульт подключен, «Б» - пульт не подключен.

Данные о результатах контроля поездов, передаваемые от ПК в АРМ ЦПК.

3.4. Информация о заходе поезда на участок контроля:

«Z», p, n, h, m, d, t

где

p - байт кода пункта контроля (двоичное значение в диапазоне от 80H до FFH, установленное переключателями модуля ММК);

n - байт порядкового номера поезда (двоичное значение в диапазоне от 30H до F8H);

h - время захода поезда, часы (двоичное значение в диапазоне от 80H до 97H);

m - время захода поезда, минуты (двоичное значение в диапазоне от 80H до BBH);

d - байт результатов теста ПК в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | всегда = 1 |
| 1 | 0 | ОЗУ и ПЗУ модуля ММК исправны |
|  | 1 | ОЗУ и ПЗУ модуля ММК неисправны |
| 2 | 0 | модуль МОТС исправен |
|  | 1 | модуль МОТС неисправен |
| 3 | 0 | модуль МОПД исправен |
|  | 1 | модуль МОПД неисправен |
| 4 | 0 | заслонки открыты |
|  | 1 | одна или обе заслонки не открылись |
| 5 | 0 | реальный поезд |
|  | 1 | ложная занятость |
| 6 | 0 | реальный поезд |
|  | 1 | имитируемый поезд |
| 7 | 1 | всегда = 1 |

t - байт значения температуры наружного воздуха, в котором:

разряды 0..5 содержат двоичное значение температуры;

разряд 6 - знак температуры (1 - выше нуля, 0 - ниже нуля);

разряд 7 - всегда 1.

3.5. Информация о вагоне.

«W», p, n, v, y, d, o, l...., r.....

где

p - байт кода пункта контроля (двоичное значение в диапазоне от 80H до FFH, установленное переключателями модуля ММК);

n - байт порядкового номера поезда (двоичное значение в диапазоне от 30H до F8H);

v - байт порядкового номера вагона в поезде (двоичное значение в диапазоне от 30H до F8H);

y - тип подвижной единицы, (80H - грузовой вагон, 81H - локомотив, 82H - пассажирский вагон);

d - байт дискретной информации в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | всегда = 1 |
| 1 | 0 | скорость движения поезда более 10 км/ч |
|  | 1 | скорость движения поезда менее 10 км/ч |
| 2 | 0 | сбоев отметки вагона нет |
|  | 1 | сбой отметки вагона |
| 3 |  | соответствует сигналу в цепи ... модуля МОТС |
| 4 |  | соответствует сигналу в цепи ... модуля МОТС |
| 5 | 0 | всегда = 0 |
| 6 | 0 | реальный поезд |
|  | 1 | имитируемый поезд |
| 7 | 1 | Всегда = 1 |

o - байт количества осей в вагоне (двоичное значение в диапазоне от 30H до 50H;

l.... - байты теплового уровня левого канала (по количеству осей в вагоне «o»);

r.... байты теплового уровня правого канала (по количеству осей в вагоне «o»).

Байты l и r содержат в разрядах 0..5 двоичное значение теплового уровня, в разряде 6 - результат анализа формы теплового сигнала (0 - максимум сигнала в середине строба, 1 - максимум сигнала на краю строба), в разряде 7 всегда 1.

3.6. Информация о поезде.

«Q», p, n, h, m, d, w, b, c, v, l, r, sl, sr, 1kl, 1kr, 2kl, 2kr, 3kl, 3kr, 4kl, 4kr, «0», ol, oh, (доп.: 1ol, 1oh, 2ol, 2oh, 3ol, 3oh, 1ols, 1ohs, 2ols, 2ohs, 3ols, 3ohs)

где

p - код пункта контроля (байт с двоичным значение в диапазоне от 80H до FFH, установленное переключателями модуля ММК);

n - байт порядкового номера поезда (двоичное значение в диапазоне от 30H до F8H);

h - время освобождения поездом участка контроля, часы (двоичное значение в диапазоне от 80H до 97H);

m - время освобождения поездом участка контроля, минуты (двоичное значение в диапазоне от 80H до BBH);

d - байт дискретной информации в соответствии с таблицей:

| Разряд | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | всегда = 1 |
| 1 | 0 | скорость движения поезда более 10 км/ч |
|  | 1 | скорость движения поезда менее 10 км/ч |
| 2 | 0 | сбоев отметки вагона нет |
|  | 1 | сбой отметки вагона |
| 3 | 0 | есть контрольная программа |
|  | 1 | нет контрольной программы |
| 4 | 0 | всегда = 0 |
| 5 | 0 | нормальное направление движения поезда |
|  | 1 | неправильное направление движения поезда |
| 6 | 0 | реальный поезд |
|  | 1 | имитируемый поезд |
| 7 | 1 | Всегда = 1 |

w - байт счетчика вагонов в поезде (двоичное значение в диапазоне от 30H до F8H);

b - содержимое счетчика вагонов с нагревом выше уставки «контроль» (байт с двоичным значением в диапазоне от 30H до F8H);

c - содержимое счетчика локомотивов в поезде (байт с двоичным значением в диапазоне от 30H до F8H);

v - минимальное значения скорости движения поезда в процессе контроля (байт с двоичным значением в диапазоне от 30H до F8H);

l - средний тепловой уровень левой стороны поезда (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

r - средний тепловой уровень правой стороны поезда (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

sl - среднее положение вершины теплового сигнала левой стороны в стробе (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 89H);

sr - среднее положение вершины теплового сигнала правой стороны в стробе (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 89H);

1kl - значение 1-го контрольного сигнала левой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

1kr - значение 1-го контрольного сигнала правой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

2kl - значение 2-го контрольного сигнала левой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

2kr - значение 2-го контрольного сигнала правой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

3kl - значение 3-го контрольного сигнала левой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

3kr - значение 3-го контрольного сигнала правой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

4kl - значение 4-го контрольного сигнала левой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

4kr - значение 4-го контрольного сигнала правой камеры (байт с двоичным значением в диапазоне от 80H до 0BFH);

ol - значение младшего байта счетчика осей в поезде (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

oh - значение старшего байта счетчика осей в поезде (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

Дополнительно при сбое отметчика вагонов передаются:

1ol - значение младшего байта счетчика осей датчика 1 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

1oh - значение старшего байта счетчика осей датчика 1 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

2ol - значение младшего байта счетчика осей датчика 2 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

2oh - значение старшего байта счетчика осей датчика 2 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

3ol - значение младшего байта счетчика осей датчика 3 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

3oh - значение старшего байта счетчика осей датчика 3 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H);

1ols - значение младшего байта счетчика осей датчика 1 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев;

1ohs - значение старшего байта счетчика осей датчика 1 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев;

2ols - значение младшего байта счетчика осей датчика 2 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев;

2ohs - значение старшего байта счетчика осей датчика 2 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев;

3ols - значение младшего байта счетчика осей датчика 3 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев;

3ohs - значение старшего байта счетчика осей датчика 3 (двоично-десятичное значение в диапазоне от 80H до E3H) без учета коррекции сбоев.

Данные техобслуживания передаваемые от ПК в АРМ ЦПК

Сообщение о калибровке.

«K», p, h, m, s, b, e, t

где

p - код пункта контроля (байт с двоичным значение в диапазоне от 80H до FFH, установленное переключателями модуля ММК);

h - время калибровки, часы (двоичное значение в диапазоне от 80H до 97H);

m - время калибровки, минуты (двоичное значение в диапазоне от 80H до 0BBH);

s - сторона (81H - левая, 82 - правая);

6 { 80H..BFH } - уровень калибровки в начале калибровки.

7 { 80H..BFH } - уровень калибровки в конце калибровки.

t - байт значения температуры наружного воздуха, в котором:

разряды 0..5 содержат двоичное значение температуры;

разряд 6 - знак температуры (1 - выше нуля, 0 - ниже нуля);

разряд 7 - всегда 1.

Сообщение о срабатывании охранной сигнализации.

«o», p, h, m

2 { 80H..FFH } - код пункта контроля.

3 { 80H..97H } - время срабатывания часы.

4 { 80H..BBH } - время срабатывания минуты.

Данный блок передается (в каком случае?) 3 раза с периодом 1 минуту.

Сообщение о восстановлении охранной сигнализации.

«c», p, h, m

2 { 80H..FFH } - код пункта контроля.

3 { 80H..97H } - время восстановления (отключения) часы.

4 { 80H..BBH } - время восстановления (отключения) минуты.

Сообщение о начале работ по обслуживанию.

«r», p, h, m

2 { 80H..FFH } - код пункта контроля.

3 { 80H..97H } - время начала работ часы.

4 { 80H..BBH } - время начала работ минуты.

Сообщение об окончании работ по обслуживанию.

«k», p, h, m

2 { 80H..FFH } - код пункта контроля.

3 { 80H..97H } - время окончания работ часы.

4 { 80H..BBH } - время окончания работ минуты.