МПС Российской Федерации

| ОКП 403530 | Группа П87 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Заместитель руководителя Департамента сигнализации, централизации и блокировки МПС России _____________________ В.И.Талалаев “_____”________________ 2000 г. | Заместитель руководителя Департамента информатизации и связи МПС России ________________________ А.В.Корсаков “_____”________________ 2000 г. |

КОНЦЕНТРАТОР ИНФОРМАЦИИ

КИ-6М

Руководство по эксплуатации

ИН7.120.000 РЭ

| Заместитель директора ВНИИАС МПС России _______________________ Е.Н.Розенберг «______»_______________ 2000 г. | Главный инженер НПЦ “ИНФОТЭКС” _____________________ Н.В.Степанов “_____”________________ 2000 г. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ:

1 Описание и работа	5

1.1 Описание и работа КИ	5

1.1.1 Назначение КИ	5

1.1.2 Технические характеристики	5

1.1.3 Состав изделия.	8

1.1.4 Устройство и работа.	9

1.1.5 Маркировка.	12

1.1.6 Упаковка	13

1.2 Описание и работа составных частей КИ	13

1.2.1 Корпус.	13

1.2.2 Модуль ВИП.	18

1.2.3 Модуль ММК-DS51.	20

1.2.4 Модуль УПСТ.	29

1.2.5 Модуль УПСЧ.	41

2 Использование по назначению	49

2.1 Подготовка изделия к использованию	49

2.2 Использование изделия	56

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	58

4 Хранение	59

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИе	60

6 УТИЛИЗАЦИЯ	61

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на концентраторы информации КИ-6М (далее «КИ») любой комплектации и предназначено для изучения принципа работы КИ, содержит подробное функциональное описание его основных узлов, а также сведения о техническом обслуживании и правила ввода в эксплуатацию.

В состав КИ входят следующие конструктивно законченные составные части (модули):

- источник вторичного электропитания ВИП ИН7.650.000, далее «ВИП»;

- модуль ММК-DS51 ИН7.107.500 (далее «ММК»), в ПЗУ которого помещается рабочая программа КИ;

- устройства преобразования сигналов токовые УПСТ-М2 ИН7.108.300, предназначенные для обеспечения информационного обмена между ММК и последовательной физической линией связи или телеграфным каналом, далее «модули УПСТ»;

- устройства преобразования сигналов частотные УПСЧ-М2 ИН7.209.000, предназначенные для сопряжения КИ с выделенным каналом тональной частоты или аналогичными устройствами по выделенной линии связи, далее «модули УПСЧ».

Комплектация КИ модулями УПСТ и (или) УПСЧ (далее «модулями УПС»), является переменной, устанавливаемой в соответствии с заявкой потребителя. Количество модулей УПС в КИ – не более шести.

Структура построения обозначения КИ:

КИ-6М – Х - Х

----------- количество модулей УПСЧ;

---------------- количество модулей УПСТ.

При изучении устройства и принципа работы изделия потребитель должен пользоваться следующими документами:

- Концентратор информации КИ-6М. Схема электрическая принципиальная. ИН7.100.000 Э3;

- Панель соединительная. Схема электрическая принципиальная. ИН7.111.000 Э3;

- Модуль ММК-DS51. Схема электрическая принципиальная. ИН7.107.500 Э3;

- Модуль УПСТ-М2. Схема электрическая принципиальная. ИН7.108.300 Э3;

- Модуль УПСЧ-М2. Схема электрическая принципиальная ИН7.209.000 Э3.

# Описание и работа

## Описание и работа КИ

### Назначение КИ

#### КИ предназначены для организации распределенных систем передачи данных на участках железных дорог с использованием физических линий связи и выделенных каналов тональной частоты.

#### Алгоритм функционирования и процедуры информационного обмена КИ с оконечным оборудованием данных определяются программным обеспечением, поставляемым в комплекте изделия в виде содержимого микросхемы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ).

### Технические характеристики

#### КИ может одновременно обслуживать до шести каналов последовательной информационной связи. При этом в зависимости от типа установленного модуля (устройства) преобразования сигналов (УПС) для каждого канала обеспечивается один из перечисленных видов сопряжений:

- сопряжение с некоммутируемым каналом тональной частоты с 2-х или 4-х проводным окончанием или с выделенной 2-х проводной физической линией встроенным модулем УПСЧ методом частотной манипуляции в соответствии с ГОСТ 20855-83 (рекомендация V.23 МККТТ) со скоростью передачи данных (1200  3) бит/с;

- сопряжение с четырехпроводной физической линией связи встроенным модулем УПСТ методом «токовая петля 20 мА» со скоростью передачи данных в линию 50; 75; 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600 бит/с;

- сопряжение с оконечным оборудованием данных (ООД) встроенным модулем УПСТ асинхронным методом передачи по цепям стыка С2 в соответствии с ГОСТ 18145-81, ГОСТ 23675-79 со скоростью передачи данных в линию 50; 75; 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600 бит/с.

#### При сопряжении КИ с каналом тональной частоты обеспечиваются следующие электрические параметры стыка С1-ТЧ в соответствии с требованиями ГОСТ 25007-81:

- уровень средней мощности сигнала на выходе передатчика:

а) для 4-х проводного окончания – минус (26  0,26) дБм;

б) для 2-х проводного окончания – минус (13  0,13) дБм;

- чувствительность по приему – не менее минус 30 дБ;

- номинальное входное и выходное сопротивление – (600  60) Ом (на частоте 1000 Гц);

- затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к земле в рабочем диапазоне частот – не менее 43 дБ.

#### При сопряжении КИ с аналогичным УПС по выделенной физической линии связи уровень средней мощности сигнала на линейном выходе передатчика – не более 0 дБм.

#### При сопряжении КИ с четырехпроводной физической линией связи с полным сопротивлением не более 500 Ом методом «токовая петля 20 мА» обеспечиваются следующие значения величины тока:

- для значения логической «1» – плюс (20 ± 2) мА;

- для значения логического «0» – минус (20 ± 2) мА.

#### Условия эксплуатации КИ соответствуют классификационным группам МС1, К1, установленным в РД 32 ЦШ 03.07-90.

#### Питание КИ осуществляется от сети промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным напряжением 220минус 33 плюс 22 В. Мощность, потребляемая КИ от сети переменного тока – не более 50 ВА.

#### Масса КИ – не более 9 кг.

#### По уровню индустриальных радиопомех КИ относится к оборудованию класса A по ГОСТ Р 51318.22-99, предназначенному для эксплуатации вне жилых зданий и не подключаемому к сетям жилых зданий.

#### По устойчивости к электромагнитным помехам КИ относится к группе СВТИ I по ГОСТ Р 50839-95.

#### По степени защиты от поражения электрическим током КИ относится к оборудованию класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

#### По степени защиты от попадания внутрь оболочки внешних твердых предметов и воды КИ относится к оборудованию класса IP20 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

#### Электрическая прочность изоляции между цепями «+RCV»,      «–RCV», «+XMIT», «–XMIT» преобразователя «токовая петля 20 мА» модуля УПСТ и корпусом КИ – не менее 500 В.

#### Электрическая прочность изоляции между цепями «220 В» и корпусом КИ – не менее 1,5 кВ.

#### Корпус КИ подключается к контуру защитного заземления при помощи винтового зажима, обеспечивающего общее сопротивление между корпусом и контуром защитного заземления не более 10 Ом.

### Состав изделия.

#### В комплект поставки КИ входят:

- концентратор информации КИ-6М ИН7.120.000 – 1 шт.,
в том числе:

а) модуль УПСЧ-М2  ИН7.209.000 – количество указывается при заказе;

б) модуль УПСТ-М2  ИН7.108.300 – количество указывается при заказе;

- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей согласно ведомости ИН7.120.001 ЗИ;

- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.120.000 ВЭ.

КИ поставляется в собранном и упакованном виде.

#### Расположение модулей в корпусе КИ (вид со стороны задней стенки) приведено на Рис. 1.1.

Рис. 1.1. Расположение модулей в корпусе КИ.

### Устройство и работа.

#### Принцип работы КИ основан на программном управлении потоками данных с целью обеспечения взаимодействия КИ с другими устройствами оборудования передачи данных по последовательным линиям и каналам связи.

КИ представляет собой микропроцессорную систему, в которой модуль микроконтроллера ММК осуществляет управление модулями устройств преобразования сигналов (УПС) через системную шину (Рис. 1.2).

Каждое УПС подключается к отдельному каналу или линии связи. В зависимости от требуемого метода передачи (вида канала) применяется одно из двух типов УПС: УПСТ или УПСЧ.

Питание всех модулей КИ обеспечивается встроенным источником вторичного электропитания (ВИП).

#### Конструктивно КИ представляет собой блок-каркас, заключенный в металлический кожух. Блок-каркас содержит направляющие для установки модулей, соединительную панель и лицевую панель. На лицевой панели размещены электрические соединители для подключения каналов и линий связи и индикаторы состояния линии.

Модули КИ представляют собой печатные платы размером 170х170 мм, выполненные из фольгированного стеклотекстолита с двухсторонним расположением печатных проводников. С одной стороны печатной платы модуля установлены радиоэлектронные компоненты. Каждый модуль содержит 84-х контактный разъемный электрический соединитель для подключения к соединительной панели.

Рис. 1.2. Структурная схема КИ.

### Маркировка.

#### На лицевой панели корпуса КИ установлены (обозначения по «Концентратор КИ-6М. Схема электрическая принципиальная. ИН7.100.000 Э3»):

- вилка XP1 «220 В» для подключения сетевого шнура;

- тумблер S1 «ВКЛ» для включения электропитания с индикатором Н1 «СЕТЬ»;

- держатель предохранителя FU1 «2 А»;

- клемма «  » для подключения контура защитного заземления;

- вилки XP2 – XP7 «КАНАЛЫ» для подключения линий связи;

- индикаторы H2 – H7 «ПЕРЕДАЧА» и H8 – H13 «ПРИЕМ» для сигнализации наличия передаваемых и принимаемых данных.

#### Корпус КИ маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на боковой стенке корпуса и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия, порядковом номере изделия и дате выпуска.

#### Маркировка транспортной тары КИ содержит: основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки № 1, 3, 11 по ГОСТ 14192-77. Транспортная маркировка выполняется по трафарету черной маркировочной краской.

### Упаковка

#### Составные части КИ упаковываются в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм по ГОСТ 10354-82 и укладываются в коробку, изготовленную из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90.

#### Для предохранения КИ от перемещения внутри коробки при транспортировке в зазоры между корпусом КИ и стенками коробки устанавливаются прокладки из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89.

#### В каждую коробку вкладывается упаковочный лист с указанием наименования изделия, количества, предприятия изготовителя и даты упаковки. Упаковочный лист подписывается ответственным упаковщиком и представителем ОТК.

## Описание и работа составных частей КИ

### Корпус.

#### Корпус КИ предназначен для установки в нем модулей, обеспечения межмодульных соединений, а также для соединений с внешними линиями связи, сетью электропитания и контуром защитного заземления.

#### Конструктивно корпус представляет собой блок-каркас, заключенный в металлический кожух размерами 210х233х265 мм  (Рис. 1.3).

Блок-каркас содержит направляющие для установки модулей, соединительную панель и лицевую панель с органами управления и индикации. На лицевой панели также размещены электрические соединители для подключения каналов и линий связи. Блок-каркас устанавливается в кожух и крепится к нему четырьмя винтами с нижней стороны кожуха. Установка и извлечение модулей из блок-каркаса осуществляется с задней стороны корпуса КИ, для чего задняя стенка кожуха выполнена съемной.

Рис. 1.3. Конструкция корпуса КИ.

#### Электрическая схема корпуса (ИН7.100.000 Э3) состоит из элементов, установленных на лицевой панели КИ, и соединительной панели (ИН7.111.000 Э3), выполненной в виде печатной платы.

Соединительная панель A1 установлена непосредственно за лицевой панелью и соединяется с ней проводным монтажом. На соединительной панели установлено восемь вилок СНП50-84 для подключения модулей КИ. Вилка X1 предназначена для подключения модуля ВИП, а вилка X2 для подключения модуля ММК.

ВНИМАНИЕ !   Модули ВИП и ММК должны устанавливаться в блок-каркасе только на предназначенные для них места.

Вилки X3 – X8 предназначены для установки модулей УПСТ и (или) УПСЧ. Количество и типы устанавливаемых модулей УПС определяются требованиями потребителя.

Системная шина представляет собой печатные проводники, соединяющие выводы разъемов X1 – X8 соединительной панели, и предназначена для электрического сопряжения модуля ММК с устройствами ввода/вывода, расположенными на модулях УПС.

Назначение линий системной шины:

- DAT0 – DAT7 – двунаправленная 8-ми разрядная шина данных, предназначенная для передачи байта данных при обращении процессора с операциями записи или чтения к регистрам устройств ввода-вывода, расположенных на модулях УПС; значению лог. «1» соответствует высокий уровень на линии DAT;

- SMOD0 – SMOD5 – выходные линии модуля ММК, активный уровень каждой линии SMOD (низкий) сигнализирует о том, что процессор обращается с операцией чтения или записи к устройствам ввода-вывода, расположенным на данном модуле УПС. Линии SMOD имеют радиальную структуру, т.е. каждая линия подключена только к одному модулю УПС. Соответствие линий SMOD разъемам соединительной панели приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Линии системной шины | На какой разъем поступают | Номер обслуживаемого канала связи |
| --- | --- | --- |
| SMOD0, INT0 | X3 | 1 |
| SMOD1, INT1 | X4 | 2 |
| SMOD2, INT2 | X5 | 3 |
| SMOD3, INT3 | X6 | 4 |
| SMOD4, INT4 | X7 | 5 |
| SMOD5, INT5 | X8 | 6 |

- INT0 – INT5 – входные линии модуля MMK, активный уровень каждой линии INT (низкий) сигнализирует о том, что модуль УПС, подключенный к данной линии, запрашивает прерывание процессора. Линии INT имеют радиальную структуру и подключены к разъемам соединительной панели соответственно сигналам SMOD (см. таблицу 1.1.);

- ADR0 – ADR3 – выходные линии модуля ММК, предназначенные для адресации регистров устройств ввода/вывода, расположенных в адресном пространстве модуля УПС, определяемого сигналом SMOD; значению лог. «1» соответствует низкий уровень сигнала ADR;

- IORC – чтение устройства ввода/вывода, активный уровень линии (низкий) сигнализирует о том, что процессор производит цикл чтения из регистра модуля с адресом, определяемым сигналами SMOD и ADR;

- IOWC – запись в устройство ввода/вывода, активный уровень линии (низкий) сигнализирует о том, что процессор производит цикл записи в регистр модуля с адресом, определяемым сигналами SMOD и ADR;

- INIT – инициализация (сброс) устройств ввода/вывода, низкий уровень сигнала INIT сигнализирует о том, что действует сигнал сброса процессора;

- CCLK – системная частота (2 МГц).

### Модуль ВИП.

#### Модуль ВИП предназначен для преобразования напряжения питающей сети 220 В в ряд вторичных стабилизированных напряжений, необходимых для питания модулей КИ. Модуль обеспечивает следующие напряжения питания:

- плюс (5  0,1) В при номинальном токе нагрузки 4 А;

- плюс (12  0,6) В при номинальном токе нагрузки 2 А;

- минус (12  0,6) В при номинальном токе нагрузки 0,5 А.

#### Структурная схема модуля ВИП представлена на Рис. 1.4. Модуль ВИП представляет собой источник питания с бестрансформаторным входом, работающий по принципу обратного преобразования, и состоит из сетевого выпрямителя СВ, преобразователя напряжения ПН, узла управления УУ и выходных выпрямителей ВВ.

Рис. 1.4. Структурная схема модуля ВИП.

#### Сетевой выпрямитель выполняет функции выпрямления напряжения сети Uc и сглаживания пульсаций, обеспечивает режим плавной зарядки конденсаторов фильтра при включении источника, бесперебойность подачи энергии в нагрузку при кратковременных провалах напряжения сети ниже допустимого уровня и уменьшает уровень помех за счет применения помехоподавляющих фильтров.

На выходе СВ формируется напряжение Е постоянного тока, которое характеризуется значениями (264 – 340) В для однофазной сети 220минус 33 плюс 22В.

Преобразователь напряжения осуществляет преобразование постоянного выходного напряжения СВ в переменное прямоугольной формы. Гальваническая развязка входной сети с нагрузкой обеспечивается трансформатором Т.

Узел управления осуществляет стабилизацию выходных напряжений методом широтно-импульсной модуляции.

#### Модуль ВИП маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия и порядковом номере изделия.

### Модуль ММК-DS51.

#### Модуль микропроцессорного контроллера ММК-DS51 является центральным устройством программного управления КИ и представляет собой микропроцессорную систему.

#### На структурной схеме, представленной на Рис. 1.5, показаны основные компоненты модуля, объединенные системой шин и сигналов микропроцессора. Дополнительно при изучении работы модуля ММК-DS51 необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.107.500 Э3.

Рис. 1.5. Структурная схема модуля ММК-DS51.

В качестве центрального процессора (ЦП) модуля ММК используется микроконтроллер семейства MCS-51 DALLAS DS80C320 (DD1). ЦП является основным управляющим элементом модуля. Им осуществляется чтение команд из памяти, выполнение соответствующих операций, а также производятся запись и чтение данных из памяти или от различных устройств ввода/вывода.

Тактовый генератор предназначен для формирования тактовой частоты ЦП и тактовых сигналов CLK, необходимых для работы других модулей и узлов КИ. Тактовый генератор состоит из кварцевого генератора BQ1 и делителя частоты, функции которого выполняет микросхема программируемой логики DD3. При резонансной рабочей частоте генератора BQ1, равной 16 МГц, частота сигнала CLK равна 2 МГц.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) модуля ММК предназначено для хранения кодов команд рабочей программы микропроцессора. В качестве ПЗУ используется микросхема 27с512 (емкость 64 кБайт) или 27с256 (емкость 32 кБайт) – перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием информации. Также может использоваться микросхема 49F010 (AM29F010) емкостью 128 кБайт – электрически-перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. Содержимое микросхемы ПЗУ заносится поставщиком программного обеспечения КИ при помощи специального устройства – программатора. Микросхема ПЗУ, содержащая рабочую программу, должна устанавливаться в розетку DD12. Микросхемы 27с256 и 27с512 должны устанавливаться таким образом, чтобы 1-й вывод микросхемы был установлен в 3-е (от ключа) гнездо розетки DD12. Микросхема 49F010 устанавливается в розетку DD12 обычным образом, но при ее использовании необходимо установить перемычку S2 в положение «1-2» для использования младших 64 кБайт памяти (адреса 0h – 0FFFFh) или в положение «2-3» для использования старших 64 кБайт памяти (адреса 10000h – 1FFFFh).

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) модуля ММК предназначено для хранения данных, которые процессор может записывать и считывать в процессе выполнения программы. В качестве микросхемы ОЗУ модуля ММК применяется микросхема статического ОЗУ UM621024 емкостью 128 кБайт.

Адресный дешифратор модуля ММК предназначен для формирования сигналов выборки внешних модулей КИ, а также для доступа к программно-опрашиваемым переключателям S1. Функции дешифратора выполняет микросхема программируемой логики DD3.

Формирователи сигналов системной шины предназначены для согласования низкой нагрузочной способности шин процессора с нагрузкой, создаваемой системной шиной с подключенными к ней внешними модулями. В качестве формирователей применяются микросхемы шинных формирователей c повышенной нагрузочной способностью К555АП6 (DD8 – DD10).

Схема формирования сигнала сброса RES предназначена для приведения в исходное состояние процессора и других устройств, входящих в систему. Сигнал RES формируется сторожевым таймером DD6 при включении электропитания модуля, а также при прекращении выполнения процессором основного программного цикла.

В некоторых случаях возникает необходимость установки потребителем определенных параметров работы модуля в процессе эксплуатации (режимы работы, адреса и т. п.). Для этих целей могут быть использованы восемь программно - опрашиваемых переключателей S1, конкретное назначение которых устанавливается разработчиком программного обеспечения.

Для сохранения некоторых важных параметров в случае кратковременных выключений или «провалов» в сети электропитания, а также для запоминания настроек предназначена энергонезависимая память CMOS на микросхеме 24c256 (DD4). Микросхема 24c256 имеет емкость 32768 слов по 8 бит. Содержимое микросхемы CMOS может записываться в ходе выполнения программы и затем сохраняться при отсутствии питания до десяти лет.

#### После включения питания КИ запускается кварцевый генератор BQ1, и сторожевым таймером DD6 генерируется сигнал сброса RST, который приводит микроконтроллер DD1 в исходное состояние, а также через DD8 передается на другие модули КИ для их инициализации. После прихода сигнала сброса микроконтроллер DD1 начинает выполнять программу, записанную в ПЗУ DD12.

Микросхема ПЗУ имеет выводы D0 – D7 для подключения к шине данных процессора, а также выводы A0 – A16 (A0 – A15 для микросхемы 27с512 и A0 – A14 для микросхемы 27с256) для подключения к адресной шине. Выводы D0 – D7 имеют три состояния и активизируются только при установлении на входе OE сигнала низкого уровня. Управление сигналом выбора ПЗУ (сигнал OOE) осуществляется дешифратором конфигурации памяти, функции которого выполняет микросхема программируемой логики DD3. При высоком логическом уровне на линии BSEL дешифратором производится трансляция сигнала PSEN на линию OOE. Для выборки из ПЗУ очередной команды на мультиплексированной адресной шине (порты 0 и 2 микроконтроллера) устанавливается ее адрес, младший байт которого (A0 – A7) по сигналу ALE запоминается в регистре защелке DD2. По сигналу PSEN на выводах ПЗУ D0 – D7 устанавливаются соответствующие данные, которые считываются микроконтроллером через порт P0. Таким образом обеспечивается доступ к адресам памяти программ 0h – 0EFFFh (адреса 0F000h – 0FFFFh используются для доступа к модулям УПС).

При необходимости чтения или записи данных ОЗУ на адресных входах A0 – A15 микросхемы ОЗУ микроконтроллером устанавливается адрес требуемой ячейки памяти. Операции чтения и записи данных ОЗУ разрешены при низком уровне сигнала на входе CS1 (сигнал ACS). Чтение данных из ОЗУ осуществляется по сигналу AOE (низкий уровень на входе OE). Запись данных в ОЗУ производится по сигналу WR. Управление сигналами выбора ОЗУ осуществляется дешифратором конфигурации памяти, функции которого выполняет микросхема программируемой логики DD3.

В модуле ММК-DS51 есть возможность выборки кодов команд исполняемой программы из ОЗУ, в отличие от стандартной организации памяти микроконтроллеров семейства MCS-51, когда выборка команд производится из ПЗУ, а в ОЗУ хранятся только оперативные данные. Эта особенность модуля позволяет оперативно изменять исполняемую программу, например, путем загрузки программы по сети передачи данных. В этом случае в ПЗУ хранится  программа, реализующая алгоритм загрузки. По окончании загрузки управление передается загруженной программе. Выбор памяти (ПЗУ или ОЗУ), из которой осуществляется чтение кодов выполняемой программы, производится переключением уровня сигнала BSEL. При низком логическом уровне на линии BSEL дешифратором конфигурации памяти уровень сигнала AOE устанавливается в «0» (чтение из ОЗУ) при низком уровне сигнала PSEN (чтение очередного программного кода) или при низком уровне сигнала RD (чтение данных). Таким образом, и выборка команд, и чтение данных осуществляются из ОЗУ.

Микроконтроллеры семейства MCS-51 по 16 адресным линиям могут адресовать до 64 кБайт данных (адреса 0h – 0FFFFh). Для доступа к старшим 64 кБайтам ОЗУ (адреса 10000h – 1FFFFh) используется линия S16, при высоком логическом уровне которой дешифратором конфигурации памяти на линии A16 устанавливается уровень логической единицы (доступ к старшим 64 кБайтам ОЗУ). Адреса 0F000h – 0FFFFh (1F000h – 1FFFFh) памяти данных используются для доступа к модулям УПС. Поэтому при обращении к этим адресам сигнал ACS устанавливается в единицу, чем запрещается работа ОЗУ.

Модули УПС имеют область адресов 0F000h – 0FFFFh памяти данных. При обращении к ним микросхемой DD3 формируются управляющий сигнал IORQ, сигналы чтения/записи модулей УПС и сигналы выборки соответствующего модуля SM0 – SM5. Соответствие выходных сигналов дешифратора сигналам адресной шины приведено в таблице 1.2. Сигнал PRD используется для доступа к S1.

Таблица  1.2

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | SM0 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | PRD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| X | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| X | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| X | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Примечание – X – состояние входа безразлично. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Микросхема DD8 предназначена для передачи в системную шину сигналов чтения и записи устройств ввода/вывода (IORC, IOWC), сигнала системного сброса INIT, системной частоты CCLK, а также линий адресной шины ADR0 - ADR3. Микросхема работает в режиме простого однонаправленного усилителя.

Микросхема DD9 предназначена для буферизации двунаправленной шины данных процессора D0 – D7 и линий данных системной шины DAT0 – DAT7. Разрешение передачи данных через микросхему DD9 осуществляется сигналом IORQ в цикле обращения процессора к устройствам ввода/вывода с адресами от 0F000h до 0FFFFh. Направление передачи данных определяется состоянием сигнала IORD, формируемым микросхемой DD3 в цикле чтения внешней памяти данных. При чтении процессором данных из устройства ввода/вывода (низкий уровень IORQ) сигналы с линий DAT0 – DAT7 системной шины поступают на шину данных процессора D0 – D7. В цикле записи процессором данных в устройство ввода/вывода (высокий уровень IORQ) сигналы шины данных передаются в системную шину.

Микросхема DD10 предназначена для передачи в системную шину сигналов выборки модулей УПС SMOD0 – SMOD5. Микросхема работает в режиме простого однонаправленного усилителя.

Для обеспечения нормальной работы схемы формирования сигнала RST в основном цикле программы КИ выполняется команда изменения уровня сигнала на выходе P3.5 DD1 таким образом, чтобы на входе RWDT сторожевого таймера DD6 присутствовал меандр с частотой не менее 1 Гц. В случае нарушения выполнения процессором основного программного цикла (программного сбоя) импульсы RWDT не вырабатываются, что приводит к формированию сторожевым таймером DD6 через две секунды сигнала RST.

Текущее положение программно-опрашиваемых переключателей может быть опрошено процессором командой чтения байта по адресу, указанному в таблице 1.2 (сигнал PRD). При этом замкнутому положению каждого переключателя S1 соответствует значение лог. «0» в данном разряде байта, разомкнутому положению – лог. «1».

Доступ к данным в энергонезависимой памяти CMOS DD4 осуществляется последовательно (побитно). Тактовые импульсы поступают на вход SCL. Данные записываются и считываются через вход SDA. Запись данных возможна только при низком логическом уровне на входе WP.

#### Модуль ММК-DS51 маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия. Микросхема ПЗУ DD12 маркируется табличкой с указанием наименования и версии программы.

### Модуль УПСТ.

#### Модуль УПСТ предназначен для обеспечения информационного обмена между модулем ММК и последовательной физической линией связи или телеграфным каналом. Связь модуля УПСТ с модулем ММК осуществляется сигналами системной шины КИ. Модуль содержит приемопередатчик последовательного кода и узлы преобразования сигналов для сопряжения методом «токовая петля 20 мА» и «стык С2».

#### Структурная схема модуля УПСТ представлена на Рис. 1.6. Дополнительно при изучении работы модуля УПСТ необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.108.300 Э3.

Рис. 1.6. Структурная схема модуля УПСТ.

Формирователи сигналов системной шины (элементы DD1, DD2, DD4) предназначены для согласования нагрузочной способности линий системной шины и внутренних цепей модуля. Двунаправленный шинный формирователь DD4 предназначен для буферизации шины данных DAT0 – DAT7.

Буферизация сигналов системной шины ADR0, ADR1, IORC, IOWC, INIT и CCLK осуществляется инверторами DD2.6, DD2.2, DD1.6, DD1.5, DD2.5 и DD2.4 соответственно.

Адресный дешифратор DD3 предназначен для формирования сигналов выборки устройств ввода/вывода, расположенных на модуле УПСТ. Входными сигналами дешифратора являются сигналы SMOD, ADR2 и ADR3. Соответствие выходных сигналов дешифратора состоянию линий ADR2 и ADR3 при низком уровне сигнала SMOD приведено в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

| Адрес | ADR2 | ADR3 | B0 (CS3) | B1 (CS2) | B2 (CS1) | B3 (CS0) | Устройство ввода/вывода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00h – 03h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DD6 |
| 04h – 07h | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | DD5 |
| 08h – 0Bh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DD9 |

Приемопередатчик модуля УПСТ реализован на БИС КР580ВВ51 (DD5) и предназначен для преобразования параллельного кода шины данных D0 – D7, получаемого от центрального процессора модуля ММК, в последовательный поток символов со служебными битами и выдачи этого потока через устройство преобразования сигналов в последовательный канал связи с различной скоростью, а также для обратного преобразования последовательного потока символов в параллельное 8-ми разрядное слово. Передаваемая и принимаемая информация при необходимости может контролироваться на четность (нечетность).

Программируемый таймер модуля УПСТ выполнен на микросхеме 82C54 (DD6), (отечественный аналог КР1810ВИ54), и предназначен для формирования частоты синхронизации приемопередатчика, а также может использоваться разработчиком программного обеспечения КИ для формирования различных временных интервалов.

Узел преобразования сигналов «стык С2» предназначен для прямого и обратного преобразования уровней напряжения приемопередатчика в сигналы с электрическими параметрами, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23675-79 для несимметричных цепей стыка С2.

Узел преобразования сигналов «токовая петля 20 мА» предназначен для сопряжения модуля УПСТ с телеграфным каналом связи и работы по физической линии. Узел обеспечивает прием и передачу двуполярных токовых посылок с номинальным линейным током 20 мА.

#### После включения питания КИ от модуля ММК поступает сигнал инициализации INIT, который устанавливает приемопередатчик DD5 модуля в исходное состояние, а также запускается преобразователь напряжения, выполненный на элементах VT1, VT2, T1. Далее, в соответствии с программой КИ, производится программирование режимов работы приемопередатчика DD5 и таймера DD6 путем записи в соответствующие внутренние регистры управляющих команд.

Запись команд и данных в регистры модуля осуществляется через формирователи сигналов системной шины. Временная диаграмма цикла чтения и записи системной шины указана на Рис. 1.7.

Рис. 1.7. Временная диаграмма цикла чтения и записи системной шины.

При записи команд или данных на адресных линиях системной шины ADR0 – ADR3 устанавливается адрес регистра, в который будут записываться данные, на шине данных DAT0 – DAT7 устанавливается записываемый байт данных. По сигналу SMOD данные через двунаправленный шинный формирователь DD4 поступают на внутреннюю шину данных D0 – D7 модуля, а адресным дешифратором DD3 (в соответствии с таблицей 1.3) производится выбор соответствующего устройства ввода/вывода; требуемый регистр в устройстве ввода/вывода выбирается сигналами ADR0 – ADR1. По сигналу записи IOWR производится запись данных в регистр.

При чтении данных на адресных линиях системной шины устанавливается адрес читаемого регистра, и при низком уровне на выводе SMOD, разрешающем работу DD4, по сигналу чтения IORD, устанавливающему направление передачи DD4 с линий A0 – A7 на линии B0 – B7, данные из читаемого регистра поступают на шину данных модуля D0 – D7 и системную шину данных DAT0 – DAT7.

Канал «0» программируемого таймера используется для деления частоты CCLK, поступающей на вход C0, до значения, необходимого для обеспечения заданной скорости работы приемопередатчика, для чего частота с выхода OUT0 поступает на входы синхронизации TxC и RxC микросхемы DD5.

Сигнал с выхода OUT0 канала «0» поступает на вход C1 счетчика канала «1», который может использоваться разработчиком программного обеспечения КИ в режиме «0» в качестве формирователя временного интервала, пропорционального скорости работы приемопередатчика (например, времени ожидания ответа). Текущее состояние канала «1» (OUT1) может быть считано процессором через DD9.

В модуле УПСТ приемопередатчик DD5 работает в асинхронном режиме. Асинхронный режим характеризуется одиночными посылками информации. В начале каждой посылки устанавливается отрицательный импульс «старт-бит», длительность которого равна биту данных, предназначенный для ввода в синхронизацию приемника. В конце каждой посылки устанавливается положительный импульс «стоп-бит» (его длительность может равняться 1; 1,5 или 2 информационным битам), предназначенный для определения приемником конца посылки. Длительность «стоп-бита» устанавливается программно. Скорость приема/передачи данных задается инструкцией режима и равняется 1/16 от частоты, поступающей на входы TxC и RxC приемопередатчика.

Временная диаграмма для режима асинхронной передачи приведена на Рис. 1.8. После записи в микросхему данных в параллельном формате происходит автоматическое присоединение к каждой посылке старт-бита и стоп-бита. Бит контроля четности (если он запрограммирован) вводится перед битами останова.

Рис. 1.8. Временная диаграмма работы приемопередатчика в режиме асинхронной передачи.

Если инструкцией команды передача разрешена, и на входе CTS установлено напряжение низкого уровня (внешнее устройство готово принять данные), то информация в виде последовательного потока данных подается на выход TxD со скоростью 1/16 частоты синхронизации передатчика TxC. Если микросхема не содержит информацию для передачи, то на выходе TxD устанавливается напряжение высокого уровня.

Временная диаграмма для режима асинхронного приема приведена на Рис. 1.9.

Рис. 1.9. Временная диаграмма работы приемопередатчика в режиме асинхронного приема.

Напряжение высокого уровня на входе RxD свидетельствует о том, что в данный момент нет приема информации. Появление на входе RxD напряжения низкого уровня свидетельствует о приходе старт-бита. Истинность этого бита проверяется вторично стробированием в его середине. Если наличие напряжения низкого уровня на входе подтверждается, то запускается счетчик битов, который позволяет определить конец битов данных, бит контроля (если он запрограммирован) и стоп-бит. Если при вторичной проверке на входе RxD обнаруживается напряжение высокого уровня, то приемник переходит в исходное состояние.

Если в принятых данных присутствует ошибка, то внутренний триггер ошибки четности устанавливается в единичное состояние. Если при анализе стоп-бита на входе RxD обнаруживается напряжение низкого уровня, то триггер ошибки стоп-бита устанавливается в единичное состояние. Стоп-бит сигнализирует о том, что данные находятся в приемнике. Принятые данные передаются в выходной регистр данных, при этом на выходе RRDY появляется напряжение высокого уровня, сигнализируя о готовности принятых данных. Если предыдущий символ не был считан процессором, то принятый символ замещает его в выходном регистре, а триггер ошибки переполнения устанавливается в единичное состояние.

Наличие ошибок в триггерах не останавливает работу микросхемы. Они могут быть считаны процессором и сброшены записью в приемопередатчик соответствующей инструкции.

Сигналы с выходов TRDY (передатчик готов) и RRDY (приемник готов) поступают через элемент DD8.3 на формирователь сигнала запроса прерывания INT.

При использовании УПС «Стык С2» на входы X приемников линейных сигналов (DD7.1, DD7.2, DD7.3) с канальных разъемов корпуса поступают двуполярные сигналы линий 104 (принимаемые данные), 107 (аппаратура передачи данных готова) и 106  (готов к передаче) с напряжением минус (3 – 12) В (соответствует уровню лог. «1») и плюс (3 – 12) В (соответствует уровню лог. «0»). Сигнал с выхода приемника DD7.1 поступает через элемент DD8.1 на вход RxD (принимаемые данные) приемопередатчика, а также через элемент DD1.4 на светодиод ПРИЕМ соответствующего канала, расположенный на лицевой панели КИ. Работа приемников разрешена подачей напряжения высокого уровня через резистор R12 на входы C.

Микросхемы передатчиков линейных сигналов DD10, DD11 предназначены для преобразования уровней выходных сигналов DTR, RTS и TxD приемопередатчика DD5 в двуполярные сигналы линий 108 (оборудование данных готово), 105 (запрос передачи) и 103 (передаваемые данные) напряжением от минус 12 до плюс 12 В. Сигнал TxD приемопередатчика также поступает через элемент DD1.3 на светодиод ПЕРЕДАЧА соответствующего канала, расположенный на лицевой панели КИ. Работа передатчиков линейных сигналов разрешена подачей напряжения высокого уровня на входы C через резистор R4.

При использовании УПС «токовая петля 20 мА» токовые посылки из линии «+RCV» и «–RCV» поступают через канальный разъем корпуса на цепь R9, VD3, R10, R11, VU1 модуля. Транзисторная оптопара VU1 предназначена для гальванической развязки и усиления сигналов линии связи. Выходной сигнал с оптопары VU1 через элементы DD2.3 и DD8.1 поступает на вход RxD приемопередатчика.

Передатчик токовых посылок в линию состоит из коммутатора двуполярного тока и преобразователя напряжения для его питания. Посылки последовательного кода с выхода TxD приемопередатчика поступают через элемент DD8.4 на оптопару VU2. Коммутатор тока на транзисторах VT3 – VT7, управляемый оптопарой VU2, осуществляет переключение направления тока в линии «+XMIT», «–XMIT». Стабилизатор тока выполнен на элементах VT8, VD12, VD13, R22, R23. Значение тока в линии, равное 20 мА, устанавливается резистором R22. Диоды VD8 – VD11 предназначены для защиты цепей коммутатора от перенапряжений, возникающих в линии связи.

Двухтактный преобразователь напряжения выполнен на элементах VT1, VT2, T1. Питание преобразователя осуществляется от цепи «+12 В». Фильтр L1, C15 предназначен для подавления импульсных помех в цепях питания, возникающих при работе преобразователя. Транзисторы VT1, VT2 работают по схеме двухтактного генератора на частоте 20 кГц. Переменное напряжение с выходной обмотки «7-9» трансформатора T1 поступает на двухполупериодный выпрямитель VD4 – VD7, на выходе которого устанавливается напряжение 24 В для питания коммутатора тока линии.

#### Модуль УПСТ маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия.

### Модуль УПСЧ.

#### Модуль УПСЧ предназначен для сопряжения КИ с выделенным каналом тональной частоты или аналогичным УПС по выделенной физической линии связи. Информационный обмен модуля УПСЧ с модулем ММК осуществляется сигналами системной шины КИ. Модуль содержит приемопередатчик последовательного кода и устройство преобразования сигналов, обеспечивающее последовательную передачу данных в соответствии с ГОСТ 20855-83.

#### Структурная схема модуля УПСЧ представлена на Рис. 1.10. Дополнительно при изучении работы модуля УПСЧ необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.209.000 Э3.

Формирователи сигналов системной шины (элементы DD1, DD2, DD4) предназначены для согласования нагрузочной способности линий системной шины и внутренних цепей модуля. Двунаправленный шинный формирователь DD4 предназначен для буферизации шины данных DAT0 – DAT7.

Рис. 1.10. Структурная схема модуля УПСЧ.

Буферизация сигналов системной шины ADR0, ADR1, IORC, IOWC, INIT и CCLK осуществляется инверторами DD2.6, DD2.2, DD1.6, DD1.5, DD2.5 и DD2.4 соответственно.

Адресный дешифратор DD3 предназначен для формирования сигналов выборки устройств ввода/вывода, расположенных на модуле УПСЧ. Входными сигналами дешифратора являются сигналы SMOD, ADR2 и ADR3. Соответствие выходных сигналов дешифратора состоянию линий ADR2 и ADR3 при низком уровне сигнала SMOD приведено в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

| Адрес | ADR2 | ADR3 | B0 (CS3) | B1 (CS2) | B2 (CS1) | B3 (CS0) | Устройство ввода/вывода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00h – 03h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DD6 |
| 04h – 07h | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | DD5 |
| 08h – 0Bh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DD9 |

Приемопередатчик модуля УПСЧ реализован на БИС КР580ВВ51 (DD5) и предназначен для преобразования параллельного кода шины данных D0 – D7, получаемого от центрального процессора модуля ММК, в последовательный поток символов со служебными битами и выдачи этого потока через устройство преобразования сигналов в последовательный канал связи с различной скоростью, а также для обратного преобразования последовательного потока символов в параллельное восьмиразрядное слово. Передаваемая и принимаемая информация при необходимости может контролироваться на четность (нечетность).

Программируемый таймер модуля УПСЧ выполнен на микросхеме 82C54 (DD6), аналоге КР1810ВИ54, и предназначен для формирования частоты синхронизации приемопередатчика, а также может использоваться разработчиком программного обеспечения КИ для формирования различных временных интервалов.

Схема управления несущей выполнена на элементах DD7, DD10, DD11 и предназначена для формирования временной задержки начала передачи после включения сигнала RTS приемопередатчика, которая необходима для установления переходных процессов в линии связи.

Модулятор/демодулятор модуля УПСЧ выполнен на микросхеме FX604 (DA4) (возможна поставка изделия с микросхемой DA1 TCM3105) и предназначен для преобразования сигналов тональной частоты, поступающих от приемного тракта, в последовательные кодовые посылки RxD, воспринимаемые приемопередатчиком, а также для преобразования выходной последовательности приемопередатчика TxD в частотно-модулированный сигнал для последующей передачи в линию связи.

Приемный тракт модуля УПСЧ предназначен для усиления и согласования сигналов тональной частоты, поступающих из линии связи LINP.

Тракт передачи модуля УПСЧ предназначен для усиления частотно-модулированного сигнала, поступающего от модулятора, и его согласования с линией связи LOUT.

#### После включения питания КИ от модуля ММК поступает сигнал инициализации INIT, который устанавливает приемопередатчик DD5 и схему управления несущей модуля в исходное состояние. Далее, в соответствии с программой КИ, производится программирование режимов работы приемопередатчика DD5 и таймера DD6 путем записи в соответствующие внутренние регистры управляющих команд.

Скорость приема/передачи данных модуля УПСЧ равна 1200 бит/с и определяется частотой синхронизации равной 19,2 кГц, поступающей на входы TxC и RxC приемопередатчика с выхода OUT0 микросхемы DD6, а также коэффициентом деления равным 1/16, задаваемым инструкцией режима.

В остальном работа приемопередатчика аналогична описанной в п.п. 1.2.4.3.

После воздействия сигнала системного сброса INIT схема управления несущей запрещает работу передатчика подачей сигнала высокого уровня с выхода триггера DD7.1 на вход CTS приемопередатчика DD5. При этом запрещается работа счетчиков DD10, DD11 подачей сигнала высокого уровня  на входы R с выхода триггера DD7.2 и модулятор/демодулятор переключается в режим приема (выключение несущей).

Для включения несущей сигнал RTS должен быть программно установлен в значение лог. «0». При этом разрешается работа счетчиков DD10 и DD11, а также происходит переключение модулятора/демодулятора в режим передачи, и в линию связи начинает поступать сигнал несущей с частотой, определяемой уровнем сигнала TxD. Через 256 периодов сигнала синхронизации приемопередатчика происходит переполнение счетчика DD11, что приводит к переключению триггера DD7.1 в состояние лог. «1». На выходе 6 DD7.1 появляется лог. «0» (сигнал CTS), разрешающий работу передатчика. Таким образом обеспечивается задержка начала передачи для установления несущей в линии связи.

Модулятор/демодулятор в режиме передачи обеспечивает выдачу на передающий тракт (при низком уровне напряжения на выходе RTS приемопередатчика DD5) сигнала частотой 1300 Гц при высоком уровне напряжения на выходе 19 (TxD) приемопередатчика и частотой 2100 Гц при низком уровне напряжения на выходе TxD.

Переключение режимов приема и передачи производится путем подачи на входы M0 и M1 соответствующего кода (см. таблицу 1.5).

Таблица 1.5.

| M0 | M1 | Режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Передача 1200 Бит/с |
| 0 | 1 | Прием 1200 Бит/с |

Усиление частотно - модулированного сигнала осуществляется операционным усилителем DA3. Уровень сигнала регулируется многооборотным потенциометром R24. Пределы регулировки уровня сигнала задаются перемычками S6 – S8 (см. таблицу 1.6). Линейный трансформатор T2 обеспечивает гальваническую развязку цепей модуля и линии связи.

Таблица 1.6

|  | S6 | S7 | S8 | Пределы регулировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал ТЧ двухпроводный |  | Х |  | от минус 13 до минус 9 дБ |
| Канал ТЧ четырехпроводный |  |  | Х | от минус 26 до минус 20 дБ |
| Выделенная линия | Х | Х |  | от минус 26 до 0 дБ |
| Примечание – Х – перемычка установлена. |  |  |  |  |

По окончании передачи последнего информационного бита на выходе TxEND приемопередатчика устанавливается высокий логический уровень, что приводит к установке триггера DD7.2 в исходное состояние (при условии, что сигнал RTS программно установлен в «1»), запрещению работы передатчика по входу CTS и переключению модулятора/демодулятора в режим приема (выключение несущей).

Линейный трансформатор T1 обеспечивает гальваническую развязку линии связи с цепями модуля. Входной сигнал ограничивается стабилитронами VD3 и VD4 и затем усиливается элементами DA2.1 и DA2.2. Усиленный сигнал поступает на вход демодулятора.

Переключателем S5 устанавливается режим четырехпроводного (замкнуты контакты 2 и 3) или двухпроводного (замкнуты контакты 1 и 2) подключения к линии связи. В случае двухпроводного подключения сигналы линии поступают на вход тракта приема через линейный трансформатор T2 тракта передачи.

#### Модуль УПСЧ маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия.

# Использование по назначению

## Подготовка изделия к использованию

#### Необходимо помнить, что питание КИ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, что требует соблюдения мер безопасности при работе с высоким напряжением.

Подключение КИ к длинным линиям связи осуществлять только через вводные устройства, обеспечивающие защиту входных цепей КИ и персонала от перенапряжений в линиях связи.

Перед включением КИ необходимо убедиться:

- в наличии и исправности защитного заземления;

- в исправности сетевого кабеля;

- в соответствии установленного предохранителя номиналу.

Категорически запрещается:

- включать КИ при неисправности защитного заземления или сетевого кабеля;

- подключать и отключать сетевой кабель со стороны КИ при подведенном напряжении сети;

- вскрывать корпус КИ и производить профилактические работы при включенном электропитании.

#### Подключение КИ производится лицами, изучившими настоящий документ и прошедшими инструктаж по электробезопасности.

Распаковка КИ должна производиться в помещении при температуре воздуха не ниже плюс 150С и относительной влажности не более 70%. Распаковку КИ в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав в нормальных условиях нераспакованным в течение 24 часов. Размещение тары рядом с источником тепла запрещается.

Во время распаковки необходимо проверить:

- соответствие полученной продукции упаковочным листам и описям;

- внешний вид составных частей КИ на отсутствие повреждений после транспортирования.

Порядок подключения:

- снять заднюю стенку кожуха, отвернув четыре винта;

- извлечь модули из блок-каркаса КИ при помощи съемника, входящего в состав комплекта ЗИП, и произвести их внешний осмотр с целью выявления возможных дефектов и повреждений;

- установить микросхему ПЗУ с программным обеспечением КИ в розетку модуля ММК таким образом, чтобы 1-й вывод микросхемы был установлен в 3-е (от ключа) гнездо розетки DD12 (для микросхем ПЗУ 27с256 и 27с512);

- установить модуль ВИП в крайнее левое место блок-каркаса (вид со стороны задней стенки);

- установить модуль ММК во второе слева место (следующее за модулем ВИП) блок-каркаса;

- установить модули УПСТ и УПСЧ в блок-каркас КИ в соответствии с требуемой конфигурацией;

- установить заднюю стенку кожуха и закрепить ее четырьмя винтами;

- произвести монтаж розеток ОНП-ЖГ-72-25-Р35 из состава одиночного ЗИП на проводные окончания каналов и линий связи по соответствующему варианту таблицы 2.7 согласно конкретному проекту на объект внедрения;

- подключить клемму «» на лицевой панели КИ к контуру защитного заземления медным проводом сечением не менее 2 мм2;

- подключить сетевой кабель к разъему «220В», расположенному на лицевой панели КИ;

- подключить вилку сетевого кабеля к сети электропитания;

- подключить проводные окончания каналов и линий связи к разъемам «КАНАЛЫ» «1» – «6», расположенным на лицевой панели КИ;

ВНИМАНИЕ! Подключение КИ к каналам тональной частоты и физическим линиям связи должно согласовываться с персоналом, ответственным за их эксплуатацию.

- включить питание КИ, установив тумблер на лицевой панели в положение «ВКЛ».

Таблица 2.7

| Тип канала | Метод передачи | Тип модуля УПС | Вариант подключения | Схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оконечное оборудование данных | «стык С2» (RS-232) | УПСТ | с использованием цепей управления | Рис. 2.11 |
|  |  |  | без использования цепей управления | Рис. 2.12 |
| 4-х проводная физическая линия | «токовая петля 20 мА» | УПСТ | с пассивным приемником | Рис. 2.13 |
|  |  |  | с активным приемником | Рис. 2.14 |
| канал тональной частоты | Частотная манипуляция по ГОСТ 20855-83 | УПСЧ | с 2-х проводным окончанием | Рис. 2.15 |
|  |  |  | с 4-х проводным окончанием | Рис. 2.16 |

Рис. 2.11. Схема подключения оконечного оборудования данных (ООД) с использованием цепей управления.

Рис. 2.12. Схема подключения оконечного оборудования данных (ООД) без использования цепей управления.

Рис. 2.13. Схема подключения к 4-х проводной физической линии с пассивным приемником.

Рис. 2.14. Схема подключения к 4-х проводной физической линии с активным приемником.

Рис. 2.15. Схема подключения к каналу тональной частоты с 2-х проводным окончанием.

Рис. 2.16. Схема подключения к каналу тональной частоты с 4-х проводным окончанием.

## Использование изделия

#### Эксплуатация КИ может осуществляться в непрерывном круглосуточном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

#### Контроль работоспособности КИ осуществляется в процессе эксплуатации по результатам выполнения подключенным к нему оборудованием данных (терминалами, автоматизированными рабочими местами, ЭВМ и т.п.) своих целевых функций.

Критерием исправности КИ является беспрепятственная реализация алгоритма функционирования в процессе выполнения рабочей программы.

Критерием отказа КИ является нарушение информационного обмена (отсутствие обмена, искажение данных) по любому из обслуживаемых каналов при исправных каналах, линиях связи и подключенного к КИ оборудования данных.

Наличие или отсутствие информационного обмена по каждому из каналов КИ определяют по характеру свечения индикаторов ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА, расположенных на лицевой панели, в зависимости от программного обеспечения в ПЗУ модуля ММК.

#### При возникновении неисправностей, прежде всего, следует проверить наличие напряжения питания КИ. В процессе устранения неисправностей необходимо строго придерживаться мер безопасности.

Перечень наиболее вероятных неисправностей указан в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует информационный обмен по всем каналам. Ни один индикатор на лицевой панели не светится. | Перегорел предохранитель | Заменить неисправный предохранитель |
|  | Обрыв в кабеле питания | Проверить кабель питания, устранить обрыв |
| 2. Информационный обмен по всем каналам отсутствует или осуществляется с искажениями информации. | Неисправен модуль ММК | Заменить модуль |
| 3. Информационный обмен по одному из каналов отсутствует или осуществляется с искажениями информации. | Обрыв в разъеме проводного окончания или линии связи | Проверить разъем, устранить обрыв |
|  | Неисправен модуль УПС данного канала | Заменить модуль |

#### При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не присоединять и не отсоединять линии связи к разъемам КАНАЛЫ при включенном электропитании КИ;

- не вскрывать корпус КИ при включенном электропитании.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Техническое обслуживание производится с целью обеспечения нормальной работы КИ в течение его эксплуатации. При вскрытии устройства и проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в п.2.1.1.1.

Рекомендуемая периодичность и виды профилактических работ, осуществляемых Потребителем:

- визуальный осмотр – каждые 3 месяца;

- внутренняя и внешняя очистка – каждые 12 месяцев;

#### При визуальном осмотре внешнего состояния КИ необходимо проверить крепление органов управления и разъемов проводных окончаний каналов и линий связи, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление деталей и узлов, надежность контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмасс.

#### Скопление пыли в КИ может вызвать перегрев и повреждение элементов, так как пыль уменьшает эффективность рассеивания тепла, выделяемого электронными компонентами.

Для вскрытия КИ необходимо снять заднюю стенку кожуха. Внутреннюю чистку устройства проводить путем продувания его сухим воздухом.

Внешнюю чистку прибора проводить хлопчатобумажными салфетками.

# Хранение

#### Условия хранения КИ в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «1 (Л)» по ГОСТ 15150-69.

#### Срок хранения КИ без переконсервации не должен превышать 12 месяцев.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИе

#### Условия транспортирования КИ должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов – группе «С» по ГОСТ 23216-78;

- климатических факторов – группе «2 (С)» по ГОСТ 15150-69.

# УТИЛИЗАЦИЯ

#### КИ не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

#### КИ не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

#### Утилизация КИ производится в соответствии с инструкцией ЦФ/4670, утв. 1989-01-03.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов в доку- менте | Номер доку- мента | Вх. № сопроводит. документа и дата | Подп. | Дата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Изменен- ных | Заменен- ных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |