| У Т В Е Р Ж Д А Ю: Директор научно-производственного центра «ИНФОТЭКС» | У Т В Е Р Ж Д А Ю: Заместитель начальника Департамента сигнализации, связи и вычислительной техники МПС РФ |
| --- | --- |
| _______________________ А.А.Миронов «_____»________________ 1997 г. | _______________________ В.Д.Водяхин «_____»________________ 1997 г. |

Комплекс технических средств для модернизации аппаратуры ПОНАБ-3 КТСМ-01

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке на месте применения

ИН7.400.000 ИМ

| С О Г Л А С О В А Н О: |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела технических средств АСУЖТ ЦШ _______________________ Б.Г.Шамороков | Технический директор НПЦ «ИНФОТЭКС» _____________________ Н.В.Степанов 31.7.2026 |
| Главный специалист ЦШР _______________________ В.Г.Яковлева |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ВВЕДЕНИЕ	3

2. указания мер безопасности	5

3. подготовка изделия к монтажу	7

3.1. Порядок транспортирования до места монтажа	7

3.2. Правила распаковки	7

3.3. Правила осмотра	8

3.4. Требования к месту монтажа	8

3.5. Подготовка напольного и силового оборудования ПОНАБ-3	9

3.6. Правила проведения предмонтажной ревизии	16

4. монтаж	17

4.1. Размещение оборудования	17

4.2. Последовательность монтажа	19

4.3. Проверка правильности монтажа	20

4.4. Наладка и монтажные испытания	20

5. пуск	24

5.1. Обеспечение пуска	24

5.2. Порядок осмотра и подготовка к пуску	24

5.3. Проверка исправности составных частей	25

6. регулирование	27

6.1. Последовательность проведения регулировочных операций	27

6.2. Требования к состоянию КТСМ-01 при регулировании	27

7. комплексное опробование	28

8. обкатка	29

9. сдача в эксплуатацию смонтированного изделия	30

# ВВЕДЕНИЕ

1.1. Данный документ предназначен для работников железных дорог, участвующих в производстве работ по установке, регулировке и обслуживанию комплекса технических средств для модернизации аппаратуры ПОНАБ-3 (далее «КТСМ-01»). В документе излагаются инструктивные положения, обязательные при производстве работ по монтажу, настройке и вводу в действие оборудования КТСМ-01.

1.2. При изучении данной инструкции потребитель должен пользоваться следующими документами:

1) «Техно-рабочий проект № 417719. Размещение аппаратуры ПОНАБ»;

2) «ПОНАБ-3. Чертеж общего вида. 6950.00.000 ВО»;

3) «КТСМ-01. Схема электрическая соединений. ИН7.400.000 Э4»;

4) «Щит силовой. Схема электрическая принципиальная. 6950.40.00.000 Э3» (в составе эксплуатационных документов на КТСМ-01);

5) «Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, № 4712 ЦВ-ЦШ»;

6) «КТСМ-01. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИН7.400.000 ТО.»;

7) «Контроллер периферийный ПК-02. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИН7.140.000 ТО»;

8) «Пульт технологический ПТ-03. Паспорт. ИН7.315.000 ПС»;

9) «Блок сопряжения и управления БСУ-П. Паспорт. ИН7.320.000 ПС».

1.3. В настоящей инструкции приняты следующие обозначения составных частей КТСМ-01:

БСУ - блок сопряжения и управления БСУ-П;

ПК - контроллер периферийный ПК-02;

ПТ - пульт технологический.

# указания мер безопасности

2.1. К производству монтажных и пусконаладочных работ комплекса КТСМ-1 допускаются лица, изучившие техническое описание ИН7.400.000 ТО, данную инструкцию и прошедшие инструктаж по электробезопасности.

2.2. При производстве монтажа и пусконаладочных работ персонал обязан выполнять требования «Инструкции по технике безопасности для работников службы сигнализации и связи железных дорог».

2.3. Необходимо помнить, что питание изделий, входящих в состав КТСМ-01, осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, что требует соблюдения мер безопасности при работе с высоким напряжением.

2.4. Работы производить только исправным инструментом с изолированными ручками.

2.5. Перед включением КТСМ-01 необходимо убедиться:

1) в наличии и исправности защитного заземления;

2) в исправности сетевых кабелей, а также мест их подключения к изделиям и электросети;

3) в соответствии номиналу установленных в изделия предохранителей.

2.6. Подключение КТСМ-01 к линии связи осуществлять только через вводно-изолирующее устройство, обеспечивающее защиту входных цепей и персонала от высокого напряжения в линии связи, при работах с кабелем связи выполнять требования «Инструкции по технике безопасности при обслуживании и ремонте устройств связи на участках с электротягой на переменном токе».

2.7. При работе с устройствами, входящими в состав комплекса, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1) не присоединять и не отсоединять электрические разъемные соединители при включенном питании устройств комплекса;

2) не вынимать и не вставлять модули в устройства при включенном питании;

3) не производить пайку в устройствах находящихся под напряжением;

4) при замене предохранителя строго соблюдать соответствие его номиналу.

2.8. При работе с напольным оборудованием проявлять особую бдительность и соблюдение правил безопасности.

2.9. Все работы на пути выполнять в составе не менее 2 человек. Место работ должно быть ограждено сигналом «Свисток».

2.10. Категорически запрещается:

1) включать изделия при неисправности защитного заземления или питающего кабеля;

2) подключать и отключать сетевой кабель со стороны ПК-02 при подведенном напряжении сети;

3) производить монтажные работы при включенном питании.

# подготовка изделия к монтажу

## Порядок транспортирования до места монтажа

### Транспортирование оборудования КТСМ-01 к месту монтажа производить в таре предприятия - изготовителя любым видом железнодорожного или автомобильного транспорта с учетом требований п.п. 14.1 - 14.4 технического описания ИН7.400.000 ТО.

## Правила распаковки

### Распаковку изделий, входящих в состав КТСМ-01 производить в помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +150С и относительной влажности не более 70%.

### Если транспортировка КТСМ-01 к месту монтажа производилась при температуре ниже 0С, распаковку изделий производить предварительно выдержав в нормальных условиях не распакованными в течение 4 часов, при этом запрещается размещение тары рядом с источником тепла.

### Вскрыть упаковочные ящики, извлечь изделия, снять чехлы из полиэтиленовой пленки.

### Проверить соответствие содержимого упаковочным листам и описям.

## Правила осмотра

### Произвести внешний осмотр изделий. Корпуса изделий не должны иметь видимых повреждений, следов ударов или повреждений лакокрасочного покрытия.

### Проверить затяжку винтов и других элементов креплений. Подтянуть ослабшие крепления.

### Проверить изделия на отсутствие механических шумов, обусловленных наличием посторонних предметов и некачественным креплением деталей вращением изделия в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

### Произвести внешний осмотр соединительных кабелей. Изоляция кабелей не должна иметь трещин, разрывов и других повреждений. Кабели с поврежденной изоляцией подлежат замене.

## Требования к месту монтажа

### На вновь оборудуемых линейных пунктах контроля для выбора места размещения перегонного оборудования следует руководствоваться Инструкцией ЦВ-ЦШ 453, а также техно-рабочим проектом «Размещение аппаратуры ПОНАБ» (№ 417719).

### Помещение, оборудование электроснабжения, линии связи линейного пункта контроля, а также технология выполнения работ должны соответствовать требованиям техно-рабочего проекта «Размещение аппаратуры ПОНАБ» (№417719).

## Подготовка напольного и силового оборудования ПОНАБ-3

### Подготовка существующей установки ПОНАБ-3

#### При переоборудовании существующей установки ПОНАБ-3 произвести демонтаж постового оборудования в следующем порядке:

1) выключить основное и резервное электропитание установки ПОНАБ-3, установив пакетные выключатели «ОСНОВ» и «РЕЗЕРВ» в положение «ВЫКЛ.»;

2) отключить разъемы 5Ш8, 5Ш9, 5Ш10, 5Ш11, 5Ш12 от стойки аппаратуры;

3) отсоединить провод заземления от клеммы заземления стойки аппаратуры;

4) открутить болты крепления стойки аппаратуры к силовому щиту;

5) снять стойку аппаратуры;

6) отключить кабельные части соединителей 6Ш6, 6Ш7, 6Ш8 от стойки передающей;

7) отсоединить провод заземления от клеммы заземления стойки передающей;

8) снять болты крепления стойки передающей к силовому щиту;

- снять стойку передающую с силового щита.

#### Изменить расположение и схему подключения напольного оборудования в следующей последовательности (см. «ПОНАБ-3. Чертеж общего вида. 6950.00.000 ВО»):

1) отключить от клеммной колодки кабельной муфты КМ провода, идущие от датчиков счёта осей П3 и П4;

2) перенести датчик счёта осей П3 согласно рис.3.1 (обозначение датчика П3 в документации на КТСМ-01 принято Д1);

3) снять датчик счёта осей П4;

4) перенести кабельную муфту КМ в соответствии с рис.3.1 (на рисунке старое положение муфты обозначено пунктирными линиями, новое - утолщёнными линиями).

#### В силовом щите (см. «Щит силовой. Схема электрическая принципиальная. 6950.40.00.000 Э3»):

1) отсоединить жилы кабеля датчиков счета осей от контактов 1, 2, 3 и 4 клеммной колодки 3П2 и от клеммы заземления;

2) подключить общую жилу кабеля датчиков счета осей к контакту 1 клеммной колодки 3П2;

3) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д1 к контакту 4 клеммной колодки 3П2;

4) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д2 к контакту 3 клеммной колодки 3П2;

5) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д3 к контакту 2 клеммной колодки 3П2;

- провести подготовку силового щита в соответствии с п.3.5.3.

### Подготовка вновь оборудуемого пункта контроля

#### На вновь оборудуемых линейных пунктах контроля провести монтаж напольного и силового оборудования в следующей последовательности:

1) установить напольное оборудование ПОНАБ-3 согласно чертежа общего вида 6950.00.000 ВО, за исключением датчиков счета осей П3, П4 и кабельной муфты (обозначенных на рис.3.1 пунктирными линиями);

2) установить кабельную муфту согласно рис.3.1 (показана утолщёнными линиями);

3) установить датчик счёта осей Д1 согласно рис.3.1 (показан утолщёнными линиями);

4) установить силовой щит аппаратуры ПОНАБ-3 без стойки аппаратуры и без стойки передающей в помещении линейного пункта контроля;

5) подключить клемму заземления силового щита к контуру защитного заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2;

6) подключить общую жилу кабеля датчиков счета осей к контакту 1 клеммной колодки 3П2 силового щита;

7) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д1 к контакту 4 клеммной колодки 3П2 силового щита;

8) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д2 к контакту 3 клеммной колодки 3П2 силового щита;

9) подключить жилу кабеля датчика счета осей Д3 к контакту 2 клеммной колодки 3П2 силового щита;

10) подключить кабели напольного оборудования, основного и резервного электропитания в соответствии со схемой 6955.40.00.000 Э3;

11) провести подготовку силового щита в соответствии с п.п.3.5.3.

Рис. 3.1. Размещение датчиков прохода осей

### Подготовка силового щита

#### Привести монтаж силового щита в соответствие со схемой 6955.40.00.000 Э3, входящей в состав эксплуатационной документации на КТСМ-01, с учетом следующих изменений:

1) отсоединить провода от контактов 5 и 6 клеммной колодки 3П2, идущие контактам реле Р3;

2) снять конденсатор С2 c контактов 2 и 4 клеммной колодки 3П3;

3) снять путевое реле Р3 и диод Д5;

4) соединить монтажным проводом контакт 5 клеммной колодки 3П2 с контактом 4 клеммной колодки 3П3;

5) соединить монтажным проводом контакт 6 клеммной колодки 3П2 с контактом 3 клеммной колодки 3П3;

6) соединить монтажным проводом контакт 6 клеммной колодки 3П6 с контактом 12 разъема 5Ш11;

7) соединить монтажным проводом контакт 5 клеммной колодки 3П3 с контактом 4 разъема 5Ш9;

8) установить между контактами 3 и 4 клеммной колодки 3П3 резистор МЛТ-05-1,2 кОм ± 10%, можно использовать резистор R5 (см. 6950.40.00.000 Э3 Щит силовой Схема электрическая принципиальная).

### Подключение электронной педали ЭП-1

#### При трёхпроводной схеме подключения электронной педали ЭП1 к силовому щиту соединить монтажным проводом контакт 4 с контактом 5 клеммная колодка 3П3.

#### При четырёхпроводной схеме подключения электронной педали ЭП1 к силовому щиту произвести следующие изменения в трехпроводной схеме подключения:

1) отсоединить и убрать перемычку с контактов 1, 5 электронной педали ЭП-1;

2) подключить свободную жилу кабеля к контакту 1 электронной педали ЭП-1;

3) подключить жилу кабеля идущую с контакта 1 ЭП-1 к контакту 5 клеммной колодки 3П3.

#### Дополнительный монтаж производить проводом МГШВ-0,35.

## Правила проведения предмонтажной ревизии

### Произвести осмотр разъемных соединителей напольного и силового оборудования ПОНАБ-3 и состояние их контактов. Разъемы не должны иметь механических повреждений и окислов.

### Проверить надежность резьбовых соединений на всех клеммных колодках силового щита, ослабленные крепления затянуть торцевым ключом.

### Проверить правильность выполнения монтажа напольного оборудования и силового щита ПОНАБ-3 прозвонкой электрических цепей при помощи прибора комбинированного типа Ц-4317.

# монтаж

## Размещение оборудования

### Монтаж оборудования КТСМ-01 на линейном пункте контроля производить после установки и монтажа средств АСК ПС на станции в соответствии с «АСК ПС. Технологическая инструкция. И.2.006 И2».

### Концентратор информации КИ-6М системы передачи данных СПД должен быть подключен к линии (каналу) связи между станцией и линейным пунктом контроля.

### Оборудование КТСМ-01 размещается на силовом щите аппаратуры ПОНАБ-3. Рекомендуемое расположение устройств КТСМ-01 приведено на рис.4.1.

### Блок БСУ-П устанавливается на место стойки аппаратуры. Для крепления блока к силовому щиту применять болты, использовавшиеся для крепления демонтированной стойки аппаратуры.

### Контроллер периферийный ПК-02 устанавливается на месте демонтированной стойки передающей.

### Пульт технологический ПТ устанавливается в любом удобном для обслуживающего персонала месте на расстоянии, ограниченном длиной соединительных кабелей.

Рис.4.1. Размещение изделий КТСМ-01.

### Датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ) ИН7.349.000 размещается с внешней стороны стены помещения линейного пункта контроля на высоте не менее 2 метров от земли в месте, наименее подверженном солнечному излучению и влиянию источников тепла. Для устранения влияния солнечного излучения датчик температуры должен защищаться кожухом, имеющим естественную вентиляцию и исключающим передачу тепла с корпуса кожуха на датчик температуры.

## Последовательность монтажа

### Подключить клеммы заземления БСУ-П и ПК-02 к клемме заземления силового щита медным проводом сечением не менее 2 мм2.

### Подключить кабельные части соединителей 5Ш8, 5Ш9, 5Ш11, 5Ш12 силового щита к соответствующим разъемам блока БСУ-П.

### Подключить вилку XP2 датчика температуры ДТНВ (ИН7.349.000) к разъему «ДТНВ» блока БСУ-П.

### Подключить кабель питания ПК-02 к розетке «220 В» блока БСУ-П.

### Соединить кабелем ИН7.347.000 разъем «ТС» блока БСУ-П с разъемом «Х2» модуля МОТС.

### Соединить кабелем ИН7.348.000 разъем «ПД» блока БСУ-П с разъемом «Х2» модуля МОПД.

### Соединить кабелем ИН7.315.900 разъем «XP2» блока индикации пульта ПТ с разъемом «КАНАЛЫ 6» ПК-02.

### Подключить клавиатуру к разъему «XS3» блока индикации ПТ.

### Подключить ПК-02 к линии связи в соответствии с требованиями раздела «Подготовка изделия к работе» технического описания и инструкции по эксплуатации периферийного контроллера ПК-02 (ИН7.140.000 ТО).

## Проверка правильности монтажа

### Изделия должны быть установлены и закреплены таким образом, чтобы исключалась возможность их случайного падения.

### Проверить соответствие монтажа схеме электрической соединений ИН7.400.000 Э4, обратив особое внимание на правильность и надежность подключения разъемных соединителей.

## Наладка и монтажные испытания

### Проверить прибором комбинированным Ц-4317 наличие напряжения основного и резервного электропитания 220 В на клеммной колодке 3П1 между контактами 3 и 4 (основное) и контактами 1 и 2 (резервное). Величина измеренного напряжения переменного тока должна быть не менее 187 и не более 242 В.

### Проверить работу аварийного реле силового щита в следующей последовательности:

1) перевести пакетный выключатель В2 «ОСНОВ» на панели силового щита в положение «ВКЛ»;

2) установить переключатель В3 силового щита в положение «СЕТЬ ОСНОВН», убедиться по показанию вольтметра V в наличии основного электропитания;

3) установить переключатель В3 силового щита в положение «СЕТЬ РЕЗЕРВН», убедиться по показанию вольтметра V в отсутствии резервного электропитания;

4) установить переключатель В3 силового щита в положение «ВЫХ СТАБИЛ», убедиться по показанию вольтметра V в наличии стабилизированного электропитания, что соответствует исправному аварийному реле;

5) перевести пакетный выключатель В2 «ОСНОВ» на панели силового щита в положение «ВЫКЛ».

### Проверить работу схемы обогрева помещения в следующей последовательности:

1) убедиться в том, что пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита находятся в положение «ВЫКЛ»;

2) установить в силовом щите временную перемычку из изолированного провода между контактами 1 и 2 датчика температуры ДТ;

3) перевести пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита в положение «ВКЛ»;

4) по нагреву электропечей убедиться в их работе;

5) перевести пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита в положение «ВЫКЛ»;

6) удалить временную перемычку между контактами 1 и 2 датчика температуры ДТ в силовом щите.

### Проверить работу обогрева напольных камер в следующей последовательности:

1) перевести пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита в положение «ВЫКЛ»;

2) установить временные перемычки из изолированного провода между контактами 1 и 7 клеммных колодок 3П4 и 3П5 силового щита;

3) перевести пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита в положение «ВКЛ»;

4) перевести тумблеры В4 и В5 силового щита в положение «ВКЛ»;

5) открыть кожуха напольных камер и убедиться в разогреве нагревательных элементов;

6) перевести тумблеры В4 и В5 в положение «ВЫКЛ»;

7) перевести пакетные выключатели В2 «ОСНОВ» и В1 «РЕЗЕРВ» на панели силового щита в положение «ВЫКЛ»;

8) удалить временные перемычки между контактами 1 и 7 клеммных колодок 3П4 и 3П5 силового щита.

### Проверить работоспособность и правильность подключения датчиков счета осей. Для этого подключить общий провод сигнального кабеля осциллографа к контакту 1 клеммной колодки 3П2, а вход осциллографа к контакту 4 клеммной колодки 3П2. Имитировать проход колеса над первым датчиком счета осей по ходу поезда (поднести к магниту датчика массивный стальной предмет, например молоток, и затем убрать его). При приближении предмета к датчику на осциллографе должен наблюдаться импульс положительной полярности величиной в несколько вольт (величина зависит от скорости перемещения предмета), а при удалении предмета - отрицательной. Если наблюдается обратная полярность, то необходимо поменять местами провода подключения этого датчика к клеммам кабельной муфты. Аналогично проверить другие датчики прохода осей, подключая вход осциллографа соответственно к контактам 3 и 2 клеммной колодки 3П2.

# пуск

## Обеспечение пуска

### Перед пуском КТСМ-01 должен быть обеспечен штатом обслуживающего персонала.

### Обслуживающий персонал должен быть обучен и проверен на знание требований техники безопасности, устройства, принципа работы и состава работ по техническому обслуживанию КТСМ-01.

### Персонал поста контроля должен быть обучен и проверен на знание инструкций по работе с устройствами автоматизированной системы контроля подвижного состава АСК ПС и сети передачи данных СПД.

## Порядок осмотра и подготовка к пуску

### Проверить правильность подключения составных частей КТСМ-01 осмотром и сличением со схемой соединений ИН7.400.000 Э4.

### Проверить наличие и соответствие всех элементов силового щита принципиальной схеме 6955.40.00.000 Э3 осмотром, а при необходимости прозвонкой цепей омметром.

### Включить концентратор информации системы СПД и АРМ ЛПК на станции. Проверить наличие и качество информационного канала связи с концентратором информации системы СПД на станции.

### Провести настройку программного обеспечения АРМа ЛПК для работы с пускаемым пунктом контроля.

## Проверка исправности составных частей

### Провести проверку пульта технологического ПТ в соответствии с требованиями раздела «Подготовка к работе» ИН7.315.000 ПС.

### Перевести пакетные выключатели «ОСНОВ» и «РЕЗЕРВ» на силовом щите в положение «ВКЛ». Пользуясь стрелочным прибором V и галетным переключателем В3 силового щита проверить наличие соответствующих напряжений, указанных на шильдике переключателя. При температуре наружного воздуха ниже +100С включить обогрев напольных камер тумблерами В4, В5.

### Включить тумблер питания БСУ-П, убедиться по свечению индикаторов «+30В», «+6В», «12В», «КОНТР 12В» в наличии соответствующих напряжений питания.

### Включить тумблер питания ПК-02, при этом должен включиться индикатор «СЕТЬ» на передней панели ПК-02. Через 2 - 5 с после включения ПК-02 должен установиться информационный обмен между ПК-02 и концентратором информации КИ-6М на станции (поочередное включение индикаторов «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» канала 1 с интервалом ~ 1 с).

### Перевести тумблер блока индикации ПТ в положение «ВКЛ», после звукового сигнала на крайнем левом знакоместе индикатора должны засветиться три горизонтальных сегмента, остальные знакоместа индикатора погашены. Произвести проверку ПТ в соответствии с п.11.1 ИН7.400.000 ТО.

### Произвести проверку ПК-02 в соответствии с п.11.2 ИН7.400.000 ТО.

### Проверить работу заслонок напольных камер в соответствии с п.11.7  ИН7.400.000 ТО.

### Проверить работу электронной педали ЭП-1 согласно п.11.6 ИН7.400.000 ТО.

### Проверить работу путевых датчиков счета осей согласно п.11.5 ИН7.400.000 ТО.

# регулирование

## Последовательность проведения регулировочных операций

### Произвести регулировку тепловых трактов согласно п.10.4 ИН7.400.000 ТО.

### Произвести ориентацию оптической оси напольных камер согласно п.10.3 ИН7.400.000 ТО.

## Требования к состоянию КТСМ-01 при регулировании

### При регулировании все составные части КТСМ-01 должны находиться во включенном состоянии, рельсовая цепь наложения свободна.

# комплексное опробование

7.1. Произвести комплексную проверку работы КТСМ-01 согласно п.11.8 ИН7.400.000 ТО.

7.2. Проверить работу КТСМ-01 при проходе реального поезда. Информация выводимая на индикатор ПТ должна соответствовать п.6.5 ИН7.400.000 ТО.

# обкатка

8.1. Перед вводом КТСМ-01 в эксплуатацию должна производиться его обкатка в течении 72 часов.

8.2. В период обкатки производится контроль работы и параметров всего оборудования и изделий входящих в состав КТСМ-01 и проверка показаний КТСМ-01.

8.3. Выявленные неисправные изделия и оборудование, если нет возможности произвести их ремонт на месте, заменяются на исправные.

8.4. После обкатки произвести проверку КТСМ-01 в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей инструкции, а также произвести регулировку и калибровку трактов тепловых сигналов согласно п.10.4 ИН7.400.000 ТО.

# сдача в эксплуатацию смонтированного изделия

9.1. Сдача в эксплуатацию КТСМ-01 производится рабочей комиссией, назначенной приказом руководителя предприятия, ответственного за эксплуатацию комплекса.

9.2. Порядок работы комиссии и оформления приемо-сдаточной документации должны определяться действующими инструкциями.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего | Номер | Вх. № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | листов | доку- | сопроводит. | Подп. |  | Дата. |
| Изм | Изменен- | Заменен- | Новых | Аннулиро- | в доку- | мента | документа |  |  |  |
|  | ных | ных |  | ванных | менте |  | и дата |  |  |  |