Министерство путей сообщения Российской Федерации

Научно – производственный центр "ИНФОТЭКС"

| ОКП 318560 |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | Заместитель руководителя Департамента сигнализации, централизации и блокировки МПС России ______________________В. Н. Новиков “_____”________________ 2001 г. |

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАГРЕВА БУКС И ТОРМОЗОВ «ПКН-БТ»

Руководство по эксплуатации

ИН7.410.100 РЭ

| ___________________________ ___________________________ | Главный инженер НПЦ “ИНФОТЭКС” _____________________ Н.В.Степанов “_____”________________ 2001 г. |
| --- | --- |
| ___________________________ ___________________________ |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	5

1.1 Описание и работа	5

1.2 Описание и работа составных частей	13

2 Использование по назначению	39

2.1 Подготовка к использованию	39

2.2 Использование изделия	45

2.3 Управление подсистемой и диагностика с пульта технологического	46

2.4 Проверка подсистемы в режиме имитации	57

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	60

3.1 Общие указания	60

3.2 Меры безопасности	60

3.3 Порядок технического обслуживания	61

3.4 Профилактические работы с узлами напольной камеры	65

3.5 Внеочередное техническое обслуживание	76

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ	79

4.1 Правила монтажа подсистемы	79

4.2 Монтаж напольной камеры	79

4.3 Демонтаж напольной камеры	80

4.4 Порядок подключения БУНК	81

4.5 Демонтаж блока БУНК	83

5 Хранение	84

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	85

7 УТИЛИЗАЦИЯ	86

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	87

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	88

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа работы подсистемы ПКН-БТ (далее «ПКН-БТ», «подсистема»), содержит подробное функциональное описание её основных узлов, а также сведения о техническом обслуживании и правила ввода в эксплуатацию.

Техническое обслуживание и ремонт составных частей подсистемы должны производится техническим персоналом, владеющим основами знаний принципов работы, тестирования и ремонта микропроцессорных устройств, а также изучившим настоящий документ и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Рекомендуемая численность и квалификация обслуживающего персонала должна определяться требованиями по обслуживанию комплекса, в состав которого входит подсистема.

При изучении устройства и принципа работы подсистемы потребитель должен пользоваться следующими документами:

  - Подсистема ПКН-БТ. Чертёж общего вида ИН7.410.100 ВО;

- Блок БУНК. Схема электрическая принципиальная. ИН7.354.000 Э3;

- Панель соединительная. Схема электрическая принципиальная. ИН7.354.400 Э3;

- модуль МИП. Схема электрическая принципиальная. ИН7.354.200 Э3;

- модуль МКК. Схема электрическая принципиальная. ИН7.354.300 Э3;

- модуль МРТС. Схема электрическая принципиальная. ИН7.354.500 Э3;

- плата микроконтроллера управления и контроля МУК. Схема электрическая принципиальная. ИН7.360.006.001.000 ЭЗ;

- камера напольная КНМ-05. Схема электрическая принципиальная. ИН7.360.000.000.000 ЭЗ.

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право внесение изменений в схемы конструкцию изделия, его составных частей изделия, не ухудшающие технические характеристики и потребительские свойства изделия.

# Описание и работа

## Описание и работа

### Назначение

Подсистема ПКН-БТ предназначена для работы в составе и под управлением комплекса контроля технического состояния подвижного состава (например КТСМ–02) в качестве подсистемы обнаружения аварийного нагрева буксовых узлов (подсистема «Б») или заторможенных колёсных пар (подсистема «Т») подвижного состава на ходу поезда.

Подсистема включает в себя блок управления напольными камерами БУНК (далее «БУНК», «блок»), две напольные камеры КНМ-05 (далее «камера») коробки соединительные и комплект соединительных кабелей.

### Технические характеристики подсистемы

#### ПКН-БТ соответствует показателям назначения при движении поездов на участке контроля со скоростями от 5 до 250 км/ч.

#### ПКН-БТ при варианте применения в качестве подсистема «Б» обеспечивает:

- выявление перегретых букс с температурой подшипника выше 700С, не менее 85% ;

- выявление перегретых букс с температурой подшипника выше 1400С, не менее 90% ;

- достоверность показаний по результатам осмотра не менее  90%.

#### ПКН-БТ при варианте применения в качестве подсистема «Т» обеспечивает выявление перегрева предступичных частей колёсных пар.

#### ПКН-БТ обеспечивает сопряжение блока БУНК и двух напольных камер по последовательным линиям связи методом «токовая петля».

#### ПКН-БТ обеспечивает информационное взаимодействие с базовой подсистемой КТСМ–02 по локальной сети контроллеров.

#### Питание подсистемы осуществляется от сети промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным напряжением 220минус 33 плюс 22В.

### Состав изделия.

#### В комплект поставки подсистемы «Б»  входят:

- блок управления напольными камерами БУНК ИН7.354.000 – 1 шт;

- камера напольная КНМ-05 ИН7.360.000.000 – 2 шт.;

- основание напольная камеры ИН7.361.000.000.000 – 2 шт.;

- коробка соединительная ИН7.362.000.000.000 – 2 шт.;

- кабель сигнальный  ИН7.341.230 – 2 шт.;

- кабель силовой  ИН7.341.240 – 2 шт.;

- кабель управления ИН7.341.250 – 2 шт.;

- кабель ИН7.342.100 – 1шт.;

- кабель ИН7.347.000 – 1шт.;

- комплект запасных частей и принадлежностей в соответствии с ИН7.410.100 ЗИ;

- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.410.100 ВЭ.

#### В комплект поставки ПКН-БТ входят:

- блок управления напольными камерами БУНК ИН7.354.000 – 1 шт;

- камера напольная КНМ-05 ИН7.360.000.000 – 2 шт.;

- основание напольная камеры ИН7.361.000.000.000 – 01 - 2 шт.;

- коробка соединительная ИН7.362.000.000.000 - 2 шт.;

- кабель сигнальный  ИН7.341.230 - 2 шт.;

- кабель силовой  ИН7.341.240 - 2 шт.;

- кабель управления ИН7.341.250 - 2 шт.;

- кабель ИН7.342.100 – 1шт.;

- кабель ИН7.347.000 – 1шт.;

- комплект запасных частей и принадлежностей в соответствии с ИН7.410.100 – 01 ЗИ;

- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.410.100 ВЭ.

#### Составные части ПКН-БТ поставляется в собранном и упакованном виде.

### Устройство и работа.

#### Подсистема представляет собой микропроцессорную систему, функционально состоящую из трёх частей – блока управления напольными камерами (БУНК) и двух напольных камер – левой и правой. В подсистеме «Б» камеры условно называются левой основной (КЛО) и правой основной (КПО), а в подсистеме «Т» – левой вспомогательной (КЛВ) и правой вспомогательной (КПВ). Структурная схема подсистемы ПКН-БТ показана на рисунке 1.1.

#### Подсистема работает по алгоритмам заложенным в программном обеспечении (ПО) микроконтроллера модуля МРТС блока БУНК и ПО микроконтроллеров напольных камер (модуль МУК).

Работу подсистемы можно разделить на следующие режимы:

- режим терморегулирования;

- режим включения подсистемы;

- режим диагностики;

- режим сканирования поезда;

- режим авто-контроля тепловых трактов.

#### Режим терморегулирования

Для обеспечения стабильной работы электронных устройств напольных камер в холодное время года каждая напольная камера оборудована элетронагревателями и датчиком температуры.

Информацию с датчика температуры считывает и анализирует микроконтроллер напольной камеры. При понижении температуры внутри камеры ниже порогового значения (например 25С) микроконтроллер устанавливает сигнал управления внутренним обогревом, который включает устройство питания внутренних нагревателей напольной камеры. При достижении температуры внутри камеры порогового значения микроконтроллер снимает сигнал управления внутренним обогревом – обогрев отключается.

Информация о пороговом значении температуры передаётся микроконтроллерам каждой напольной камеры от автоматизированного рабочего места линейного поста контроля (АРМ ЛПМ) через базовую подсистему контроля подвижного состава (БПК-ПС).

#### Режим включения подсистемы

Режим включения подсистемы характерен для холодного времени года, при температуре наружного воздуха ниже плюс 5С. В данном режиме после подачи напряжения питания на подсистему, напряжение питания на узлы напольной камеры, имеющие по своим техническим условиям нижнюю границу рабочей температуры от минус 10С  до 0С (болометр, предварительный усилитель), подаётся по достижении внутри напольной камеры температуры 5С. После достижения внутри обеих напольных камер температуры 5С обеспечивается выполнение режима сканирования поезда и режима авто-контроля тепловых трактов.

#### Режим диагностики

В режиме диагностики микроконтроллеры модуля МРТС блока БУНК и модулей МУК напольных камер циклически проводят проверку работоспособности составных частей подсистемы. Результаты диагностики ПКН-БТ передаёт по локальной сети контроллеров (ЛСК) базовой подсистеме контроля подвижного состава.

#### Режим сканирования поезда

При заходе поезда на участок контроля подсистема ПКН-БТ по ЛСК получает информацию о заходе поезда от базовой подсистемы контроля подвижного состава (базовая подсистема), микроконтроллеры напольных камер, получив информацию о заходе поезда, переводят заслонки в положение «открыто».

При прохождении поезда по участку контроля подсистема ПКН-БТ по ЛСК получает базовой подсистемы информацию о текущем положении поезда в точках участка контроля. Инфракрасное излучение от частей подвижного состава принимается приёмниками ИК излучения, преобразуется в электрические (тепловые) сигналы. По информации, поступающей от базовой подсистемы, подсистема ПКН-БТ анализируют тепловые сигналы и определяет величину сигналов от буксовых узлов или предступичных частей колёс, сравнивает полученные уровни тепловых сигналов с пороговыми значениями уровней. Подсистема ПКН-БТ передаёт базовой подсистеме информацию, содержащую уровни тепловых сигналов, в том случае, если уровни тепловых сигналов превысили пороговые уровни.

Информация содержащая значения пороговых уровней передаётся подсистеме ПКН-БТ от автоматизированного рабочего места линейного поста контроля (АРМ ЛПМ) через базовую подсистему контроля подвижного состава (БПК-ПС).

#### Режим авто-контроля тепловых трактов

После прохода поездом участка контроля подсистема ПКН-БТ по ЛСК получает информацию об освобождении поездом участка контроля от базовой подсистемы после чего переходит в режим проверки работоспособности тепловых трактов. Далее базовая подсистема имитирует прохождение подвижной единицы по участку контроля, посылая по ЛСК информационные блоки с признаком имитации о “положении” подвижной единицы в точках участка контроля. В ответ на который имитационный блок информации микроконтроллеры напольных камер кратковременно переводят заслонки в положение «контроль», при этом в зону приёмника ИК излучения вносится нагретый элемент заслонки, тем самым имитируется тепловой сигнал.

После окончания цикла имитации базовая подсистема по ЛСК передаёт информацию о переходе в режим диагностики, в ответ на которую подсистема ПКН-БТ переводит заслонки напольных камер в положение «закрыто» (если заслонки находились в других положениях) и переходит в режим диагностики своих составных частей и узлов.

### Средства измерения, инструменты и принадлежности

#### Для обеспечения пуско-наладочных работ и работ, связанных с техническим обслуживанием блока необходимы следующие приборы:

- Прибор электроизмерительный комбинированный (далее прибор), с техническими характеристиками не хуже приведённых ниже:

  - измерение напряжения постоянного тока до 1000 В с допустимой погрешностью ±2,5%;

  - измерение напряжения переменного тока до 1000 В с допустимой погрешностью ±4%;

  - измерение силы постоянного тока до 5000 мА с допустимой погрешностью ±2,5%;

  - измерение силы переменного тока до 5000 мА с допустимой погрешностью ±4%;

  - измерение сопротивления постоянному току до 5000,0 кОм с допустимой погрешностью ±2,5%.

Измерительные приборы в комплект поставки блока не входят и поставляются по отдельному заказу.

#### Для обеспечения работ по проверке и ремонту составных частей блока каждый специализированный пункт по ремонту (КИП) должен оснащаться диагностическим программно–аппаратным комплексом «СТЕНД» ИН7.800.000 производства НПЦ «ИНФОТЕКС», поставляемому по отдельному заказу.

### Маркировка.

#### На задней крышке и лицевых панелях блока БУНК нанесены обозначения в соответствии с технической документацией.

#### На лицевой панели каждого модуля нанесены название модуля и обозначения элементов управления, контроля и индикации в соответствии с технической документацией на данные модули.

#### Корпус блока БУНК маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на боковой стенке корпуса и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия, порядковом номере изделия и дате выпуска.

#### Напольные камеры маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на внешней стороне передней панели, информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия, порядковом номере изделия и дате выпуска.

#### Соединительная коробка маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на внутренней боковой стенке,  информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия, порядковом номере изделия и дате выпуска.

#### Маркировка транспортной тары содержит: основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки № 1, 3, 11 по ГОСТ 14192-77. Транспортная маркировка выполняется по трафарету черной маркировочной краской.

### Упаковка

#### Все составные части подсистемы упаковываются в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм по ГОСТ 10354-82 и укладываются в коробку, изготовленную из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90.

#### В свободное пространство между изделиями и стенками коробки устанавливаются прокладки из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 предотвращающие перемещение при транспортировке.

#### В каждую коробку вкладывается упаковочный лист с указанием наименования изделия, количества, предприятия изготовителя и даты упаковки. Упаковочный лист подписывается ответственным упаковщиком и представителем ОТК.

## Описание и работа составных частей

### Блок БУНК.

#### Назначение

Блок БУНК является составной частью подсистемы ПКН-БТ и предназначен для обеспечения работоспособности двух напольных камер КНМ-05.

#### Технические характеристики блока БУНК

- Количество подключаемых к блоку напольных камер– 2 шт.

- Напряжение внутреннего обогрева каждой напольной камеры (24 ± 3,5)В частотой 50 Гц при минимальном сопротивлении нагрузки 3 Ом.

- Напряжение наружного обогрева каждой напольной камеры(18 ± 2,7) В частотой 50 Гц при минимальном сопротивлении нагрузки 6 Ом.

- Напряжение источника питания контроллера напольной  камеры – плюс (15 ± 0,75) В при максимальном токе нагрузки 1 А.

- Скорость обмена данными между блоком бунк и напольными камерами по интерфейсу «токовая петля» - 57600 бит/с.

- Величина тока в линии связи между блоком и напольной камерой:

- для значения логической «1» – плюс (6,5 ± 1) мА;

- для значения логического «0» – не более 1 мА.

- Диапазон регулировки уровней тепловых сигналов - в диапазоне от 10 до 100%.

- Питание блока осуществляется от сети промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным напряжением 220минус 33 плюс 22В. Потребляемая мощность – не более 560 ВА.

- Масса блока – не более 16 кг.

- Условия эксплуатации блока соответствуют классификационным группам МС1, К1.1 по ОСТ 32.146–2000.

- По уровню индустриальных радиопомех блок относится к оборудованию класса Д4 по ОСТ 32.146–2000.

- По устойчивости к электромагнитным помехам блок относится к классу А3 по ОСТ 32.146–2000.

- По степени защиты от поражения электрическим током блок относится к оборудованию класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- По степени защиты от попадания внутрь оболочки внешних твердых предметов и воды блок относится к оборудованию класса IP20 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

- Электрическая прочность изоляции между цепями «220 В» и корпусом устройства – не менее 1,5 кВ.

- Электрическая прочность изоляции между входными (выходными) цепями и корпусом блока – не менее 5 кВ.

#### Состав изделия.

В комплект поставки БУНК входят:

- Блок-каркас с установленными модулями:

а) модуль МИП  ИН7.354.200 – 2 шт.;

б) модуль МКК ИН7.354.300 – 2 шт;

с) модуль МРТС ИН7.354.500 – 1 шт;

- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей согласно ведомости ИН7.354.001 ЗИ;

- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.354.000 ВЭ.

БУНК поставляется в собранном и упакованном виде.

Внешний вид блока БУНК и расположение модулей приведен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Внешний вид блока БУНК.

#### Устройство и работа.                 ????????

##### Принцип работы блока БУНК

Структурная схема блока БУНК показана на рисунке 1.3.

Блок представляет собой микропроцессорную систему, функционально состоящую из трёх узлов. В состав БУНК входят: узел управления (УУ) и силовые узлы для левой (СУЛК) и правой (СУПК) камер.

Рис.1.3. Структурная схема блока БУНК.

Принцип работы блока БУНК основан на аппаратно-программной обработке сигналов поступающих через УУ от напольного оборудования пункта контроля подвижного состава и управление через СУЛК (СУПК) элементами напольного оборудования пункта контроля.

При включении питания блока микроконтроллер, расположенный в модуле МРТС, автоматически начинает выполнение рабочей программы, при этом производится настройка (инициализация) модулей на необходимые режимы работы и проверяется исправность основных узлов блока (тестирование).

После выполнения начальной инициализации и тестирования микроконтроллер модуля МРТС переходит в режим выполнения основного программного цикла, в котором находятся постоянно до выключения питания.

Модули МИП осуществляют питание напольных камер.

Модули МКК осуществляют включение и выключение внутреннего и наружного обогревов камер, передают сигнал контроля тока, протекающего по силовым цепям обогревателей, и обеспечивают гальваническую развязку силовых и сигнальных цепей.

Модуль МРТС обеспечивает регулировку тепловых сигналов с предварительных усилителей напольных камер, обработку этого сигнала и передачу результатов обработки подсистеме БПК-ПС. МРТС управляет обогревом камер, воздействую на входные цепи модуля МКК и контролирует протекание тока в цепях обогрева. МРТС контролирует наличие напряжения питания камер (с модуля МИП), обеспечивает связь блока с другими подсистемами, а так же гальваническую развязку каналов связи с напольными камерами.

##### Конструкция блока.

Конструктивно блок представляет собой блок–каркас с направляющими для установки модулей, на задних траверсах которого закреплена  соединительная панель, выполненная из фольгированного стеклотекстолита методом печатного монтажа.

Задняя сторона блока закрыта крышкой, на которой расположены электрические соединители.

С лицевой стороны блока расположены левая и правая лицевые панели, на которых расположены элементы включения, защиты и индикации, контрольные гнёзда.

Модули устанавливаются в блок с лицевой стороны и представляют собой печатные платы размером 170х170 мм, выполненные из фольгированного стеклотекстолита с двухсторонним расположением печатных проводников. С одной стороны каждой печатной платы модуля установлены радиоэлектронные компоненты. Каждый модуль содержит 84-х контактный разъемный электрический соединитель для подключения к соединительной панели и лицевую панель.

На левой панели БУНК размещаются:

  - выключатель питания S1, плавкие предохранители «5А» FU1, FU2, индикатор наличия питающего напряжения «220В» H1;

  - плавкие предохранители «10А» FU3, FU4, индикатор внутреннего обогрева левой камеры H2, контрольные гнёзда напряжения внутреннего обогрева «24В» XS2, XS3;

  - плавкие предохранители «6,3А» FU5, FU6, индикатор наличия напряжения наружного обогрева левой камеры H3, контрольные гнёзда напряжения наружного обогрева «18В» XS4, XS5;

На правой панели БУНК размещаются:

  - плавкие предохранители «10А» FU9, FU10, индикатор внутреннего обогрева правой камеры H5, контрольные гнёзда напряжения внутреннего обогрева «24В» XS11, XS12;

  - плавкие предохранители «6,3А» FU7, FU8, индикатор наличия напряжения наружного обогрева правой камеры H4, контрольные гнёзда напряжения наружного обогрева «18В» XS9, XS10.

На задней крышке блока расположены следующие электрические соединители:

- ХР1 для подключения блока к питающему напряжению ~220В;

- «RS-485» ХР2 и XP5 для подключения интерфейса RS-485;

- «~220В» ХР1 для подключения блока к питающему напряжению ~220В;

- «ТС» XP3, «СЦ» XS1 и «ЦУ» XS6 для подключения к блоку соответственно тепловых, силовых нагрева и управляющих  цепей левой напольной камеры;

- «ТС» XP4, «СЦ» XS8 и «ЦУ» XS7 для подключения к блоку соответственно тепловых, силовых нагрева и управляющих  цепей правой напольной камеры;

- «ДТНВ» XS13  для подключения к блоку датчика температуры наружного воздуха;

- «  »  XT1 для заземления блока.

##### Соединительная панель.

Соединительная панель предназначена для электрического соединения модулей и обеспечивает взаимодействие модуля МРТС с устройствами силовых узлов входящих в состав изделия и задание  типа подсистемы («Б» или «Т»).

Количество подключаемых модулей :

Модуль МИП – 2;

Модуль МКК – 2;

Модуль МРТС – 1.

На соединительной панели установлено пять вилок СНП50-84 для подключения модулей.

Вилки X2 и X4 предназначены для подключения модулей МИП, вилки X1 и X5 для подключения модулей МКК, вилка X3 – модуля МРТС.

Контакты вилок X1 – X5 соединены печатными проводниками в соответствии со схемой электрической принципиальной ИН7.354.400ЭЗ.

Соединительная панель маркируется паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя, типе изделия.

ВНИМАНИЕ!   Модули должны устанавливаться в блок только на предназначенные для них места.

##### Модуль МИП

Модуль МИП предназначен для работы в составе микропроцессорной системы управления и контроля напольными камерами.

На лицевой панели модуля располагаются:

  - выключатель питания напольной камеры (S1);

  - индикатор наличия напряжения питания камеры «+15В» (VD3);

  - контрольные гнёзда напряжения питания камеры «+15В» (XS1) и « » (XS2).

Модуль МИП обеспечивает питание напольных камер постоянным стабилизированным напряжением +(15+0,75) В.

Структурная схема модуля МИП представлена на рисунке 1.4.

Рис.1.4. Структурная схема модуля МИП.

Дополнительно при изучении работы модуля МИП необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.354.200 Э3.

Переменное напряжение 220 В 50 Гц через предохранитель FU1 поступает на первичную обмотку (выводы 1 и 2) понижающего трансформатора Т1, с вторичной обмотки трансформатора (выводы 3 и 6) напряжение поступает на выпрямительные диоды (VD1, VD2). Средняя точка вторичной обмотки трансформатора (выводы 4 и 5) является общим проводом источника питания.

Напряжение положительной полярности с диодов VD1 и VD2 фильтруется конденсаторами С1 и С2 и поступает на интегральный стабилизатор DA1 источника питания плюс 15В. Наличие напряжения плюс 15В индицируется светодиодом «+15В» (VD3).

ВНИМАНИЕ! На выводах А27,В27,С27, А28,В28,С28 разъёма Х1, на выводах 1, 2 трансформатора Т1 и предохранителе FU1 напряжение 220 В частотой 50 Гц.

Модуль МИП маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия.

##### Модуль МКК

Модуль МКК предназначен для работы в составе микропроцессорной системы управления и контроля напольными камерами под управлением модуля МРТС.

На лицевой панели модуля располагаются:

  - индикатор включения внутреннего обогрева «УВО» (VD1);

  - индикатор включения наружного обогрева «УНО» (VD2);

Модуль МКК обеспечивает коммутацию силовых цепей обогрева напольных камер и выдачу гальванически развязанного сигнала контроля тока в этих цепях.

Структурная схема модуля МКК представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Структурная схема модуля МКК.

Дополнительно при изучении работы модуля МКК необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.354.300 Э3.

Нейтральный провод от сети переменного напряжения 220 В 50 Гц подключен к семисторным ключам VS1 и VS2, которыми управляют семисторные оптопары VU1 и VU2. При подаче токового сигнала «УВО» («УНО») с модуля МРТС на оптрон VU1(VU2) открывается  семистор VS1(VS2).  Замыкается цепь внутреннего (наружного) обогрева через датчик тока A1(A2) и предохранитель FU1(FU2) . Сигнал с датчика тока A1(A2) через разделительный конденсатор C5(C6) поступает на пороговое устройство DA2,DA4.1(DA2,DA4.2). Пороговое устройство выдаёт на модуль МРТС сигнал подтверждения включения обогрева «КТВ» («КТН») при достижении током его номинального значения и индицирует это состояние светодиодом «УВО»VD7(«УНО»VD8).

Питание операционных усилителей порогового устройства осуществляется от цепей питания +15В соответствующей напольной камеры. Питание датчиков тока +5 В осуществляется встроенным стабилизатором на микросхеме DA1.

ВНИМАНИЕ! На выводах А25,В25,С25, А26,В26,С26, А27,В27,С27, разъёма Х1, на выводах 1 - 6  датчиков тока A1, A2 и предохранителях FU1, FU2 напряжение 220 В частотой 50 Гц.

Модуль МКК маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия.

##### Модуль МРТС

Модуль МРТС предназначен для работы в составе микропроцессорной системы управления и контроля напольными камерами.

На лицевой панели модуля располагаются:

  - индикатор наличия напряжения питания модуля «+5В» (VD5);

  - контрольные гнёзда напряжения питания модуля «+» (XS4) и «-» (XS3);

  - индикатор направления обмена данными с левой напольной камерой «Л-IO» (VD1);

  - индикатор приёма данных от левой камеры «Л-Rx» (VD2);

  - индикатор направления обмена данными с левой напольной камерой «П-IO» (VD3);

  - индикатор приёма данных от левой камеры «П-Rx» (VD4);

  - узел регулировки теплового сигнала левой камеры «Левая НК» (A1, R9);

  - контрольные гнёзда теплового сигнала левой камеры «ТС», « » (XS1, XS2);

  - узел регулировки теплового сигнала правой камеры «Правая НК» (A2, R31);

  - контрольные гнёзда теплового сигнала правой камеры «ТС», « » (XS5 XS6);

  - выходной разъём нормированного теплового сигнала (X2).

Питание модуля осуществляется встроенным источником питания +(5+0,25)В.

Характеристики сигналов управления и контроля:

Количество линий ввода дискретной информации – 6.

Количество линий вывода дискретной информации – 4.

Величина тока соответствующего логическому значению «0» в линиях ввода дискретной информации не более 0,5 мА.

Величина тока соответствующего логическому значению «1» в линиях ввода дискретной информации не менее 5 мА и не более 20 мА.

Предельное значение тока в линиях вывода дискретной информации не более 40 мА.

Структурная схема МРТС представлена на рисунке 1.6.

Дополнительно при изучении работы модуля необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной ИН7.354.500 Э3.

Рис.1.6. Структурная схема модуля МРТС.

Модуль МРТС реализован на базе однокристального микроконтроллера (DD1), который обеспечивает гибкую логику работы устройства, благодаря чему становится возможной обработка модулем сигналов от датчиков внешних устройств и управление работой.

Для обмена информацией между микроконтроллером модуля МРТС и другими подсистемами используется интерфейс RS-485. Для этого встроенный в контроллер асинхронный приёмопередатчик подключен к формирователю сигналов интерфейса RS-485 на микросхеме DA3.

Для обеспечения информационного обмена с напольными камерами модуль имеет преобразователь сигналов интерфейса «токовая петля» в сигналы интерфейса RS-485. Преобразователь левой (правой) камеры выполнен на оптронах VU1,VU6,VU7 (VU10,VU15,VU16) и микросхеме формирователя сигналов интерфейса RS-485 DA4  (DA5). VU1(VU10) преобразуют входной сигнал приёмника, VU6(VU15) – выходной передатчика, VU7(VU16) – входной сигнал управления направлением передачи, необходимый формирователю сигналов интерфейса RS-485 DA4  (DA5).

Для гальванической развязки линий ввода-вывода микроконтроллера и линий управления и контроля используются оптроны VU2–VU4,VU8,VU9,VU11-VU13,VU17,VU18. Входы оптронов VU2–VU5,VU11-VU13 и выходы оптронов VU8,VU9,VU17,VU18 подключены к контактам разъема X1, подключающего модуль к соединительной панели, выходы оптронов VU2–VU5,VU11-VU13 и входы оптронов VU8,VU9,VU17,VU18 к портам микроконтроллера DD1.

На оптроны VU2,VU3 (VU11,VU12) поступают сигналы о наличии номинального тока в силовых цепях соответственно внутреннего и наружного обогрева левой (правой) напольной камеры.

На оптрон VU4 (VU13) подаётся через токоограничительный резистор  напряжение питания левой (правой) напольной камеры.

Оптроны VU9,VU8 (VU18,VU17) выдают токовые сигналы о включении соответственно внутреннего и наружного обогрева левой (правой) напольной камеры.

Тепловые сигналы от камер через соединительную панель блока и разъём модуля X1 поступают на регулирующие цепи выполненные на многооборотных резисторах R9 (тракт левой камеры), R31 (тракт правой камеры) и аттенюаторах A1 (тракт левой камеры), А2 (тракт правой камеры), а с регуляторов на внешний разъём X2.

Сигнал с датчика температуры наружного воздуха через панель и входной разъём модуля X1 без обработки подаётся на разъём X2.

Модуль МРТС маркируется трафаретной печатью белой краской СТ 3.19.1 ТУ 29-02-1126-93 (или аналогичной) на печатной плате модуля, указывающей тип модуля, а также паспортной табличкой (шильдиком), расположенной на печатной плате модуля и информирующей о наименовании предприятия-изготовителя и порядковом номере изделия.

### Напольная камера КНМ-05

#### Назначение

Напольная камера КНМ-05 предназначена для работы в составе подсистемы ПКН-БТ и обеспечивает считывание информации о нагреве буксовых узлов или предступичной части колеса.

#### Технические характеристики:

- Время открытия заслонки не более 220 мс.

- Приём теплового излучения в диапазоне длин волн  = 8 - 20 мкм.

- Питание от стабилизированного источника постоянного напряжения - плюс (15 ± 0,75) В при максимальном токе потребления 1 А.

- Суммарная мощность нагревателей внутреннего обогрева – 170 Вт при переменном напряжении питания 24 В.

- Мощность нагревателя наружного обогрева – 48 Вт при переменном напряжении питания 18 В.

- Скорость обмена данными с блоком БУНК по интерфейсу «токовая петля» - 57600 бит/с.

- Полное сопротивление линии связи с подключенным блоком БУНК  -  не более 500 Ом.

- Величина тока в линии связи с подключенными напольными камерами:

- для значения логической «1» – плюс (6,5 ± 1) мА;

- для значения логического «0» –  ± 1 мА.

- Масса напольной камеры – не более 15 кг.

- Условия эксплуатации КНМ–05 соответствуют классификационным группам МС5, К3 по ОСТ 32.146–2000.

- По уровню индустриальных радиопомех КНМ–05 относится к оборудованию класса Д4 по ОСТ 32.146–2000.

- По устойчивости к электромагнитным помехам КНМ–05 относится к классу А3 по ОСТ 32.146–2000.

- по степени защиты от поражения электрическим током КНМ-05 относится к оборудованию класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- по степени защиты от попадания внутрь оболочки внешних твердых предметов и воды КНМ-05 относится к оборудованию класса IP20 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);

- электрическая прочность изоляции между входными цепями и корпусом КНМ-05  – не менее 5 кВ.

#### Состав изделия

В комплект поставки входит:

  - напольная камера КНМ-05 ИН7.360.000.000.000;

  - комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей согласно ведомости ИН7.360.000.000.001 ЗИ;

  - комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ИН7.360.000.000.000 ВЭ

#### Устройство и работа

Функционально камера состоит из узла заслонки (УЗ), приёмника ИК–излучения (ПИК), внутреннего обогревателя (ВО), наружного обогревателя (НО) и узла управления (УУ).

Структурная схема напольной камеры изображена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7. Структурная схема напольной камеры КНМ-05.

При поступлении на узел управления сигнала готовности от блока БУНК, УУ открывает окно посредством УЗ и включает ДИ. При этом ДИ начинает улавливать тепловое излучение через это окно. При прохождении поезда ДИ улавливает тепловое излучение от перегретых букс или подступичного узла колеса. Сигнал с ДИ поступает на БУНК. После прохода поезда УУ проводит контрольное тестирование системы, манипулируя УЗ, при этом с ДИ выдаётся контрольный сигнал, по которому подсистема верхнего уровня принимает решение о достоверности произведённых ранее измерений. После тестирования УУ посредством УЗ закрывает окно и отключает ДИ.

ВО и НО необходимы соответственно для поддержания заданной плюсовой температуры (более 10) внутри корпуса, необходимую для нормальной работы ДИ и УУ камеры и обогрева передней наружной части камеры в зимнее время для удаления снега и испарения влажных осадков. Управляются блоком БУНК в соответствии с информацией о температуре от УУ камеры.

Камера напольная малогабаритная представляет собой компактный металлический корпус с теплоизоляцией и размещёнными внутри механическими и электрическими элементами. Компоновка камеры представлена на рисунке 1.8.

1 корпус камеры; 2  дно; 3  капсула; 4 узел заслонки;

5 крышка передняя; 6 нагреватель внутренний; 7 нагреватель наружный.

Рисунок 1.8.  Камера КНМ-05. Компоновка.

Защитный  корпус выполняет защитные функции, а также служит местом крепления и монтажа составляющих узлов и механизмов камеры. Толщина стенок корпуса – 5мм.

Снаружи блок заслонки, кривошипно-шатунный механизм и внешний нагреватель закрываются передней защитной крышкой.

Заслонка размещена на внешней передней панели корпуса. Блок заслонки выполняет несколько функций:

- перекрывает смотровое отверстие камеры в то время, когда на участке контроля нет проходящего поезда;

- на заслонке расположены активный и пассивный излучатели, которые при движении заслонки встают поочерёдно напротив «смотрового» отверстия и посылают на болометр контрольное тепловое излучение.

Позиционирование активного и пассивного излучателей осуществляется при помощи специальной платы датчиков положения заслонки. В определённом положении на заслонке крепится магнит. Во время движения заслонки вокруг своей оси, магнит последовательно проходит над тремя магнитоуправляемыми герметичными контактными выключателями (далее «геркон»), расположенными на плате в одной плоскости под определёнными углами к оси заслонки. Проходя над герконом, магнит инициирует замыкание этого контакта и прерывает движение заслонки в заданном положении. Пассивный излучатель имеет температуру воздуха окружающей среды. Активный излучатель имеет более высокую температуру, заданную относительно пассивного излучателя. Таким образом, после каждого прохождения поезда происходит контроль  работоспособности всех измерительных систем камеры. Тем самыми подтверждается факт, что в момент прохождения поезда, все системы камеры отработали исправно, а в комплекс с камеры ушли истинные тепловые параметры прошедшего поезда. Блок заслонки приводится в движение через механизм кривошипно-шатунного параллелограмма. От шагового двигателя, (шаг двигателя 1,8), на валу которого расположен узел кривошипа, через шатун, заслонке сообщается возвратно-вращательное движение.

Капсула представляет собой герметичный кожух, в котором установлен приемник инфракрасного излучения – болометр БП-2М и плата МУК, присоединенный жгутом проводов к модулю МУК, выполненного на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с двухсторонним расположением проводников и элементов. Из капсулы выведены два кабеля с разъемами на концах. Один разъем используется для подключения узла заслонки, а второй, для коммутации цепей, приходящих с блока БУНК.

Болометр БП-2М предназначен для приёма теплового излучения в диапазоне длин волн  = 8 - 20 мкм., исходящего от буксовых узлов или предступичных частей колёсных пар вагонов.

Конструктивно болометр встроен в текстолитовый корпус капсулы, которая имеет возможность настройки своей ориентации в пространстве (рабочий угол 55  1 к горизонту).

Структурная схема МУК показана на рисунке 1.9.

Рис. 1.9. Структурная схема МУК

Для изучения принципов работы МУК необходимо пользоваться схемой электрической принципиальной ИН7.360.006.001.000 ЭЗ.

Для питания МУК используется стабилизированное напряжение питания плюс 15В, поступающее в камеру от блока БУНК по кабелю. Для получения номинального рабочего напряжения плюс 5В большинства элементом модуля используется стабилизаторы: на микросхеме DA2, для питания слаботочной части схемы, и DA1 для питания логических узлов драйвера шагового двигателя.

Задачи управления режимами работы камеры возложены на микроконтроллер (DD1), который содержит во внутренней памяти программу. После включения питания микроконтроллер начинает выполнять программу. Программа микроконтроллера обеспечивает обмен информацией с блоком БУНК, управление режимами работы узла заслонки. Также осуществляется управление преобразователем напряжения и контроль температуры внутри капсулы.

Для электрического сопряжения сигнала приема от блока БУНК используется оптопара VU1. Ее назначение – преобразование токового сигнала, поступающего на вход оптопары в сигнал напряжения с уровнями логических «0» и «1», для последующего анализа  этих сигналов микроконтроллером.

Для сопряжения сигнала передачи микроконтроллера с электрическими характеристиками формирователя сигнала приема, расположенного в модуле БУНК, используется транзисторный ключ VT3.

По линиям приема и передачи происходит обмен информацией между МУК и блоком БУНК. Скорость обмена фиксирована и составляет 57600 бит/с. Способ обмена – асинхронный, старт-стопный.

При обмене информацией МУК получает команды от БУНК, в результате которых происходит перевод заслонки в необходимое положение. Также МУК сообщает блоку БУНК свое текущее состояние, значения температур внутри капсулы, пассивного и активного излучателей заслонки.

Для контроля температуры внутри капсулы используется микросхема DD3. Микроконтроллер периодически, раз в 5 с., считывает внутренний регистр значения температуры и обновляет ее значение в собственном ОЗУ. Если в процессе считывания значения температуры по заданному алгоритму происходит сбой, то выставляется флаг ошибки датчика, о чем в последствии сообщается блоку БУНК.

Для перемещения заслонки используется шаговый двигатель. Для управления шаговым двигателем применяется микросхема DA9. Для точного определения положения заслонки в узле заслонки установлены герконы. Сигналы от герконов подаются на входы микроконтроллера. При получении соответствующей команды от БУНК микроконтроллер управляет микросхемой DA9, в результате чего происходит вращение вала шагового двигателя и перемещение сектора заслонки в нужном направлении. Одновременно микроконтроллер контролирует  положение герконов и при срабатывании геркона, соответствующего заданному положению прекращает дальнейший перевод.

Для контроля температуры активного и пассивного излучателей, находящихся на узле заслонки используются датчики температуры, установленные на излучателях. Микроконтроллер периодически, раз в 1 с., считывает внутренние регистр значений температур и обновляет эти значения в собственном ОЗУ. Если в процессе считывания значения температуры по заданному алгоритму происходит сбой, то выставляется флаг ошибки датчика, о чем в последствии сообщается блоку БУНК. При условии, что оба датчика температуры исправны, микроконтроллер производит поддержание заданной разницы температур между пассивным и активным излучателями.  Микроконтроллер включает нагреватель активного излучателя, если разность температур меньше заданной, и выключает нагреватель, если разность температур равна заданной.

Для питания болометра и предварительного усилителя используется преобразователь. Для тактирования преобразователя используются два канала широтно-импульсного модулятора, встроенного в микроконтроллер. Частота работы преобразователя установлена равной 14,5 кГц. Преобразователь выполнен на элементах T1, VT1, VT2, R1-R4, C1, с последующим выпрямлением полученного напряжения диодами VD1-VD4 и стабилизации его микросхемами DA5 и DA7, с выходов которых снимается напряжение плюс 12В и минус 12В соответственно. Полученные напряжения используются для питания болометра DA8 и предварительного усилителя, собранного на микросхеме DA10.

На боковых сторонах внутри корпуса каменры расположены два резистивных нагревателя суммарной мощностью 170 Вт. Нагреватели предназначены для поддержания заданной плюсовой температуры ( более 10) внутри корпуса, необходимую для нормальной работы болометра и электроники камеры.

Резистивный нагреватель расположен на передней панели корпуса и  рассеивает тепловую мощность 48 Вт. Нагреватель предназначен для обогрева передней наружной части камеры в зимнее время для удаления снега и испарения влажных осадков.

# Использование по назначению

## Подготовка к использованию

### Меры безопасности

#### Подключение блока производится лицами, изучившими настоящий документ и прошедшими инструктаж по электробезопасности.

#### Необходимо помнить, что питание блока БУНК осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, что требует соблюдения мер безопасности при работе с высоким напряжением.

#### При работе с устройствами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не присоединять и не отсоединять линии связи к разъему при включенном питании блока;

- не вынимать и не вставлять модули при включенном питании;

- не производить пайку в устройстве, находящемся под напряжением;

- при замене предохранителей строго соблюдать соответствие их номиналу;

- не подключать и не отключать соединительные кабели при включенном питании блока и оборудования, совместно с которым будет эксплуатироваться (или эксплуатируется) подсистема.

#### Категорически запрещается:

- включать подсистему при неисправности защитного заземления или сетевого кабеля;

- подключать и отключать сетевой кабель при подведенном напряжении сети;

- производить ремонтные работы при включенном питании.

#### При всех видах работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать требования и меры по защите микросхем и полупроводниковых приборов от разрушающего воздействия статического электричества.

### Порядок осмотра

#### Распаковка устройств подсистемы должна производиться в помещении при температуре воздуха не ниже плюс 15 С и относительной влажности не более 70%.

#### Распаковку в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав в нормальных условиях не распакованными в течение 24 часов.

Размещение тары рядом с источником тепла запрещается.

#### Во время распаковки необходимо проверить:

- соответствие полученной продукции упаковочным листам и описям;

- внешний вид составных частей на отсутствие повреждений после транспортирования.

### Подготовка места установки

#### Проверить место монтажа подсистемы согласно п.3.1.1 существующего РЭ.

#### Проверить наличие и состояние заземления.

#### Проверить напряжение питания ~220В БУНК на соответствие п.8).

#### Проверить и при необходимости привести монтаж оборудования, совместно с которым будет эксплуатироваться блок, в соответствие с технической документацией на данное оборудование.

### Монтаж подсистемы

Монтаж подсистемы выполняется согласно п.3.1 настоящего РЭ.

### Включение и опробование подсистемы

#### Перед включением блока необходимо убедиться в исправности  связи с блоком БПК подсистемы БПК-ПС, что данное оборудование включено и исправно. Напольные камеры подключены.

#### Включить тумблер «СЕТЬ» БУНК, убедиться в следующем состоянии индикаторов блока:

- индикатор «СЕТЬ» включен;

- индикаторы контроля питания модулей МИП «+15В» выключены;

- индикатор «+5В» модуля МРТС включен;

- индикаторы «Л-IO», «П-IO», «Л-Rx» и «П-Rx» модуля МРТС выключены;

- индикаторы управления обогревом  «УВО» и «УНО» модуля МКК выключены;

- индикаторы включения обогрева  «ОБОГРЕВ НАРУЖНЫЙ» и «ОБОГРЕВ ВНУТРЕННИЙ» для обеих камер выключены;

#### Перевести тумблеры в состояние «ВКЛ» обоих модулей МИП, убедиться в следующем состоянии индикаторов блока:

- индикаторы контроля питания модулей МИП «+15В» включены;

- индикатор «+5В» модуля МРТС включен;

- индикаторы «Л-IO», «П-IO», «Л-Rx» и «П-Rx» модуля МРТС светятся;

#### Проверить прибором величину напряжений в контрольных гнёздах «+5В» модуля МРТС на соответствие п.1.2.1.4.6.

#### Проверить прибором величину напряжений в контрольных гнёздах «+15В»  модуля МИП на соответствие п.1.2.1.4.4.

#### Проверить работу подсистемы в режиме управления обогревом напольных камер. Поочерёдно включая обогрев, убедится во включении соответствующих индикаторов на модулях МКК («УВО» на левом модуле для внутреннего обогрева левой камеры, «УНО» на левом модуле для наружного обогрева левой камеры и аналогично для правой камеры) и на лицевой панели блока. Измерить переменное напряжение на соответствующих контрольных гнёздах, задав с клавиатуры ПТ тестовые команды в соответствии с п.2.3.3 настоящего РЭ.

#### Проверить работу блока в режиме контроля состояния напольных камер, задав с клавиатуры пульта технологического тестовые команды в соответствии с п.2.3.5.1 настоящего РЭ.

#### Произвести настройку тепловых трактов согласно п. 2.3.4 настоящего РЭ.

### Перечень возможных неисправностей

#### Перечень наиболее вероятных неисправностей и методы их устранения указаны в таблице 2.1.

| Таблица 2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1. Отсутствует информационный обмен с подсистемой, все индикаторы на лицевых панелях выключены. | Отсутствует питание блока 220В | Устранить неисправность устройств электропитания |
|  | Перегорел один или оба предохранителя «5А» FU1,FU2 | Заменить неисправные предохранители |
| 2. Отсутствует информационный обмен по каналу связи с подсистемой, индикатор «СЕТЬ» включен, индикатор «+5В» модуля МРТС выключен. | Неисправен модуль МРТС | Заменить модуль МРТС |
| 3. Отсутствует информационный обмен по каналу связи, индикатор «СЕТЬ» включен, индикатор «+5В» модуля МРТС включен. | Неисправен модуль МРТС | Заменить модуль МРТС |
|  | Неисправна линия связи интерфейса RS-485 | Устранить неисправность |
|  | Обрыв в разъеме «RS485» проводного окончания | Проверить разъем, устранить обрыв |
| 4. Информационный обмен с напольной камерой отсутствует, питание камеры включено, индикатор «+15В» соответствующего модуля МИП выключен | Неисправен модуль МИП | Заменить модуль МИП |
| 5. Информационный обмен с напольной камерой отсутствует, питание камеры включено, индикатор «+15В» соответствующего модуля МИП включен, индикатор «+5В» модуля МРТС включен, индикаторы «Л-IO» («П-IO») выключен, «Л-Rx» («П-Rx») включен постоянно. | Неисправен модуль МРТС | Заменить модуль МРТС |
|  | Неисправен модуль МИП | Заменить модуль МИП |
|  | Неисправна линия связи с напольными камерами | Устранить неисправность |
|  | Обрыв в разъеме «ЦУ» проводного окончания | Проверить разъем, устранить обрыв |
| 6. Информационный обмен с напольными камерами отсутствует, питание камеры включено, индикатор «+15В» соответствующего модуля МИП включен, индикатор «+5В» модуля МРТС включен, индикаторы «Л-IO» и «П-IO» мигают, «Л-Rx» и «П-Rx» горят постоянно. | Неисправна линия связи с напольными камерами | Устранить неисправность |
|  | Обрыв в разъеме «ЦУ» проводного окончания | Проверить разъем, устранить обрыв |
|  | Неисправна напольная камера | Заменить напольную камеру |
| 9. Отсутствует ввод тепловых сигналов от напольного оборудования. | Неисправна напольная камера | Заменить напольную камеру |
|  | Неисправна линия связи с напольными камерами | Устранить неисправность |
|  | Обрыв в разъеме «ТС» проводного окончания | Проверить разъем, устранить обрыв |
|  | Неисправен модуль МРТС. | Заменить модуль. |

| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| 8.При включении внутреннего (наружного) обогрева одной из камер питание камеры включено, индикатор «+15В» соответствующего модуля МИП включен, индикатор «+5В» модуля МРТС включен, индикатор «УВО» («УНО») модуля МКК выключен, , индикатор «внутренний обогрев» («наружный обогрев») включен. | Неисправен модуль МРТС. | Заменить модуль. |
|  | Неисправен модуль МКК. | Заменить модуль. |
| 8.При включении внутреннего (наружного) обогрева одной из камер питание камеры включено, индикатор «+15В» соответствующего модуля МИП включен, индикатор «+5В» модуля МРТС включен, индикатор «УВО» («УНО») модуля МКК выключен, индикатор «внутренний обогрев» («наружный обогрев») выключен. | Неисправен модуль МКК. | Заменить модуль. |
|  | Перегорел один или оба предохранителя «10A» («6,3А») соответствующей камеры. | Заменить предохранители. |
|  | Неисправен трансформатор обогрева внутри блока | Заменить блок. |
| 9. Тесты напольной камеры выявили неисправности. | Неисправна напольная камера | Заменить напольную камеру |

## Использование изделия

### Эксплуатация блока осуществляется в непрерывном круглосуточном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

### Контроль работоспособности блока осуществляется в процессе эксплуатации.

Критерием исправности блока является беспрепятственная реализация алгоритма функционирования в процессе выполнения рабочей программы.

Критерием отказа блока является прекращение ввода данных, прекращение функций управления, искажение данных.

### При возникновении неисправностей, прежде всего, следует проверить наличие напряжения питания блока и его составных частей, а при необходимости провести диагностику подсистемы с пульта технологического согласно п. 2.3 настоящего РЭ. В процессе устранения неисправностей необходимо строго придерживаться мер безопасности.

Перечень наиболее вероятных неисправностей указан в таблице 2.1.

## Управление подсистемой и диагностика с пульта технологического

### Пульт технологический (далее «ПТ») входит в состав комплекса, совместно с которым используется подсистема.

### Для работы с подсистемой необходимо войти в соответствующее подменю согласно РЭ на БПК-ПС, в совместно с которым работает подсистема.

Структура меню для данной подсистемы приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Структура меню подсистемы ПКН-БТ

### Диагностика систем обогрева и питания напольных камер

#### Для проверки исправности наружного и внутреннего обогрева напольных камер, а также контроля исправности источников питания НК, находящихся в блоке БУНК введите с клавиатуры ПТ команду №1.

При этом на индикатор пульта с периодом 200 мс  выводится сообщение:

Тест БУНК #

.КТВО-Л .КТВО-П

.КТНО-Л .КТНО-П

*+15V-Л *+15V-П

где:

«КТВО-Л» - контроль тока внутреннего обогрева левой камеры;

«КТВО-П» - контроль тока внутреннего обогрева правой камеры;

«КТНО-Л» - контроль тока наружного обогрева левой камеры;

«КТНО-П» - контроль тока наружного обогрева правой камеры;

«+15V-Л» - контроль источника питания левой камеры;

«+15V-П» - контроль источника питания правой камеры.

Перед каждым параметром выводится один из символов – «*» или «.». Символ «*» означает, что сигнал находится в активном состоянии (ток протекает или напряжение присутствует). Символ «.» означает отсутствие тока или напряжения.

Если напряжение источника питания левой или правой камеры отсутствует, то необходимо найти и устранить неисправность.

Наличие сигналов контроля тока обогрева зависит от того, включен в данный момент обогрев соответствующей напольной камеры или нет.

Для принудительного включения и выключения обогрева в этом режиме работы необходимо нажать клавиши с цифрами от 1 до 4. При этом введено следующее соответствие между цифрами и сигналами управления:

«1» - переключение сигнала управления внутренним обогревом левой камеры;

«2» - переключение сигнала управления внутренним обогревом правой камеры;

«3» - переключение сигнала управления наружным обогревом левой камеры;

«4» - переключение сигнала управления наружным обогревом правой камеры.

При нажатии на соответствующую клавишу происходит включение сигнала, а при повторном нажатии – его выключение.

Для проверки исправности внутреннего обогрева левой камеры нажмите клавишу «1» и убедитесь, что индикатор «Внутренний обогрев» на левой панели блока БУНК включился, а символ «.» на индикаторе ПТ, выводимый перед «КТВО-Л» сменился на символ «*». Если этого не произошло, то найдите и устраните неисправность. Нажмите повторно клавишу «1» и убедитесь, что индикатор «Внутренний обогрев» на левой панели блока БУНК выключился, а символ «*» на индикаторе ПТ, выводимый перед «КТВО-Л» сменился на символ «.». Если этого не произошло, то найдите и устраните неисправность.

Произведите аналогичные действия для проверки исправности оставшихся сигналов управления обогревом напольных камер.

### Настройка теплового тракта

#### Калибровка тепловых трактов напольных камер

Процесс калибровки приемоусилительных трактов заключается в установке при помощи регуляторов уровней модуля МРТС блока БУНК необходимых значений тепловых сигналов на входе аналого-цифровых преобразователей модулей МОТС. Калибровка производится с использованием модулятора . Для уменьшения погрешности калибровки КТСМ рекомендуется пользоваться таблицей значений температуры воды (излучателя) на обнаружение перегретых букс с температурой подшипника 140°С и выше.

Непосредственно перед калибровкой приемоусилительных трактов необходимо:

– измерить ртутным или спиртовым термометром с ценой деления 1°С температуру наружного воздуха в теневой зоне;

– выбрать из таблицы (Приложение 1 к настоящему руководству) требуемую температуру излучателя в зависимости от температуры наружного воздуха для значения уровня «тревога» (уровень 38 для таблицы настройки на 140С);

– подготовить калибратор к работе.

Провести калибровку приемоусилительных трактов в следующей последовательности:

- ввести с клавиатуры пульта команду включения режима калибровки:

№211 - для левого теплового тракта;

№212 - для правого теплового тракта,

При этом открывается заслонка соответствующей напольной камер и ПК переходит в режим считывания теплового сигнала соответствующего теплового тракта. Для устранения погрешности, связанной с переходным процессом при открытии заслонок, считывание уровней начинается через 5 с после открытия заслонок.

В зависимости от заданной команды на индикатор пульта выводится одно из следующих сообщений:

Калибровка

лев.камера

уров

-  23

или,

Калибровка

прав.камера

уров

-  23

В данных примерах две цифры обозначают величину уровня последнего импульса теплового сигнала.

При обнаружении импульса теплового сигнала первый символ в четвертой строке последовательно изменяется и может принимать значение «-», «*», «O»  и « ».

Величина теплового уровня зависит от разности температуры между пассивным и активным излучателями калибратора. Чем больше разность температур, тем выше тепловой уровень.

- по информации, выводимой на индикатор пульта, убедиться в том, что тепловые импульсы, поступающие калибратора, считываются аппаратурой (в первом знаке четветрой строки на индикаторе пульта последовательно появляются символы «-», «*», «O»  и « » с частотой поступления тепловых импульсов);

- вращением регулятора (грубой или точной настройки) соответствующего теплового канала модуля МРТС блока БУНК установить уровень теплового сигнала, выводимый на индикатор пульта в соответствии с уровнем, приведенным в таблице Приложения 1;

- произвести калибровку остальных тепловых трактов в том же порядке.

#### Измерение шумов

Проверка уровня шумов в трактах тепловых сигналов производится в следующем порядке:

- ввести с клавиатуры ПТ команду №22

При этом на индикаторе пульта отображаются данные в виде:

Проверка уров.

Шумов ПУ(мВ)

ПУ 020 030 05

где «ПУ» – «проверка уровня»;

«020» – величина шумов ПУ левого тракта, мВ;

«030» – величина шумов ПУ правого тракта, мВ;

«05» – время, оставшееся до окончания анализа шумов, с, (время контроля уровня шумов приемоусилительных трактов составляет 10 с, после чего режим выключается автоматически, информация последнего отсчета сохраняется на индикаторе пульта);

- после окончания работы счетчика времени произвести оценку величины шумов предусилителей напольных камер: при уровне шумов более 80 мВ заменить приемную капсулу на исправную.

### Диагностика напольных камер

#### Проверка работоспособности

Режим проверки работы напольных камер обеспечивает проверку перемещения заслонки, а также контроль тепловых режимов работы напольных камер.

Для проверки напольных камер ввести с клавиатуры пульта команду:

№311 – для левой основной  напольной  камеры;

№312 – для правой основной  напольной  камеры;

При этом начинается периодическое считывание данных о состоянии напольной камеры.

Информация о положении заслонок, а также значения температурных режимов камеры выводятся на индикатор пульта в формате (в примере показан вывод состояния левой напольной камеры с закрытой заслонкой):

лев.камера

Засл: закр.

Твн  Тх  Тн

26  15  35

где в данном примере:

«закр.» - текущее положение заслонки напольной камеры – «закрыта».

«26» – температура с градусах Цельсия внутри напольной камеры; «15» – температура эталонного (холодного) элемента заслонки;

«35» – температура нагретого элемента заслонки.

Для проверки перемещения заслонки напольной камеры нажмите на клавиатуре ПТ клавиши:

- «*» - для перевода в положение «открыта»;

- «0» - для перевода в положение «закрыта»;

- «+» - для перевода в положение «контроль».

При нажатии соответствующей клавиши заслонка должна переместиться в заданное положение, при этом во второй строке индикатора ПТ должно индицироваться текущее положение заслонки:

«откр.» - при открытом положении заслонки;

«закр.» - при закрытом положении заслонки;

«контр.» - при положении «контроль».

В процессе перевода на индикатор может кратковременно выводиться значение «перев.». Если заслонка по какой-либо причине не достигает заданного положения, то на индикатор выводится значение «неизв.», что является признаком неисправности.

#### Кроме проверки работоспособности напольных камер возможен просмотр следующих параметров:

- Настройки режима работы – команда №32;

- Время непрерывной работы - №33;

- Версии программного обеспечения - №34.

### Контроль состояния буфера

##### Для оценки работы комплекса по результатам контроля подвижного состава в ОЗУ выделен буфер (область памяти), в который записывается информация об осях, уровень тепловых сигналов от которых превысил уровень уставки «контроль», принятый от АРМа ЛПК. Максимальное количество осей, записываемых в буфер равно 20.

Для просмотра содержимого буфера нагретых осей введите с клавиатуры ПТ команду №41.

При этом на индикатор пульта выводится сообщение :

Просмотр буфера

тепл.стрб

Ваг.о. л  п  л п

005 01 02 17 3 4

где

«005» – порядковый номер вагона (включая локомотивы);

«01» – номер оси;

«02» – тепловой уровень левая сторона;

«17» – тепловой уровень правая сторона;

«3» – вершина теплового сигнала в стробе левая сторона (для основных камер);

«4» – вершина теплового сигнала в стробе правая сторона (для основных камер).

Просмотр буфера осуществляется нажатием клавиш «» и «» на пульте. При нажатии клавиши «» на индикатор выводится информация о следующей оси, записанной в буфер, при нажатии клавиши «» на индикатор выводится информация о предыдущей оси, записанной в буфер.

Сравнить содержимое буфера нагретых осей с информацией, принятой АРМом ЛПК, при несовпадении данных выявить и устранить причину.

##### Для оценки работы комплекса по результатам контрольной программы (КП), формируемой после прохода подвижного состава, в ОЗУ выделен буфер, в который записывается информация обо всех  осях КП, независимо от того, превысил уровень теплового сигнала уставку «контроль», или нет.

Для просмотра содержимого буфера осей КП введите с клавиатуры ПТ команду №42.

При этом на индикатор пульта выводится сообщение :

Просмотр буфера

КП ос. тепл.стрб

Ваг.о. л  п  л п

069 03 38 36 0 0

где,

«069» – порядковый номер вагона КП, который равен номеру последнего вагона (включая локомотивы) последнего проконтролированного поезда;

«03» – номер оси КП;

«38» – тепловой уровень левая сторона;

«36» – тепловой уровень правая сторона;

«0» – вершина теплового сигнала в стробе левая сторона (всегда «0»);

«0» – вершина теплового сигнала в стробе правая сторона (всегда «0»).

Просмотр буфера осуществляется нажатием клавиш «» и «» на пульте. При нажатии клавиши «» на индикатор выводится информация о следующей оси, записанной в буфер, при нажатии клавиши «» на индикатор выводится информация о предыдущей оси, записанной в буфер.

Сравнить содержимое буфера нагретых осей с информацией о КП, принятой АРМом ЛПК, при несовпадении данных выявить и устранить причину.

## Проверка подсистемы в режиме имитации

### Режим имитации используется для проверки работоспособности комплекса и подсистем. Включение и работа в данном режиме производится в соответствии с РЭ на комплекс, в составе которого используется подсистема.

### Проверка подсистемы в режиме имитации поезда с контрольными сигналами

Включить режим имитации поезда с контрольными сигналами, введя с клавиатуры пульта команду в соответствии с РЭ на комплекс, в составе которого используется подсистема.

При этом всем подсистемам выдаются сообщения о прохождении поезда с признаком имитации.

Заслонки напольных камер остаются закрытыми, тепловые сигналы имитируются цифро-аналоговыми преобразователями, а на индикатор пульта выводится сообщение «Имитация» и количество проконтролированных вагонов, аналогично данным при проходе реального поезда.

Включить режим просмотра буфера осей согласно п.2.3.6.

Убедиться, что в буфер записана информация на оси, тепловые уровни которых имеют значение не ниже «20».

### Проверка подсистемы в режиме имитации поезда с тепловыми сигналами

Включить режим имитации поезда с тепловыми сигналами, для чего ввести с клавиатуры пульта команду в соответствии с РЭ на комплекс, в составе которого используется подсистема.

При этом всем подсистемам выдаются сообщения о прохождении поезда с признаком имитации.

Заслонки напольных камер переводятся в положение «контроль» для имитации прохода каждой оси.  Тепловые сигналы имитируются нагретыми элементами заслонки, которые помещаются в поле зрения болометров, если заслонка находится в положении «контроль».

На индикатор пульта выводится сообщение «Имитация» и количество проконтролированных вагонов, аналогично данным при проходе реального поезда.

Включить режим просмотра буфера осей согласно п.2.3.6.

Убедиться, что в буфер записана информация об осях, тепловые уровни которых имеют значение не ниже «20».

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие указания

### Техническое обслуживание (ТО) производится с целью обеспечения нормальной работы подсистемы в течении её эксплуатации. При ТО должны выполняться следующие графики технологического процесса:

  - еженедельный график ТО напольных камер;

  - ежемесячный график ТО подсистемы;

  - ежеквартальный график ТО подсистемы;

  - ежегодный график ТО подсистемы.

### Техническое обслуживание и ремонт подсистемы должны производится техническим персоналом, владеющим основами знаний принципов работы, тестирования и ремонта микропроцессорных устройств, а также изучившим настоящий документ и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

### Рекомендуемая численность и квалификация обслуживающего персонала указана в технической документации на комплекс, в составе которого используется блок.

## Меры безопасности

Техническое обслуживание подсистемы производится с соблюдением мер безопасности указанных в п. 2.1.1.

## Порядок технического обслуживания

### Работы еженедельного графика ТО выполняются не реже одного раза в неделю без выключения подсистемы из работы. Производится внешний визуальный осмотр камер. Необходимо убедится в отсутствии механических повреждений и удалить возможные посторонние предметы,  перекрывающих «смотровое» отверстие корпуса камеры.

### Работы ежемесячного графика ТО выполняются не реже одного раза в месяц без выключения подсистемы из работы.

### Работы ежеквартального графика ТО выполняются не реже одного раза в три месяца с непродолжительным выключением (не более 60 минут) подсистемы из работы.

### Работы ежегодного графика ТО выполняются не реже одного раза в год в условиях специализированного пункта по ремонту (КИП, КРП и т.д.) с заменой напольных камер, блока или модулей на исправные из состава группового ЗИП, после замены провести проверку подсистемы в соответствии с п.2.1.4.

### Виды работ ТО подсистемы и рекомендуемая периодичность приведены в таблице 3.2.

Где:	«+» – работы выполняются.

«–» – работы не выполняются.

ШН – электромеханик.

ШНС – старший электромеханик.

| Таблица 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | - Наименование работ | Периодичность ТО |  |  | Исполни-тель |  |
|  |  | Раз в Месяц | Раз в Квартал | Раз в год |  |  |
|  | Проверка работы подсистемы | - | + | + | ШН,ШНС |  |
|  | Соединительные коробки |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр | + | + | + | ШН |  |
|  | Осмотр внутреннего состояния | - | + | + | ШН |  |
|  | Напольные камеры |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр | + | + | + | ШН |  |
|  | Комплекс профилактических работ | - | - | + | ШН,ШНС |  |
|  | Блок БУНК |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр блока | + | + | + | ШН |  |
|  | Очистка блока | – | + | + | ШН |  |
|  | Модуль МИП |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работы | + | + | + | ШН |  |
|  | Измерение выходного напряжения | – | + | + | ШН |  |
|  | Внешний осмотр и очистка | – | + | + | ШН |  |
|  | Измерение пульсаций источника | – | – | + | ШН |  |
|  | Модуль МКК |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работы | + | + | + | ШН |  |
|  | Внешний осмотр и очистка | – | + | + | ШН |  |
|  | Проверка работы на стенде | – | – | + | ШН |  |
|  | Модуль МРТС |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работы | + | + | + | ШН |  |
|  | Измерение напряжения «+5В» | – | + | + | ШН |  |
|  | Внешний осмотр и очистка | – | + | + | ШН |  |
|  | Измерение пульсаций источника | – | – | + | ШН |  |
|  | Проверка работы на стенде | – | – | + | ШН |  |

### При внешнем осмотре соединительных коробок необходимо убедится

### При внешнем осмотре соединительных коробок необходимо убедится в отсутствии механических повреждений.

### При осмотре внутреннего состояния соединительных коробок необходимо открыть крышку и, если необходимо, удалить грязь и влагу. Убедится в надёжности электрических соединений.

### При осмотре внешнего состояния БУНК и его составных частей необходимо проверить крепление органов управления и разъемов проводных окончаний каналов и линий связи, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление деталей и узлов, надежность контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмасс.

### Для очистки внутренней части блока и модулей необходимо изъять модули из блока (см. п.п. 3.4.3).

Внутреннюю чистку устройства проводить путем продувания его сухим воздухом.

### Установку модулей в блок производить в соответствии с п.п. 3.4.7 и 3.4.8.

### Внешнюю чистку блока и лицевых панелей модуля проводить хлопчатобумажными салфетками.

### Проверка работоспособности подсистемы производится в соответствии с п.п. 2.1.4 настоящего руководства.

### Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование подсистемы органами инспекции производится в соответствии технической документацией на комплекс, в состав которого входит подсистема.

### Замена напольной камеры

#### Произвести демонтаж напольной камеры согласно п.3.3 настоящего РЭ.

#### Провести монтаж на место снятой камеры из комплекта группового ЗИП согласно п.3.1 настоящего РЭ.

#### После замены провести проверку работоспособности подсистемы в соответствии с п. 2.1.5 настоящего РЭ.

### Замена блока БУНК

#### Произвести демонтаж блока согласно п.3.5 настоящего РЭ.

#### Установить и подключить на место снятого блок из комплекта группового ЗИП согласно п.3.4 настоящего РЭ.

#### После замены провести проверку работоспособности подсистемы в соответствии с п. 2.1.5 настоящего РЭ.

## Профилактические работы с узлами напольной камеры

### Профилактика подшипникового узла заслонки

#### Снять переднюю защитную крышку камеры, рисунок 1.8, поз. 5.

#### Снять внешний нагреватель, рисунок 3.1, поз. 1. Мягкой ветошью удалить любую пыль и грязь с поверхности внешнего нагревателя. При необходимости – промыть.

#### Снять две упорные быстросъёмные шайбы шатуна, рисунок 3.2, поз. 4, снять капролоновые шайбы трения поз. 5, с осей шатуна на заслонке, поз. 2 и кривошипе, поз. 3 и снять шатун, поз. 1.

#### Снять вторую пару капролоновых шайб трения с осей шатуна на заслонке и кривошипе. Протереть ветошью все четыре шайбы трения.

#### Снять упорную быстросъёмную шайбу, поз. 6, с оси заслонки.

#### Снять капролоновую шайбу трения,  поз. 7, с оси заслонки.

#### Снять заслонку.

#### Снять капролоновую катушку, поз. 8.

#### Снять скобу крепления провода и освободить провод, поз. 9. С поверхности панели передней, поз. 10,

#### C поверхностей проводов, поз.9, с поверхностей герконов, поз. 11 и с поверхностей снятых деталей мягкой ветошью удалить любую пыль и грязь, промыть, если это необходимо.

#### Оценить состояние и пригодность к работе поверхности отверстия катушки и внешней посадочной поверхности для работы в качестве подшипника.

#### Поставить катушку на ось заслонки.

#### Намотать провод на катушку: 2 витка плотно, снизу, против часовой стрелки. Установить заслонку на ось. Обеспечить свободное движение заслонки на оси в обоих направлениях на угол 60.

#### Прижать провод скобой.

#### Установить капролоновую шайбу на ось заслонки.

#### Установить шайбу упорную быстросъёмную в паз оси заслонки.

### Профилактика узла кривошипа

#### Повернуть кольцо пружинное, рисунок  3.3, поз. 3, так, чтобы отверстие кольца оказалось напротив стопорного винта втулки кривошипа.

#### Отверткой отвернуть стопорный винт, поз. 2 и снять втулку кривошипа, поз. 1, с оси шагового двигателя. Мягкой ветошью удалить любую пыль и грязь с поверхности панели передней, с поверхности кривошипа, стопорного винта и с оси двигателя. Промыть, если это необходимо.

#### Установить втулку кривошипа на ось двигателя.

#### Отверткой завернуть стопорный винт.

Плечо кривошипа должно оказаться в пространстве между двумя ограничительными втулками.

### Обновление смазки подвижных узлов механизмов камеры.

#### Для замены смазки с осей шатуна на заслонке и кривошипе

#### Мягкой ветошью удалить любую пыль или грязь,  удалить старую смазку.

#### Нанести на эти оси слой новой смазки ЦИАТИМ - 201 толщиной примерно 0.5 мм.

Рисунок 3.3. Узел кривошипа.

#### С поверхности шатуна и из втулок шатуна, рисунок 3.4, поз. 2., ветошью удалить пыль и старую смазку.

#### На внутренние поверхности втулок шатуна нанести слой смазки, толщиной примерно 0.5 мм.

Рисунок 3.4. Шатун.

#### На осях шатуна, на заслонке и на кривошипе, установить капролоновые шайбы трения, рисунок  3.2, поз. 3.3, рисунок  3.5, поз. 4.

#### Установить втулки шатуна на оси заслонки и кривошипа.

#### Установить на оси оставшиеся две капролоновые шайбы трения.

#### Установить в пазы осей заслонки и кривошипа фиксирующие упорные быстросъёмные шайбы.

### Юстировка болометра и ориентация капсулы в пространстве.

Юстировка болометра производится на специальном стенде в условиях специализированного пункта по ремонту. Для юстировки болометра  необходимо:

#### Отсоединить капсулу от корпуса камеры.

#### Установить капсулу на столе юстировочного стенда. Подсоединить разъём капсулы к разъёмам аппаратуры измерительного комплекса «Стенд». Включить питание комплекса «Стенд». На юстировочном экране комплекса загорится лампочка, имитирующая реальное тепловое излучение и будет работать в мигающем режиме.

По сетке делений, нанесённых на экран стенда (цена деления – 1 см.), установить лампочку в центр экрана, и измерить величину сигнала электроники капсулы. Последовательно перемещая магнитное крепление лампочки вправо, влево, вверх и вниз на 20 см. от центрального положения, измерить в каждом положении величину сигнала. Если величины сигналов капсулы в смещённых положениях лампочки совпадают  или различаются друг от друга не более чем на 10% - значит капсула правильно ориентирована в пространстве. Сигнал капсулы, условно обозначенный как «правый» сигнал, должен совпадать с «левым», а  «верхний» сигнал с «нижним». В этом случае, снять капсулу с юстировочного стола и установить в корпус камеры. Если сигналы от капсулы в смещённых положениях отличаются друг от друга более чем на 10%, Необходимо откорректировать положение капсулы в пространстве.

#### Корректировка положения капсулы в горизонтальной плоскости.

Для того чтобы не повредить резиновые компенсаторы вибрации капсулы, необходимо:

##### Снять капсулу с установочных винтов юстировочного стола.

##### Ослабить стопорные болты  горизонтальной юстировки капсулы, рисунок 3.5, поз. 1.

##### Вновь установить капсулу на установочные винты юстировочного стола.

##### При помощи регулировочного болта, поз. 2, изменить необходимым образом горизонтальную ориентацию капсулы, добиваясь минимального расхождения сигналов в правом и левом смещённых положениях.

##### Снять капсулу с установочных винтов юстировочного стола и гайкой зафиксировать положение регулировочного болта, поз. 2, затем осторожно затянуть стопорные болты горизонтальной юстировки, поз. 1.

##### Снова установить капсулу на юстировочный стол и проверить совпадение сигналов.

#### Корректировка положения капсулы в вертикальной плоскости.

Регулировка положения капсулы в вертикальной плоскости выполнякется при помощи регулировочной гайки, рисунок 3.5, поз. 3. Для этого:

##### Снять капсулу с установочных винтов юстировочного стола.

##### Ослабить  стопорные болты вертикальной юстировки, поз. 4.

##### Далее, поставить капсулу на установочные болты юстировочного стола.

##### Регулировочной гайкой, поз. 3, изменять положение капсулы в вертикальной плоскости, добиваясь совпадения «верхнего» и «нижнего» сигналов.

##### Зафиксировать положение регулировочной гайки, поз. 3, контргайкой, поз. 5.

##### Снять капсулу с установочных винтов юстировочного стола и осторожно затянуть стопорные болты вертикальной юстировки, поз. 4.

##### Снова установить капсулу на юстировочный стол и проверить совпадение сигналов.

#### Установить капсулу в корпус камеры.

Рисунок 3.5. Капсула.

## Внеочередное техническое обслуживание

Внеочередное техническое обслуживание выполняется по сигналам автоматики о том, что произошло отклонение теплового сигнала от нормальных рабочих параметров. Наиболее вероятная причина подобных сигналов (примерно 1 раз в три месяца) – запыление поверхности защитной плёнки напольной камеры, которой закрыто смотровое отверстие болометра. Рекомендации по устранению – заменить плёнку. Замена плёнки производится механиком на месте. Для замены плёнки выполнить следующие действия:

### Шестигранным ключом (из комплекта ЗИП камеры), отвернуть два невыпадающих винта М10 (поз. 2, на рисунке 2) и снять переднюю защитную крышку камеры (поз. 5 на рисунке 1.8). Эти винты невыпадающие, выворачивать их совсем не нужно.

### Отверткой вывернуть невыпадающий винт М3 крепления окуляра камеры, (поз. 5 на рисунке 3.7).

### Двумя пальцами, легко, свести «усики» пружинного кольца, поз. 4,  вместе и снять его.

### Заменить плёнку, поз. 8.

Рисунок 3.6.  Крышка передняя защитная.

### Зафиксировать новую плёнку на окуляре пружинным кольцом, поз 4.

### Вставить окуляр в направляющие и закрепить винтом, поз. 5.

### Поставить на место переднюю защитную крышку корпуса и закрепить её двумя винтами.

### Сделать соответствующую запись в журнале эксплуатации камеры.

### Произвести калибровку напольной камеры согласно п.2.3.4.1.

Рисунок 3.7.  Окуляр с плёнкой и пружинным кольцом.

# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## Правила монтажа подсистемы

### Подготовка места установки производится в соответствии с «Инструкцией по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда» (№ ЦВ-ЦШ-453) и техно-рабочим проектом «Размещение аппаратуры ПОНАБ» (№417719).

### Произвести монтаж кабелей, соединительных коробок и оснований напольных камер в соответствии с чертежом «Подсистема ПКН-БТ. Общая схема. ИН7.410.100 ВО.»

Монтаж выполнить в соответствии с вариантом использования подсистемы («Б» или «Т»).

### Произвести монтаж напольных камер согласно п. 3.2.

### Подключить блок БУНК согласно п. 3.4.

## Монтаж напольной камеры

### Установку камеры производить согласно документам «Подсистема ПКНБТ. Общая схема. ИН7.410.100 ВО.» и «Камера КНМ-05. Монтажный чертёж. ИН7.360.000.000.000 МЧ» («Камера КНМ-05. Монтажный чертёж. ИН7.360.000.000.000-01 МЧ» для подсистемы «Т»).

Камера КНМ-0.5 монтируется на металлическую плиту – основание камеры, которая, в свою очередь, крепится к рельсу.

### Корпус камеры устанавливается на основание камеры, так, чтобы штифты металлической плиты – основания камеры  попали в соответствующие штифтовые отверстия корпуса камеры (см. Рисунок 4.1).

### Основание корпуса камеры крепится к металлической плите – основанию камеры четырьмя болтами М12 (размер шестигранника «под ключ» - 19 мм).

### Лапки стопорных шайб болтов – отогнуть на край плиты, носики стопорных шайб – отогнуть к граням головок болтов.

### Открыть соединительную коробку, три выходных разъёма камеры присоединить к соответствующим ответным частям в соединительной коробке, закрыть коробку.

## Демонтаж напольной камеры

### Демонтаж камеры производится в следующей последовательности:

### В Открыть соединительную коробку, три выходных разъёма камеры отсоединить от соответствующих ответных частей в соединительной коробке, закрыть коробку.

### Отогнуть лапки и носики стопорных шайб и вывернуть 4 болта М12,  крепления корпуса камеры к плите.

### Снять камеру со штифтов.

1- пластина; 2- штифт; 3- упор; 4- регулировочный болт;

5- компенсирующий клин; 6- кронштейн крепления датчика; 7- шпилька;

8- гайка; 9- камера; 10- датчик прохода осей; 11- зажим.

Рисунок 4.1   Крепление камеры на рельс (вариант для подсистемы «Б»).

## Порядок подключения БУНК

### Установить и закрепить блок на месте установки.

### Открутить винты крепления модулей к блоку, расположенные в верхней и нижней частях лицевых панелей модулей.

### Извлечь модули из блока при помощи съемника, входящего в состав комплекта ЗИП.

### Произвести внешний осмотр блока и модулей с целью выявления возможных дефектов и повреждений.

### Проверить соответствие номиналов предохранителей.

### Поверить положение перемычек XS1 на соединительной панели и при необходимости изменить их положение в соответствии с назначением подсистемы.

Варианты конфигурации:

- Подсистема «Б» - все перемычки сняты;

- Подсистема «Т» - перемычка установлена в положение 1 (рис.4.2).

Рис. 4.2. Положение перемычки в варианте подсистемы «Т».

### Установить модули на предназначенные для них места (см. п. 1.2.1.3).

### Закрутить винты крепления модулей к блоку.

### Подключить напольные камеры.

### Произвести подключение блока к оборудованию, совместно с которым будет эксплуатироваться блок в соответствии с технической документацией на комплекс в состав которого входит блок.

### Подключить блок к интерфейсу RS485 в соответствии с технической документацией на комплекс.

### Подключить блок к сети ~220В.

## Демонтаж блока БУНК

### Выключить тумблер «СЕТЬ» на лицевой панели блока.

### Выключить напряжения питания постового оборудования, совместно с которым работает подсистема.

### Отключить кабель питания от блока.

### Отключить соединительные кабели от блока в произвольной последовательности.

### Открутить элементы крепления блока.

### Снять блок.

# Хранение

Условия хранения блока в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «1 (Л)» по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения блока без переконсервации 12 месяцев.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования блока должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов – группе «С» по ГОСТ 23216-78;

- климатических факторов – группе «2 (С)» по ГОСТ 15150-69.

# УТИЛИЗАЦИЯ

Блок не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, а также не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

Утилизация блока производится в соответствии с инструкцией ЦФ/4670, утв. 1989-01-03.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Значение излучателя при настройке ПКН-БТ на обнаружение

перегретых букс с температурой подшипника 140°С и выше.

Тепловой уровень при калибровке должен соответствовать «38»2.

| -40 | +11 | -26 | +18 | -12 | +27 | +2 | +36 | +16 | +47 | +30 | +60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -39 | +12 | -25 | +19 | -11 | +27 | +3 | +37 | +17 | +48 | +31 | +61 |
| -38 | +12 | -24 | +19 | -10 | +28 | +4 | +38 | +18 | +49 | +32 | +62 |
| -37 | +13 | -23 | +20 | -9 | +29 | +5 | +39 | +19 | +50 | +33 | +63 |
| -36 | +13 | -22 | +21 | -8 | +30 | +6 | +39 | +20 | +51 | +34 | +64 |
| -35 | +14 | -21 | +21 | -7 | +30 | +7 | +40 | +21 | +52 | +35 | +64 |
| -34 | +14 | -20 | +22 | -6 | +31 | +8 | +41 | +22 | +52 | +36 | +65 |
| -33 | +15 | -19 | +22 | -5 | +31 | +9 | +42 | +23 | +53 | +37 | +66 |
| -32 | +15 | -18 | +23 | -4 | +32 | +10 | +43 | +24 | +54 | +38 | +67 |
| -31 | +16 | -17 | +23 | -3 | +33 | +11 | +43 | +25 | +55 | +39 | +68 |
| -30 | +16 | -16 | +24 | -2 | +33 | +12 | +44 | +26 | +56 | +40 | +69 |
| -29 | +17 | -15 | +25 | -1 | +34 | +13 | +45 | +27 | +57 |  |  |
| -28 | +17 | -14 | +25 | 0 | +35 | +14 | +46 | +28 | +58 |  |  |
| -27 | +18 | -13 | +26 | +1 | +36 | +15 | +47 | +29 | +59 |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов в доку- менте | Номер доку- мента | Вх. № сопроводит. документа и дата | Подп. | Дата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Изменен- Ных | Заменен- ных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |

При использовании подсистемы в качестве подсистемы «Т» на горных участках дорог возможен большой процент ложных срабатываний. По этому на таких участках не рекомендуется использовать подсистему «Т». Кроме того не рекомендуется устанавливать подсистему «Т» после участков где активно используется торможение подвижного состава.