Система ДИСК-Б.

1. Состав аппаратуры, её работа.

Работа системы ДИСК-Б основана на управлении теплового излучения корпусов букс при движении поезда с последующим преобразованием его в электрические сигналы, усилением, нормирования подвижности передачи тепловых сигналов совместно сигналами отметки прохода осей и вагонов на станции, выделении по определённым критериям сигналов о перегретых букс и регистрации информации на месте расположения таких букс в поезде.

На участке контроля по обеим сторонам колеи размещаются напольные считывающие камеры (НКПО, НКЛО) устанавливаются под углом 13 градусов к оси пути. Вспомогательные перпендикулярно к оси пути (НКПВ, НКЛВ). Каждая напольная камера содержит приемник ИК излучения (баллометр БП-2) снабжено узконаправленным оптической системы, предварительный усилитель сигналов, узел заслонки входного окна и элементы электрического подогрева камеры, оптическая система основных напольных камер ориентирована на задний по ходу движения поезда стенки корпусов букс, а вспомогательные на по ступенчатую часть колеса с наружной стороны. К каждой напольной камеры от постового оборудования подходит 2 кабеля через которые подаются тепловые сигналы букс, сигналы управления работы камеры и электропитания. Высокочастотная цепь наложения (электрическая педаль ЭП-1) включенная в состав напольного оборудования присоединяется с помощью перемычек к рельсам и обеспечивают выдачу команд управления к постовому оборудованию при наличии поезда в зоне контроля длинной около 50 м. Датчики прохода колёсных пар П1, П2, П5 предназначенных для выработки сигналов отметки прохода колесных пар в определённой точки пути по сигналам с датчиков осуществляется счет осей и физических вагонов поезда, а так же управление работой устройств приема усилительных тактов. В качестве датчиков могут использоваться отечественные типы ПБМ-56 питания, типа Д-50, каждый крепится с помощью кронштейна к одному из рельсов.

Постовое оборудование представлено в виде стояк (стойка перегонная и станционная).

Стойка перегонная содержит блок управления, блок передачи сообщений, блок усиления, блок термодатчиков.

Блок усилителей - содержит 4 одинаковых субблока оконечных усилителей ОУ тепловых сигналов поступающих от напольных камер.

ОУ - содержат устройства нормирования сигналов по длительности и устройства температурной коррекции тепловых сигналов, которые управляются от блока термодатчиков, входящего в состав постового оборудования и размещаемого с наружи постового помещения.

Блок управления - включает в себя устройства отметки прохода физических вагонов, устройства формирования команд, устройства формирования импульсов от датчика прохода колес, программно - задающее устройство и приемник обратного канала.

Блок передачи - содержит 7 прямых каналов передачи сигналов, перегона на станции, и один обратный канал приема сигнала со станции организованным разделением полосы частот от 1,7 до 3,4 Кгц. Ширина канала 180 Гц, а так же групповые устройства сопряжения с кабельной линией связи.

Стойка станционная включает в себя: блок приема сообщений, преобразования, накопления и автономной работы.

Блок приема сообщений - содержит 7 каналов приема сигналов, 1 канал передачи сигналов на перегон и групповые устройства сопряжения с линии связи.

Блоки преобразования и накопления - включают в себя: устройства преобразования аналоговых тепловых сигналов в код, счетчики количества физических вагонов в поезде и осей в вагоне, устройства запоминания информации на один проконтролированный вагон, устройства выработки кодового значения текущего времени и порядкового номера поезда (за смену), устройства тревоги, а так же передатчик обратного канала.

В состав блока автономной работы входят устройства накопления информации о вагонах, в которых обнаружены перегретые буксы (неисправность колёсной пары, волочащиеся детали), устройства распознавания типа буксового узла и устройства сопряжения.

В состав станционного оборудования входят так же пульт оператора станционный, блок сопряжения и печатающее устройство УП-1.

Работа аппаратуры.

С заходом поезда на участок контроля за 10-15 м до напольного оборудования (шунтируется РЦН ЭП-1) и сигнал наличия поезда на участке контроля поступает в блок управления, по этому сигналу формируется команды на открытие заслонок напольных камер и включается в работу перегонных и станционных устройств.

Команда на включение в работу станционных устройств передается по 5 каналу аппаратуры передачи сообщений постоянным уровнем сигнала в канале. По команде включения в работу аппаратуры снимается запрет с логических схем, при этом с пульта оператора выдается световая сигнализация наличие поезда на участке контроля. Все указанные операции заканчиваются до захода первого колеса локомотива в зону действия датчика П-1.

При заходе первого колеса в зону действия датчика П-4 по сигналу с блока управления открываются коды ячеек памяти оконечных усилителей подключённых к основным напольным камерам и сигналы от корпусов букс полученные при проходе колеса от датчика П-4 до датчика П-5 за счет восприятия баллометрами ИК излучения букс, усиливаются и запоминаются в ячейках памяти (амплитудное значение сигнала пропорциональное температуре корпуса буксы).

При проходе первого колеса в зоне действия датчика П-5 по переднему фронту сигнала от датчика с блока управления открываются входные ячейки памяти ОУ, подключенных к вспомогательным напольным камерам, а по заднему фронту сигнала от датчика они закрываются, и тепловые сигналы от поступичных частей колеса, так же усиливаются и запоминаются в своих ячейках памяти.

По заднему фронту сигнала датчика П-5, блок управления вырабатывает импульс считывания тепловых сигналов с ячеек памяти (длительность импульса 17 мсек.) и поступает на 4 и 3 каналы блока передачи сообщений соответственно. Одновременно на 6 канал этого блока подаётся сигнал отметки прохода колеса над датчиком П-5 длительностью 17 мсек. Тепловые сигналы и сигналы отметки прохода колеса передаются в линию связи к станционному оборудованию. При изменении температуры окружающего воздуха с блока термодатчиков оконечных усилителей осуществляется коррекция амплитудного значения тепловых сигналов от основных напольных камер с тем, чтобы амплитуда сигнала была одинаковой при одном и том же значении температуры шейки оси во всем диапазоне температуре наружного воздуха. Использование вспомогательных камер позволяет устранить случаи пропуска перегретых букс, когда температура их корпуса ниже уровня настройки (отсутствует крышка или корпус загрязнен).

При проходе колесных пар вагона, локомотива над датчиками П-1,П-4,П-5 по сигналам датчиков отметчик вагонов вырабатывает импульс отметки прохода физической подвижной единице не зависимо от числа осей в ней (до 14 осей), когда последнее колесо проходит датчик П-5 . Сигнал отметки прохода вагона длительность 17 мсек. передается по 7 каналу блока передачи сообщения, тепловые сигналы левой и правой стороны поезда с выходных каналов приема сообщений 3-4 поступают на преобразователи аналоговый код, где амплитуда сигнала преобразуется в двоично-десятичный код, (максимальное значение 39) . Сигнал отметки вагонов и осей с каналов приема 7-6 соответственно поступает на счетчики количества вагонов и осей. При поступлении каждого сигнала отметки осей, кодовое значение тепловых сигналов и номера осей в вагоне может выдаваться в буферный накопитель, а при поступлении сигнала отметки прохода вагона в блок сопряжение. Решение о выдачи информации выдаётся по постовым устройствам с регулированным значением порогом срабатывания. Устанавливая определённое значение порога, можно обеспечить выдачу информации на печать с любого уровня амплитуды теплового сигнала (максимальная информация о нагреве букс 4 осей в пределах каждого вагона). Буферный накопитель служит для согласования скоростей поступления информации и её распечатке. Уровень настройки подсистемы ДИСК-Б на обнаружении перегретых букс с определённым значением температуры шейки осей устанавливается пороговым элементом, входящим в состав устройства тревоги.

При превышении амплитуды теплового сигнала правой и левой стороны поезда установленного значения порога, вырабатывается сигнал тревоги, по которому включается звуковая и световая сигнализация на пульте оператора. При этом параллельно с выдачей в блок автономной работы и запоминается (порядковый номер вагона и стороны поезда, в которой расположена перегретая букса). Всего блок автономной работы может запомнить информацию о 16 вагонах. При настройке подсистемы в условиях эксплуатации уровень выдачи информации на печать устанавливается ниже уровня обнаружения перегретых букс (при настройке ДИСК-Б на обнаружение перегретых букс температура шейки оси выше 140 градусов, информация на печать выдаётся о буксах с нагревом шейки оси выше 100 градусов) в этом случае при остановки поезда по показаниям аппаратуры представляется возможность произвести ремонт неисправного буксового узла, но и осмотреть буксовые узлы с существенным отклонением   их температуры от нормальной, что повышает, выявляемость букс.

При обнаружении подсистемой перегретой буксы по команде с блока автономной работы в момент контрольной программы, срабатывает реле «Тревога 1» и через его контакты организуется цепь управления работой сигнального указателя «Перегретая букса» и включаются ячейки сигнализации на аппаратуре дежурного по станции. Реле «Тревога 2» срабатывает в момент обнаружения высокочастотных букс.

В состав станционного оборудования включен различитель типа букс, принципы работы которого основан на распознавании типов буксового узла по амплитудному признаку всех букс одного вагона (температура нормально работающих букс с подшипником скольжения значительно выше температуры нормально работающих роликовых букс). Признак типа буксового узла («+» – букса скольжения, «–» – букса роликовая) отпечатывающая после информации о порядковом номере вагона, а соответствующий сигнал подаётся в устройство тревоги для задания различных уровней порогового значения, при том или ином типе буксового узла (при роликовой буксе порог срабатывания выше, чем при буксе скольжения, т. к. для роликовой буксы выше допустимая температура ее корпуса).

При удалении поезда с участка контроля перегонных устройств по сигналу с рельсовой цепи наложения, блок управления вырабатывает команду «конец поезда», по которой закрываются заслонки напольных камер, запускаются программно-задающее устройство и аппаратура переключается в режим автоконтроля. Команда на переключение режима станционных устройств передается понижением постоянного уровня сигнала в канале 5 блока передачи сообщений. В режиме автоконтроля имитируется проход шестиосного вагона с высоким уровнем нагрева букс (3 оси при открытой заслонке и 3 оси при закрытой заслонке) и информация о контрольном вагоне фиксируется блоком сопряжения. По результатам расшифровки этой информации можно судить о настройки основных устройств системы. После выдачи информации о контрольном вагоне на печать выдается о порядковом номере поезда за смену (с регистра номера поезда) и о времени окончания его контроля (часы, минуты, секунды). На этом цикле контроля поезда заканчивается и на логические цепи накладывается запрет работы, а печатающий механизм выключается.

В подсистеме ДИСК-Б заложена возможность контроля ряда цепей и устройств в режиме их проверки или настройки, в том числе и перегонных, по командам, задаваемым со станции. С этой целью станционное оборудование содержит передатчик обратного канала, позволяющий формировать и передавать к перегонным  постовым устройствам в кодовом виде 7 команд. По этим командам имитируются различные режимы контроля поезда перегонными устройствами, и результаты контроля выдаются на печатающее устройство станционного оборудования. Анализ напечатанной информации позволяет судить о работоспособности подсистемы или локализовать место ее неисправности.

Базовая подсистема ДИСК-Б может дополнять на отдельных пунктах контроля подсистемами обнаружения дефектов колес по кругу катания ДИСК-К, обнаружения волочащихся деталей ДИСК-В или подсистемой централизации информации ДИСК-Ц.

2.   Назначение и работа составных частей напольного оборудования

Напольное оборудование базовой подсистемы (ДИСК-Б) для обнаружения перегретых букс, размещается напротив помещения для аппаратуры и занимает участок пути около 50 м. В состав напольного оборудования входит:

- 2 основные и 2 вспомогательные напольные камеры;

- 4 ограждения напольных камер от волочащихся деталей;

- 3 датчика прохода осей электронная РЦН типа ЭП-1;

- 2 кабельные муфты типа УКМ-12;

- путевая коробка;

- блок термодатчиков.

Начальных устройств соединения с постовым оборудованием, соответствующим кабелем. В качестве датчика может использоваться педали ДАС, ПБМ-56 , Д-50 . Датчики предназначены для получения электрических сигналов в момент прохода колес подвижной единице.

Принцип действия датчика основан на наведение в катушке Э.Д.С. индикации за счет уменьшения, магнитного потока разомкнутой магнитной цепи, в момент прохода гребня, колеса в воздушном зазоре, образовано головкой рельса и постоянным магнитом.

Датчик Д-50 автогенераторного типа и принцип его работы основан на срыве автогенерации при заходе колеса в зону чувствительности датчика и перераспределением ферромагнитных масс в зоне чувствительности детектора.

Длина зоны детектности составляет 250-300 мм. Электрическая РЦН электрическая педаль 1 представляет собой совмещенную в одной конкуренции приемную и питающую части. РЦН с частотой питающего тока 5 Кгц заимствована из комплекта аппаратуры АПС. Зона действия педали составляет: на заходе поезда 10-15 м, на удалении поезда 40-50 м.

Напольная камера предназначена для размещения в ней и защиты от механических и климатических воздействий, приёмной капсулы включенной в себя болометр и электрический усилитель. Напольная камера состоит из приёмной капсулы, корпуса, кожуха , 2-х узлов ввода кабеля, узла заслонки, узла контрольной лампочки, платформы, обогреватели и рамы.

На платформе установлено 4 амортизатора типа АП-2 , на которые крепятся плита приёмной капсулы.

Приёмная капсула выполнена в виде отдельного съемного узла, внутри её корпуса установлена плата с элементами. Герметизация внутри полости капсулы обеспечивается резиновыми прокладками, а экранирование стальными приёмниками на передней части капсулы установлены: узел крепления болометра, а на задний узел ввода сигнальный кабель. Приемная капсула содержит приемник ИК излучения и схему усиления. В процессе контроля вагонов с нормальными греющимися буксами предварительный усилитель обеспечивает на выходе импульсы "+" полярности, амплитудой 0,1-0,3 В.

3. Назначение составных частей постового оборудования

В состав постового оборудования входят: перегонная стойка, блок термодатчиков, ЩВИ, щитки подключения основного и резервного питания.

Оборудование за исключением блока термодатчиков, размещается в обогреваемом электрическими печами помещении и соединяется соответствующимся кабелем с напольным оборудованием, линий связи и источника электроснабжения.

Перегонная стойка - предназначена для усиления и обработки сигналов поступающих от напольного оборудования, а так же для передачи обработанной информации. В состав стойки входят: силовая часть с катушками, блок управления, блок усиления и блок АПД. В состав силовой части входят 2 трансформатора, феррорезонансный стабилизатор напряжения, клемневые групповые колодки и плата с элементами. В качестве элементов размещены:

- 2 субблока силового выпрямления (СВ.);

- 4 субблока терморегулятора (ТРМ);

- 2 штепсельных реле, размещенных радиаторах выпрямительные диоды.

А так же тумблеры, розетки и предохранители, это оборудование размещается в силовом отсеке стойки закрываемой щите.

Блок передачи сообщений – является передающим компонентом аппаратуры передачи телеметрической информации, в системе ДИСК-Б и предназначена для преобразования исходных сообщений в сигналы пригодные для передачи по линии связи, соединяющей постовое и станционное оборудование системы.

Блок содержит:

- 7 однотипных передатчиков,

- субблок групповых устройств ГУ-1,

- субблок вилки линейных фильтров ФДК.

Электропитание осуществляется, от источника постоянного тока 12 В. Передача сообщений осуществляется методом амплитудной модуляции, каждый передатчик блока настраивается на одну фиксированную частоту (несущая частота). Несущие частоты передатчиков отличаются друг от друга на 180 Гц.

ПЕР 1 = 2070 Гц;

ПЕР 2 = 2250 Гц;

ПЕР 3 = 2430 Гц;

ПЕР 4 = 2610 Гц;

ПЕР 5 = 2790 Гц;

ПЕР 6 = 2970 Гц;

ПЕР 7 = 3150 Гц;

обратный канал = 1350 Гц.

Ширина рабочей полосы частот каждого канала 140-160 Гц. 7 информационных каналов занимают спектр частот от 2000 до 3220 Гц. Нижняя часть спектра частот телефонного канала (до 1700 Гц) используется для организации служебной телефонной связи ШН.

Разделение спектра частот служебной телефонной связи и информационных каналов осуществляются с помощью вилки фильтров ДК-1,7.

По информационным каналам передаются: сигналы наличия волочащихся деталей, уровня динамики колеса, тепловые сигналы уровня нагрева левой буксы, уровня нагрева правой буксы, сигналы отметки вагонов, наличие поезда на участке контроля, отметки осей.

Все сигналы кроме сигнала отметки поезда поступают на входы каналов в виде прямоугольных импульсов с амплитудой пропорциональной уровню обнаруженной неисправности и с постоянной длительностью (17 сек).

ОК - фильтр верхних частот, пропускает только верхние частоты.

ГУ1

Г

ФДК

Г

Вход 1

2

3

4

5

6

Вход 2

Линия

Каждый передатчик содержит:

- генераторы несущего колебания-Г;

- модулятор – М;

- усилитель;

- голосовой канальный фильтр;

- субблок групповых устройств - ГУ  1.

Помимо группового усилителя и развивающего устройства, содержит так же имитатор контрольных сигналов, устройства управления имитатором приемника обратного канала.

При нажатии кнопочного переключателя ''контроль'', на лицевой панели блока ГУ 1 занимается цепь питания реле Р1. Реле Р1 и Р2 сработав, своими контактами переключают все входы субблоков ПЕР к выходу имитатора контрольных сигналов.

Субблок ПЕР.

Передатчик сообщений предназначен для преобразования сигналов сообщений в амплитудно-модулированные сигналы канальной частоты. Сигналы сообщений (модулированные) представляют собой импульсные последовательности переменной амплитуды.

Субблок ГУ 1.

Субблок ГУ 1 содержит ряд устройств, предназначенных для обеспечения нормального функционирования блока передачи сообщения.

В состав субблока входят 3 самостоятельных устройства это:

-   групповой усилитель ГУС;

- имитатор контрольных сигналов ИКС с элементами ручного и автоматического подключения этих сигналов по входам каналов;

-   приемник обратного канала.

Приемник обратного канала.

Приемник обратного канала предназначен для приема команд дистанционного управления постовым оборудованием системы. На вход приемника команды управления поступают в виде амплитудного модулированного сигнала, а на выходе они преобразуются в последовательность импульсов.

Субблок ФДК.

Субблок ФДК предназначен для частотного разделения разговорного и информационного трактов аппаратуры передачи-приема сообщений. Содержит фильтр верхних частот К-1,7 МГц и фильтр нижних частот Д-1,7 МГц, объединенных в вилку линейных фильтров. Субблок универсален и может использоваться как на передающем так и на приемном концах аппаратуры.

Информация, передаваемая каналами.

1 канал - наличие волочащихся деталей;

2 канал – уровень динамики колес;

3 канал – уровень нагрева левой буксы;

4 канал – уровень нагрева правой буксы;

5 канал – передача контрольного сигнала, проверки работы линии связи;

6 канал – отметка оси;

7 канал – отметка вагона;

8 канал – команды управления.

Блок усилителей.

Блок усилителей обеспечивает необходимое усиление тепловых сигналов поступающих от всех четырёх напольных камер, корректировку их по амплитуде , в зависимости от температуры воздуха и преобразования их для передачи в линию связи.

В состав блок входят:

- 3 источника питания СП 1,12 В;

- 1 источник СП 3, 15 В;

- оконечные усилители ОУ - расположены на левой панели блока, таким образом, что слева находится усилители вспомогательных камер, а справа основных камер.

Субблок ОУ.

Оконечный усилитель ОУ состоит из:

- схемы усиления и преобразования сигнала;

- схемы термокоррекции, схемы выделения максимального сигнала.

Схема термокоррекции при увеличении температуры наружного воздуха уменьшает сигнал тепловой во всем диапазоне температур.

Субблок ОУ осуществляется усиление теплового сигнала, фиксацию нулевого уровня, стробирование полезного сигнала, формирование его постоянной длительностью 17 мсек., коррекцию его амплитуды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Блок термодатчиков.

Блок термодатчиков состоит из 4 проволочных катушек выполненных из терморезисторов и термодатчика, срабатывающего при температуре окружающего воздуха около 0 градусов.

Катушки термодатчиков подключаются с помощью кабеля и узлом термокоррекции соответствующих оконечных усилителей.

Блок выполнен в виде коробчатой конструкции, размещается снаружи постового помещения.

Блок управления.

Блок управления перегонной стойки осуществляет управление работой напольных камер, формирует отметки прохода подвижной единицы, управляет работой приемо-усилительного тракта, осуществляется автоконтроль работоспособности аппаратуры, преобразует информацию для передачи и в канале связи и выполняет ряд дополнительных вспомогательных функций.

Блок управления содержит:

- источники питания СП 1 и СП 2;

- субблок формирования импульсов с педалей ФИП;

- субблок отметчика вагонов ОВ;

- формирователь команд перегонный ФКП;

- программно - задающие устройства ПЗУ;

- субблок цепей согласования ЦС;

- приёмник обратного канала ПрОК;

- ряд свободных мест для установки субблоков под системой обнаружения волочащихся деталей ДИСК-В.

В зависимости от типа использования датчиков прохода осей блок управления устанавливается в соответствии субблока ФИП.

Субблок формирования импульсов с педалей ФИП.

Субблок используется совместно с датчиками прохода осей и служит для формирования импульсов колёсных пар и согласования работы датчиков с интегральными микросхемами.

Формирователь импульсов с педали осуществляется формирования импульсов прохода осей над педалью ВМ 56.

Субблок ФИП состоит из 6 одинаковых узлов. В состав каждого узла субблока входит:

- интегратор;

- компаратор;'

- формирователь импульса задержки;

- триггер прохода осей с инвертора.

Субблок отметчика вагонов ОВ.

Субблок ОВ осуществляет фиксацию прохода последней оси физической единицы подвижного состава над первым и последним датчиком прохода осей. В состав блока входит два счётчика суммирующим и вычитающим.

Субблок формирования команд перегонный ФКП.

Субблок формирования команд для перегонного оборудования осуществляет управление работой оконечных усилителе и рядом узлов напольного оборудования, формирует сигналы и команды управления на аппаратуру передачи сообщений, отметчик вагонов, программно - задающим устройства и выполняет ряд дополнительных функций позволяющих изменять режимы работы аппаратуры ДИСК.

Субблок ФКП состоит:

- схемы дублирования РЦН;

- схемы определения направления движения поезда и управление заслонками напольных камер;

- схемы формирования сигнала прохода поезда и запуска ПЗУ;

- схемы установки триггеров аппаратуры в исходное состояние;

- схемы управления оконечными усилителями;

- схемы распределения импульсов датчиков прохода осей;

- схемы управления термокоррекции и коэффициента передачи оконечных усилителей.

Субблок программно – задающего устройства ПЗУ.

Субблок ПЗУ предназначен для управления работой различных устройств в режиме автоконтроля и в режиме настройки аппаратуры

Субблок ПЗУ состоит:

- генератора;

- счетчика на 96 единиц с цепями запуска и остановке;

- схемы формирования задержки сигнала о выключении ПЗУ.

Субблок цепей согласования ЦС.

Субблок ЦС аппаратуры ДИСК осуществляется формирования сигналов на контрольные лампы напольных камер, управляет открытием и закрытием заслонок напольных камер фиксаторами уровня основных и вспомогательных камер, преобразует информационные сигналами для передачи их в аппаратуру передачи сообщений.

Субблок ЦС состоит:

- схемы управления заслонкой;

- схемы формирования сигналов на контрольные сигналы напольных камер;

- схемы управления фиксаторами уровня;

- схемы преобразования сигналов обратного каналов.

Схема формирования сигналов на контрольные лампы напольных камер осуществляют подачу импульсов тока через нити накала контрольных ламп одновременно обеспечивая возможность регулировки в широких пределах величены протекающего тока.

В состав субблока входит две одинаковые схемы формирования сигналов для основных и вспомогательных камер.

Субблок приёмника обратного канала ПрОК.

ПрОК предназначен для приема и преобразования поступающего с линии связи последовательного кода в параллельный, дешифрации всех (7) принятых команд и их выдачи в импульсном коде во внешние устройства.