ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ДЕПАРТАМЕНТ СВЯЗИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Центр организации труда и

проектирования экономических нормативов

(филиал ОАО «РЖД»)

ВРЕМЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ  НОРМЫ ВРЕМЕНИ

И НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПУНКТОВ СЧИТЫВАНИЯ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  «ПАЛЬМА»

(САИ «ПАЛЬМА»)

Москва

2004 год.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………… | 4 |
| 3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ………………………………………………………………… | 47 |
| 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………… | 47 |
| 3.2. ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУНКТА СЧИТЫВАНИЯ САИ «ПАЛЬМА»……………………………………………………… | 48 |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Временные отраслевые нормы времени на техническое обслуживание пунктов считывания системы автоматической идентификации подвижного состава (САИ «Пальма») впервые разработаны отделом организации труда в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники Центра организации труда и проектирования экономических нормативов (ЦОТЭН ОАО «РЖД»).

Настоящие нормы времени предназначены для планирования, организации и нормирования труда электромехаников и электромонтеров по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки, занятых техническим обслуживанием аппаратуры пунктов считывания САИ.

Нормы времени разработаны в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (№ ЦШ-720), Технологией обслуживания устройств СЦБ, утвержденной Департаментом сигнализации, связи и вычислительной техники 25 декабря 1997 года, Инструкцией по техническому обслуживанию пунктов считывания железнодорожного узла КНГМ.466452.001-01 ИО, Руководством по эксплуатации пункта считывания системы автоматической идентификации «ПАЛЬМА» КНГМ 466452.001 РЭ, Техническими требованиями по установке и монтажу напольной части пункта считывания (ПСЧ) системы «ПАЛЬМА».

Временные отраслевые нормы времени проверены в производственных условиях на Восточно-Сибирской,  Забайкальской, Красноярской железных дорогах.

Нормой времени в человеко-часах и человеко-минутах учтено оперативное время на выполнение работы с разбивкой по элементам, а также время на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы. Время на обслуживание рабочего места (Тоб), подготовительно-заключительные действия (Тпз) и регламентированные перерывы (Тотл) приняты в процентах к оперативному времени и составляет 19,7% (Тоб-1,45%, Тпз-11,42%, Тотл-6,83%).

К категории времени обслуживания рабочего места относится время, затрачиваемое для поддержания рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего дня.

К категории подготовительно-заключительного времени относится время, расходуемое на получения задания и технологической документации, ознакомления с ними, получение и сдачу инструмента и приспособлений, инструктаж по выполнению работ и технике безопасности, получение измерительных приборов, настройку приборов на требуемый технологический режим, межоперационные переходы, оформление технической документации при выполнении работ.

В технолого-нормировочных картах также определены затраты труда в месяц на измеритель с учетом дифференцированной периодичности производства работ в зависимости от категории железнодорожных линий.

Время на технологические перерывы (пропуск поездов), работу в зимних условиях, увеличение времени на обслуживание устройств с истекшим сроком службы, надзор за работниками других служб, участие в комиссионных осмотрах, выполнение работ по планам повышения надежности, внесение изменений в схемы и модернизацию устройств, проведение технической учебы в нормах времени не учтено.

Настоящими нормами времени не предусмотрены работы по поиску причин и устранению последствий отказов, регулированию устройств пункта считывания системы автоматической идентификации подвижного состава, а также капитальный ремонт аппаратуры пункта считывания.

Время на проезд учитывается отдельно, в зависимости от местных условий и применения разъездного характера работы.

С целью сокращения трудозатрат по обслуживанию устройств пункта считывания САИ и рационального использования рабочего времени технолого-нормировочными картами (ТНК) предусматривается комплексное выполнение технологически совместимых операций.

При изменении численного состава исполнителей нормы времени пересчету не подлежат.

Для повышения производительности труда и обеспечения качества технического обслуживания и ремонта устройств пункта считывания работники должны иметь исправный инструмент и измерительные приборы. При выполнении работ, связанных с электрическим напряжением, работники должны иметь защитные средства и изолирующие инструменты.

Наименование должности «Электромеханик» установлено согласно Квалификационным характеристикам и разрядам оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих по отраслевой тарифной сетке (№ А-914у от 18.10.96 г.), дополнениям и изменениям к ним.

Наименование профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки» и разряд работ установлены согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий и рабочих (ЕТКС, вып. 56, 1984 г.), дополнениям и изменениям к нему, внесенным постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1996 г. № 25.

Наименование профессии «Электросварщик ручной сварки» и разряд работ установлены согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС, вып. 2, часть 1, 1999 г.).

Все непосредственные исполнители работ должны быть ознакомлены с вводимыми нормами не позднее, чем за два месяца до их внедрения.

На работы, не предусмотренные настоящими нормами, разрабатываются местные нормы времени и утверждаются установленным порядком.

Замечания и предложения по данному сборнику направлять по адресу: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 11, Центр организации труда и проектирования экономических нормативов ОАО «РЖД». Контактные телефоны: 2-81-05, 4-57-03, 7-78-82.

|  | 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  | Контроль наличия связи концентратора с пунктами считывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполнителей |  |  |
| Пункт считывания |  | Электромеханик |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль наличия связи концентратора с пунктами считывания |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин |  | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин |  | ВСЕГО, чел-ч |  |
| Пункт считывания |  |  | 1,0 | 0,015 | 0,114 |  | 0,068 | 1,197 |  | 0,020 |  |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт считывания |  | 1,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Внешний осмотр и очистка датчика ПЭ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполнителей |  |
| Датчик ПЭ-1 |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  |  | 5 | 1 1 |  |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр датчика |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 2 | Внешний осмотр кабеля датчика |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Очистка рабочей поверхности фиксаторов колесных пар датчика |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения датчика относительно рельса |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин |  | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин |  | ВСЕГО, чел-ч |
| Датчик ПЭ-1 |  |  | 5,6 |  | 0,081 | 0,640 | 0,382 | 6,703 |  | 0,112 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик ПЭ-1 |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Внутренний осмотр пункта считывания (ПСЧ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполнителей |  |
| Пункт считывания |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |  |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |  |
| 1 | Открытие шкафа НСУ |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 2 | Визуальный контроль работы индикаторов аппаратуры ПСЧ |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 3 | Проверка надежности контактных соединений |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Проверка напряжения на клеммах датчиков ПЭ-1 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 5 | Проверка обогревателей шкафа НСУ |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 6 | Проверка освещения шкафа НСУ |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 7 | Закрытие шкафа НСУ |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин |  | ВСЕГО, чел-ч |
| Пункт считывания |  |  | 8,2 | 0,119 | 0,936 | 0,560 | 9,815 |  | 0,164 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт считывания |  | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка расстояния между датчиками ПЭ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполнителей |
| Пункт считывания |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка расстояния между датчиками |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 2 | Проверка крепежа |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Пункт считывания |  |  | 4,4 | 0,064 | 0,502 | 0,301 | 5,267 | 0,088 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт считывания |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка основных параметров линии связи концентратора и пункта считывания (ПСЧ) (работа проводится с участием старшего электромеханика) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполнителей |
| Пункт считывания |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка наличия сообщения об ошибках в файле nsulog.txt |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Измерение с помощью осциллографа уровня выходного сигнала на клеммах модемов TGSA и TGSB |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 11,8 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Пункт считывания |  |  | 11,8 | 0,171 | 1,348 | 0,806 | 14,125 | 0,235 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт считывания |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тк 50 |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка контура заземления и заземляющих цепей |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Контур заземления |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка контура заземления и заземляющих цепей (с помощью мультиметра) |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Контур заземления |  |  | 3,0 | 0,044 | 0,343 | 0,205 | 3,592 | 0,060 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур заземления |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тк 51 |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка параметров настройки считывателя |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Считыватель |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Сборка схемы проверки облучающей и считывающей аппаратуры (ОСА) |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 2 | Поиск СОМ-порта связи ПЭВМ и считывателя |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 3 | Проверка параметров считывателя |  |  |  | 9,5 |  |  |  |
| 4 | Проверка каналов общего назначения |  |  |  | 14,4 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 37,4 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Считыватель |  |  | 37,4 | 0,542 | 4,271 | 2,554 | 44,767 | 0,746 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Считыватель |  | 0,249 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка работы контроллера подсчета осей колёсных пар (КПО) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Контроллер подсчета осей колёсных пар (КПО) |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка работы контроллера подсчета осей колёсных пар (КПО) |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Контроллер подсчета осей колёсных пар (КПО) |  |  | 1,2 | 0,017 | 0,137 | 0,082 | 1,436 | 0,024 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер подсчета осей колёсных пар (КПО) |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка правильности подключения путевых устройств САИ имеющих соединение с датчиками |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Датчик |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка правильности подключения путевых устройств САИ, имеющих соединение с датчиками |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Датчик |  |  | 3,0 | 0,044 | 0,343 | 0,205 | 3,592 | 0,060 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка правильности работы путевых устройств САИ (работа проводится с участием старшего электромеханика и представителя вагонной службы) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Пункт считывания |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка правильности работы путевых устройств САИ |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Пункт считывания |  |  | 4,0 | 0,058 | 0,457 | 0,273 | 4,788 | 0,080 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт считывания |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка рельсовых цепей с аппаратурой САИ на станции (работа проводится совместно с бригадиром пути) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Рельсовая цепь |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния перемычек от кабельных стоек и путевых трансформаторных ящиков |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2 | Проверка наличия и исправности рельсовых стыковых, стрелочных, дублирующих соединителей, наличия зазора между подошвой рельса и балластом (на 100м рельсовой цепи) |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 11,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Рельсовая цепь |  |  | 11,0 | 0,160 | 1,256 | 0,751 | 13,167 | 0,219 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельсовая цепь |  | 0,219 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка внутреннего состояния кабельной стойки |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Кабельная стойка |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка внутреннего состояния кабельной стойки |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Кабельная стойка |  |  | 7,2 | 0,104 | 0,822 | 0,492 | 8,618 | 0,144 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная стойка |  | 0,024 |  |  | 0,012 |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка внутреннего состояния путевого трансформаторного ящика |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Путевой трансформаторный ящик |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка внутреннего состояния путевого трансформаторного ящика |  |  |  | 14,6 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 14,6 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Путевой трансформаторный ящик |  |  | 14,6 | 0,212 | 1,667 | 0,997 | 17,476 | 0,291 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путевой трансформаторный ящик |  | 0,049 |  |  | 0,024 |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  | Окраска кабельных муфт |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Кабельная муфта |  | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 4 | 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабельная муфта УКМ (стойка) |  | Кабельная муфта УПМ |  |
| 1 | Окраска кабельной муфты |  |  |  | 4,8 |  | 6,5 |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,8 |  | 6,5 |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Кабельная муфта УКМ (стойка) |  |  | 4,8 | 0,070 | 0,548 | 0,328 | 5,746 | 0,096 |
| Кабельная муфта УПМ |  |  | 6,5 | 0,094 | 0,743 | 0,444 | 7,781 | 0,130 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 2 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная муфта УКМ (стойка) |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная муфта УПМ |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  | Окраска корпуса датчика |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Корпус датчика |  | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 4 | 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Окраска корпуса датчика |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Корпус датчика |  |  | 6,0 | 0,087 | 0,685 | 0,410 | 7,182 | 0,120 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 2 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус датчика |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) на участке с САИ (работу проводят при участии дорожного мастера) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| 1 км рельсовой цепи |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) на участке с САИ |  |  |  | 17,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 17,5 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| 1 км рельсовой цепи |  |  | 17,5 | 0,254 | 1,999 | 1,195 | 20,948 | 0,349 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 км рельсовой цепи |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение напряжений на контрольных выводах датчиков |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Путевой датчик |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение напряжений на контрольных выводах датчиков |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Путевой датчик |  |  | 2,0 | 0,029 | 0,228 | 0,137 | 2,394 | 0,040 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путевой датчик |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| 1 км трассы |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| 1 км трассы |  |  | 40,0 | 0,580 | 4,568 | 2,732 | 47,880 | 0,798 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 км трассы |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 19

| Наименование работ |  | Проверка состояния кабельных муфт со вскрытием |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Кабельная муфта |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабельная муфта УКМ |  | Кабельная муфта УПМ |  |
| 1 | Внешний осмотр |  |  |  | 2,3 |  | 2,4 |  |
| 2 | Внутренняя проверка |  |  |  | 5,7 |  | 6,3 |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,0 |  | 8,7 |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Кабельная муфта УКМ |  |  | 8,0 | 0,116 | 0,914 | 0,546 | 9,576 | 0,160 |
| Кабельная муфта УПМ |  |  | 8,7 | 0,126 | 0,994 | 0,594 | 10,414 | 0,174 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель,чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная муфта УКМ |  | 0,027 |  |  | 0,013 |  |  |  |
| Кабельная муфта УПМ |  | 0,029 |  |  | 0,015 |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отключением монтажа (работу проводят при участии старшего электромеханика) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Жила кабеля |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Отключение жил кабеля |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции жил по отношению к земле |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 3 | Проверка целости жил кабеля |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 4 | Подключение жил кабеля |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Жила кабеля |  |  | 2,2 | 0,032 | 0,251 | 0,150 | 2,633 | 0,044 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жила кабеля |  | 0,007 |  |  | 0,004 |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, неконтролируемых сигнализатором заземления |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Измеряемая цепь |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей переменного и постоянного токов по отношению к земле |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей переменного и постоянного токов между собой |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Измеряемая цепь |  |  | 2,4 | 0,035 | 0,274 | 0,164 | 2,873 | 0,048 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая цепь |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния изоляции кабелей от корпуса шкафов на участках с электротягой |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Измеряемый кабель |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Проверка состояния изоляции кабеля от корпуса шкафов |  |  |  | 2,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,3 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Измеряемый кабель |  |  | 3,3 | 0,048 | 0,377 | 0,225 | 3,950 | 0,066 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый кабель |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и выключателей в кабельном ящике и шкафу НСУ, мощности потребляемой устройствами (работу проводят при участии работника ЭЧ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Плавкая вставка |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и выключателей в кабельном ящике и шкафу НСУ, мощности потребляемой устройствами |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Плавкая вставка |  |  | 2,8 | 0,041 | 0,320 | 0,191 | 3,352 | 0,056 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавкая вставка |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение напряжения в шкафу НСУ со стороны основного и резервного источников электропитания с переходом питания на резервное и обратно (работу проводят при участии работника ЭЧ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Шкаф НСУ |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение напряжения в шкафу НСУ со стороны основного и резервного источников электропитания с переходом питания на резервное и обратно |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Шкаф НСУ |  |  | 4,5 | 0,065 | 0,514 | 0,307 | 5,386 | 0,090 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф НСУ |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка правильности подключения устройств заземления шкафа НСУ (работу проводят при участии работника ЭЧ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Заземление |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка правильности подключения устройств заземления шкафа НСУ |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Заземление |  |  | 1,5 | 0,022 | 0,171 | 0,102 | 1,795 | 0,030 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния предохранителей, надежности крепления, соответствия их номиналов утвержденной документации |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Предохранитель |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния предохранителей, надежности крепления |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 2 | Проверка соответствия номинальных параметров предохранителей утвержденной технической документации |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 3 | Измерение тока нагрузки на предохранитель |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 5,9 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Предохранитель |  |  | 5,9 | 0,086 | 0,674 | 0,403 | 7,063 | 0,118 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Замена предохранителей (работу проводят при участии старшего электромеханика и бригады РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Предохранитель |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Осмотр предохранителя перед установкой |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2 | Замена предохранителя |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Предохранитель |  |  | 1,8 | 0,026 | 0,206 | 0,123 | 2,155 | 0,036 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Затраты труда при периодичности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в пять лет |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в десять лет |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка и регулировка приборов грозозащиты (работу проводят совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Заземляющее устройство |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка и регулировка приборов грозозащиты |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Заземляющее устройство |  |  | 6,0 | 0,087 | 0,685 | 0,410 | 7,182 | 0,120 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Затраты труда при периодичности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в год |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 3 года |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 5 лет |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 10 лет |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Замена приборов (разрядников, выравнивателей) (работу проводят при участии старшего электромеханика и бригады РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Прибор |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Осмотр прибора перед установкой |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2 | Замена прибора |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Прибор |  |  | 2,5 | 0,036 | 0,286 | 0,171 | 2,993 | 0,050 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Затраты труда при периодичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 1 год |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 3 года |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 5 лет |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в 10 лет |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств шкафа НСУ |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Заземляющее устройство |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств шкафа НСУ |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслуживание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Заземляющее устройство |  |  | 3,6 | 0,052 | 0,411 | 0,246 | 4,309 | 0,072 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющее устройство |  | 0,006 |  |  | 0,003 |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Выборочное вскрытие грунта и осмотр элементов заземляющих устройств, находящихся в земле |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Элемент заземляющего устройства |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 4 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Вскрытие заземляющих устройств (0,15 м3) |  |  |  | 19,8 |  |  |  |
| 2 | Осмотр элементов заземляющих устройств (элемент) |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 3 | Засыпка заземляющих устройств (0,15 м3) |  |  |  | 6,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 31,2 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Элемент заземляющего устройства |  |  | 31,2 | 0,452 | 3,563 | 2,131 | 37,346 | 0,622 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент заземляющего устройства |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния и исправности искровых промежутков |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Искровой промежуток |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния и исправности искровых промежутков |  |  |  | 3,4 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,4 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Искровой промежуток |  |  | 3,4 | 0,049 | 0,388 | 0,232 | 4,069 | 0,068 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искровой промежуток |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния и исправности диодных заземлителей шкафов НСУ измерительным прибором |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Диодный заземлитель |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния и исправности диодных заземлителей релейных шкафов |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Диодный заземлитель |  |  | 12,0 | 0,174 | 1,370 | 0,820 | 14,364 | 0,239 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диодный заземлитель |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение сопротивления всех защитных заземлений, в том числе заземлений оболочек кабеля (работу выполняют совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Заземляющее устройство |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления всех защитных заземлений, в том числе заземлений оболочек кабеля |  |  |  | 11,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 11,8 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Заземляющее устройство |  |  | 11,8 | 0,171 | 1,348 | 0,806 | 14,125 | 0,235 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющее устройство |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка целостности выравнивающих контуров измерительным прибором (работу проводят совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Выравнивающий контур |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка целостности выравнивающих контуров измерительным прибором |  |  |  | 8,6 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,6 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Выравнивающий контур |  |  | 8,6 | 0,125 | 0,982 | 0,587 | 10,294 | 0,172 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивающий контур |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Осмотр и оценка состояния надземной части шкафа НСУ |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Шкаф НСУ |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Осмотр и оценка состояния надземной части шкафа НСУ |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Шкаф НСУ |  |  | 7,0 | 0,102 | 0,799 | 0,478 | 8,379 | 0,140 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф НСУ |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Осмотр и оценка состояния подземной части шкафа НСУ (фундамента) в анодных и знакопеременных зонах (работу проводят совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Шкаф НСУ |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Откапывание фундамента шкафа НСУ (0,36 м3) |  |  |  | 32,4 |  |  |  |
| 2 | Осмотр и оценка состояния фундамента шкафа НСУ |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 3 | Закапывание фундамента шкафа НСУ (0,36 м3) |  |  |  | 12,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 50,3 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Шкаф НСУ |  |  | 50,3 | 0,729 | 5,744 | 3,435 | 60,208 | 1,003 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф НСУ |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Осмотр и оценка состояния подземной части шкафа НСУ (фундамента) на участках с электротягой переменного тока и на не электрифицированных линиях (работу проводят совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Шкаф НСУ |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Откапывание фундамента шкафа НСУ (0,36 м3) |  |  |  | 32,4 |  |  |  |
| 2 | Осмотр и оценка состояния фундамента шкафа НСУ |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 3 | Закапывание фундамента шкафа НСУ (0,36 м3) |  |  |  | 12,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 50,3 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Шкаф НСУ |  |  | 50,3 | 0,729 | 5,744 | 3,435 | 60,208 | 1,003 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 6 лет |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф НСУ |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Измерение разности потенциалов "рельс-земля", электрического сопротивления цепи заземления и тока утечки с арматурного каркаса фундаментальной части на участках с электротягой постоянного тока (работу проводят совместно с работником РТУ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Шкаф НСУ |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Измерение разности потенциалов "рельс-земля", электрического сопротивления цепи заземления и тока утечки с арматурного каркаса фундаментальной части на участках с электротягой постоянного тока |  |  |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,7 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Шкаф НСУ |  |  | 8,7 | 0,126 | 0,994 | 0,594 | 10,414 | 0,174 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в 6 лет |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф НСУ |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка действия системы автоматической идентификации (САИ) |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Cистема автоматической идентификации (САИ) |  | Электромеханик |  |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка действия системы автоматической идентификации (САИ) |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 2 | Обмен информации по каналу связи RS -232 |  |  |  | 10,8 |  |  |  |
| 3 | Проверка включения, выключения СВЧ-сигнала |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 4 | Проверка работы сигнального процессора |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 32,8 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Cистема автоматической идентификации (САИ) |  |  | 32,8 | 0,476 | 3,746 | 2,240 | 39,262 | 0,654 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cистема автоматической идентификации (САИ) |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Проверка состояния изолирующих стыков |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Рельсовая цепь |  | Электромеханик Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния изолирующих стыков |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вание рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Рельсовая цепь |  |  | 8,0 | 0,116 | 0,914 | 0,546 | 9,576 | 0,160 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельсовая цепь |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | Приварка (замена) неисправных стыковых рельсовых соединителей на участках с САИ |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  | Профессия исполнителя |  |  |  |  | Разряд работы | Количество исполни-телей |
| Стыковой соединитель |  | Электросварщик ручной сварки Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  | 4 5 | 1 1 |
| № п/п | Наименование операций |  |  |  | Оперативное время на измеритель, чел-мин |  |  |  |
| 1 | Подготовка концов рельсов и соединителей к приварке |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 2 | Приварка (замена) неисправных стыковых соединителей на станции |  |  |  | 5,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,3 |  |  |  |
| Расчет нормы времени на измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  | оперативное время Топ, чел-мин | обслужи-вания рабочего места Тоб, чел-мин | подгото-вительно-заключи-тельное Тпз, чел-мин | отдыха и личных на-добностей Тотл, чел-мин | ВСЕГО, чел-мин | ВСЕГО, чел-ч |
| Стыковой соединитель |  |  | 8,3 | 0,120 | 0,948 | 0,567 | 9,935 | 0,166 |
| Расчет затрат труда в месяц на измеритель, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория ж.д. линии |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Периодичность выполняемых работ |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стыковой соединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Временные отраслевые нормативы численности на техническое обслуживание пунктов считывания системы автоматической идентификации подвижного состава (САИ «Пальма») впервые разработаны отделом организации труда в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники Центра организации труда и проектирования экономических нормативов (ЦОТЭН ОАО «РЖД»).

Временные отраслевые нормативы численности на техническое обслуживание пунктов считывания системы автоматической идентификации подвижного состава (САИ «Пальма») предназначены для расчета контингента, осуществляющего техническое обслуживание аппаратуры пунктов считывания САИ «Пальма».

2. Временные отраслевые нормативы численности разработаны на основе временных отраслевых норм времени на техническое обслуживание пунктов считывания системы автоматической идентификации подвижного состава (САИ «Пальма»).

3. В нормативы численности включено время на подготовительно-заключительные действия, обслуживание рабочего места, регламентированные перерывы, надзор за выполнение работ, связанных с эксплуатацией аппаратуры, выполняемых работниками других служб, участие в комиссионных осмотрах, выполнение технических мероприятий по повышению надежности работы устройств.

4. Корректировка нормативов численности на перерывы, связанные с пропуском поездов, при техническом обслуживании пунктов считывания производится  в соответствии с приложением 1 к нормативам численности работников дистанций сигнализации и связи (указание МПС от 28.10.1997г. № О-1257у).

5. Нормативы численности разработаны на явочную численность работников.

Перевод явочной численности  в списочную производится в соответствии с Порядком применения коэффициента перевода явочной численности в списочную, утвержденным Департаментом экономики от 28.06.2002г. № ЦЭУН – 8/22.

6. По мере совершенствования организации труда и технологии обслуживания устройств, проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, нормативы численности должны быть пересмотрены.

3.2. ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУНКТА СЧИТЫВАНИЯ САИ «ПАЛЬМА»

| Наименование устройства | Наименование профессии, должности | Измеритель | Норматив численности на измеритель, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт считывания САИ «Пальма» | Эл. механик | 1 | 0,025 |
|  | Эл. монтер | 1 | 0,005 |

Примечание. Электромеханики и электромонтеры, обслуживающие пункты считывания, подчиняются старшему электромеханику, назначаемому начальником дистанции сигнализации и связи.