|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Руководитель Департамента |
|  | Информатизации и связи МПС РФ |
|  | __________В.С. Воронин |
|  | «____» ____________2003 г |

Инструкция по техническому обслуживанию

пунктов считывания железнодорожного узла

КНГМ.466452.001-01 ИО

«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора Главный конструктор Генеральный директор

ВНИИЖТ системы идентификации ЗАО "Отраслевой центр

внедрения"

_________ В.И. Панферов ____________ В.В. Белов ________М.Д. Рабинович

«____» __________2003 г. «____» __________2003 г. «____» ___________2003 г.

Москва, 2003 г.

Содержание

| 1 | Перечень сокращений | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие положения | 4 |
| 3 | Контрольно ─ измерительная аппаратура | 5 |
| 4 | Отчетно-контрольная документация | 6 |
| 5 | Указания мер безопасности | 7 |
| 6 | Регламент технического обслуживания | 9 |
| 7 | Методика проверок | 10 |
| 8 | Приложение А 1. Нештатные ситуации и методы их устранения | 13 |
|  | 2. Нештатные ситуации и методы их устранения | 18 |
| 9 | Приложение Б Инструкция по проверке зоны считывания КБД ПСЧ | 22 |
| 10 | Приложение Б Акт анализа отказа изделия из состава САИ "Пальма" | 26 |
| 11 | ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ | 29 |

# 1 Перечень сокращений

САИ ─ система автоматической идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта

ОСА ─ облучающая и считывающая аппаратура

НСУ ─ напольное считывающее устройство

ПСЧ ─ пункт считывания

КБД-2 ─ кодовый бортовой датчик

ПС ─ подвижной состав

ПЭВМ ─ персональная ЭВМ

КОН ─ канал общего назначения

ПЭ-1 ─ устройство фиксации колёсных пар

КПО ─ контроллер подсчёта осей колёсных пар (от ПЭ-1)

RS-232 ─ последовательный асинхронный канал передачи данных

КЛУ ─ концентратор линейного уровня

2 Общие указания

2.1 Настоящая инструкция предназначена для проведения технического обслуживания САИ железнодорожного узла на период опытной эксплуатации системы. Инструкция регламентирует порядок проведения диагностики работы системы, ее составных частей и оперативного восстановления ее функционирования в случае возникновения нештатных режимов работы.

2.2  В состав диагностируемой аппаратуры включается аппаратура пунктов считывания (ПСЧ), обслуживаемых концентратором линейного уровня (КЛУ) данного железнодорожного узла (станции, депо), КЛУ и модемы линии связи КЛУ с ПСЧ.

2.3 Организация и проведение технического обслуживания ПСЧ и КАУ должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в "Инструкции по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда (Т ЦВ-ЦШ-453) и настоящей инструкции.

2.4 Требования к персоналу.

2.4.1 Проведение технического обслуживания КЛУ  и ПСЧ обеспечивается специалистами дистанции сигнализации централизации и блокировки (ШЧ), имеющих допуск по технике безопасности к работе на электроустановках с напряжением до 1000 В., изучивших настоящую инструкцию и эксплуатационную документацию на составные части аппаратуры, входящей в состав ПСЧ и Руководство по эксплуатации ПСЧ КГНМ.466452.001-01 и прошедшие соответствующую подготовку и проверку на знание аппаратуры системы "Пальма".

2.4.2 Работы, связанные с поддержанием в необходимых параметрах пути, возлагаются на специалистов дистанции пути (ПЧ).

2.4.3 Обслуживание основного и резервного электропитания, цепей электроснабжения, средств защиты от перенапряжений  и приборов учета и контроля должно обеспечиваться работниками дистанции электроснабжения (ЭЧ).

3 Контрольно- измерительная аппаратура

3.1 При контроле работы аппаратуры в процессе эксплуатации требуется следующая контрольно-измерительная аппаратура.

1. Цифровой мультиметр типа М-830В.

2. Осциллограф С1-94 (С1-83).

3. Актаком анализатор АКС-1201.

4. Комплект технологических инструментов:

Ключ торцевой на 7мм (под М4) – 1шт.

Ключ торцевой на 10мм (под М6) – 1шт.

Ключ торцевой на 13мм (под М8) – 1шт.

Ключ торцевой на 12мм (под М8) – 1шт.

Ключ комбинированный (рожково-накидной) на 17мм (под М10) – 2шт.

Ключ комбинированный (рожково-накидной) на 19мм (под М12) – 2шт.

Ключ комбинированный (рожково-накидной) на 13мм (под М8) – 1шт.

Пассатижи универсальные – 1шт.

Отвертка крестовая диаметром 6мм – 1шт.

Набор отверток шлицевых (от 3мм до 10мм) – 1шт.

Отвертка с устройством фиксации головки винта – 1шт.

.

5. Комплект технологических кабелей:

-нульмодемный кабель DB9F-DB9M –1,8 м  -  1шт.

4 Отчетно-контрольная документация

4.1 Для  технического обслуживания используются следующие формы контрольной документации.

1 Журнал учета показаний текущей работы пунктов считывания данного железнодорожного узла.

2 Журнал формы ДУ-46, в котором отмечаются все случаи выключения аппаратуры из работы, а также результаты осмотра и испытаний.

3 Журнал учета отказов, в который заносятся технические данные по ремонту аппаратуры.

Журнал ведется отдельно для перегонного и станционного оборудования и хранится по месту производства работ (в ПСЧ).

4 Рабочий журнал электромеханика, в который заносятся все работы по технологическому процессу обслуживания аппаратуры?

5 Указания мер безопасности

5.1 Персонал, обслуживающий аппаратуру ПСЧ и КЛУ или производящий ее  ремонт, обязан:

- соблюдать требования "Инструкции по технике безопасности для работников службы сигнализации и связи железных дорог РФ";

- знать и соблюдать правила техники безопасности обслуживания промышленных установок напряжением до 1000 В.

- знать правила безопасности при путевых работах (общие требования);

- строго соблюдать меры предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током;

- уметь оказать первую помощь пострадавшему в случаях поражения электрическим током;

- уметь пользоваться средствами тушения пожара в электроустановках.

5.2 Работы по обслуживанию и ремонту аппаратуры производить специальным и только исправным инструментом. Отвертки, плоскогубцы, торцевые ключи и т.п. должны быть с изолированными ручками.

5.3 Электроизмерительные инструменты должны быть проверены и соответствовать ГОСТам. Щупы приборов следует содержать в исправности, обращая особое внимание на сохранность изоляции проводов и наконечников.

5.4 Аппаратура и ПСЧ должны быть надежно заземлены, в каждом ПСЧ должны быть в наличие резиновые перчатки. На полу около стоек должны лежать диэлектрические коврики.

5.5 Корпуса электроизмерительных приборов необходимо подключать на общее заземление.

5.6 Вскрывать аппаратуру, или производить монтажные работы вскрытых приборов необходимо проводить только при выключенном питании ПСЧ.

5.7 На участках с электротягой на переменном токе работа аппаратуры без вводно-изолирующих устройств для линий связи запрещена.

5.8. При работе с кабелем связи выполнять правила техники безопасности согласно типовой "Инструкции по технике безопасности при обслуживании и ремонте устройств связи на участках с электротягой на переменном токе".

5.9 Работникам службы технического обслуживания должно быть доступно расписание движения поездов на участках размещения  ПСЧ, а также маршруты безопасного прохода от станции к ПСЧ.

5.10 Особую бдительность  и соблюдение правил безопасности следует соблюдать при обслуживании аппаратуры, размещённой в ПСЧ.

5.11 Во время работы на пути необходимо располагаться лицом в сторону ожидаемого поезда, не закрывать плотно уши, одежда должна быть заметной для машиниста приближающегося поезда, плотно застегнутой и не мешать при работе. Запрещается садиться на рельсы, шпалы.

Необходимо помнить, что на рельсах может быть напряжение, опасное для жизни.

5.12 Работы на пути проводить только при хорошей видимость и в составе не менее двух человек, один из которых назначается старшим, при этом один из работников должен следить за движением подвижных единиц.

5.13 Монтаж и демонтаж устройств фиксации колесных пар (ПЭ-1) рекомендуется производить во время «окон» в графике движения поездов.

5.14 При приближении поезда (за 500м.) необходимо убрать инструменты и отойти от полотна железной дороги не менее чем на два метра.

5.15 При необходимости нахождения в зоне облучения антенны ПСЧ следует соблюдать рекомендации Руководства по эксплуатации КНГМ.466452.001-01 РЭ.

6 Регламент технического обслуживания

6.1 Порядок и периодичность проведения  технического обслуживания приведен в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| №п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания | Методика проверки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контроль наличия связи концентратора с пунктами считывания | Автоматически в системе мониторинга, при отсутствии мониторинга ежедневно | п.6.1 | Ст. электромеханик |
| 2 | Внешний осмотр и очистка и датчиков | 1 раз в неделю | п.6.2 |  |
| 3 | Внутренний осмотр ПСЧ | 1 раз в месяц | п.6.3 |  |
| 4 | Проверка установки датчиков ПЭ-1 | 2 раз в месяц | п.6.4, п.6.5 |  |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции кабелей датчиков ПЭ-1 | 1 раз в год | п.6.6 |  |
| 7 | Проверка основных параметров линии связи концентратора и ПСЧ | 1 раз в квартал | п.6.7 |  |
| 8 | Проверка контура заземления и заземляющих цепей | 1 раз в год | п.6.8 |  |
| 9 | Проверка состояния муфт | 2 раза в год | п. 6.9 |  |
| 10 | Проверка параметров настройки считывателя | Автоматически в системе мониторинга, при отсутствии мониторинга ежеквартально | п.6.10 |  |
| 11 | Проверка работы КПО | 1 раз в квартал | п.6.11 |  |
| 12 | Проверка работы освещения и обогревателя ПСЧ | 1 раз в квартал | п.6.12 |  |
| 13 | Проверка работы концентратора | Автоматически в системе мониторинга, при отсутствии мониторинга ежедневно | п.6.13 |  |
| 14 | Внешний осмотр и очистка вентилятора шкафа концентратора | 1 раз в квартал | п.6.14 |  |
| 15 | Восстановление работоспособности системы | Немедленно по мере возникновения | п.6.15 |  |

6 Методика проверок

6.1 Контроль наличия связи концентратора с пунктами считывания проводится ежедневно в автоматическом режиме с выдачей сообщения в главном окне программы «драйвер САИД Пальма-М» за текущий период «Запущен», «Не отвечает». При выдаче сообщения «Не отвечает» перейти к выполнению п.15.Более подробную информацию о наличие

связи можно получить по сообщениям, содержащемся в файле LogCom данного ПСЧ.

6.2 Проводится осмотр фиксаторов колесных пар ПЭ-1,очистка рабочей поверхности,

контроль фиксации ПЭ-1 на рельсе (параллельность головки датчика относительно рельса), выставка датчика и затяжка установочной гарнитуры в случае необходимости, проверка отсутствия повреждения кабеля  датчиков на соответствие требований паспорта на ПЭ-1 и Руководства по эксплуатации КНГМ.466452.001-01(03)РЭ.

При снегопаде для исключения наледи на крышке датчика ПЭ-1 осмотр и очистка проводятся непосредственно по завершении снегопада.

Внимание! Работы по п.6.2 производить только в перерывах движения поездов. За 800м. до приближения поезда убрать инструмент с путей и отойти в безопасную сторону.

6.3 При внутреннем осмотре ПСЧ в режиме профилактических работ проводится:

- визуальный контроль работы индикаторов аппаратуры ПСЧ,

- контроль надежности контактных соединений,

- проверка наличия напряжения 13,50,5В на клеммах 1-2, 3-4 колодки Х2 ПСЧ (клеммы датчиков ПЭ-1).

- контроль состояния обогревателя шкафа и перевод его при необходимости в режим включено (выключено) в зависимости от температуры окружающей среды.

Работы проводятся без отключения напряжения питания шкафа.

6.4 Контролируется сохранение расстояния между ПЭ-1 и затяжка гаек крепления. При нарушении указанных параметров произвести установку расстояния между датчиками и  закрепить фурнитуру.

Внимание! Работы по п.6.4 производить только в перерывах движения поездов. За 800м. до приближения поезда убрать инструмент с путей и отойти в безопасную сторону.

6.5 Проверить состояние рельса в зоне установки датчиков ПЭ-1. Замерить расстояние от головки рельса до рабочей поверхности датчика. При необходимости отрегулировать положение датчика ПЭ-1, обеспечивающее расстояние от головки рельса до рабочей поверхности датчика, равное 45-48мм.

6.6 Замерить напряжение на клеммах 1-2.3-4 колодки Х2 ПСЧ . Значения напряжения должны находиться в пределах 13,50,5В(значение 0В-короткое замыкание в цепи ПЭ-1, 14,50,5В -обрыв в цепи ПЭ-1)

Отключить кабели датчиков ПЭ-1 1-2.3-4 колодки Х2  в ПСЧ. Зачистить на рельсе место подключения щупа мультиметра. Измерить сопротивление изоляции каждого вывода относительно рельса. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

6.7 Проверка осуществляется:

- контролем отсутствия сообщения об ошибках в передачи и приеме команд в файле LogCom данного ПСЧ  .

- проверка параметров кабельной цепи на соответствие требованиям к примененному кабелю (проводится при нарушениях в работе линии связи):

сопротивления шлейфа,(Ом/км)

сопротивление изоляции,(МОм)

Омическая ассимметрия жил,(%)

Уровень помех, (dB)

Рабочее затухание, (dB) на частоте  2,4 кГц для модемов  AnCOM ST ( не более 31 dB).

Переходное затухание, (dB)

6.8 Проверка контура заземления осуществляется проверкой мегометром его целостности и по методикам, изложенным в нормативном документе «Основные правила нормирования технических и эксплуатационных требований, конструктивного выполнения элементов заземляющих устройств для напольной части пункта считывания системы автоматической идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта»

6.9 Вскрыть муфту, проверить состояние контактов соединений, при необходимости зачистить их и подтянуть. Проверить состояние прокладки.

6.10 Проверка параметров настройки считывателя осуществляется  периодически в автоматическом режиме работы программы «SAID_PALMA». При нарушении связи и ее последующем восстановлении провести контроль настройки параметров считывателя в соответствии с инструкцией входного контроля ОСА Приложение1                 КНГМ.466452.001-03РЭ.

6.11 Проверка работы КПО осуществляется контролем наличия индикации светодиода и напряжения 13,50,5 В на клеммах 1-2,3-4 колодки Х2 ПСЧ.

6.12 Проверка работоспособности обогревателя проводится  контролем температуры ПСЧ в зимний период работы ПСЧ. Контроль освещения – тумблером «Освещение» и включением ламп ПСЧ.

6.13 Обеспечивается ежедневным контролем в автоматическом режиме приема и обработки служебной информации концентратором и характера сообщений файлаLogCom.

6.14 Проводится осмотр поверхностей вентилятора при необходимости демонтаж вентилятора для очистки рабочих поверхностей от пыли, контроль и затяжка установочных элементов.

6.15 При отыскании причины неисправности необходимо исходя из функциональных

возможностей приборов, входящих в тракт формирования, передачи и обработки информации попытаться локализовать место, вероятнее всего ответственное за проявленную неисправность, оценить соблюдение штатных условий эксплуатации на момент отказа, провести работы по уточнению неисправности в режиме автономных проверок подозреваемого устройства и возможность восстановления работы без вскрытия его и ремонта. При отсутствии положительного результата, заменить устройство из состава ЗИПа, составить Акт по форме Приложение В и рекламировать его в установленном порядке.

Возможные неисправности и методы их определения приведены в Приложении А.

Приложение А

1. Нештатные ситуации и методы их устранения

- (при комплектации ПСЧ считывателем ПМЖИ.467471.001)

- Перечень возможных неисправностей, выявленных при проверке технического состояния или в процессе эксплуатации и способы их устранения представлен в табл. П.1

- Таблица П.1

| - Внешнее проявление - неисправности | - Вероятная причина | - Методы устранения - неисправности |
| --- | --- | --- |
| - 1. При запуске программы - "nsuhub" связь с ПСЧ не - установлена. | - 1. Нарушена линия связи - модемов. - 2. Отказ одного из модемов - 3. Отказ СОМ-порта концентратора. - 4. Скорость обмена считывателя ниже 600бит\сек - 5. Отказ ИМС ADM209AR интерфейса RS-232 считывателя. | - П.1 |
| - 2. При несанкционированном отключении питания ПСЧ и последующем его восстановлении связь с ПСЧ не обнаруживается. | - 1. В считывателе при повторном включении установлен - первоначальный адрес. | - Перезапустить поиск считывателя: - открыть меню "Устройства" и запустить команду "Обновить" программы "nsuhub". |
| - 3. В файлах с расширением bin отсутствуют данные о прохождении ПС через один из датчиков ПЭ-1. | - 1. Нарушение геометрии - установки ПЭ-1 в результате ослабления крепежа гарнитуры. - 2. Обрыв в канале КОН, - работающего на отсутствующую в файле.bin ПЭ-1. - 3 Замыкание(или обрыв) на клеммах ПЭ-1 - 4. Пробой изоляции источника напряжения - 15В на корпус в КПО - 5. Возникновение самопроизвольной - генерации импульсов в цифровой схеме другого датчика ПЭ-1 | - П.2 |
| - 4. В файлах с расширением bin данные о прохождении ПС через одну из ПЭ-1 чередуются с данными о прохождении ПС через другую ПЭ-1 с дальнейшим восстановлением нормального чередования данных по обеим ПЭ-1, при этом: - а) файл имеет увеличенный размер; - b) файл имеет не увеличенный размер. | - 1. В случае а) возникновение самопроизвольной генерации импульсов в цифровой схеме ПЭ-1. - 2. В случае b) сбои в канале связи с концентратором. | - Заменить ПЭ-1. - Проверить сообщения в файле “nsulog.txt”. При сообщении "Неправильный ответ на команду НСУ на СОМ… заменить модем TGSB. |
| - 5. В файле с расширением - bin отмечается повышенный уровень нерегулярных импульсов, имеющих характер наводки. | - 1. Несоответствие или нарушение рекомендуемых схем заземления ПСЧ и его аппаратуры. - 2. Низкая помехозащищённость данного экземпляра - ПЭ-1 к тяговым токам. | - П.3 |
| - 6. В файле с расширением bin отсутствуют данные по датчикам КБД-2. | - 1Установка антенны ПСЧ не соответствует габаритному чертежу. - 2 Наличие в зоне диаграммы направленности антенны паразитного излучения на частоте излучения передатчика считывателя. - 3 Сброс режима сравнения датчика в считывателе. | - П.4 |

- П.1 Проверка п.1 табл. П.1 проводится в последовательности:

- 1 Убедиться в свечении индикаторов "CD"на обоих модемах. При наличии индикации на обоих модемах проанализировать сообщения в соответствующем "logCOM N".

- При наличии сообщения "Неправильный ответ на команду НСУ на данном СОМ-порту" заменить модем TGSB.

- При отсутствии индикации проверить линию связи между входными клеммами кабеля "линия" TGSB" и клеммами 1, 3 колодки Х17 ПСЧ.

- При наличии связи и отсутствии индикации “CD” заменить модем с неисправной индикацией.

- При восстановлении индикации повторить запуск программы "nsuhub".

- 2 При наличии индикации на модемах, протестировать СОМ-порт концентратора (можно переключить модем TGSB на заведомо исправный СОМ-порт например СОМ-порт связи с другим ПСЧ) и повторить запуск программы "nsuhub".

- 3 При исправности СОМ-порта на считывателе проверить соответствие и при несоответствии установить скорость обмена 9600 бит/сек в последовательности:

- Включить считыватель и убедиться в завершении проверочного теста при запуске “ P . . .” (или “P”).

- Нажать кнопку «КН» два раза в течение секунды. На дисплее появится первая строка сообщения основного меню “Configure System?”. В момент его прохождения нажать кнопку «КН» два раза в течение секунды. На экране последовательно появятся строки меню «Реконфигурации».

- При появлении строки (вторая строка) “Exchange Config?” нажать кнопку «КН» в течение секунды два раза. На экране появится меню выбора номера канала.

- При появлении сообщения “1st Channel Config?”(первая строка сообщения) нажать кнопку «КН» два раза в течение секунды. Появится меню конфигурации обмена первого канала.

- При появлении первой строки сообщения “Baut Rate inChannel”(скорость обмена в канале 1) нажать кнопку «КН» два раза в течение секунды.

- На экране дисплея появится сообщение об установленной в считывателе скорости: 0050, 0100, 0150, 0300, 0600, 1200, 2400, 4800, 9600, 3840 (14400 4B00(19200. При каждом однократном нажатии кнопки «КН» значения скорости последовательно возрастают от исходного значения по указанному ряду.

- После установления значения «9600» нажать кнопку «КН» два раза в течение секунды (контролируя, чтобы при первом нажатии кнопки установленное значение не изменилось) и выйти в исходное состояние считывателя “ P . . .” (или “P”).

- Повторить запуск программы "nsuhub".

4 При отсутствии связи проконтролировать наличие напряжения на клеммах разъёма ИРПС 2 (1) считывателя в последовательности:

- Подключить мультиметр в режиме измерения напряжения постоянного тока в диапазоне 20 В к клеммам 3 и 2 (4) разъёма ИРПС 2 (1). Показание мультиметра должно быть 12 1 В. Подключить мультиметр к клеммам 1 и 2 (4) разъёма ИРПС 2 (1). Показание мультиметра должно быть 0 В.

- При несоответствии указанным значениям направить считыватель на пункт технического обслуживания.

- П.2. Методика проверки п.3 таблицы П.1:

- проверить качество крепление ПЭ-1: перпендикулярность крюков гарнитуры к рельсу, затяжку гаек и контр гаек. Проверкой имитации прохождения колес над первой и второй ПЭ-1 убедиться, что в контрольном файле с расширением bin сформирована правильная последовательность.

- проверить мультиметром напряжение на парах клемм 9 (плюс мультиметра), 8 (минус мультиметра) и 7 (плюс мультиметра) 6 (минус мультиметра) разъёма «КОН» считывателя. Показания мультиметра должны находиться в пределах 1,450,3 В. В случае отсутствия напряжения (показание мультиметра равны 0 В) заменить считыватель.

- проверить мультиметром напряжение на клеммах 1, 2 и3, 4 КПО.

- Показания мультиметра должны находиться в пределах 13,50,5 В. В случае отсутствия напряжения (показание мультиметра равны 0 В). Выключить питание ПСЧ отсоединить кабель ПЭ-1 от КПО, проверить стыковку клемм подключения ПЭ-1 с кабелем, убедиться в отсутствии короткого замыкания в кабеле. Включить сетевое питание ПСЧ и убедиться в наличие напряжения 13,50,5 В на клеммах 1, 2 и3, 4 КПО. В противном случае заменить КПО.

- Индикатор КПО периодически «моргает». Проверить мультиметром напряжения на выходных клеммах КПО (клеммы 5, 6 и 7, 8). Если напряжения на клеммах 5, 6 и 7, 8 равны 0+0,5 В, заменить КПО. Отключить датчик ПЭ-1, с которого шла непрерывная информация (частотой примерно 25Гц) и проимитировать прохождение колес по датчику ПЭ-1, от которого информации не было. В случае появления файла с расширением bin. заменить отключенный датчик.

- П.3 Методика проверки по п.5 таблицы П.1:

- Проверить соответствие  выполненного заземления ПСЧ требованиям нормативных документов и РЭ, обеспечить их выполнение.

- Заменить ПЭ-1 на ПЭ-1 с заводским номером превышающим значение 517.

# П.4 Методика проверки по п. 6 табл. П.1:

- Проверить соответствие установки антенны требованиям габаритного чертежа ПСЧ и РЭ.

- Измерить частоту паразитного излучения в зоне размещения антенны ПСЧ. Заменить считыватель на считыватель с частотой излучения отличной от частоты паразитного излучения.

- Выполнить п.п.3.2.5, 3.2.6 Приложения 2 руководства по эксплуатации КНГМ.466452.001-01 РЭ, открыть меню "Буфер датчиков” (рис. П2.13.) Открыть "Режим сравнения" При отсутствии выбора режима сравнения установите режим "Есть сравнение с 1 (одним) предыдущим".

Выключить считыватель и повторно его включить. Убедиться в сохранении условия записи данных датчика в буфер Считывателя (рис. П 2.14). В противном случае заменить считыватель.

2 Нештатные ситуации и методы их устранения

- (при комплектации ПСЧ считывателем ЖЛТК.464204.001)

- Перечень возможных неисправностей, выявленных при проверке технического состояния или в процессе эксплуатации и способы их устранения представлен в табл. П.2.

- Таблица П.2

| - Внешнее проявление неисправности | - Вероятная причина | - Методы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| - 1. При запуске программы “Said PALMA” связь с ПСЧ не установлена. | - 1. Нарушена линия связи модемов. - 2. Отказ одного из модемов - 3. Отказ СОМ-порта концентратора. - 4 Отказ СОМ-порта считывателя | - П.2.1 |
| - 2. В файлах с расширением bin отсутствуют данные о прохождении ПС через одну из ПЭ-1. | - 1. Нарушение геометрии - установки ПЭ-1 в результате ослабления крепежа гарнитуры. - 2. Обрыв в канале КОН, - работающего на отсутствующую в файле.bin ПЭ-1. - 3. Замыкание (или обрыв) на клеммах ПЭ-1. - 4. Пробой изоляции источника напряжения15В на корпус в КПО - 5 См.п.3 | - П.2.2 |
| - 3. В файлах с расширением bin импульсы прохождении ПС через одну из ПЭ-1 чередуются с редкими(или отсутствующими вообще) импульсами прохождения ПС через другую ПЭ-1 с дальнейшим возможным восстановлением нормального чередования данных по обеим ПЭ-1, при этом файл может иметь увеличенный размер, а величина «тиков» между смежными одноименными отсчетами составляет- 400700 | - 1. Возникновение самопроизвольной генерации импульсов в цифровой схеме ПЭ-1. | - Заменить ПЭ-1 |
| - 4. В файле с расширением - bin отмечается повышенный уровень нерегулярных импульсов, имеющих характер наводки. | - 1. Несоответствие или нарушение рекомендуемых схем заземления ПСЧ и его аппаратуры. - 2. Низкая помехозащищённость данного экземпляра - ПЭ-1 к тяговым токам. | - П.2.3 |
| - Внешнее проявление неисправности | - Вероятная причина | - Методы устранения неисправности |
| - 5. В файле с расширением - bin отсутствует информация по педалям.. При этом - индикатор КПО не горит | - Пробой предохранителя КПО (возможная неисправность для первой партии КПО с сетевым предохранителем на 0,25А | - Заменить КПО |
| - 6. В файле с расширением bin отсутствуют данные по датчикам КБД-2 | - 1. Установка антенны ПСЧ не соответствует габаритному чертежу. - 2. Наличие в зоне диаграммы направленности антенны паразитного излучения на частоте излучения передатчика считывателя. - 3. Сброс режима сравнения датчика в считывателе. | - П.2.4 |

- П.2.1 Методика проверки п.1 табл. П.2 изложена в п.п.2.1.1 — 2.1.4.

- 2.1.1 Убедиться, что через 10 минут после отказа связь автоматически не восстановилась (время самовосстановления штатных настроек считывателя и скорости обмена 9600бит/сек.).

- 2.1.2 Убедиться в соответствии  свечения индикаторов на обоих модемах таблице пункта 10.2.4.КНГМ.466452.001-03 РЭ. При отсутствии индикации «CD» проверить шлейф линии связи между входными клеммами «Line» модема ПСЧ и «Line» модема Концентратора. При наличии связи и отсутствии индикации  «CD» заменить модем с неисправной индикацией. При моргании индикатора «CD», что указывает на ухудшение параметров линии, проверить линию в соответствии с Приложением 6 КНГМ.466452.001-03 РЭ.

- 2.1.3 При наличии индикации на модемах, протестировать СОМ-порт концентратора (можно переключить модем master на заведомо исправный СОМ-порт (например СОМ-порт связи с другим ПСЧ) и убедиться в исправности линии..

- 2.1.4 При отсутствии связи проконтролировать наличие напряжения на клеммах разъёма "модем" считывателя в последовательности:

- подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 20В к клеммам 3 и 2 (4) разъёма. Показание мультиметра должно быть 12 1В.

- подключить мультиметр к клеммам 1 и 2 (4) разъёма. Показание мультиметра должно быть 0В.

- При несоответствии указанным значениям направить считыватель на пункт технического обслуживания.

- П.2.2 Методика проверки п.2 таблицы П.2:

- Проверить качество крепление ПЭ-1:перпендикулярность крюков гарнитуры к рельсу, затяжку гаек и контр гаек, отсутствие наледи на крышке датчика. Проверкой имитации прохождения колес над  первой и второй ПЭ-1 убедиться, что в контрольном файле с расширением bin сформирована правильная последовательность.

- На считывателе:

- проверить мультиметром напряжение на парах клемм 6 (плюс мультиметра),

- 4—2 (минус мультиметра) и 2 (плюс мультиметра) 4—1 (минус мультиметра) разъёма «КОН» считывателя. Показания мультиметра должны находиться в пределах 50,5 В. В случае отсутствия напряжения (показание мультиметра <4 В) заменить считыватель.

- Замкнуть клеммы разъема «КОН» считывателя 6 и 4—2 убедиться в включении индикаторов «ВЧ» на считывателе. При отсутствии индикации заменить считыватель.

- При наличии индикации отключить кабель модема от разъема «модем» считывателя на 10 минут. Убедиться в выключении индикаторов «ВЧ».

- Проверить зону считывания ПСЧ в соответствии с инструкцией Приложение Б.

- Проверить мультиметром напряжение на клеммах 1, 2 и3, 4 КПО. Показания мультиметра должны находиться в пределах 13,50,5 В. Показания мультиметра  14,5 15В  указывают на обрыв в кабеле ПЭ-1 или потери контакта на клеммах ПЭ-1 . Открыть ПЭ-1 и проверить состояние контактов и кабеля. При сохранении напряжений     14,5 15В после  восстановления  кабеля, контактов  и подключении ПЭ-1 к КПО, заменить ПЭ-1.В случае отсутствия напряжения (показание мультиметра равно 0 В). отключить кабель    ПЭ-1  и  убедиться с помощью мультиметра в восстановлении напряжения холостого хода14,5 15В , При отсутствии напряжения заменить КПО. При наличии напряжения проверить стыковку клемм подключения ПЭ-1 с кабелем, проверкой убедиться в наличии короткого замыкания в кабеле или на клеммах ПЭ-1. В зависимости от результата заменить кабель или ПЭ-1.

- П.2.3 Методика проверки по п.4 табл. П.2:

- проверить соответствие  выполненного заземления ПСЧ требованиям  нормативного документа «Основные правила нормирования технических и эксплуатационных требований, конструктивного выполнения элементов заземляющих устройств для напольной части пункта считывания системы автоматической идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта» и руководства по эксплуатации КНГМ.466452.001-03 РЭ и обеспечить их выполнение.

- заменить ПЭ-1.

# П.2.4 Методика проверки по п. 6 табл. П.2:

- проверить соответствие установки антенны требованиям габаритного чертежа ПСЧ и приложения Б..

- убедиться в отличии частоты излучения считывателя данного ПСЧ частоте излучения считывателя ближайшего пункта считывания.

- измерить частоту паразитного излучения в зоне размещения антенны ПСЧ.

- заменить считыватель на считыватель с частотой излучения отличной от частоты паразитного излучения и частоты считывателя ближайшего ПСЧ.

- включить канал ВЧ считывателя, замкнув контакты тестового контроля 18 и 19 жгута «КОН» считывателя. Перемещать контрольный датчик КБД-2 в поле зрения антенны считывателя. Фиксировать наличие  и длительность звукового сигнала в ЦВУ считывателя.

Длительность в 1 сек. — прием датчика «отлично» (число считываний больше 75); в 0,5сек. — прием датчика «хорошо» (число считываний 50 — 70). Отсутствие звука указывает на отказ считывателя.

Приложение Б

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ

ЗОНЫ СЧИТЫВАНИЯ КБД ПСЧ

- При любом выявленном дефекте, снижающем вероятность правильного считывания кодов датчиков, рекомендуется контролировать зону считывания дважды – в исходном состоянии (до устранения выявленного дефекта) и после устранения выявленного дефекта.

- Перед проверкой зоны считывания необходимо проконтролировать правильность установки антенны. Высота установки центра антенны относительно головки рельса должна быть в пределах 1100…1250 мм, наклон антенны относительно вертикали не более ±1º в обеих плоскостях. В случае выявления неправильной установки антенны рекомендуется проверить размеры зоны считывания (в соответствии с методикой, приведенной ниже) дважды: вначале - в исходном состоянии, затем – после корректировки положения антенны.

- В случае значительного уклона (более 2°) плоскости ж. д. пути высоту установки центра антенны следует контролировать относительно проекции плоскости ж. д. пути на поверхность лицевой стороны шкафа НСУ. Положение этой проекции определяется визуально, «прицеливанием» по поверхности головок рельсов ж. д. пути (см. рисунок ниже).

Проекция плоскости ж. д. пути

Шкаф НСУ

Высота установки центра антенны

Антенна

- Данная инструкция предназначена для проверки зоны считывания КБД считывателем с ПО версии 3.4 (формирующей звуковые сигналы контроля поступающей информации от датчика).

- Суть проверки зоны считывания:

- технологическая программа подсчитывает количество считываний кода датчика за секунду и, в зависимости от результата, формирует (или не формирует) звуковые сигналы: длинный (~1с) – при отличном результате, короткий (~0,5с) – при хорошем ( допускаемом) результате; при посредственном и плохом результатах звуковой сигнал не формируется;

- после включения технологической программы датчик необходимо перемещать по предполагаемой зоне считывания, и по звуковой индикации выявить границы зоны считывания;

- Проверку зоны считывания рекомендуется проводить, как минимум, вдвоем: один человек перемещает датчик в контролируемой зоне, другой, находясь возле считывателя (т. к. формируемый звуковой сигнал имеет малую интенсивность), - фиксирует получаемые результаты.

- Проверка зоны считывания производится следующим образом:

- открыть дверцу корпуса считывателя,

- включить считыватель,

- проконтролировать загорание зеленых светодиодов, расположенных на блоке ВЧ: «+12ВР», «+12В0», «+5V», «-5V»;

- проконтролировать загорание красных светодиодов, расположенных на блоке ВЧ: «PWR_LV», «LO_LV»;

- замкнуть контакты внешнего жгута считывателя с номерами 18 и 19 (при этом прерывается связь с концентратором, блокируется прием информации от ДФПО и включается технологическая программа проверки зоны считывания),

- проконтролировать включение излучения ВЧ-сигнала считывателя по загоранию красного светодиода «ВЧ», расположенного на интерфейсной плате спецвычислителя, и красного светодиода «AMP_ON», расположенного на блоке ВЧ; при этом должны погаснуть красные светодиоды«PWR_LV», «LO_LV» также расположенные на блоке ВЧ; допускается свечение светодиода «PWR_LV»; не допускается свечение светодиода «ISO_LV»; свечение этого светодиода свидетельствует о нарушении передающего ВЧ - тракта считывателя (наиболее вероятная причина нарушения передающего ВЧ - тракта считывателя – обрыв или повреждение антенного кабеля),

- Примечание: в случае отсутствия свечения светодиода «ISO_LV (т. е. в случае исправного ВЧ тракта) необходимо убедиться в исправности контрольной цепи, проведя ладонью по внешней поверхности излучателя антенны (вертикальный пластмассовый цилиндр черного цвета) снизу доверху; при этом дважды должен загореться и погаснуть светодиод «ISO_LV,

- перемещая датчик в предполагаемой зоне считывания, зафиксировать размеры зоны; зона выявляется по границе, где прекращаются звуковые сигналы.

- Зону считывания следует контролировать в вертикальной плоскости, проходящей по ближним торцам шпал ж.д. пути (т.е. приблизительно в плоскости расположения датчиков на бортах подвижных средств).

L2

L1

Размеры зоны считывания

Шкаф НСУ

Направление нормали

Излучатель антенны

- При контроле зоны считывания датчик следует располагать горизонтально (c погрешностью не более ±5°), лицевой стороной в сторону считывателя и параллельно оси ж. д. пути (c погрешностью не более ±5°). При этом не допускается нахождение посторонних предметов и людей между антенной считывателя и датчиком в секторе ±60º относительно нормали к антенне считывателя.

- Зону считывания необходимо контролировать на трех значениях высоты расположения датчика относительно головки рельса: 600…700, 950…1050, 1500…1600 мм.

- Контроль зоны следует начинать с направления нормали к антенне считывателя.

- Удовлетворительной считается зона считывания, имеющая размеры не менее ±1800 мм относительно нормали к антенне считывателя (при обязательном контроле на трех значениях высот, оговоренных выше).

- При выявлении нарушений в передающем тракте следует проверить антенный кабель, для чего необходимо выключить считыватель, снять ВЧ - разъем с ВЧ - блока и с антенны (предварительно открутив три винта на нижнем фланце антенны). Проверка кабеля: проверка (мультиметром) электрических цепей жилы и оплетки кабеля и проверка на отсутствие короткого замыкания между этими цепями. В случае обнаружения повреждения кабеля его следует заменить (из ЗИПа) или отремонтировать (ремонт кабеля требует наличия соответствующего инструмента и квалифицированных навыков в распайке ВЧ – разъемов).

- При выявлении значительной несимметрии зоны считывания относительно направления нормали антенны необходимо проверить правильность фиксации излучателя антенны. Правильным считается положение (относительно вертикальной оси излучающего элемента), при котором вертикальная риска на нижнем фланце излучателя совпадает с направлением нормали. В случае выявления рассогласования положения риски с направлением нормали следует ослабить хомуты излучателя, развернуть излучатель до совпадения («на глаз») риски с направлением нормали и затянуть хомуты.

- После окончания контроля зоны считывания необходимо разомкнуть и заизолировать контакты внешнего жгута считывателя с номерами 18 и 19 (при этом восстанавливается связь с концентратором, разблокируется прием информации от ДФПО и выключается технологическая программа проверки зоны считывания).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ

- Рулетка 5 м.

- Уровень (с погрешностью не более 15´).

- Набор гаечных ключей.

- Мультиметр (авометр).

- Контрольный датчик КБД, укрепленный на штатном кронштейне.

# Приложение В

# АКТ №_____

анализа отказа изделия из состава САИ «Пальма»

«____» _________ 200__г.

1. Изделие _________________, обозначение ______________________________ зав. №___________

2. Место установки:

Наименование железной дороги ___________________________________________________

Название станции________________________________________________________________

ШЧ № ________

№ НСУ _________.

3. Дата установки на пункт считывания «___» _________ 200   г.

4. Дата обнаружения отказа (неисправности) «___» ________ 200   г.

5. Условия, при которых произошел отказ ________ °С

Дополнительные сведения об условиях работы, во время которых произошел отказ изделия

6. Внешнее проявление отказа:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель эксплуатационной службы:

_____________________________________________________________(                                 )

должность, подпись                                                                                                                                                      фамилия

Руководитель эксплуатационной службы:

__________________________________________(                                              )

Должность, подпись                                                       фамилия

1. По п. 1….6 Акта заполняются представителем эксплуатационной службы

2 Настоящий Акт после оформления  представителями  эксплуатационной службы в обязательном порядке прилагается к изделию, направляемому Изготовителю, для анализа и ремонта.

7. Влияние отказа на работоспособность аппаратуры

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Является ли данный отказ повторяющимся (указать номера предыдущих актов):

_________________________________________________________________________________________. Результаты анализа причин отказа (в случае отказа комплектующего ЭРИ указать его схемный номер и дату изготовления)

9. Классификация отказа по причине возникновения: схемно-конструкционный, производственно-технологический, отказ ЭРИ, нарушение инструкции по эксплуатации. (нужное подчеркнуть).

_________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения по классификации отказа

10. Меры, принятые для устранения отказа:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Мероприятия, намеченные для исключения аналогичных отказов (с указанием исполнителей и сроков)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| # От ОЦВ _______________________________ Должность _____________ ( ) Подпись _______________________________________________ Должность _____________ ( ) Подпись |  | # От изготовителя ________________________________ Должность _____________ ( ) Подпись ________________________________ Должность _____________ ( ) Подпись |
| --- | --- | --- |

П.п. 7…11 Акта заполняются Изготовителем.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули- рован- ных | листов (страниц) в документе | № документа | сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |