Утвердил: _______________________

график  технологического процесса по обслуживанию аппаратуры САИПС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания | Раздел инструкции, методика проверки | Исполнитель | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и очистка датчиков | 1 раз внеделю | 2(п.6.2) | ШН | каждая среда месяца |
| 2 | Внутренний осмотр ПСЧ | 1 раз в месяц | 3(п.6.3) | ШН | первый понедельник месяца |
| 3 | Проверка установки датчиков ПЭ-1 | 1 раз в месяц | 4(п.6.4,6.5) | ШН | первый вторник месяца |
| 4 | Проверка основных параметров линии связи концентратора и ПСЧ | 1 раз в квартал | 5(п.6.7) | ШНС ШН | Январь, Апрель, Июль, Октябрь |
| 5 | Проверка контура заземления и заземляющих цепей и приборов грозозащиты | 1 раз в год | 6,25,28,29,30,31,33,34 (п.6.6,6.8) | ШН | Май |
| 6 | Проверка параметров настройки считывателя | 1 раз вквартал | 7(п.6.10) | ШН | Февраль, Май, Август, Ноябрь |
| 7 | Проверка работы контроллера подсчета осей | 1 раз в квартал | 8(п.6.11) | ШН | Март, Июль, Сентябрь, Декабрь |
| 8 | Проверка работы освещения и обогревателя ПСЧ | 1 раз в квартал | п.6.12 | ШН | Март, Июль, Сентябрь, Декабрь |
| 9 | Проверка правильности работы путевых устройств | 1 раз в месяц | 10(п.6.10) | ШНС ШН | первый четверг месяца |
| 10 | Проверка состояния ж.д. полотна в зоне размещения ПСЧ | 1 раз в месяц | 11(п.6.11) | ШНС ШН | первая пятница месяца |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) на участке с САИ (работу проводят при участии дорожного мастера) | 1 раз в год | 16 | ШН | Июнь |
| 12 | Измерение напряжения на контрольных выводах датчиков | 1 раз в квартал | 17 | ШН | Апрель, Июль, Октябрь, Январь |
| 13 | Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов | 2 раза в год | 18 | ШН | Март, Сентябрь |
| 14 | Проверка состояния муфт | 2 раза в год | 7(п.6.10) | ШН | Март, Сентябрь |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции кабелей, монтажа электрических цепей | 2 раза в год | 20-22(п.6.6) | ШНС ШН | Апрель, Октябрь |
| 16 | Проверка соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и выключателей в кабельном ящике и шкафу НСУ, мощности потребляемой устройствами (работу проводят при участии работника ЭЧ) | 1раз в год | 23 | ШН | Июнь |
| 17 | Измерение напряжения в шкафу НСУ, проверка состояния и номиналов предохранителей | 1раз в месяц | 24,26,27,32 | ШН | первый четверг |
| 18 | Осмотр и оценка состояния надземной части шкафа НСУ | 1 раз в 3 года | 36 | ШН | Июнь 2008 |
| 19 | Проверка действия системы автоматической идентификации САИ | 1 раз в год | 40 | ШН | Июль |

Составил :_________________________